YSD8800 ISA2.3 仕様書

Version 2.3.1

2026-04-16

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | ISA-2300-001 |
| 対象CPU | YSD8800 |
| ベース | YSD8800 ISA2.2 v2.2.1 |
| 対応ツール | hasm23 v1.00 / emu23 v1.00 / disasm23 v1.00 / scc23 v1.00 |
| 作成日 | 2026-04-16 |
| ステータス | v2.3.1 名称修正（YSD8802→YSD8002） |

# 改版履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.3.0 | 2026-04-15 | ISA2.2 v2.2.1 を基に ISA2.3 初版作成。SYSCALL 仕様変更（レジスタ渡し化） | Claude |
| v2.3.1 | 2026-04-16 | 名称誤り修正: YSD8802→YSD8002（機能変更なし） | Claude |

# 1. 概要

## 1.1 ISA2.3 の目的

YSD8800 ISA2.3 は ISA2.2 v2.2.1 を基に、SYSCALL 命令のインタフェースを改良したものである。従来の即値渡し（SYSCALL imm16）をレジスタ渡し（SYSCALL + Aレジスタ）に変更し、システムコール番号の動的指定を可能にする。これにより YSD8002 タイマー制御などのハードウェア抽象化 API を C ソースからインラインアセンブラ経由で呼び出せるようになる。

## 1.2 ISA2.2 との互換性

⚠ ISA2.3 は ISA2.2 との後方互換性なし（SYSCALL 命令のみ非互換）。ISA2.2 バイナリの SYSCALL 命令はそのまま ISA2.3 環境では動作しない。ただし SYSCALL を使用したアプリケーションは現時点で存在しないため実害はない。

| 項目 | ISA2.2 v2.2.1 | ISA2.3 v2.3.0 | 互換性 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSCALL 命令形式 | SYSCALL imm16（3バイト） | SYSCALL（1バイト） | 非互換 ★ |
| SYSCALL 番号渡し | 即値 imm16 | A レジスタ | 非互換 ★ |
| SYSCALL 引数渡し | 未定義 | スタック（ISA2.3 新規定義） | 新規 |
| その他全命令 | （ISA2.2 と同じ） | （変更なし） | 完全互換 |
| メモリマップ | v2.2.1 準拠 | v2.2.1 準拠（変更なし） | 互換 |

## 1.3 ISA バージョン体系

| ISAバージョン | 主な追加内容 | 対応ツール |
| --- | --- | --- |
| ISA2.1 | 基本命令セット | hasm21 / emu21 |
| ISA2.2 | ビット演算命令（AND/OR/XOR/NOT/SHL/SHR/SAR） | hasm22 / emu22 / scc22 |
| ISA2.3 | SYSCALL レジスタ渡し化・インラインasm(scc23) | hasm23 / emu23 / disasm23 / scc23 |

# 2. 基本仕様

ℹ 本章の内容は ISA2.2 v2.2.1 と同一。変更なし。

## 2.1 メモリ・バス

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| メモリ空間 | 65536 バイト（16bit アドレス空間）。別途 MMU にて拡張可能 |
| バス幅 | 16bit |
| I/O | メモリマップド（Memory Mapped I/O） |
| エンディアン | リトルエンディアン |

## 2.2 レジスタ

| reg_id | 名称 | 種別 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | A | 汎用 | SYSCALL 番号渡しレジスタ（ISA2.3 追加定義） |
| 1 | B | 汎用 |  |
| 2 | X | インデックス | 暗黙使用あり |
| 3 | SP | スタック |  |
| 4 | PC | 参照専用 |  |
| 5 | FLAGS | 暗黙 | bit0=Z bit1=N bit7=IE |

## 2.3 命令フォーマット（ISA2.2 から変更なし）

byte0: opcode (8bit)

拡張プリフィックスなし:

byte1: rD(4) | rS(4)

[ byte2-3: imm16 ]   ※必要な命令のみ

拡張プリフィックスあり (EXT=0x1F):

byte1: sub-opcode (8bit)

byte2: rD(4) | rS(4)

[ byte3-4: imm16 ]   ※必要な命令のみ

## 2.4 opcode 空間

| 範囲 | グループ | ISA2.3 での変更 |
| --- | --- | --- |
| 0x00–0x1F | Control / System | SYSCALL(0x05) の動作変更 ★ |
| 0x1F | EXT プリフィックス | 変更なし |
| 0x20–0x3F | Data Transfer | 変更なし |
| 0x40–0x5F | Arithmetic / Logic | 変更なし |
| 0x60–0x7F | Branch / Flow | 変更なし |

# 3. Control / System 命令（0x00–0x1F）

## 3.1 命令一覧

| opcode | 命令 | バイト数 | 説明 | ISA2.3 変更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | NOP | 1 | no-op | なし |
| 0x01 | HALT | 1 | CPU 停止 | なし |
| 0x02 | EI | 1 | 割り込み許可（IE=1） | なし |
| 0x03 | DI | 1 | 割り込み禁止（IE=0） | なし |
| 0x04 | IRET | 1 | 割り込み復帰 | なし |
| 0x05 | SYSCALL | 1 | ソフトウェア割り込み | ★ 変更: 3バイト→1バイト |
| 0x06 | BRK | 1 | デバッグトラップ | なし |

## 3.2 SYSCALL 命令（ISA2.3 変更点）

⚠ SYSCALL 命令は ISA2.2 から仕様が変更された。バイナリ非互換に注意。

3.2.1 ISA2.2 との比較

| 項目 | ISA2.2（旧） | ISA2.3（新） |
| --- | --- | --- |
| ニーモニック | SYSCALL imm16 | SYSCALL |
| 命令バイト数 | 3バイト（opcode + imm16） | 1バイト（opcode のみ） |
| opcode | 0x05 | 0x05（変更なし） |
| システムコール番号 | imm16 で指定（静的） | A レジスタで指定（動的） |
| 引数渡し | 未定義 | スタック渡し（後述） |
| IRQ ID | 4（固定） | 4（固定・変更なし） |

3.2.2 動作仕様（ISA2.3）

SYSCALL 実行時の CPU 動作：

1. syscall_number ← A  （Aレジスタ = システムコール番号）

2. irq_pending    ← 4  （IRQ ID=4 を発火）

3. 割り込み受理条件を満たした時点で通常の割り込み受理動作を実行

（PC → push、FLAGS → push、IE=0、PC ← mem[4*2]）

4. IRQ4 ハンドラ内で A レジスタを参照してディスパッチ

【重要】SYSCALL 実行後 A レジスタは IRQ 受理まで保持される。

ハンドラ内では A の値を最初に退避すること。

3.2.3 引数渡し規約

システムコールの引数はスタック渡しとする。呼び出し規約は C ABI（YSD8800_ABI_spec.docx v1.0）に準じる。

/* 呼び出し側（C インラインアセンブラ例）*/

/* syscall_number=0x0010, 引数1=value の場合 */

PUSH  A            ; 引数1（最後の引数を先に push）

LDW   A, #0x0010   ; A ← システムコール番号

SYSCALL            ; IRQ4 発火

ADDI  SP, #2       ; 引数スタック解放（引数1個分）

/* ハンドラ側 */

; 受理時: スタック = [..., 引数1, FLAGS, PC]

; A レジスタ = syscall_number （退避必須）

; [SP+4] = 引数1（FLAGS=2byte, PC=2byte の上）

3.2.4 システムコール番号体系（ISA2.3 初期定義）

ℹ システムコール番号は A レジスタで指定する 16bit 値。上位バイトでグループを分類する。

| 番号（A レジスタ値） | 名称 | 引数（スタック） | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 予約 | — | 将来利用 |
| 0x0010 | TIMER_START | なし | YSD8002 Dhrystone 計測開始 |
| 0x0011 | TIMER_STOP | 第1引数: Number_Of_Runs | YSD8002 計測終了・スコア算出・表示 |
| 0x0012–0x00FF | YSD8002予約 | — | タイマー関連拡張 |
| 0x0100–0x01FF | OS予約 | — | YUI OS システムコール |
| 0x8000–0xFFFF | ユーザ定義 | — | アプリケーション定義 |

# 4. Data Transfer 命令（0x20–0x3F）— 変更なし

ℹ ISA2.2 v2.2.1 §6.1〜§6.4 と同一。以下に再掲する。

| opcode | 命令 | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | MOV rD, rS | 2 | rD ← rS |
| 0x21 | LDW rD, #imm16 | 4 | rD ← imm16 |
| 0x22 | LDW rD, [imm16] | 4 | rD ← mem[addr] |
| 0x23 | STW rS, [imm16] | 4 | mem[addr] ← rS |
| 0x24 | LDW rD, [rS] | 2 | rD ← mem[rS] |
| 0x25 | STW rS, [rD] | 2 | mem[rD] ← rS |
| 0x26 | LDW rD, [X+imm16] | 4 | rD ← mem[X + imm] |
| 0x27 | STW rS, [X+imm16] | 4 | mem[X + imm] ← rS |

# 5. Arithmetic / Logic 命令（0x40–0x5F）— 変更なし

ℹ ISA2.2 v2.2.1 §6.5 と同一。以下に再掲する。

| opcode | 命令 | バイト数 | 動作 | FLAGS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | ADD rD, rS | 2 | rD += rS | Z/N |
| 0x41 | ADDI rD, #imm16 | 4 | rD += imm | Z/N |
| 0x42 | SUB rD, rS | 2 | rD -= rS | Z/N |
| 0x43 | SUBI rD, #imm16 | 4 | rD -= imm | Z/N |
| 0x44 | CMP rD, rS | 2 | FLAGS ← rD - rS | Z/N |
| 0x45 | CMPI rD, #imm16 | 4 | FLAGS ← rD - imm | Z/N |
| 0x50 | AND rD, rS | 2 | rD &= rS | Z/N |
| 0x51 | ANDI rD, #imm16 | 4 | rD &= imm | Z/N |
| 0x52 | OR rD, rS | 2 | rD ¦= rS | Z/N |
| 0x53 | ORI rD, #imm16 | 4 | rD ¦= imm | Z/N |
| 0x54 | XOR rD, rS | 2 | rD ^= rS | Z/N |
| 0x55 | XORI rD, #imm16 | 4 | rD ^= imm | Z/N |
| 0x56 | NOT rD | 2 | rD = ~rD | Z/N |
| 0x57 | SHL rD, rS | 2 | rD <<= (rS & 0xF) | Z/N |
| 0x58 | SHR rD, rS | 2 | rD >>= (rS & 0xF) | Z/N |
| 0x59 | SAR rD, rS | 2 | (int16)rD >>= (rS & 0xF) | Z/N |

# 6. Branch / Flow 命令（0x60–0x7F）— 変更なし

| opcode | 命令 | バイト数 | 動作 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x60 | JMP rel16 | 3 | PC += rel16 | 無条件 |
| 0x61 | BEQ rel16 | 3 | PC += rel16 | Z=1 |
| 0x62 | BNE rel16 | 3 | PC += rel16 | Z=0 |
| 0x63 | BLT rel16 | 3 | PC += rel16 | N=1 |
| 0x64 | BGE rel16 | 3 | PC += rel16 | N=0 |
| 0x68 | JSR imm16 | 3 | push PC; PC ← imm16 | 無条件 |
| 0x69 | RET | 1 | PC ← pop | 無条件 |

# 7. EXT プリフィックス命令（0x1F）— 変更なし

| sub-opcode | 命令 | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | PUSH A | 2 | SP-=2; mem[SP]←A |
| 0x01 | PUSH B | 2 | SP-=2; mem[SP]←B |
| 0x02 | PUSH X | 2 | SP-=2; mem[SP]←X |
| 0x03 | POP A | 2 | A←mem[SP]; SP+=2 |
| 0x04 | POP B | 2 | B←mem[SP]; SP+=2 |
| 0x05 | POP X | 2 | X←mem[SP]; SP+=2 |
| 0x10 | LDB A,[imm16] | 4 | A←zero_extend(mem8[addr]) |
| 0x11 | LDB A,[X] | 2 | A←zero_extend(mem8[X]) |
| 0x12 | LDB B,[imm16] | 4 | B←zero_extend(mem8[addr]) |
| 0x13 | LDB B,[X] | 2 | B←zero_extend(mem8[X]) |
| 0x14 | STB A,[imm16] | 4 | mem8[addr]←A & 0xFF |
| 0x15 | STB A,[X] | 2 | mem8[X]←A & 0xFF |
| 0x16 | STB B,[imm16] | 4 | mem8[addr]←B & 0xFF |
| 0x17 | STB B,[X] | 2 | mem8[X]←B & 0xFF |

ℹ FLAGS は LDB/STB で更新されない。PUSH/POP/LDB/STB は FLAGS 不変。

# 8. 割り込み仕様

## 8.1 割り込み種別

| ID | 名称 | 説明 | ISA2.3 変更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | reset | リセット | なし |
| 1 | irq0 | 外部割り込み0（タイマー等） | なし |
| 2 | irq1 | 外部割り込み1 | なし |
| 3 | align | アラインメント例外 | なし |
| 4 | syscall | SYSCALL 命令 | ★ Aレジスタでディスパッチ |

## 8.2 ベクタテーブル（変更なし）

vector_address = irq_id * 2

| アドレス | 内容 |
| --- | --- |
| 0x0000 | reset ハンドラアドレス |
| 0x0002 | irq0 ハンドラアドレス（タイマー等） |
| 0x0004 | irq1 ハンドラアドレス |
| 0x0006 | align ハンドラアドレス |
| 0x0008 | syscall ハンドラアドレス（IRQ4） |

## 8.3 割り込み受理動作（変更なし）

条件: irq_pending >= 0 && IE == 1

受理時:

1. PC    → push

2. FLAGS → push

3. IE    ← 0

4. PC    ← mem[irq_id * 2]

5. irq_pending ← -1

## 8.4 SYSCALL 割り込み（IRQ4）— ISA2.3 拡張

SYSCALL 命令実行時の詳細動作：

SYSCALL 命令実行時:

1. irq_pending ← 4

2. Aレジスタ値（syscall番号）は変更しない

IRQ4 受理後（ハンドラへ分岐時）:

スタック（SPから）: FLAGS(2B), PC(2B), [引数群]

Aレジスタ          : syscall番号（ハンドラ先頭で退避必須）

ハンドラの責務:

1. Aレジスタ（syscall番号）を退避

2. 番号に応じてディスパッチ

3. 引数は [SP+4] 以降（FLAGS=2B, PC=2B の後）

4. IRET で復帰（引数スタックの解放は呼び出し側責務）

## 8.5 IRET 命令（変更なし）

FLAGS ← pop16()   ; FLAGS を先に復元

PC    ← pop16()   ; PC を後に復元

# 9. メモリマップ（ISA2.2 v2.2.1 から変更なし）

## 9.1 Forceマシン（YUI OS / Forthカーネル）

| アドレス | 用途 | 種別 |
| --- | --- | --- |
| $0000–$000F | ベクタテーブル | ROM |
| $0010–$07FF | Forthカーネル本体 | ROM |
| $0800–$3FFF | カーネルコード拡張 | ROM |
| $4000–$EFFF | Dictionary | RAM |
| $F000–$F7FF | Forth Workspace | RAM |
| $F800–$FBCF | Stacks（データ＋リターン） | RAM |
| $FBD0–$FBFF | ランタイムワーク変数（scc23予約） | RAM |
| $FC00–$FC7F | 予備 | RAM |
| $FC80–$FFFF | I/O（UART等） | I/O |

## 9.2 ベアメタルマシン（Cユーザランド）

| アドレス | 用途 | 種別 |
| --- | --- | --- |
| $0000–$000F | ベクタテーブル | ROM |
| $0100–$03FF | ランタイム関数（RUNTIME_ORG） | ROM |
| $0400–$3FFF | コード領域（CODE_ORG） | ROM |
| $4000–$F9FF | グローバル変数・ヒープ（DATA_ORG） | RAM |
| $FBD0–$FBFF | ランタイムワーク変数（scc23予約） | RAM |
| $FC00–$FC7F | Cスタック（SP初期値=$FC7E） | RAM |
| $FC80–$FFFF | I/O（UART等） | I/O |

## 9.3 I/O アドレスマップ

| アドレス | R/W | 内容 |
| --- | --- | --- |
| $FC80 | W | UART TX データレジスタ |
| $FC82 | R | UART RX データレジスタ |
| $FC84 | R | UART ステータス（bit0=TX ready, bit1=RX ready） |
| $FC90–$FC98 | 予約 | YSD8002 タイマーチップ（将来FPGA実装用） |

# 10. ツール対応一覧

| ツール | バージョン | 主な変更内容 |
| --- | --- | --- |
| hasm23 | v1.00 | SYSCALL: 3バイト→1バイトエンコード変更 |
| emu23 | v1.00 | SYSCALL: imm16フェッチ削除・Aレジスタでディスパッチ / YSD8002抽象化 / Dhrystones/sec算出 |
| disasm23 | v1.00 | SYSCALL: 1バイト逆アセンブル対応 |
| scc23 | v1.00 | SYSCALL対応インラインasm( )機能追加 / ISA2.3準拠（ツール名変更・v1.0から） |

ℹ 各ツールの詳細設計は個別設計書（emu23設計書・scc23設計書）を参照。

# 11. インラインアセンブラ使用例（scc23）

scc23 では asm("命令文字列") 構文でインラインアセンブラを記述できる。これを用いて C ソースから SYSCALL を呼び出す。

## 11.1 Dhrystone 計測の呼び出し例

/* タイマー計測開始 */

static void timer_start(void) {

asm("LDW A, #0x0010");   /* syscall番号 = TIMER_START */

asm("SYSCALL");

}

/* タイマー計測終了・スコア表示 */

static void timer_stop(int runs) {

/* 引数をスタックに積む */

asm("LDW  A, #0x0011");  /* syscall番号 = TIMER_STOP  */

/* runs は呼び出し規約に従いスタック渡し済み想定 */

asm("SYSCALL");

}

/* Dhrystone 本体での使用例 */

timer_start();

for (Run_Index = 1; Run_Index <= Number_Of_Runs; Run_Index++) {

Proc_0();

}

timer_stop(Number_Of_Runs);

⚠ asm() 内でレジスタを変更した場合、コンパイラはその影響を知らない。asm() の前後でレジスタが破壊されないよう呼び出し側が責任を持つこと（レジスタ保護なし）。

# 付録A. ISA2.3 命令クイックリファレンス

| opcode | 命令 | バイト | 動作 | FLAGS | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | NOP | 1 | — | — |  |
| 0x01 | HALT | 1 | CPU停止 | — |  |
| 0x02 | EI | 1 | IE←1 | — |  |
| 0x03 | DI | 1 | IE←0 | — |  |
| 0x04 | IRET | 1 | FLAGS←pop; PC←pop | — |  |
| 0x05 | SYSCALL | 1 | irq_pending←4 | — | ★ISA2.3変更: 1バイト化・A=番号 |
| 0x06 | BRK | 1 | デバッグ停止 | — |  |
| 0x20 | MOV rD,rS | 2 | rD←rS | — |  |
| 0x21 | LDW rD,#imm | 4 | rD←imm | Z/N |  |
| 0x22 | LDW rD,[imm] | 4 | rD←mem[imm] | Z/N |  |
| 0x23 | STW rS,[imm] | 4 | mem[imm]←rS | — |  |
| 0x24 | LDW rD,[rS] | 2 | rD←mem[rS] | Z/N |  |
| 0x25 | STW rS,[rD] | 2 | mem[rD]←rS | — |  |
| 0x26 | LDW rD,[X+imm] | 4 | rD←mem[X+imm] | Z/N |  |
| 0x27 | STW rS,[X+imm] | 4 | mem[X+imm]←rS | — |  |
| 0x40 | ADD rD,rS | 2 | rD+=rS | Z/N |  |
| 0x41 | ADDI rD,#imm | 4 | rD+=imm | Z/N |  |
| 0x42 | SUB rD,rS | 2 | rD-=rS | Z/N |  |
| 0x43 | SUBI rD,#imm | 4 | rD-=imm | Z/N |  |
| 0x44 | CMP rD,rS | 2 | FLAGS←rD-rS | Z/N |  |
| 0x45 | CMPI rD,#imm | 4 | FLAGS←rD-imm | Z/N |  |
| 0x50 | AND rD,rS | 2 | rD&=rS | Z/N |  |
| 0x51 | ANDI rD,#imm | 4 | rD&=imm | Z/N |  |
| 0x52 | OR rD,rS | 2 | rD¦=rS | Z/N |  |
| 0x53 | ORI rD,#imm | 4 | rD¦=imm | Z/N |  |
| 0x54 | XOR rD,rS | 2 | rD^=rS | Z/N |  |
| 0x55 | XORI rD,#imm | 4 | rD^=imm | Z/N |  |
| 0x56 | NOT rD | 2 | rD=~rD | Z/N | rS無視 |
| 0x57 | SHL rD,rS | 2 | rD<<=(rS&0xF) | Z/N |  |
| 0x58 | SHR rD,rS | 2 | rD>>=(rS&0xF) | Z/N |  |
| 0x59 | SAR rD,rS | 2 | (s16)rD>>=(rS&0xF) | Z/N | 算術シフト |
| 0x60 | JMP rel16 | 3 | PC+=rel | — |  |
| 0x61 | BEQ rel16 | 3 | PC+=rel (Z=1) | — |  |
| 0x62 | BNE rel16 | 3 | PC+=rel (Z=0) | — |  |
| 0x63 | BLT rel16 | 3 | PC+=rel (N=1) | — |  |
| 0x64 | BGE rel16 | 3 | PC+=rel (N=0) | — |  |
| 0x68 | JSR imm16 | 3 | push PC; PC←imm | — |  |
| 0x69 | RET | 1 | PC←pop | — |  |