YUI OS Level 1

機能仕様書

Version 1.0

対象: YSD8800 ISA2.3 / YUI OS Level 1（MMUなし）

作成日: 2026-08-12

本書はYUI OS利用者・アプリ開発者向けの機能仕様書である。内部実装（メモリマップ・IPCメッセージ内部レイアウト・カーネル内部構造）は対象外とし、「何ができるか・どう使うか」を記述する。内部実装は yuios_design_v2_7.md ／ yuios_memmap_design_v2_4.md ／ yuios_ipc4_pool_design_v1_3.md ほか各Ph設計書を参照。

# 改版履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-12 | 初版ドラフト作成（レビュー前） | Claude |
| v1.0 | 2026-08-12 | レビュー完了・確定版として発行 | Claude |

# 1. 概要

## 1.1 YUI OSとは

YUI OSは、独自CPU「YSD8800」（16bit・ISA2.3）向けに設計されたマイクロカーネルOSである。カーネル高レベル層をForth言語（Forceクロスコンパイラ）で実装し、ユーザランドをC言語（scc23コンパイラ）で実装する。最終的にはFPGA（SystemVerilog実装）上のYSD8800 CPUで動作することを目標とする。

## 1.2 対象ハードウェア

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| CPU | YSD8800（16bit・ISA2.3） |
| 動作クロック | 4MHz |
| メインメモリ | PSRAM 64Mbit（バス粒度 byte-enable） |
| 実装ターゲット | Sipeed Tang Nano 9K（GW1NR-9） |
| 周辺デバイス | YSD8001（UART）／YSD8002（タイマー）／YSD8003（ストレージ）／YSD8004（割込コントローラ） |

## 1.3 設計思想

YUI OSはMC6809系OS-9の設計思想（特にLevel I／Level II区分によるMMU有無の段階的発展）をリスペクトして設計されている。マイクロカーネル構成を採り、スケジューラ・IPCのみをカーネル空間で実装し、メモリ管理・ファイルシステム・プロセス管理などは独立したサーバタスクとしてユーザ空間で動作する。

# 2. 動作環境（Level 1とは）

YUI OSはハードウェアのMMU有無に応じて2段階の動作レベルを持つ。本書はそのうちLevel 1（現状・MMUなし）を対象とする。

| 項目 | Level 1（本書の対象） | Level 2（Ph.8 MMU対応後・将来） |
| --- | --- | --- |
| 動的Cプロセス（runで起動） | 同時1個のみ | 複数同時実行（MMUアドレス変換） |
| システムサービス（UART/Mem/File/Proc） | 複数並行常駐 | 同左 |
| シェル実装 | Forth常駐（カーネル辞書内蔵） | C実装（独立ユーザプロセス） |
| IPCインターフェース | FILE_* / PROC_* / MEM_* | Level 1から不変 |

Level 1における「同時1プロセス」とは、シェルのrunコマンドで起動する動的Cプロセスが同時に1個までという意味である。Forth常駐シェルと各システムサービスタスク（FileMgr/MemMgr/UART/ProcMgr）はこの制限に含まれず、常駐かつ並行して動作する。すなわちYUI OS Level 1は「ユーザ動的プロセス1個＋複数の常駐サービスタスクがIPCで並行協調する、真のマイクロカーネル」である。

# 3. システム構成

YUI OS Level 1は以下の構成で動作する（起動時に自動的に立ち上がる）。

┌─────────────────────────────────────────┐

      │  ユーザプログラム（C・scc23でビルド）     │ ← run で起動（同時1個）

      │  ※Phase1ではロードアドレス固定・1スロット │

      ├─────────────────────────────────────────┤

      │  Shell（Forth常駐・対話コマンド）          │ ← ver/mem/kill/ls/cat/run/ps/help

      ├─────────────────────────────────────────┤

      │  システムサービスタスク群（常駐）          │

      │    ・MemMgr  （メモリページ管理）          │

      │    ・FileMgr （フラットファイルシステム）  │

      │    ・ProcMgr （プロセスロード・実行管理）  │

      │    ・UARTドライバ                         │

      ├─────────────────────────────────────────┤

      │  kernel_forth.fs（IPC・スケジューラ）      │

      ├─────────────────────────────────────────┤

      │  kernel_core.asm（IRQハンドラ・コンテキストスイッチ）│

      ├─────────────────────────────────────────┤

      │  YSD8800 CPU (ISA2.3) + YSD8001/8002/8003/8004 │

      └─────────────────────────────────────────┘

各システムサービスタスクは起動時に自動的に常駐し、ユーザはそれらを意識せず、シェルコマンドやCプログラムからのシステムコール経由で利用する。

# 4. 起動とシェル操作

## 4.1 起動シーケンス

電源投入（またはFPGA/エミュレータ起動）後、カーネルが各システムサービスタスクを順に起動し、起動完了メッセージ「YUIOS Booted!」を表示したのち、シェルのプロンプト「YUI> 」が表示される。

YUIOS Booted!

      YUI>

## 4.2 シェルコマンド一覧

シェルは行入力形式（Enterで確定・BackSpace/Delで1文字削除可）のコマンドラインインタフェースである。コマンドは以下の8種類。

| コマンド | 省略入力 | 引数 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| run <file> | 不可（完全一致） | ファイル名 | Cバイナリをロードして実行し、終了まで待つ |
| ps | 不可（完全一致） | なし | 実行中タスクのtid一覧を表示 |
| help | 不可（完全一致） | なし | コマンド一覧を表示 |
| ver | vのみでも可 | なし | OSバージョンを表示 |
| mem | mのみでも可 | なし | 空きメモリページ数を表示 |
| kill <tid> | kのみでも可 | tid（数値） | 指定タスクを強制終了 |
| ls | lのみでも可 | なし | ファイル一覧を表示 |
| cat <file> | cのみでも可 | ファイル名 | ファイル内容を表示 |

【重要・入力方式の注意】 run・help・psの3コマンドは文字列完全一致で判定される。一方、ver・mem・kill・ls・catの5コマンドは、内部実装（カーネル辞書のデータ域制約）の都合により先頭1文字のみで判定される。すなわちv／m／k／l／cと1文字だけ入力しても、それぞれver／mem／kill／ls／catとして実行される。逆にフルスペルでverと打っても同様に動作する（先頭1文字判定のため、2文字目以降は実際には見られていない）。8コマンドの先頭文字（h/r/p/v/m/k/l/c）は互いに重複がないよう設計されているため、誤動作は発生しない。ただし将来コマンドを追加する場合、先頭文字が既存コマンドと重複しないことを確認する必要がある（例：cdのようなc始まりコマンドを追加するとcatと衝突し破綻する。Level 2でシェルがC実装に移行した際に解消予定）。

## 4.3 各コマンドの使用例

YUI> ver

      YUIOS V0.10.18

       

      YUI> mem

      MEM: 12/16

       

      YUI> ls

      FIB

      1/1

       

      YUI> cat FIB

      （ファイル内容がバイナリの場合はそのままダンプされる）

       

      YUI> run FIB

      F55

      YUI>

       

      YUI> ps

      0 1 2 3 4 5 6

       

      YUI> kill 7

      K

## 4.4 エラー表示

ver・mem・kill・ls・catはエラーや異常系を1文字のコードで簡潔に表示する。詳細は「11.1 シェル1文字エラーコード一覧」を参照。

run・help・psはエラー時に短い英文メッセージ（例：exec failed）またはusage表示を行う。

# 5. ユーザプログラムの実行モデル

## 5.1 runコマンドによる実行

シェルのrun <file>コマンドで、ファイルシステム上のCバイナリ（scc23でビルドされたフラットバイナリ）をロードして実行できる。実行完了（プログラムのmain関数がreturnする、またはtaskが自発終了する）までシェルは待機し、完了後にプロンプトへ戻る。

## 5.2 同時実行数の制約（Level 1固有）

Level 1では、runで起動する動的Cプロセスのロード領域が1スロットのみであるため、同時に実行できる動的Cプロセスは1個までである。既に1個実行中の状態でrunを発行すると、ロード領域がビジー状態であるとしてエラー（busy表示）となる。

前のプロセスが終了すると自動的にスロットが解放され、次のrunが実行可能になる（繰り返しrunすることは可能。連続実行時の動作は検証済み）。

## 5.3 プロセスの終了

- 正常終了：C側のmain関数がreturnする、またはプログラムが明示的にタスク終了処理を行う。

- 強制終了：シェルのkill <tid>コマンド。ただし以下は保護対象であり、killできない。

  - tid 0〜6（カーネル／常駐システムサービス／シェル自身）→ P（Protected）表示で拒否

  - 範囲外のtid（16以上）や存在しないtid → ?表示

  - 既に終了済み（DEAD状態）のtid → D表示

## 5.4 プログラムの作り方（概要）

Cソースからシェルで実行可能な形式（フラットバイナリ）を作るには、scc23（Cコンパイラ）→ hasm23（アセンブラ）→ lnk23（リンカ）という一連のビルド工程を経る。

具体的なビルドコマンド・手順は本書の対象外とし、ビルド手順書（yuios_build_procedure_v1_12.docx、版数は随時最新を参照）を参照すること。

# 6. ファイルシステム

YUI OS Level 1は独自の「フラットファイルシステム」をストレージ（YSD8003）上に構築する。ディレクトリ階層は持たず、すべてのファイルがルート直下に並ぶ単純な構造である。

## 6.1 利用者から見た制約

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ディレクトリ | なし（階層構造非対応・フラット構造） |
| 最大ファイル数 | 32ファイル（ディレクトリエントリ数固定） |
| ファイル名長 | 最大15文字（+ NULL終端） |
| ファイル配置方式 | 連続割り当て（1ファイルは連続セクタ） |
| 同時オープン数 | 最大4ファイル |
| 既存ファイルへの追記・上書き | 不可（Phase 1の制約。将来Ph.7でFAT12移行時に対応予定） |
| セクタサイズ | 512バイト固定 |
| ストレージ容量上限 | 32MB（16bit LBA） |

## 6.2 ファイル操作コマンド

- ls：ファイル一覧を表示する。Level 1の実装上、一度に表示できるのは先頭4件までであり、末尾に「表示件数/総ファイル数」（例：4/12）が付記される。全件表示はLevel 2で対応予定。

- cat <file>：ファイル内容をそのまま画面へ出力する。テキスト・バイナリを問わずダンプする。

# 7. メモリ管理

Level 1のメモリ管理は固定サイズページ方式である。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ページサイズ | 256バイト |
| 総ページ数 | 16ページ |
| OS予約 | 4ページ（実測。残り12ページが利用可能） |

memコマンドで現在の空きページ数を「MEM: N/16」の形式で確認できる。

Cプログラムからはシステムコール（MEM_ALLOC / MEM_FREE / MEM_QUERY）経由でメモリページの割当・解放・空き状況取得ができる（詳細は8章）。

# 8. プロセス間通信（アプリ開発者向け）

C言語でユーザプログラムを書く場合、以下のシステムサービスをIPC呼び出し（IPC4-CALL相当。Cからは将来的にライブラリ関数としてラップされる想定）経由で利用できる。

## 8.1 ファイル操作（FileMgr宛）

| 操作 | オペコード | 機能 |
| --- | --- | --- |
| FILE_OPEN | $0201 | ファイルを開く |
| FILE_CLOSE | $0202 | ファイルを閉じる |
| FILE_READ | $0203 | ファイルを読む |
| FILE_WRITE | $0204 | ファイルへ書く（新規作成時のみ。追記不可） |
| FILE_SEEK | $0205 | 読み書き位置を移動する |
| FILE_STAT | $0206 | ファイル情報を取得する |
| FILE_LIST | $0207 | ファイル一覧を取得する |
| FILE_DELETE | $0208 | ファイルを削除する |

## 8.2 プロセス操作（ProcMgr宛）

| 操作 | オペコード | 機能 |
| --- | --- | --- |
| PROC_EXEC | $0301 | バイナリをロードして実行する |
| PROC_KILL | $0302 | タスクを強制終了する |
| PROC_WAIT | $0303 | タスクの終了を待つ |
| PROC_LIST | $0304 | 実行中タスクの一覧を取得する |

Phase 1（Level 1）では、PROC_EXECで起動されたプロセスは固定ロードアドレスへ配置され、サイズ上限は2KBである。

## 8.3 メモリ操作（MemMgr宛）

| 操作 | オペコード | 機能 |
| --- | --- | --- |
| MEM_ALLOC | $0101 | ページを割り当てる |
| MEM_FREE | $0102 | ページを解放する |
| MEM_QUERY | $0103 | 空きページ数を取得する |

## 8.4 エラーコード（ファイル操作系）

| コード | 名称 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| $0000 | E_OK | 正常終了 |
| $FE01 | E_NOENT | ファイルが存在しない |
| $FE02 | E_NOSPC | ディスク空き容量不足 |
| $FE03 | E_MFILE | オープン数上限超過（同時4件超） |
| $FE04 | E_BADF | 不正なファイルハンドル |
| $FE05 | E_NAMETOOLONG | ファイル名が15文字を超えている |
| $FE06 | E_EXIST | 同名ファイルが既に存在する |
| $FE07 | E_NODIRSPC | ディレクトリエントリに空きがない（32件上限） |
| $FE08 | E_IOERR | ストレージI/Oエラー |
| $FE09 | E_INVAL | 引数が不正 |
| $FE0A | E_FSVER | ファイルシステムのバージョン不一致 |
| $FE0B | E_BUSY | オープン中のファイルは削除できない |

本章はアプリ開発者が「どのサービスに何を依頼できるか」を把握するための概要であり、メッセージの詳細なワード構成・呼び出し規約はyuios_ipc4_pool_design_v1_3.md等の内部設計書を参照すること。

# 9. 制約事項一覧（Level 1）

| # | 制約 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 動的Cプロセス数 | 同時1個まで（runで起動するプロセス） |
| 2 | ファイル追記・上書き | 不可（新規作成のみ） |
| 3 | ディレクトリ階層 | なし（フラット構造） |
| 4 | 最大ファイル数 | 32 |
| 5 | 同時オープンファイル数 | 4 |
| 6 | lsの一覧表示 | 一度に最大4件まで（総数は別途表示） |
| 7 | シェルコマンド判定 | ver/mem/kill/ls/catは先頭1文字判定（4.2節参照） |
| 8 | kill保護 | tid 0〜6はkill不可 |
| 9 | Cプロセスサイズ上限 | 2KB |
| 10 | シェル実装 | Forth常駐（C実装ではない。Level 2で変更予定） |

# 10. 将来計画（Level 2・参考）

Ph.8でMMU対応が完了すると、YUI OSはLevel 2へ移行する。主な変更点：

- 動的Cプロセスが複数同時実行可能になる（MMUによるアドレス空間分離）。

- シェルがForth常駐からC実装（独立ユーザプロセス）へ移行する。

- ファイル一覧・その他インタフェースの制約（4件表示等）が緩和される見込み。

- FILE_* / PROC_* / MEM_* のIPCインタフェースはLevel 1から変更されない（アプリ互換性維持）。

Level 2の詳細は将来の版で別途文書化する。

# 11. 付録

## 11.1 シェル1文字エラーコード一覧

| コマンド | 表示文字 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| mem | （文字表示なし・MEM: N/16形式で表示） | 正常時のみ |
| kill | K | 成功（終了させた） |
| kill | P | 保護対象（tid 0〜6）のため拒否 |
| kill | D | 対象は既に終了済み（DEAD） |
| kill | ? | 引数が数値でない・範囲外（16以上） |
| ls | ! | エラー（一覧取得失敗） |
| cat | ? | 引数（ファイル名）が空 |
| cat | ! | ファイルオープン失敗 |

## 11.2 コマンド早見表

run <file>   Cバイナリを実行（完全一致入力）

      ps           タスク一覧表示（完全一致入力）

      help         コマンド一覧表示（完全一致入力）

      ver / v      OSバージョン表示

      mem / m      空きメモリ表示

      kill <tid> / k <tid>   タスク強制終了

      ls / l       ファイル一覧表示

      cat <file> / c <file>  ファイル内容表示

## 11.3 参照文書

- yuios_design_v2_7.md（YUI OS全体設計書）

- yuios_memmap_design_v2_4.md（メモリマップ設計書）

- yuios_ipc4_pool_design_v1_3.md（IPC4メッセージ仕様）

- yuios_ph4_filemgr_design_v1_9_5.md（FileMgr詳細設計）

- yuios_ph6_shell_design_v1_2.md（シェル詳細設計）

- yuios_build_procedure_v1_12.docx（ビルド手順書・最新版を都度確認）