YSD8800 開発プロジェクト

emu23 デバッグ・ユーザマニュアル

emu23 v1.03 / ISA 2.3 対応

対応エミュレータバージョン: emu23 v1.03 (2026-05-03)

| 文書番号 | EMU23-DEBUG-MANUAL-001 |
| --- | --- |
| 文書バージョン | v1.0 |
| 作成日 | 2026-05-17 |
| 改版日 | 2026-05-17 |
| 作成者 | YSD8800開発チーム |
| 対象エミュレータ | emu23 v1.03 (ISA2.3対応) |
| 関連設計書 | emu23_v103_design_v1_4.md / emu23_device_design_v1_2.docx |
| ステータス | 確定 |

# 改版履歴

| 版数 | 日付 | 担当 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-17 | 開発チーム | 初版作成（emu23 v1.03対応、kaizen.txt 原則24に基づき独立文書として整備） |

# §1  概要

## 1.1  このマニュアルについて

本書はYSD8800エミュレータ emu23（ISA 2.3対応）のユーザ向けデバッグマニュアルです。

チャットをまたぐたびにソースコードを読み直す非効率を解消するため、コマンドラインオプション・インタラクティブREPLコマンド・デバッグ手順を一元化しています。

本書は kaizen.txt 原則24「emu23デバッグマニュアルを独立文書として整備する」に基づき作成されました。

## 1.2  emu23の位置づけ

emu23はYSD8800 ISA 2.3仕様に準拠したソフトウェアエミュレータです。以下の仮想デバイスをシミュレートします。

| デバイス名 | チップ型番 | 機能概要 |
| --- | --- | --- |
| UART | YSD8001 | シリアル通信・RX/TX割り込み（IRQ1経由） |
| タイマー | YSD8002 | 周期割り込み（IRQ0）・Dhrystone計測ストップウォッチ |
| ストレージ | YSD8003 | 512Bセクタ読み書き・完了IRQ（IRQ1経由） |
| 割り込みコントローラ | YSD8004 | IRQ_STAT/IRQ_MASK・優先制御 |

## 1.3  ビルド方法

gcc -std=c99 -O2 -Wall -Wno-unused-function emu23_v103.c -o emu23

※ emu23のソースファイル名にはバージョン番号が含まれます。使用前にバージョンを確認してください。

## 1.4  バージョン確認

引数なしで起動するとバージョンと使用方法が表示されます。

$ emu23

emu23 v1.03 (2026-05-03) for YSD8800 ISA2.3

usage: emu23 prog.bin [prog.dbg [prog.sym]] [options]

...

# §2  コマンドラインオプション一覧

## 2.1  基本書式

emu23 prog.bin [prog.dbg [prog.sym]] [options]

prog.dbgとprog.symはprog.binのパスから自動導出されます（拡張子を .dbg / .sym に置換）。

明示的に指定しない場合、同名の .dbg / .sym ファイルが自動的にロードされます。

## 2.2  オプション詳細

| オプション | 形式 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| -n N | -n <整数> | N命令実行してトレースを出力し終了（バッチモード） |
| -b ADDR | -b <16進アドレス> | ADDRに最初に到達した時点からトレース開始（-nと併用） |
| -q | -q | 静粛モード：HALT まで実行、UART出力のみ stdout に表示 |
| -i FILE | -i <ファイルパス> | UART受信データをファイルから供給（未指定時はstdin非ブロッキング） |
| --disk FILE | --disk <イメージパス> | YSD8003ストレージに接続するディスクイメージファイル |
| -m ADDR N | -m <16進アドレス> <整数> | 実行終了後にADDRから Nワードをダンプ（-nと併用） |

## 2.3  オプション組み合わせ例

### 2.3.1  静粛実行（Dhrystoneベンチマーク等）

$ emu23 dhry.bin -q

※ UART出力のみ表示。'-q' は Dhrystone等の自動実行に使用。

### 2.3.2  バッチトレース（最初の200命令を表示）

$ emu23 yuios.bin -n 200

### 2.3.3  特定アドレス到達後に100命令トレース

$ emu23 yuios.bin yuios.dbg yuios.sym -b 1A00 -n 100

※ yuios.symから先にアドレスをgrepして調べると便利です（§3.2参照）。

### 2.3.4  UARTコマンド入力をファイルから供給

$ echo -n 'ls\r\n' > cmd.txt

$ emu23 yuios.bin -i cmd.txt -q

### 2.3.5  ストレージ付き起動

$ emu23 yuios.bin --disk disk.img -q

※ disk.imgが存在しない場合は新規作成されます。

### 2.3.6  アドレス到達後トレース＋終了後メモリダンプ

$ emu23 yuios.bin yuios.dbg yuios.sym -b FC00 -n 50 -m FC20 8

※ FC00到達後50命令トレース、終了後 $FC20から8ワードをダンプ。

# §3  インタラクティブREPLコマンド

## 3.1  REPLの起動

$ emu23 yuios.bin

YSD8800 ISA2.3 Emulator (emu23 v1.03) — reset vector = 0100

Type 'help' for commands.

PC=0100 A=0000 B=0000 X=0000 SP=FC7E F=00 | _start

(emu) _

※ 各プロンプトにPC・レジスタ状態が表示されます。.symファイルが読まれている場合はPCのシンボル名も表示されます。

## 3.2  コマンド一覧

| コマンド | 書式 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| s | s [N] | N命令ステップ実行（N省略時=1）。ブレークポイント到達で停止 |
| c | c | HALTまたはブレークポイントまで連続実行 |
| t | t | HALTまたはブレークポイントまで連続実行。各命令実行後にレジスタダンプ |
| b | b <addr¦label> | ブレークポイントを設定。アドレス（16進）またはシンボル名で指定 |
| b | b | 引数なし：設定済みブレークポイント一覧表示 |
| bd | bd <N> | ブレークポイントN番を削除 |
| regs | regs | 全レジスタ値を表示 |
| disas | disas [addr [n]] | addrからn命令逆アセンブル（デフォルト: 現在PC、10命令） |
| mem | mem [addr [n]] | addrからnバイトをHEXダンプ（デフォルト: 現在PC、64バイト） |
| memw | memw [addr [n]] | addrからnワードをHEXダンプ（デフォルト: 現在PC、8ワード） |
| irq | irq <id> | IRQをソフトウェア注入（id: IRQ番号+1） |
| reset | reset | CPU初期化（メモリは保持。リセットベクタから再起動） |
| q | q | エミュレータ終了 |
| help / ? | help | コマンド一覧を表示 |

## 3.3  ブレークポイントの使い方

### 3.3.1  アドレス指定

(emu) b 1A00

Breakpoint 0 set at 1a00

### 3.3.2  シンボル名指定（.symファイルが必要）

(emu) b WORD_UART_DRV_TASK

Breakpoint 0 set at 1a00

※ .symファイルは hasm23 が生成します。prog.bin と同名で同ディレクトリに置くと自動ロードされます。

### 3.3.3  コマンドラインでシンボルアドレスを調べる

$ grep WORD_UART_DRV_TASK yuios.sym

WORD_UART_DRV_TASK 1A00

$ emu23 yuios.bin yuios.dbg yuios.sym -b 1A00 -n 50

### 3.3.4  ブレークポイントの一覧・削除

(emu) b

Num  Addr

0    1a00

1    2000

(emu) bd 0

Breakpoint 0 deleted

## 3.4  メモリダンプの使い方

### 3.4.1  バイトダンプ

(emu) mem FC00 32

※ $FC00 から 32バイトをダンプ。

### 3.4.2  ワードダンプ（16ビット）

(emu) memw FC00 8

※ $FC00 から 8ワード（16バイト）をダンプ。アドレス・値ともに偶数前提。

### 3.4.3  逆アセンブル

(emu) disas 1A00 20

※ $1A00 から 20命令を逆アセンブル表示。

## 3.5  IRQ注入の使い方

irq コマンドはソフトウェアからIRQを注入できます。IRQ番号と irq_pending の対応については §5.1 を参照してください。

(emu) irq 1

** IRQ 1 injected **

⚠ IRQ注入は irq_pending を直接書き換えます。現在 pending 中のIRQが上書きされる点に注意。

# §4  クラッシュ解析の定石手順

## 4.1  全体フロー

emu23のクラッシュ・ハング解析は以下の順序で実施します。

| 手順 | 作業 | コマンド例 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 異常発生タイミング（サイクル数）を特定 | コンソール出力・HALT時のサイクル番号を確認 |
| Step 2 | 直前命令群をトレースで取得 | emu23 prog.bin -n <サイクル数> 2>&1 ¦ tail -30 |
| Step 3 | PC・SP・レジスタ値で原因箇所を絞り込む | regsコマンド、disasコマンドで確認 |
| Step 4 | 必要なら特定アドレスのブレークポイントで精査 | emu23 prog.bin -b <ADDR> -n 20 |
| Step 5 | メモリ・スタック領域をダンプして実測値確認 | memw / mem コマンド |

## 4.2  典型的な異常パターンと対処

### 4.2.1  $0000ジャンプ（ゼロへの暴走）

スタック破壊またはNULLポインタコールが原因。

PC=0000 A=xxxx B=xxxx ...

対処手順：

- 暴走直前のSP値を確認（スタック下限アドレスを下回っていないか）

- 暴走直前のPCの命令を逆アセンブルして JSR/JMP 先を確認

- -n オプションでトレースを遡りスタック破壊のタイミングを特定

### 4.2.2  ALIGNMENT EXCEPTION

奇数アドレスへの16ビットアクセス。IRQ3が発火します。

!! ALIGNMENT EXCEPTION (READ) @F801

対処手順：

- スタックポインタが奇数アドレスにずれていないか確認（memw FC コマンド等）

- SPを変更する命令（PUSH/POP等）の前後でSP値をトレース

### 4.2.3  HALT後の状態確認

HALTが発生しても[HALTED]プロンプトでREPLは継続します。

[HALTED] PC=xxxx ...

[HALTED] (emu) regs

[HALTED] (emu) memw FC00 16

※ HALT後でも regs / mem / memw / disas / q は使用可能です。

## 4.3  スタック使用量の計測

スタック破壊デバッグには実測SP最小値の確認が有効です。

$ emu23 prog.bin -b <タスク開始アドレス> -n 10000 2>&1 | grep SP= | awk -F= '{print $2}' | cut -d' ' -f1 | sort | head -1

※ SPの最小値が設計上のスタック下限（設計書 §スタックマップ参照）を下回っていないか確認します。

## 4.4  バグ種別ごとのデバッグ初手

kaizen.txt 原則28に基づき、バグ種別によってアプローチを変えます。

| バグ種別 | 推奨デバッグ初手 |
| --- | --- |
| IRQタイミング依存 | emu23トレース初手。-n でタイミングを狭める |
| スケジューラ状態遷移 | emu23トレース初手。CUR_TASKとstateをmemwで確認 |
| スタック破壊・PC異常 | emu23トレース初手。SP最小値計測 |
| 特定実行順序のみ発生 | emu23トレース初手。ブレークポイントで状態を段階確認 |
| 特定命令のロジックエラー | 論理分析 + disasコマンドで確認 |
| 設計書との実装ミス（オフセット違い等） | 論理分析 + memwコマンドでフィールド確認 |

# §5  IRQ・割り込み関連

## 5.1  IRQ番号と irq_pending の対応表

emu23内部の irq_pending 値はISA仕様のIRQ番号から +1 オフセットとなっています。

| IRQ名称（ISA仕様） | ISA IRQ番号 | irq_pending値 | 割り込みベクタアドレス |
| --- | --- | --- | --- |
| タイマー（YSD8002） | IRQ0 | 1 | $0002 |
| デバイス（YSD8004経由） | IRQ1 | 2 | $0004 |
| 予約 | IRQ2 | 3（予約） | $0006（予約） |
| アラインメント例外 | IRQ3 | 3 | $0006 |
| SYSCALLトラップ | IRQ4 | 4 | $0008 |

⚠ irq_pending値とISA IRQ番号はズレています。混同しないよう注意してください。

計算式：

ベクタアドレス = irq_pending × 2

## 5.2  YSD8004 IRQ_STAT ビット定義

| ビット名 | ビット位置 | ビット値 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| IRQ_STAT_BIT_UART_RX | bit0 | 0x0001 | YSD8001 UART受信完了 |
| IRQ_STAT_BIT_STOR | bit1 | 0x0002 | YSD8003 ストレージ完了/エラー |
| IRQ_STAT_BIT_UART_TX | bit2 | 0x0004 | YSD8001 UART送信レジスタ空き（TDRE） |

## 5.3  IRQ優先制御（v1.03の動作）

v1.03では ysd8004_raise() に IRQ pending 上書き保護機構が実装されています。

| 既存irq_pending | 新規IRQ1要求 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| -1（何もなし） | IRQ1（=2） | 正常にpending化 |
| 2（IRQ1） | IRQ1（=2） | 上書き無害（同一） |
| 4（SYSCALL） | IRQ1（=2） | IRQ1で上書き（優先度正当） |
| 1（IRQ0タイマー） | IRQ1（=2） | 保護：irq_statに保持、IRET後に再評価機構で復活 |
| 3（IRQ3アラインメント） | IRQ1（=2） | 保護：同上 |

※ IRQ_STAT再評価機構：irq_pending < 0 かつ irq_stat != 0 の場合、毎命令実行後にIRQ1が自動復活します。

## 5.4  割り込みハンドラデバッグの注意

⚠ CUR_TASK が指すタスクは「現在実行中のタスク」とは限りません（アイドル中も前回のtidが残る）。

IRQ0_HANDLERのデバッグでは、CUR_TASKのstateフィールドを必ず確認してください。

(emu) memw <CUR_TASKアドレス> 8

※ kaizen.txt 原則25「IRQハンドラの全状態×全イベント表」参照。

# §6  MMIOアドレスマップ

## 6.1  全体マップ

| アドレス範囲 | デバイス | 用途 |
| --- | --- | --- |
| $FC80 - $FC86 | YSD8001 UART | UART_TX / RX / STAT / BAUD |
| $FC90 - $FC9E | YSD8002 タイマー | TCR / PERIOD / CYCLE / SW_RUNS / SCORE |
| $FCA0 - $FCB0 | YSD8003 ストレージ | SD_CMD / STAT / LBA / BUF_PTR / DATA / IRQ_CTRL / DISK |
| $FCB2 - $FCB4 | YSD8004 割り込みコントローラ | IRQ_STAT / IRQ_MASK |

## 6.2  YSD8001 UARTレジスタ

| アドレス | レジスタ名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| $FC80 | UART_TX | 送信バッファ（書き込み専用）。書き込みで即時putchar出力 |
| $FC82 | UART_RX | 受信バッファ（読み出し専用）。RX_READY=1の時に有効 |
| $FC84 | UART_STAT | bit0=TX_READY bit1=RX_READY（WTC: bit1書き込みでクリア） |
| $FC86 | UART_BAUD | ボーレート分周値（予約定義・動作影響なし） |

※ UART_STAT は Write-to-Clear 方式。bit1(RX_READY)に1を書くとクリアされます。

## 6.3  YSD8002 タイマーレジスタ

| アドレス | レジスタ名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| $FC90 | TCR | bit0=TIMER_EN bit1=IRQ_EN bit2=SW_START bit3=SW_STOP bit4=SW_BUSY(R) |
| $FC92 | PERIOD_HI | IRQ周期 上位16bit（単位: CPUクロック数） |
| $FC94 | PERIOD_LO | IRQ周期 下位16bit |
| $FC96 | CYCLE_LO | 現在サイクルカウンタ 下位16bit（読み出し時HI側をラッチ） |
| $FC98 | CYCLE_HI | 現在サイクルカウンタ 上位16bit（CYCLE_LOラッチ値） |
| $FC9A | SW_RUNS | Dhrystoneストップウォッチ：Number_Of_Runs設定値 |
| $FC9C | SCORE_LO | ストップウォッチ計測サイクル数 下位16bit（読み出し時HI側ラッチ） |
| $FC9E | SCORE_HI | ストップウォッチ計測サイクル数 上位16bit（SCORE_LOラッチ値） |

※ CYCLE / SCORE は 32bit値を 2回読みで取得します。必ず LO を先に読んでください（HIラッチのタイミングが LO読み出し時です）。

## 6.4  YSD8003 ストレージレジスタ

| アドレス | レジスタ名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| $FCA0 | SD_CMD | 0=READ_SETUP 1=WRITE_SETUP 2=EXEC |
| $FCA2 | SD_STAT | bit0=BUSY bit1=ERROR bit2=READY |
| $FCA4 | SD_LBA_LO | LBAアドレス 下位16bit |
| $FCA6 | SD_LBA_HI | LBAアドレス 上位16bit |
| $FCA8 | SD_BUF_PTR | セクタバッファポインタ（0-511） |
| $FCAA | SD_DATA | PIOデータ転送（読み書きで BUF_PTR が自動インクリメント） |
| $FCAC | SD_IRQ_CTRL | bit0=IRQ_EN bit1=ERR_EN |
| $FCAE | SD_DISK_LO | 総セクタ数 下位16bit（読み出し専用） |
| $FCB0 | SD_DISK_HI | 総セクタ数 上位16bit（読み出し専用） |

※ EXEC(SD_CMD=2)受理から IRQ発火まで 512サイクルの遅延があります（v1.03実装）。BUSY状態は SD_STAT の1回目の読み出しでクリアされます（BUSYラッチ方式）。

## 6.5  YSD8004 割り込みコントローラレジスタ

| アドレス | レジスタ名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| $FCB2 | IRQ_STAT | 発生済みIRQステータス（Write-to-Clear）。1を書くとそのビットがクリア |
| $FCB4 | IRQ_MASK | IRQマスク（1=マスク 0=許可）。リセット値: 0x0004（UART TX IRQマスク） |

# §7  補助ファイルフォーマット

## 7.1  .binファイル（バイナリ）

.binファイルはそのままメモリにロードされる生バイナリです。ロード先アドレスは $0000 固定です。

リセットベクタ（$0000-$0001）にエントリポイントアドレスが格納されています。

## 7.2  .dbgファイル（デバッグ情報）

.dbgファイルはアドレスと行情報のマッピングです。REPLのプロンプト表示に使用されます。

AAAA NN some_source_text

※ AAAAはアドレス（16進）、NNは行番号。hasm23が.binと同時に生成します。

## 7.3  .symファイル（シンボルテーブル）

.symファイルはシンボル名とアドレスのマッピングです。ブレークポイント名前指定に使用されます。

SYMBOL_NAME AAAA

※ AAAAはアドレス（16進）。hasm23が生成します。

### シンボルアドレスの調べ方

$ grep -i uart yuios.sym

WORD_UART_DRV_TASK 1A00

UART_SEND 1A20

$ emu23 yuios.bin yuios.dbg yuios.sym -b 1A00 -n 50

## 7.4  ディスクイメージ（--disk）

YSD8003ストレージに接続するディスクイメージは 512バイト×Nセクタのフラットバイナリです。

# 4MB (8192セクタ) のディスクイメージ作成例

$ dd if=/dev/zero of=disk.img bs=512 count=8192

※ emu23起動時に総セクタ数が自動計算されます。ファイルが存在しない場合は空ファイルが新規作成されます。

# §8  実践的デバッグレシピ

## 8.1  UARTドライバのデバッグ

### 8.1.1  UART出力が出ない場合

- UART_TX への書き込みがあるか確認

(emu) b FC80

→ $FC80書き込み時（UART_TX）に停止

- IRQ_MASKでUART TX IRQ（bit2）がマスクされていないか確認

(emu) memw FCB2 2

※ IRQ_MASKのリセット値は 0x0004（UART TX IRQマスク）。ドライバがマスクを外しているか確認。

### 8.1.2  UART受信が取れない場合

- -i FILEオプションで入力ファイルを確認

- UART_STAT (bit1=RX_READY) をポーリングしているか逆アセンブルで確認

(emu) disas <poll_addr> 10

## 8.2  ストレージドライバのデバッグ

### 8.2.1  読み書きが完了しない場合

- --diskオプションでディスクイメージが接続されているか確認

$ emu23 prog.bin --disk disk.img -q

- SD_STAT (bit2=READY) が 1 になっているか確認

(emu) memw FCA2 1   // SD_STAT確認

- EXEC後に IRQ1（YSD8004経由）が発火するか確認（512サイクル遅延あり）

(emu) b <IRQ1ハンドラアドレス>

(emu) c

## 8.3  タイマー・スケジューラのデバッグ

### 8.3.1  タイマーIRQが発火しない場合

- TCR ($FC90) bit0=TIMER_EN / bit1=IRQ_EN が 1 になっているか確認

(emu) memw FC90 1

- FLAGSレジスタのIE bit (bit7) が 1 になっているか確認

(emu) regs

※ FLAGS=00 の場合は割り込み全体が禁止されています（IE=0）。

### 8.3.2  スケジューラが期待タスクを選ばない場合

- CUR_TASKのstateフィールドを確認（kaizen.txt 原則25）

(emu) memw <CUR_TASKアドレス> 4   // TCB先頭4ワード確認

⚠ CUR_TASKはアイドル中も変化しません。stateがRUNNING(2)であることを確認してからコンテキスト保存を行うこと。

## 8.4  Dhrystoneベンチマークの実行

$ emu23 dhry.bin -q

実行終了（HALT）時に以下が表示されます。

[YSD8002] cpu_freq=4000000 Hz  irq_hz=100

[YSD8002] total_cycles=XXXXXX  elapsed=YYYY ms

--- Dhrystones/sec = ZZZZ ---

※ ストップウォッチ機能（TCR SW_START/SW_STOP）を使用したコードでは SCORE レジスタから経過サイクルを読み取ります。

# §9  既知制約・注意事項

## 9.1  emu23の既知制約

| 制約事項 | 説明と対処 |
| --- | --- |
| ブレークポイントの最大数: 128個 | MAX_BP=128。通常使用では問題なし |
| シンボルテーブルの最大数: 128個 | MAX_SYM=128。大規模プロジェクトでは .symをgrepで検索 |
| デバッグ情報の最大行数: 8192行 | MAX_DBG=8192。超過分は無視される |
| stdin非ブロッキング使用時の注意 | REPLモードでは stdin を NONBLOCK設定するため、インタラクティブ入力と -i FILE は併用不可 |
| -b は到達後即停止ではなくトレース開始 | -b ADDR は ADDR到達後に run_steps 命令をトレースするもの。REPLの b コマンドとは動作が異なる |
| irq_pending オフセット | emu23内部のirq_pending値はISA IRQ番号+1。§5.1参照 |
| SD_STAT の BUSYラッチ | EXEC後に SD_STAT を読むと1回目はBUSY=1、2回目以降は実際のSTATを返す |

## 9.2  hasm23との連携上の注意

⚠ hasm23は .org でコードが重なっても警告しません（kaizen.txt 原則22）。Step 8-Fで対処予定。

⚠ hasm23はシンボル二重定義を検出しません（kaizen.txt 原則21）。Step 8-Fで対処予定。

emu23で解析する前に、hasm23のリンクマップでコードサイズを必ず確認してください。

## 9.3  関連設計書一覧

| 設計書ファイル名 | 内容 |
| --- | --- |
| emu23_v103_design_v1_4.md | emu23 v1.03 設計書（メインループ・デバイス実装） |
| emu23_device_design_v1_2.docx | YSD8001/8002/8003/8004 デバイス設計書 |
| ysd8001_uart_design_v1_2.docx | YSD8001 UART 詳細設計書 |
| ysd8002_timer_design_v1_0.docx | YSD8002 タイマー詳細設計書 |
| toolchain23_design_v1_2.docx | ツールチェーン全体設計書 |
| ISA2_3_v231.docx | YSD8800 ISA 2.3 仕様書 |
| kaizen.txt | 開発・デバッグ改善事項（デバッグ原則集） |
| debug_style_guide.txt | デバッグ報告スタイルガイド |

# §10  クイックリファレンスカード

## コマンドラインオプション（早見表）

| オプション | 用途 |
| --- | --- |
| emu23 prog.bin -q | 静粛実行（HALTまで無停止・UART出力のみ） |
| emu23 prog.bin -n N | 最初のN命令をトレース |
| emu23 prog.bin -b ADDR -n N | ADDR到達後N命令をトレース |
| emu23 prog.bin -i input.txt -q | UARTへのキー入力をファイルから供給 |
| emu23 prog.bin --disk disk.img | ストレージ接続 |
| emu23 prog.bin -n N -m ADDR W | N命令後にADDRからWワードダンプ |

## REPLコマンド（早見表）

| コマンド | 書式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| s / s N | s [N] | N命令ステップ |
| c | c | ブレーク/HALTまで実行 |
| t | t | ブレーク/HALTまでトレース実行 |
| b addr | b <hex¦label> | ブレークポイント設定 |
| bd N | bd <N> | ブレークポイント削除 |
| b | b | ブレークポイント一覧 |
| regs | regs | 全レジスタ表示 |
| disas a n | disas [addr [n]] | 逆アセンブル |
| mem a n | mem [addr [n]] | バイトダンプ |
| memw a n | memw [addr [n]] | ワードダンプ |
| irq N | irq <id> | IRQ注入 |
| reset | reset | CPU再起動 |
| q | q | 終了 |

## IRQクイックリファレンス

| IRQ名 | irq_pending値 | ベクタアドレス | 発生源 |
| --- | --- | --- | --- |
| タイマー（IRQ0） | 1 | $0002 | YSD8002 PERIOD到達 |
| デバイス（IRQ1） | 2 | $0004 | YSD8004 irq_stat!=0 |
| アラインメント（IRQ3） | 3 | $0006 | 奇数アドレスアクセス |
| SYSCALL（IRQ4） | 4 | $0008 | SYSCALL命令実行 |

## MMIOクイックリファレンス

| アドレス | レジスタ | 用途 |
| --- | --- | --- |
| $FC80 | UART_TX | UART送信 |
| $FC82 | UART_RX | UART受信 |
| $FC84 | UART_STAT | bit0=TX_READY bit1=RX_READY（WTC） |
| $FC90 | TCR | タイマー制御 |
| $FC96/$FC98 | CYCLE_LO/HI | 現在サイクルカウンタ（LOを先読み） |
| $FCA0 | SD_CMD | ストレージコマンド（0=RD 1=WR 2=EXEC） |
| $FCA2 | SD_STAT | ストレージ状態（bit0=BUSY bit2=READY） |
| $FCB2 | IRQ_STAT | 割り込みステータス（WTC） |
| $FCB4 | IRQ_MASK | 割り込みマスク（1=マスク） |