emu23 v1.02 改修設計書

YSD8001 UART モジュール化 / TX タイミングモデル / -i オプション復活

Version 1.2  /  2026-04-28

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | EMU23-MOD-001 |
| 対象ツール | emu23 v1.01 → v1.02 |
| ISAバージョン | YSD8800 ISA2.3 |
| 関連設計書 | ysd8001_uart_design_v1_1.docx (チップ仕様) |
| 上位設計書 | yuios_design_v2_0.docx §6.2 UART ドライバ |
| 作成日 | 2026-04-28 |
| ステータス | v1.2 レビュー反映版（再レビュー前） |

# 1. 目的と背景

## 1.1 改修の目的

YUI OS Ph.3 ドライバタスク化において UART ドライバを実装するためには、emu23 上で UART RX 割り込み・UART TX タイミングモデル・stdin 入力源等の機構が必要となる。本設計書はこれらの機構を emu23 v1.02 として実装するための変更内容を定める。

## 1.2 v1.01 の問題点

emu23 v1.01 は UART を MMIO のダミー実装でのみサポートしており、以下の制限がある。

| 項目 | v1.01 の状態 | 問題点 |
| --- | --- | --- |
| UART_RX | 常に 0 を返す | 実 RX データを供給できない |
| UART_STAT | 常に 0x0001 を返す | RX_READY を表現できない |
| UART RX 割り込み | 未実装 | ドライバの割り込みハンドラを検証できない |
| UART TX 割り込み | 未実装 | TDRE 方式の動作検証ができない |
| TX_READY 動的管理 | 未実装（常時 1） | 送信中状態を表現できない |
| -i オプション | なし | 再現性のあるテスト入力ができない |
| stdin 入力 | なし | 対話的な動作確認ができない |
| UART_BAUD | 未定義 | ボーレート設定の予約がない |

## 1.3 v1.02 で実現すること

- YSD8001 仕様書 v1.1 に準拠した UART レジスタ動作

- YSD8001 を独立モジュール化（ysd8001_t 構造体 + ysd8001_xxx() 関数群）

- TX タイミングモデル（4167 サイクル後に TX_READY=1 復帰）

- RX 割り込み（YSD8004 経由 IRQ1、bit0）

- TX 割り込み（YSD8004 経由 IRQ1、bit2、TDRE 方式）

- -i FILE オプション復活（ファイル入力源）

- -i 未指定時の stdin 非ブロッキングポーリング

- UART_STAT Write-to-Clear 機能

- UART_BAUD ($FC86) 予約定義（読み書き可、動作影響なし）

# 2. 改修概要

## 2.1 モジュール化方針

emu22 v1.10 の YSD8001 モジュール化スタイルを踏襲しつつ、ISA2.3 の割り込みアーキテクチャ（YSD8004 経由）に整合させる。emu23 v1.01 で既存の YSD8002 / YSD8003 / YSD8004 と同等の独立性を持たせる。

## 2.2 全体構成図

+---------------- emu23 v1.02 ----------------+

|                                              |

|  CPU (exec_one)                              |

|     │                                        |

|     ├─ rd16/rd8/wr16/wr8 ─→ YSD8001 regs    |

|     │                       ($FC80-$FC86)    |

|     │                                        |

|     └─ ysd8001_tick()                       |

|          │                                   |

|          ├─ ysd8001_poll_rx()                |

|          │   (256 cycle ごと、入力源読取り) |

|          │                                   |

|          ├─ TX_READY 復帰判定                |

|          │   (cpu.cycle ≥ tx_complete_cycle) |

|          │                                   |

|          └─ TX/RX 割り込み発火              |

|              ysd8004_raise()                 |

|                                              |

|  入力源:                                     |

|    -i FILE 指定:  ysd8001.rx_src = FILE*    |

|    -i 未指定:     stdin (O_NONBLOCK)        |

+----------------------------------------------+

## 2.3 既存コードへの影響範囲

| 箇所 | 変更内容 | 影響範囲 |
| --- | --- | --- |
| 先頭 #include 群 | fcntl.h, unistd.h を追加 | stdin 非ブロッキング用 |
| YSD8001 セクション (新規) | ysd8001_t / ysd8001_init / ysd8001_reset 等 | 新規追加（約 150 行） |
| IRQ_STAT_BIT_* 定義 | IRQ_STAT_BIT_UART を IRQ_STAT_BIT_UART_RX に改名、IRQ_STAT_BIT_UART_TX = 0x0004 を追加 | Line 166 付近 |
| UART_BAUD 定義 | #define UART_BAUD 0xFC86 を追加 | Line 217 付近 |
| rd16() / rd8() | UART_STAT / UART_RX を ysd8001 経由に変更 | Line 234-236, 402-403 |
| wr16() / wr8() | UART_TX / UART_STAT / UART_BAUD を ysd8001 経由に変更 | Line 293-298, 414-418 |
| exec_one() 末尾 | ysd8001_tick(cpu.cycle) を追加 | Line 1097 付近 |
| main() オプション解析 | -i FILE 解析を追加 | Line 1276 付近 |
| main() usage | -i FILE 行を追加 | Line 1265 付近 |
| main() バナー | v1.01 → v1.02 に変更 | Line 1394 |

# 3. ysd8001_t 構造体定義

## 3.1 構造体宣言

typedef struct {

/* レジスタ状態 */

uint16_t stat;             /* UART_STAT ($FC84) */

uint8_t  rx_buf;           /* UART_RX 内部バッファ */

uint16_t baud;             /* UART_BAUD ($FC86) 予約定義、動作影響なし */

/* TX タイミングモデル */

uint64_t tx_complete_cycle;/* TX_READY=1 復帰サイクル (UINT64_MAX で停止)*/

/* RX 入力源 */

FILE    *rx_src;           /* -i FILE 指定時のファイル、NULL=stdin */

int      rx_stdin_nb;      /* stdin 非ブロッキング設定済みフラグ */

/* IRQ 発火状態（多重発火防止のためのエッジ管理は今回不要） */

} ysd8001_t;

static ysd8001_t ysd8001;

## 3.2 フィールド説明

| フィールド | 型 | 意味 | 初期値 |
| --- | --- | --- | --- |
| stat | uint16_t | UART_STAT 値（bit0=TX_READY, bit1=RX_READY） | 0x0001 |
| rx_buf | uint8_t | 受信バッファ（1バイト） | 0x00 |
| baud | uint16_t | UART_BAUD 値（予約定義） | 416 |
| tx_complete_cycle | uint64_t | TX_READY=1 復帰サイクル | UINT64_MAX |
| rx_src | FILE* | ファイル入力源（NULL=stdin） | NULL |
| rx_stdin_nb | int | stdin 非ブロッキング設定済みフラグ | 0 |

## 3.3 STAT ビットマクロ

#define YSD8001_STAT_TX_READY  0x0001  /* bit0 */

#define YSD8001_STAT_RX_READY  0x0002  /* bit1 */

/* UART_STAT Write-to-Clear マスク */

#define YSD8001_STAT_WTC_MASK  0x0002  /* bit1 のみ WTC 対象 */

## 3.4 TX タイミング定数

/* 9600 bps @ 4 MHz の 1 バイト送信時間 = 10 bit × (4M/9600) = 4166.67 → 4167 */

#define YSD8001_TX_CYCLES      4167

## 3.5 IRQ ビット定義（IRQ_STAT_BIT_*）

既存定義を以下のように変更・追加する：

| 変更前 (v1.01) | 変更後 (v1.02) | 備考 |
| --- | --- | --- |
| IRQ_STAT_BIT_UART = 0x0001 | IRQ_STAT_BIT_UART_RX = 0x0001 | 明示的にRXであることを示すため改名 |
| （なし） | IRQ_STAT_BIT_UART_TX = 0x0004 | 新規追加（YSD8004 IRQ_STAT bit2） |
| IRQ_STAT_BIT_STOR = 0x0002 | IRQ_STAT_BIT_STOR = 0x0002 | 変更なし（既存維持） |

【後方互換性】既存コードで IRQ_STAT_BIT_UART を参照している箇所は ysd8004_raise() 呼び出し（line 175 付近のコメント）のみで、実際の使用箇所はまだない（ソース上は予約状態）。改名による破壊的影響なし。

# 4. API 仕様

## 4.1 ysd8001_init()

プログラム起動時に 1 回だけ呼び出す。レジスタ初期化と stdin 非ブロッキング設定を行う。

static void ysd8001_init(void) {

ysd8001.stat = YSD8001_STAT_TX_READY;  /* TX_READY=1, RX_READY=0 */

ysd8001.rx_buf = 0x00;

ysd8001.baud = 416;  /* 9600 bps @ 4MHz 相当（予約定義） */

ysd8001.tx_complete_cycle = UINT64_MAX;  /* TX 動作なし */

/* rx_src は main() で先行設定済みなら保持、未設定なら NULL（=stdin） */

/* stdin 非ブロッキング設定（rx_src==NULL の場合のみ） */

if (ysd8001.rx_src == NULL && !ysd8001.rx_stdin_nb) {

int fl = fcntl(STDIN_FILENO, F_GETFL, 0);

if (fl != -1) fcntl(STDIN_FILENO, F_SETFL, fl | O_NONBLOCK);

ysd8001.rx_stdin_nb = 1;

}

}

【設計判断】rx_src の上書きを避けるため、main() のオプション解析で先に rx_src を設定し、その後 ysd8001_init() を呼ぶ。emu22 v1.10 と同方針。

## 4.2 ysd8001_reset()

REPL の reset コマンドから呼ばれる。rx_src は保持（再オープン不要）、stdin 非ブロッキング設定も保持。

static void ysd8001_reset(void) {

ysd8001.stat = YSD8001_STAT_TX_READY;

ysd8001.rx_buf = 0x00;

ysd8001.baud = 416;

ysd8001.tx_complete_cycle = UINT64_MAX;

/* rx_src, rx_stdin_nb は意図的に保持 */

}

## 4.3 ysd8001_poll_rx()

入力源（ファイル or stdin）から 1 バイト読み込み、受信バッファに格納する。RX_READY=1 の場合はオーバーラン回避のためスキップ。

static void ysd8001_poll_rx(void) {

/* オーバーラン回避：既に未読データがある場合はスキップ */

if (ysd8001.stat & YSD8001_STAT_RX_READY) return;

int c = -1;

if (ysd8001.rx_src != NULL) {

/* ファイル入力源 */

int ch = fgetc(ysd8001.rx_src);

if (ch != EOF) c = ch;

} else {

/* stdin 非ブロッキング読み込み */

unsigned char buf;

ssize_t n = read(STDIN_FILENO, &buf, 1);

if (n == 1) c = buf;

}

if (c >= 0) {

ysd8001.rx_buf = (uint8_t)c;

ysd8001.stat |= YSD8001_STAT_RX_READY;

ysd8004_raise(IRQ_STAT_BIT_UART_RX);

}

}

## 4.4 ysd8001_tick()

exec_one() から毎サイクル呼ばれる軽量関数。RX ポーリング（256サイクル毎）、TX_READY 復帰判定、TX 割り込み継続発火（TDRE）を行う。

static void ysd8001_tick(uint64_t current_cycle) {

/* RX ポーリング: 256 サイクルに 1 回 */

if ((current_cycle & 0xFF) == 0) {

ysd8001_poll_rx();

}

/* TX_READY 復帰判定 */

if (current_cycle >= ysd8001.tx_complete_cycle) {

ysd8001.stat |= YSD8001_STAT_TX_READY;

ysd8001.tx_complete_cycle = UINT64_MAX;  /* 1回限り */

}

/* TX 割り込み（TDRE）: TX_READY=1 の間継続的に発火要求 */

if (ysd8001.stat & YSD8001_STAT_TX_READY) {

ysd8004_raise(IRQ_STAT_BIT_UART_TX);

}

}

【性能注意】TX 割り込み発火を毎サイクル呼び出すと ysd8004_raise() のオーバーヘッドが大きい。ysd8004_raise() 内部で IRQ_MASK 判定とビット OR を行うのみなので軽量だが、不要時は IRQ_MASK bit2=1 でドライバ側がマスクする運用が必須。

【代案検討】TDRE を「立ち上がり1回のみ」発火に最適化することも可能だが、その場合ハンドラがバッファを使い切らずに IRET したケースで割り込みが取りこぼされる。今回は「TDRE 継続発火＋ドライバ側マスク」方式（仕様書 v1.1 §5.5 通り）を採用する。

## 4.5 ysd8001_tx_write()

UART_TX への書き込み時に呼び出される。即時 putchar() し、TX_READY=0 にして送信完了サイクルを設定する。

static void ysd8001_tx_write(uint8_t v) {

putchar((int)v);

fflush(stdout);

ysd8001.stat &= ~YSD8001_STAT_TX_READY;  /* bit0 クリア */

ysd8001.tx_complete_cycle = cpu.cycle + YSD8001_TX_CYCLES;

}

## 4.6 ysd8001_rx_read()

UART_RX 読み出し時に呼び出される。受信バッファ値を返す（副作用なし、RX_READY はクリアしない）。

static uint8_t ysd8001_rx_read(void) {

return ysd8001.rx_buf;

}

## 4.7 ysd8001_stat_read()

UART_STAT 読み出し時に呼び出される。

static uint16_t ysd8001_stat_read(void) {

return ysd8001.stat;

}

## 4.8 ysd8001_stat_write()

UART_STAT 書き込み時に呼び出される。Write-to-Clear 仕様：bit1 (RX_READY) のみクリア対象。

static void ysd8001_stat_write(uint16_t v) {

/* Write-to-Clear: bit1 (RX_READY) のみ対象 */

if (v & YSD8001_STAT_RX_READY) {

ysd8001.stat &= ~YSD8001_STAT_RX_READY;

}

/* bit0 (TX_READY) への書き込みは無視（HW 自動管理） */

}

# 5. emu23 改修箇所

## 5.1 ヘッダ追加

ファイル先頭の #include 群に以下を追加：

#include <fcntl.h>    /* O_NONBLOCK */

#include <unistd.h>   /* STDIN_FILENO, read */

## 5.2 IRQ ビット定義の変更

Line 166 付近：

/* 変更前 (v1.01) */

#define IRQ_STAT_BIT_UART   0x0001  /* bit0: YSD8001 UART RX（将来）*/

#define IRQ_STAT_BIT_STOR   0x0002  /* bit1: YSD8003 ストレージ */

/* 変更後 (v1.02) */

#define IRQ_STAT_BIT_UART_RX 0x0001  /* bit0: YSD8001 UART RX */

#define IRQ_STAT_BIT_STOR    0x0002  /* bit1: YSD8003 ストレージ */

#define IRQ_STAT_BIT_UART_TX 0x0004  /* bit2: YSD8001 UART TX (TDRE) */

## 5.3 UART_BAUD 定義追加

Line 217 付近：

/* 既存 */

#define UART_TX    0xFC80

#define UART_RX    0xFC82

#define UART_STAT  0xFC84

/* 追加 */

#define UART_BAUD  0xFC86

## 5.4 YSD8001 セクション新規追加

YSD8002 セクション（Line 60-130 付近）の直後に YSD8001 セクションを追加。第 3, 4 章の構造体・関数定義をそのまま配置する。

## 5.5 rd16() の変更

Line 234-236 付近：

/* 変更前 (v1.01) */

if (a == UART_STAT) return 0x0001;

if (a == UART_RX)   return 0x0000;

/* 変更後 (v1.02) */

if (a == UART_STAT) return ysd8001_stat_read();

if (a == UART_RX)   return (uint16_t)ysd8001_rx_read();

if (a == UART_BAUD) return ysd8001.baud;

## 5.6 rd8() の変更

Line 402-403 付近：

/* 変更前 (v1.01) */

if (a == UART_STAT) return 0x01;

if (a == UART_RX)   return 0x00;

/* 変更後 (v1.02) */

if (a == UART_STAT) return (uint8_t)(ysd8001_stat_read() & 0xFF);

if (a == UART_RX)   return ysd8001_rx_read();

【注】UART_BAUD は 16bit 専用のため rd8() では扱わない（仕様書 v1.1 §3.5）。

## 5.7 wr16() の変更

Line 293-298 付近：

/* 変更前 (v1.01) */

if (a == UART_TX) {

putchar((int)(v & 0xFF));

fflush(stdout);

return;

}

/* 変更後 (v1.02) */

if (a == UART_TX) {

ysd8001_tx_write((uint8_t)(v & 0xFF));

return;

}

if (a == UART_STAT) {

ysd8001_stat_write(v);  /* Write-to-Clear */

return;

}

if (a == UART_BAUD) {

ysd8001.baud = v;  /* 予約定義: 値を保持するのみ */

return;

}

## 5.8 wr8() の変更

Line 414-418 付近：

/* 変更前 (v1.01) */

if (a == UART_TX) {

putchar((int)v);

fflush(stdout);

return;

}

/* 変更後 (v1.02) */

if (a == UART_TX) {

ysd8001_tx_write(v);

return;

}

if (a == UART_STAT) {

ysd8001_stat_write((uint16_t)v);

return;

}

## 5.9 exec_one() の変更

Line 1097 付近の YSD8002 タイマー判定の直後に ysd8001_tick() 呼び出しを追加：

/* 既存（変更なし） */

cpu.cycle++;

...

/* 命令実行 */

...

/* --- タイマー IRQ (YSD8002) --- 既存 */

if (cpu.irq_pending < 0 && YSD8002_tick(cpu.cycle)) {

cpu.irq_pending = 1;  /* IRQ0 = タイマー */

}

/* --- 追加: YSD8001 UART tick (RX poll, TX timing, TX irq) --- */

ysd8001_tick(cpu.cycle);

【補足】v1.01 の ysd8004_raise() は既存 cpu.irq_pending を無条件に上書きする実装のため、YSD8002_tick() と ysd8001_tick() のどちらを先に呼んでも YSD8004 経由（UART/ストレージ）が常に優先される。本設計書では §7.4「既知の課題: IRQ 優先制御」に記載した上で、自然な記述順（既存タイマー → 新規 UART）で配置する。

## 5.10 main() オプション解析の変更

Line 1276 付近の -q 解析ループに -i FILE の解析を追加：

/* -q は load_bin より前に解析する必要がある */

/* -i も同様に load_bin より前に解析（ysd8001_init より前） */

for (int i = 2; i < argc; i++) {

if (strcmp(argv[i], "-q") == 0) quiet_mode = 1;

if (strcmp(argv[i], "-i") == 0 && i+1 < argc) {

FILE *f = fopen(argv[i+1], "rb");

if (!f) {

fprintf(stderr, "emu23: cannot open -i file: %s\n", argv[i+1]);

return 1;

}

ysd8001.rx_src = f;  /* ysd8001_init() より前に設定 */

}

}

## 5.11 main() ysd8001_init() 呼び出し追加

YSD8002_init(...) の呼び出し直後に ysd8001_init() を追加：

YSD8002_init(4000000ULL, 100ULL);

ysd8001_init();  /* 追加: YSD8001 初期化 */

## 5.12 usage 文字列の変更

Line 1265 付近：

fprintf(stderr,

"emu23 v1.02 (2026-04-28) for YSD8800 ISA2.3\n"

"usage: emu23 prog.bin [prog.dbg [prog.sym]] [options]\n"

"  -n N         run N steps and dump trace (non-interactive)\n"

"  -b ADDR      start tracing after reaching ADDR\n"

"  -q           quiet: run until HALT, UART output only\n"

"  -i FILE      UART RX input file (fed byte by byte)\n"

"               if omitted, stdin is polled non-blocking\n"

"  --disk FILE  attach disk image (YSD8003 storage)\n"

"  prog.dbg and prog.sym are auto-derived from prog.bin if omitted\n");

## 5.13 起動バナーの変更

Line 1394：

/* 変更前 */

printf("YSD8800 ISA2.3 Emulator (emu23 v1.01) — reset vector = %04x\n", cpu.pc);

/* 変更後 */

printf("YSD8800 ISA2.3 Emulator (emu23 v1.02) — reset vector = %04x\n", cpu.pc);

## 5.14 ファイル先頭バージョンコメントの更新

ファイル先頭のバージョン履歴コメントに v1.02 のエントリを追加：

//   v1.02 (2026-04-28): YSD8001 UART モジュール化

//                       - TX タイミングモデル (4167cycle/byte @ 9600bps@4MHz)

//                       - RX/TX 割り込み (YSD8004 経由 IRQ1 bit0/bit2)

//                       - UART_STAT Write-to-Clear (bit1)

//                       - UART_BAUD ($FC86) 予約定義

//                       - -i FILE オプション復活

//                       - stdin 非ブロッキングポーリング

# 6. ビルド・動作確認手順

## 6.1 ビルド

gcc -O2 -Wall -o emu23 emu23_v102.c -lm

【注意】fcntl.h, unistd.h を追加するため POSIX 環境（Linux/macOS）必須。Windows ネイティブ環境ではビルドできない（WSL等を利用）。

## 6.2 起動バナー確認

./emu23 -h  /* 引数不足 → usage 表示 */

期待出力：

emu23 v1.02 (2026-04-28) for YSD8800 ISA2.3

usage: emu23 prog.bin [prog.dbg [prog.sym]] [options]

-n N         run N steps and dump trace (non-interactive)

-b ADDR      start tracing after reaching ADDR

-q           quiet: run until HALT, UART output only

-i FILE      UART RX input file (fed byte by byte)

if omitted, stdin is polled non-blocking

--disk FILE  attach disk image (YSD8003 storage)

## 6.3 単体テストプログラム

YSD8001 単体動作の確認用にハーネスアセンブリを作成し、emu23 v1.02 上で動かす。

テスト 1: TX 動作確認

LDW  A, #'H'

STB  A, [$FC80]   ; UART_TX 書き込み

LDW  A, #'i'

STB  A, [$FC80]

HALT

期待出力: "Hi"

テスト 2: TX_READY タイミング確認

LDW  A, #'A'

STB  A, [$FC80]   ; UART_TX 書き込み (TX_READY=0)

LDW  A, [$FC84]   ; UART_STAT 読み (期待: 0x0000)

; ... 約 4167 サイクル経過させる ...

LDW  A, [$FC84]   ; UART_STAT 読み (期待: 0x0001)

HALT

テスト 3: RX -i ファイル入力確認

echo -n "X" > /tmp/rx.txt

./emu23 test_rx.bin -q -i /tmp/rx.txt

期待動作: UART_STAT.RX_READY=1、UART_RX 読み出しで 'X' (0x58) を取得

テスト 4: RX 割り込み確認

IRQ1 ハンドラを設置し、-i ファイル経由で RX を発生させてハンドラが呼ばれることを確認する。

テスト 5: TX 割り込み (TDRE) 確認

IRQ_MASK bit2=0 で TX 割り込みを許可し、IRQ1 ハンドラが連続的に呼ばれることを確認する。マスク (bit2=1) で停止することも確認する。

## 6.4 既存テストの回帰確認

Ph.2 までの YUI OS が問題なく動作することを確認：

./emu23 yuios_v09.bin yuios_v09.sym -q

期待出力: M28AR （Ph.2 動作確認の結果）

【重要】Ph.2 までは UART_TX への putchar() のみ使用しており、UART_STAT を読まない・UART_RX を読まないため、TX_READY=0 期間が存在しても動作に影響なし。回帰確認は容易。

## 6.5 Dhrystone 回帰試験

v1.02 改修による UART 動作変化が Dhrystone 計測結果に影響を与えないことを確認する。UART_TX への書き込みは引き続き動作するが、TX_READY の動的変化（送信中=0）が Dhrystone ループに影響しないかを検証する。

試験手順：

| 手順 | 操作 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ./emu23 dhry.bin dhry.sym -q でDhrystone を実行 | emu23 v1.01 で確認済みの構成 |
| 2 | 出力の N=（実行回数）と P:（スコア）を確認 | v1.01 時点の結果と比較 |
| 3 | スコアが v1.01 比 ±5% 以内であることを確認 | UART 変化による計測精度への影響なし |

期待出力（v1.01 実績値）：

N=10

P:20

【根拠】Dhrystone は UART_TX の putchar() のみ使用（UART_STAT ポーリングなし）。putchar() は v1.02 でも UART_TX 書き込み時に即時実行するため、出力タイミングは変化しない。ただし TX_READY が 0 になる 4167 サイクル間に再度 UART_TX に書き込もうとすると TX_READY 待ちループが発生する可能性があるため、実計測で確認する。

Dhrystone が UART_TX を連続して使う箇所での懸念：

| 懸念点 | 影響 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| TX_READY=0 期間（4167 cycle）に Dhrystone が UART_TX を再書き込み | TX_READY 待ちループが入り、計測時間に余分なサイクルが加算される | スコアが v1.01 比で著しく低下（>5%）したら問題あり |
| YSD8002 タイマー IRQ が UART TX IRQ に蹴落とされる（§7.4 既知の課題） | Dhrystone 計測精度が低下する | スコアの再現性（複数回実行の分散）で判定 |

Dhrystone で問題が検出された場合の対応方針：

- TX_READY 待ち問題 → putchar() 前に TX_READY=1 を確認するポーリングを ysd8001_tx_write() 内部に追加（最大 4167 サイクル待ち）

- タイマー精度問題 → §7.4 の IRQ 優先制御見直し工程を前倒し、または Dhrystone は v1.02 の IRQ 問題を前提としたスコアを記録する

# 7. 後方互換性

## 7.1 ソフトウェア互換性

| 項目 | v1.01 動作 | v1.02 動作 | 互換性 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART_TX 書込 | putchar 即時、TX_READY=1常時 | putchar 即時、TX_READY=0→4167cycle後1 | ○ (TX_READY を見ないコードは無影響) |
| UART_RX 読出 | 0 を返す | rx_buf を返す（受信なしなら 0） | ○ (受信なし時の値が同じ) |
| UART_STAT 読出 | 常に 0x0001 | TX_READY=1時 0x0001、送信中 0x0000、受信時 0x0003 | △ (動的変化、ただし旧コードはこの値で分岐しない) |
| UART_STAT 書込 | メモリへ書込 | Write-to-Clear | △ (旧仕様では未使用) |
| UART_BAUD | メモリへ書込/読出 | ysd8001.baud に保存（動作影響なし） | ○ |
| IRQ_STAT_BIT_UART | 0x0001 (使用箇所なし) | IRQ_STAT_BIT_UART_RX に改名（同値） | ○ (シンボル名変更のみ、値同じ) |

## 7.2 既存 Ph.2 OS への影響

YUI OS Ph.2 (kernel_v09.asm + kernel_forth_v05.fs) は UART を以下のように使用：

- UART_TX への putchar 出力のみ（kernel.asm の startup, MEM_TEST 関連）

- UART_STAT / UART_RX は読み出さない

- UART 割り込みは使用しない

したがって v1.02 への移行で Ph.2 OS は変更なしで動作する見込み。

## 7.3 UART_STAT 読み出し動作の変化に対する注意

v1.02 では UART_STAT が動的に変化するため、以下のような旧コードは TX_READY=0 期間にループする可能性がある（ただし最大 4167 サイクルで自動復帰）。

; v1.01 ではループしない（常に TX_READY=1）が、v1.02 では一時的にループする

.wait:

LDW  A, [$FC84]

ANDI A, #$0001

BEQ  .wait

これはむしろ正しい動作（UART STAT のポーリング）であり、v1.02 で初めて意味のある動きをする。

## 7.4 既知の課題: IRQ 優先制御（v1.02 では未解決）

v1.01 から存在する問題で、v1.02 でも未解決のまま残す（別工程で対応検討）。

【問題内容】

emu23 v1.01 の ysd8004_raise() は cpu.irq_pending の現在値を考慮せず、無条件に 2（IRQ1）で上書きする実装になっている。

/* 現状の ysd8004_raise() v1.01 */

static void ysd8004_raise(uint16_t bits) {

uint16_t allowed = bits & ~irq_mask;

if (allowed == 0) return;

irq_stat |= allowed;

if (irq_stat != 0) {

cpu.irq_pending = 2;  /* ←無条件上書き */

}

}

これにより以下の現象が発生する可能性がある：

- YSD8002_tick() が cpu.irq_pending=1（タイマーIRQ）をセットした直後に YSD8004 経由（UART/ストレージ）の IRQ が発火すると、タイマー IRQ が欠落する

- 特に v1.02 で TDRE 方式 TX 割り込みを実装すると、TX 中は毎サイクル ysd8004_raise() が呼ばれるため、タイマー IRQ がさらに欠落しやすくなる

【v1.02 で対応しない理由】

- v1.02 のスコープは UART 機能追加に限定する

- ysd8004_raise() の修正は既存ストレージ実装にも影響するため、独立した検証が必要

- 対応案として「if (cpu.irq_pending < 0) cpu.irq_pending = 2;」のような既存IRQ尊重を入れる選択肢があるが、TDRE 方式との組み合わせ動作を別途検証する必要がある

【影響範囲】

- Dhrystone 計測などタイマー IRQ が頻繁に発生する処理で精度低下の可能性

- Ph.3 UART ドライバ単体テストでは UART 通信中にタイマー IRQ が来ない・少ないため影響軽微

- 将来 OS が複数タスクを動かす際にスケジューリング精度に影響する可能性

【対応方針（別工程）】

- Ph.3 完了後、独立工程として「IRQ 優先制御見直し」を実施

- ロードマップ（進捗と予定の確認チャット）に追加報告予定

- 実装案の検証（既存IRQ尊重 / 優先度キュー化 / レベル方式 等）を含む

# 8. 参考資料

- YSD8001 UART チップ設計書 v1.1 (ysd8001_uart_design_v1_1.docx)

- YSD8002 タイマーチップ設計書 v1.0 (ysd8002_timer_design_v1_0.docx) — 同様のチップモジュール化スタイル

- YUI OS v2.0 設計書 (yuios_design_v2_0.docx) §6.2 UART ドライバ

- emu23 v1.01 ソース (emu23_v101.c)

- emu22 v1.10 ソース（過去資産） — UART RX -i オプション参考実装

- ISA2.3 仕様書 (ISA2_3_v231.docx) — 割り込みベクタ・ハンドラ仕様

# 9. レビュー確認事項

v1.0 のレビュー結果を以下のとおり反映した。再レビューでは反映漏れや新たな懸念点を確認いただきたい。

| No. | v1.0 レビュー結果 | v1.1 反映状況 |
| --- | --- | --- |
| R1 | ysd8001_t 構造体のフィールド構成が必要十分か | 未確定（再レビュー対象） |
| R2 | ysd8001_tick() の呼び出し位置（exec_one 内、YSD8002 より前）で良いか | ysd8004_raise() が cpu.irq_pending を無条件上書きするため、配置順序による効果なし。§7.4「既知の課題: IRQ 優先制御」として明記、別工程で対応 |
| R3 | TX 割り込み (TDRE) を毎サイクル ysd8004_raise() で発火する方式の性能影響 | 実装後に問題があれば対応（レビューで確定） |
| R4 | RX ポーリング周期 256 サイクルで良いか | OK（レビューで確定） |
| R5 | stdin O_NONBLOCK 設定をプログラム終了時に元に戻さない方針で良いか | OK（レビューで確定） |
| R6 | rx_src の fclose() を行わない方針で良いか | 未確定（再レビュー対象） |
| R7 | UART_STAT 16bit 書き込み時のクリア対象を bit1 のみに限定する方針で良いか | 未確定（再レビュー対象） |
| R8 | 回帰テストの確認方法（Ph.2 OS 起動）で十分か | Dhrystone 試験を §6.5 に追加（v1.2 で対応） |
| R9 | ファイルEOF後の動作（rx_src を NULL に戻さない）で良いか | 未確定（再レビュー対象） |

v1.1 で新規追加された確認事項：

| No. | 確認事項 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| RR1 | §5.9 配置順序を「YSD8002_tick → ysd8001_tick」とする方針で良いか | 効果は同じだが、自然な記述順として変更 |
| RR2 | §7.4「既知の課題: IRQ 優先制御」の記載内容と方針で良いか | v1.02 では未解決、別工程で対応 |
| RR3 | ロードマップへの追加項目「IRQ 優先制御見直し」の妥当性 | 進捗と予定の確認チャットへの報告内容 |

RX ポーリング周期に関する補足計算：

- 256 サイクル毎ポーリング @ 4MHz CPU = 64μs 毎

- 9600 bps の 1 バイト時間 = 約 1.04ms

- → 1 バイト時間中に約 16 回ポーリングするため取りこぼしの心配なし

# 改版履歴

| 版数 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-28 | 初版作成（レビュー前ドラフト） | Claude |
| v1.1 | 2026-04-28 | v1.0 レビュー反映：配置順序変更（タイマー → UART）、§7.4「既知の課題: IRQ 優先制御」追加、R2 を既知課題化、ロードマップ追加項目記載 | Claude |
| v1.2 | 2026-04-28 | §6.5 Dhrystone 回帰試験を追加。TX_READY 動的変化によるDhrystone 計測への影響分析・判定方法・対応方針を記載 | Claude |