Force / lnk23 カーネル結合ビルド

動作確認報告書

YSD8800 YUI OS / Step 8-L lnk23リンカー強化 動作確認

Version 1.0  /  2026-04-23

# 改版履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-23 | 初版作成（Force/lnk23カーネル結合ビルド動作確認・codegen.c v1.3修正含む） |

# 1. 目的

本文書はStep 8-L「lnk23リンカー強化」の動作確認として、Forceクロスコンパイラ（force.c v1.2 / codegen.c v1.3）が出力するForthカーネル（kernel_forth.fs v0.3）を lnk23 v2.00 でYUI OSカーネル（kernel.asm v0.7）と結合し、emu23 v1.01上で正常動作することを確認した結果を記録する。

# 2. 使用ツール・ファイル

| ツール/ファイル | バージョン | 備考 |
| --- | --- | --- |
| force.c | v1.2 | Forth クロスコンパイラ本体 |
| codegen.c | v1.3 | ★本確認でISA2.3対応修正（ワーク変数アドレス変更） |
| kernel_forth.fs | v0.3 | YUI OS Forthレイヤー（ISA2.3対応版） |
| ysd8800_kern.tgt | v0.2 | Forceターゲット設定（ISA2.3対応版） |
| ysd8800.prim | - | プリミティブ定義ファイル |
| kernel.asm | v0.7 | YUI OSカーネルASM（ISA2.3対応版） |
| hasm23 | v1.01 | ISA2.3アセンブラ |
| lnk23 | v2.00 | ISA2.3汎用リンカ |
| emu23 | v1.01 | ISA2.3エミュレータ |

# 3. 発見した問題と修正

## 3.1 codegen.c ランタイムワーク変数アドレス問題

Force v1.2のバックエンド（codegen.c v1.0）は16bit乗算ランタイムのワーク変数を–に配置していた。ISA2.3 v2.2.1メモリマップではこのアドレスがForth Dictionary領域（000–）に属し、Forthワード辞書と衝突する。

| 対象 | 旧アドレス | 新アドレス | 変更理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| _FMUL_A |  | 232 | Dictionary領域→RAM固定領域へ移動 |
| _FMUL_B |  | 234 | 同上 |
| _FMUL_R |  | 236 | 同上 / カーネルワーク変数230の直後 |

修正ファイル: codegen.c v1.0 → v1.3（v1.1/v1.2はforce.c側改版のため番号を合わせた）

## 3.2 SECTIONの後勝ちルール適用（リンクスクリプト設計）

kernel_forth.asm.bin（17946B、/bin/sh000〜5F9）とkernel.asm.bin（3806B、/bin/sh000〜/bin/shEDD）は/bin/sh000から始まる。lnk23スクリプトモードでは後に記述したSECTIONが前を上書きする（後勝ちルール）。

【重要】kernelを後に配置することでリセットベクタ・IRQハンドラを含む/bin/sh000〜/bin/shEDDがforthの対応領域を上書きし、ベクタテーブルが正しく保たれる。

| ✅ 正しい順序（kernel後） | ❌ 誤った順序（kernel先） |
| --- | --- |
| SECTION forth 0x0000 kernel_forth.asm.bin ... SECTION kernel 0x0000 kernel.asm.bin ... → ベクタテーブル正常 / T0/T1動作確認 | SECTION kernel 0x0000 kernel.asm.bin ... SECTION forth 0x0000 kernel_forth.asm.bin ... → PC=ループ（ベクタテーブル破壊） |

# 4. 確定ビルドフロー

## 4.1 手順

| Step | コマンド | 出力・備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | force --tgt-file ysd8800_kern.tgt --prim-file ysd8800.prim kernel_forth.fs -o kernel_forth.asm | kernel_forth.asm 生成 (errors=0) |
| 2 | hasm23 kernel_forth.asm | kernel_forth.asm.bin + .sym 生成 (17946B) |
| 3 | hasm23 kernel.asm | kernel.asm.bin + .sym 生成 (3806B) |
| 4 | lnk23 kernel_combined.lds | kernel_combined.bin 生成 (17946B / 132 symbols) |
| 5 | emu23 kernel_combined.bin -q | T0/T1タスクスイッチ動作確認 |

## 4.2 kernel_combined.lds 内容

OUTPUT kernel_combined.bin

SYMOUT kernel_combined.sym

SECTION forth  0x0000 kernel_forth.asm.bin kernel_forth.asm.sym

SECTION kernel 0x0000 kernel.asm.bin kernel.asm.sym

※ forthを先・kernelを後に記述すること（後勝ちルールによりベクタテーブルを保護）。

# 5. 結合後メモリ配置

| アドレス範囲 | 内容 | 由来 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| /bin/sh000–/bin/sh00F | ベクタテーブル | kernel.asm | リセット=/bin/shE00 / IRQ0=/bin/sh030 |
| /bin/sh010–/bin/shEDD | カーネルコード（IRQハンドラ等） | kernel.asm | v0.7 |
| 000–1FF | TCBプール (8タスク×64B) | kernel.asm | RAM |
| 200–230 | カーネルワーク変数 | kernel.asm | RAM |
| 232–236 | Forceランタイムワーク変数 | codegen.c | ★v1.3修正箇所 |
| 400–5F9 | Forthカーネル（kernel_forth.fs） | Force出力 | CODE-START=400 |
| – | Forthデータ領域（VARIABLE等） | Force出力 | DATA-START= |
| – | タスクスタック（8タスク分） | kernel.asm | Stacks領域 |
| – | I/O（UART等） | - | 変更なし |

# 6. 動作確認結果

| 確認項目 | 結果 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Force v1.2 / codegen.c v1.3 ビルド | ✅ PASS | 警告のみ（エラーなし） |
| force kernel_forth.fs コンパイル | ✅ PASS | errors=0 (fe=0 be=0) |
| 生成ASMのワーク変数アドレス確認 | ✅ PASS | 232–236 (旧–) |
| hasm23 kernel_forth.asm アセンブル | ✅ PASS | 17946 bytes |
| hasm23 kernel.asm アセンブル | ✅ PASS | 3806 bytes |
| lnk23 スクリプトモード結合 | ✅ PASS | 17946 bytes / 132 symbols |
| ベクタテーブル確認（/bin/sh000=/bin/shE00） | ✅ PASS | リセットベクタ正常 |
| emu23 実行・T0/T1タスクスイッチ | ✅ PASS | T0×3→T1×3→T0×3… 正常動作 |

# 7. プロジェクトナレッジ登録対象

| ファイル | 版数 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| codegen.c | v1.3 | ✅ 要登録（ISA2.3対応修正） |
| kernel.asm | v0.7 | ✅ 要登録 |
| kernel_forth.fs | v0.3 | ✅ 要登録 |
| ysd8800_kern.tgt | v0.2 | ✅ 要登録 |
| lnk23_design_v1_3.docx | v1.3 | ✅ 要登録 |
| yuios_kernel_memmap_v1_1.docx | v1.1 | ✅ 要登録 |
| 本設計書 | v1.0 | ✅ 要登録 |

# 8. 次工程

本動作確認をもってStep 8-L「lnk23リンカー強化」の動作確認フェーズを完了する。

次工程: 進捗管理チャットへの完了報告・ロードマップ更新