FPGA V0 実装仕様書（骨子 v1.0）レビュー指摘書

fpga_v0_review_v1_0.docx

| 対象文書 | fpga_v0_impl_spec_skeleton_v1_0.md（骨子 v1.0・確定・レビュー提出版） |
| --- | --- |
| 対象工程 | Step 8 FPGA SystemVerilog 実装 V0（章立て骨子レビュー） |
| レビュー日 | 2026-06-26 |
| レビュー方式 | 骨子（章立て）対象。中身の設計判断は骨子承認後のV0本体へ送る（原則43） |
| 照合Ref | ISA2_3_v231 / yuios_memmap_design_v2_4 / HANDOVER_CHAT64 §4 / fpga_impl_roadmap_v1_0 / emu23_v108.c（実照合） |
| 分類凡例 | M=必須修正 / C=確認推奨 / N=軽微 / D=検証項目 / E=編集（良好含む） |

# 1. 総評

骨子としての完成度は高く、章立てとして承認に値する水準。5部12章構成は過不足が少ない。特に評価できる点は以下。

- 第Ⅱ部でRef確定事項を固定し、§5で『emu⇔RTL非対称（写してはならないもの）』を独立章にした構成。emu固有の timer_in_service をRTL非写像と明示しており、エミュレータの実装都合をRTLへ転写する黄金リファレンス方式の典型的事故を構造的に防いでいる。

- L-1（MMU MMIOアドレス）をemu23 v1.08実照合で解消済みにし、§4.4へ確定値反映した運用。KY34（実ファイルが真実）に忠実。

一方、本体肉付け前に章を補うべき必須修正（M-1・M-2）と、V0本体で決着が要る確認事項（C-3）がある。詳細は次節。

# 2. 指摘明細

| No. | 件名・該当箇所 | 指摘内容・根拠 | 分類 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 | Cフラグ無し下の条件分岐意味論が章として欠落 §3.2 / §3.4 Branch-Flow | FLAGSがZ/N/IEのみでC/Vフラグ無し（§3.2確定）であるにもかかわらず、符号なし大小比較・符号付きオーバーフロー分岐をどう実現するか（または存在しないか）が分岐命令の実装方針として骨子のどこにも現れていない。 Cフラグ非依存の分岐意味論はALU・分岐ユニットのRTL設計を直接左右するため、§3にサブ項『3.9 条件分岐の判定モデル（利用可能フラグはZ/Nのみ／Cフラグ非依存の分岐意味論）』を追加すること。 根拠：ISA2_3_v231 §FLAGS（C/V無し）。emu23 v1.08の分岐判定実装が実照合ポイント（KY34）。 | M |
| M-2 | アライメント例外の通知機構が未定義（ただしemu23に確定値あり） §5 / §7.3 | §7.3は奇数アドレス16bitアクセス＝align例外と書くが、例外の通知方式が骨子に無い。一方、実照合の結果 emu23 v1.08 は本例外を実装済みであることを確認した。 emu23_v108.c 実照合：rd16/wr16 とも (a & 1) で『ALIGNMENT EXCEPTION』を出力し cpu.irq_pending = 3（align = IRQ id 3）を立てて当該アクセスを中断する。 従って『例外の前提だけ独り歩き』ではなく確定値が存在する。§5（emu⇔RTL非対称）または§7.3に『align例外＝IRQ id 3／read・write双方で発火／emu23 v1.08実照合済』を明記し、§11のL-5として実挙動の網羅突合をV1検証に登録すること。 | M |
| C-1 | IRET前連続発火抑止の『1段ラッチ』等価性が非自明 §5.3 | emu固有の next_irq_cycle=UINT64_MAX（サイクル絶対時刻ベース抑止）を、FPGA側で『timer_irqクリアまで1段ラッチ』（イベント駆動）に置換する方針は妥当だが両者の等価は自明でない。 反例になりうる境界（IRET直後に即timer期限が到来するケース）を検証項目D-1として具体化し、§10.3協調検証に紐付けること。 | C |
| C-2 | §4.4 と §11/L-1 で確定値が二重記載（KY41整合） §4.4 / §11 L-1 | MMU_PTR_BASE 0xFF00 / MCR 0xFF10 の確定値が§4.4本文と§11脚注の両方にある。現時点では内容一致だが、版が進むと乖離する典型箇所。 KY41（4点整合・二重メンテ防止）の観点で、正本を§4.4に一本化し、§11は『解消済・正本は§4.4参照』に留めること。 | C |
| C-3 | Dhrystone回帰ゲートの cycle=48405 完全一致の妥当性 §10.4 | 826/48405/P:20 は emu23（C実装）上の絶対ゲート値。多サイクル・ステートマシンのFPGA実装は1命令あたりサイクル数がemu23と一致しないのが通常であり、cycles=48405 をそのまま回帰ゲートにすると不一致が常態化する。 FPGA側ゲートは『完走＋論理結果（出力・MD5）一致』に限定し、cycle一致はゲートから外すか、emu23サイクル定義との対応関係を§10.4で定義すること。V0本体で決着必須。 | C |
| N-1 | 『$記号不使用』の適用範囲が広すぎる §9.2 | TB側では $readmemh / $display / $finish が必須（L-2でも $readmemh 前提が出ている）。 『合成対象RTLでは$不使用、TBは可』と範囲限定した表現に修正すること。 | N |
| N-2 | reset vector $0000 の根拠Ref明示 §8.2 | リセット時PC初期値=$0000 の根拠（ISA2_3_v231の該当箇所）を本文化時に明示Refすること。固定ベクタ経由かPC=$0000直かで実装が変わる（6809は$FFFE経由）。骨子段階では指摘のみ。 | N |
| E-1 | L-1脚注の取り消し線運用は適切 §11 L-1 | 解消済L-1を取り消し線＋解消メモで残す運用はKY41（旧情報を欠落させない）に準拠。良好。C-2の正本一本化と併せて整理されたい。 | E |

# 3. 追加検証項目（D）

本体肉付け・各フェーズ着手時に、§10.3協調検証へ以下を紐付けること。

D-1  §5.3 IRET直後に即timer期限が到来する境界の等価性反例テスト（C-1対応）

D-2  align例外（M-2）：emu23 v1.08のirq_pending=3挙動とRTLのread/write双方突合

D-3  条件分岐（M-1）：Z/Nのみ判定の網羅突合（符号なし/符号付き各境界）

# 4. 実照合記録（M-2根拠）

本レビュー中に emu23_v108.c を grep 実照合した結果を根拠として残す（KY34）。

| 照合対象 | emu23_v108.c rd16() / wr16() |
| --- | --- |
| 実装挙動 | (a & 1) 成立時『!! ALIGNMENT EXCEPTION (READ/WRITE) @addr』を出力し cpu.irq_pending = 3 を立て当該アクセスを return 中断 |
| 確定値 | align例外 = IRQ id 3。read・write 双方で発火 |
| 含意 | 骨子§7.3の『align例外』は前提ではなく確定値を持つ。§5/§7.3へ明記し、L-5としてV1突合に登録 |

# 5. レビュー判定とクローズ条件

判定：条件付き承認（M-1・M-2の章追加を条件とする）

骨子の章構成・Ref整合は良好。ただし以下を満たした改版（骨子 v1.1）でクローズとする。

- M-1：§3.9『条件分岐の判定モデル（Z/Nのみ・Cフラグ非依存）』を追加

- M-2：§5または§7.3にalign例外の確定値（IRQ id 3・read/write双方・emu23実照合済）を明記し、L-5を§11へ登録

- C-3：FPGA回帰ゲートのcycle一致方針（完走＋結果一致に限定 等）をV0本体で決着（骨子段階では論点登録で可）

- C-2：確定値の正本を§4.4へ一本化

M-1・M-2はRTL設計の根幹（ALU・分岐・例外通知）に直結し、後差し込みは章構成を歪めるため本体肉付け前に必須。N・C・Eは本体化と並行で可。

# 6. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-26 | 新規作成。骨子 v1.0 に対する初回レビュー。M2件・C3件・N2件・E1件・D3件を提示。M-2はemu23_v108.c実照合により確定値（IRQ id 3）を付して格上げ。条件付き承認。 |