lnk23 リンカ設計書

YSD8800 ISA2.3 汎用リンカ

Version 1.2（最終版）  /  2026-04-20

YSD8800 YUI OS プロジェクト

## 改版履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-20 | 初版作成 | Claude |
| v1.1 | 2026-04-20 | 有識者レビュー①反映（R01〜R11）：配置ポリシー・メモリ制約・シンボル衝突・予約領域・R_REL8範囲・entry挙動・load_addr仕様・flags拡張・sec_count制限撤廃・.bin後方互換警告・PATCH優先順位 | Claude |
| v1.2 | 2026-04-20 | 有識者レビュー②反映（R12〜R21）：TEXT→DATA境界チェック・objimmutable原則・2パスシンボル解決・エンディアン明記・R_REL8基準確認・forceモードDATA配置制約・.bin混在防御・シンボル確定タイミング・交差判定・空セクションスキップ | Claude |

# レビュー対応一覧

## 第1回レビュー対応（v1.0 → v1.1）

| No. | 指摘内容 | 優先度 | 対応内容・反映箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | セクション配置ルールが未定義（配置順・アライメント・オーバーラップ） | 必須 | §3に配置ポリシーを新設 |
| R02 | ISA2.2メモリマップとの整合拘束が不足 | 必須 | §4にメモリモデル・--machineオプション・領域チェックを新設 |
| R03 | シンボル多重定義ルールが未定義 | 必須 | §6.1にGLOBAL重複はエラー一択と明記 |
| R04 | スタック/予約領域への侵入チェックが無い | 必須 | §4.2に禁止領域（$FBD0〜$FFFF）を定義 |
| R05 | R_REL8の範囲外チェックが未定義 | 次点 | §2.5に範囲チェックを明記 |
| R06 | --entry未指定時の挙動が未定義 | 次点 | §5.1にデフォルト$0000・警告を明記 |
| R07 | load_addrの意味が曖昧 | 次点 | §2.3にobj時点=0固定・link後=確定値と明記 |
| R08 | flagsにREAD/WRITEが不足 | 将来 | §2.3にREAD/WRITEビット追加 |
| R09 | sec_count=1〜4制限が危険 | 将来 | §2.2のsec_countを1〜255に変更 |
| R10 | .bin後方互換モードのリロケーション不可が未警告 | 補足 | §6.3に警告出力を明記 |
| R11 | PATCHとリロケーションの優先順位が未定義 | 補足 | §7にリロケーション先・PATCH後の優先順位を明記 |

## 第2回レビュー対応（v1.1 → v1.2・最終版）

| No. | 指摘内容 | 優先度 | 対応内容・反映箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| R12 | TEXT→DATA境界チェック（baremetalでTEXTがROMを超える場合） | 必須 | §3.3・§4.3にbaremetalチェック条件を追記 |
| R13 | load_addrをobjファイルに書き戻さない（objはimmutable） | 必須 | §2.3・§7にobj immutable原則を明記 |
| R14 | シンボル解決は2パスで行う（1パス禁止） | 必須 | §7に2パス処理順序を明記 |
| R15 | R_ABS16のエンディアン未定義 | 必須 | §2.5にリトルエンディアン明記（ISA2.3仕様書§2.1準拠） |
| R16 | R_REL8の+1基準がISA仕様と一致しているか | 確認必須 | §2.5に確認結果を明記（現ISAにrel8命令なし・将来用定義として妥当） |
| R17 | --machine forceでもROM領域へのWRITABLEセクション配置禁止 | 必須 | §4.3のforceモード定義を修正 |
| R18 | .bin混在時にリロケーション適用しない防御コード | 必須 | §6.3に防御コード要件を明記 |
| R19 | シンボルアドレス確定タイミング（配置確定→シンボル→リロケーション） | 必須 | §7のフロー順序を再整理 |
| R20 | 予約領域チェックの交差判定（片側だけでなく交差で判定） | 必須 | §4.2にチェック式を明記 |
| R21 | 空セクション（size=0）のスキップ | 必須 | §3.4に空セクションスキップ規則を追記 |

# 1. 概要

本ドキュメントはYSD8800 ISA2.3向け汎用リンカ lnk23 の設計仕様を記述する。lnk22 v1.00（セクション配置ツール）を全面再設計し、YOFオブジェクトファイル形式・シンボル解決・リロケーション・メモリマップ制約チェックを追加する。Cコンパイル時のPythonスクリプト依存を廃止し、将来の分割コンパイル・ライブラリアーカイブにも対応できる汎用リンカとする。本設計書は2回の有識者レビューを経た最終版（Go判断）である。

## 1.1 lnk22との比較

| 項目 | lnk22 v1.00（旧） | lnk23 v2.0（新） |
| --- | --- | --- |
| ツール名 | lnk22 | lnk23 |
| 対応ISA | ISA2.2 | ISA2.3（ISA2.2後方互換あり） |
| 入力形式 | .bin + .sym（スクリプト必須） | .obj（YOF）/ .bin+.sym（後方互換） |
| シンボル解決 | なし（PATCH手動指定のみ） | あり（GLOBAL重複はエラー・2パス処理） |
| リロケーション | なし | R_ABS16（LE）/ R_REL8（将来・範囲チェック付き） |
| メモリマップ制約 | なし | --machineオプションで領域チェック |
| objの扱い | — | immutable（読み取り専用・書き戻しなし） |
| 分割コンパイル | 非対応 | Phase 2で対応 |
| Pythonスクリプト依存 | あり | 廃止 |

## 1.2 フェーズ構成

| Phase | 内容 | 主な機能 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 早期実用化・Python廃止 | YOF形式・hasm23 -c・シンボル解決・メモリ制約チェック・.bin+.sym後方互換 | 最優先 |
| Phase 2 | 分割コンパイル対応 | BSSセクション・scc23 -c直接出力・weakシンボル | 次期 |
| Phase 3 | アーカイブ対応 | libstd.a相当の.lib形式・アーカイブリンク | 将来 |

※ Phase 1完了をもってPythonスクリプト（combine_simple.py等）を廃止する。

# 2. YOF（YSD Object Format）オブジェクトファイル形式

YOFはYSD8800ツールチェーン専用の軽量オブジェクトファイル形式。16ビットCPUの制約（アドレス空間64KB）に合わせてフィールドサイズを最小化した構造とする。

## 2.1 ファイル構造

┌──────────────────────────────────────────┐

│ ヘッダ（16バイト固定）                   │

├──────────────────────────────────────────┤

│ セクションテーブル（8バイト × sec_count）│

├──────────────────────────────────────────┤

│ シンボルテーブル（36バイト × sym_count） │

├──────────────────────────────────────────┤

│ リロケーションテーブル（6バイト × rel_count）│

├──────────────────────────────────────────┤

│ セクションデータ（生バイト列）            │

└──────────────────────────────────────────┘

## 2.2 ヘッダ（16バイト固定）

| フィールド | 型 | 値/範囲 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| magic[4] | char[4] | "YOF1" | マジックナンバー（ASCII） |
| version | uint8 | 1 | フォーマットバージョン |
| sec_count | uint8 | 1〜255 | セクション数（R09: 上限255に変更） |
| sym_count | uint16 | 0〜 | シンボル数 |
| rel_count | uint16 | 0〜 | リロケーションエントリ数 |
| reserved[6] | uint8[6] | 0x00 | 将来拡張用 |

## 2.3 セクションエントリ（8バイト × sec_count）

| フィールド | 型 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | uint8 | 0=TEXT 1=DATA 2=BSS(予約) | セクション種別 |
| flags | uint8 | bit0=ALLOC bit1=EXEC bit2=WRITE bit3=READ | セクション属性 |
| file_offset | uint16 | — | ファイル内データオフセット（BSSは0） |
| size | uint16 | — | セクションバイト数（0=空セクション・スキップ対象） |
| load_addr | uint16 | obj時点=0固定 link後=確定値 | R07/R13: obj生成時は必ず0。lnk23が内部構造でのみ保持。objファイルには書き戻さない |

### 2.3.1 flagsビット定義

| ビット | 名称 | 対象セクション | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | ALLOC | TEXT/DATA/BSS | 実行時メモリ割り当てが必要 |
| bit1 | EXEC | TEXT | 実行可能コードを含む（ROMに配置可） |
| bit2 | WRITE | DATA/BSS | 書き込み可能（ROM配置禁止） |
| bit3 | READ | TEXT/DATA | 読み出し可能 |

### 2.3.2 標準フラグ組合せ

| セクション | flags値 | ビット構成 |
| --- | --- | --- |
| TEXT | 0x0B | ALLOC¦EXEC¦READ（0b00001011） |
| DATA | 0x09 | ALLOC¦WRITE¦READ（0b00001001）※WRITEビットでROM配置禁止を判定 |
| BSS | 0x09 | DATA同様（Phase 2） |

【必須】R13: lnk23はobj内のload_addrをファイルに書き戻さない。objはimmutable（読み取り専用）。load_addrはlnk23の内部構造のみで保持する。objを書き換えると再利用不可・インクリメンタルビルド破壊の原因となる。

⚠ Phase 1ではBSSセクション（type=2）はフォーマット上定義するが未実装。lnk23がBSSを検出した場合は 'error: BSS section not supported in Phase 1' を返す。

## 2.4 シンボルエントリ（36バイト × sym_count）

| フィールド | 型 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name[32] | char[32] | — | シンボル名（NUL終端） |
| sec_idx | uint8 | 0〜n-1 0xFF=絶対 | 所属セクション番号（0xFF=絶対アドレス） |
| offset | uint16 | — | セクション先頭からのオフセット |
| kind | uint8 | G/L/U | GLOBAL/LOCAL/UNDEF |

GLOBAL (kind='G') : 他の.objから参照可能な公開シンボル

LOCAL  (kind='L') : .obj内部のみ有効（スコープ外不可視）

UNDEF  (kind='U') : 未定義（他の.objに定義を期待する）

## 2.5 リロケーションエントリ（6バイト × rel_count）

| フィールド | 型 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sec_idx | uint8 | 0〜n-1 | パッチ対象セクション |
| offset | uint16 | — | セクション内パッチ位置 |
| sym_idx | uint16 | — | 参照シンボルインデックス |
| type | uint8 | 0=R_ABS16 1=R_REL8 | リロケーション種別 |

| 種別 | 適用場面 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| R_ABS16 | 絶対16ビットアドレス参照 JMP/JSR等（Phase 1で使用） | patch_value = sym_addr エンディアン: リトルエンディアン（ISA2.3§2.1準拠） ※ 下位バイト → 上位バイトの順でメモリに書き込む |
| R_REL8 | 相対8ビット分岐（将来・ISA3.0用） ※ 現ISA2.3にrel8命令は存在しない | patch_value = sym_addr - (patch_addr + 1) 基準: パッチアドレスの次のバイト（+1） R16確認: ISA2.3分岐は全てrel16（3バイト命令）。 R_REL8は将来のISA3.0短距離分岐命令のための予約定義 範囲チェック必須: -128 <= offset <= 127 範囲外: リンクエラー |

【必須】R15: R_ABS16はリトルエンディアン（下位バイト先）でパッチを書き込む。ISA2.3仕様書§2.1「エンディアン: リトルエンディアン」に準拠。hasm23と不整合が生じないよう実装時に必ず確認すること。

## 2.6 YOF C構造体定義（参照用）

#define YOF_MAGIC  "YOF1"

#define YOF_VER    1

#define SEC_TEXT   0  /* ALLOC|EXEC|READ */

#define SEC_DATA   1  /* ALLOC|WRITE|READ */

#define SEC_BSS    2  /* Phase 2 */

#define SEC_ALLOC  0x01

#define SEC_EXEC   0x02

#define SEC_WRITE  0x04

#define SEC_READ   0x08

#define SYM_GLOBAL 'G'

#define SYM_LOCAL  'L'

#define SYM_UNDEF  'U'

#define R_ABS16    0   /* little endian */

#define R_REL8     1   /* 将来用・Phase 1では使用しない */

typedef struct { char magic[4]; uint8_t version; uint8_t sec_count;

uint16_t sym_count; uint16_t rel_count;

uint8_t reserved[6]; } yof_hdr_t;   /* 16バイト */

typedef struct { uint8_t type; uint8_t flags; uint16_t file_offset;

uint16_t size; uint16_t load_addr; } yof_sec_t;  /* 8バイト */

typedef struct { char name[32]; uint8_t sec_idx; uint16_t offset;

uint8_t kind; } yof_sym_t;           /* 36バイト */

typedef struct { uint8_t sec_idx; uint16_t offset; uint16_t sym_idx;

uint8_t type; } yof_rel_t;           /* 6バイト */

# 3. セクション配置ポリシー（R01・R12・R21対応）

複数の.objからセクションを収集する際の配置ルールを定義する。配置ルールの未定義はアドレス非決定・デバッグ困難の根本原因となるため、Phase 1から厳密に規定する。

## 3.1 基本配置ルール

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| TEXTセクション配置順 | 入力コマンドライン順に連結（将来: ソート対応） |
| DATAセクション配置 | TEXTの後ろに連結（--data指定時はその位置から） |
| アライメント | 全セクション2バイト境界（16bit CPU前提） size が奇数の場合は0x00を1バイトパディング |
| 空セクション（size=0） | スキップ（R21）。配置アドレス計算から除外する |
| オーバーラップ検出 | 複数セクションが同一アドレスを占有する場合はエラー |
| I/O領域侵入チェック | $FC80〜$FFFFへの配置は全モードでエラー |
| 予約領域侵入チェック | $FBD0〜$FC7Fへの配置はエラー（--reserveで追加可） |

## 3.2 アライメント

YSD8800は16bit CPUであり、ワードアクセスは2byte境界を前提とする。各セクションの開始アドレスは必ず偶数。セクションサイズが奇数の場合は末尾に0x00を1バイトパディング。

## 3.3 TEXT→DATA境界チェック（R12）

baremetalモードではTEXTはROM（$0000〜$3FFF）、DATAはRAM（$4000〜）に収まらなければならない。単純連結するとTEXTが大きい場合にDATAがROMに食い込む危険がある。

| チェック | 条件・コード |
| --- | --- |
| TEXT終端チェック（baremetal） | if (machine==BAREMETAL && text_end > 0x3FFF) error("TEXT exceeds ROM area ($3FFF)"); |
| DATAアドレスチェック（baremetal） | if (machine==BAREMETAL && data_start < 0x4000) error("DATA must be in RAM (>= $4000)"); |
| WRITABLEセクションのROM配置禁止（force含む全モード） | if ((sec.flags & SEC_WRITE) && sec.load_addr < 0x4000) error("Writable section cannot be placed in ROM"); |
| 予約領域交差判定（R20） | if (sec_end >= 0xFBD0 && sec_start <= 0xFC7F) error("Section overlaps reserved area"); ※ sec_start のみ・sec_end のみのチェックは不十分 |
| I/O領域交差判定 | if (sec_end >= 0xFC80 && sec_start <= 0xFFFF) error("Section overlaps I/O area"); |

## 3.4 空セクションのスキップ（R21）

size=0のセクションは配置計算から除外する。

if (sec.size == 0) { skip; continue; }

※ DATAなし・TEXTなしのケースでも正常動作すること。アドレス計算が壊れないよう実装時に必ずテストすること。

# 4. メモリマップ制約（R02・R04・R17・R20対応）

## 4.1 ISA2.3メモリマップ

| 領域 | アドレス | lnk23の扱い |
| --- | --- | --- |
| ROM（ベアメタルモード） | $0000〜$3FFF | TEXTのみ配置許可。WRITEビット付きセクション（DATA等）は禁止 |
| RAM | $4000〜$FBCF | TEXT/DATA/BSS配置許可 |
| ランタイムワーク | $FBD0〜$FC7F | 配置禁止（予約領域） |
| I/Oポート | $FC80〜$FFFF | 全モードで配置禁止 |

## 4.2 禁止領域と交差判定（R04・R20）

以下の領域はハードウェア・ランタイムが占有するため配置禁止。交差判定は必ず両端を確認する（片側チェックのみでは不十分）。

禁止領域1: $FBD0〜$FC7F（Cランタイムワーク・スタック予約）

禁止領域2: $FC80〜$FFFF（I/Oポート）

/* 交差判定の正しいコード（R20） */

/* NG: if (sec_start >= 0xFBD0)  ← 片側チェックは不十分 */

/* OK: */

if (sec_end >= 0xFBD0 && sec_start <= 0xFC7F)

error("Section overlaps reserved area ($FBD0-$FC7F)");

if (sec_end >= 0xFC80)

error("Section overlaps I/O area ($FC80-$FFFF)");

【必須】sec_startのみ・sec_endのみのチェックでは、領域をまたぐセクションを見逃す。両端チェックを必ず実装すること。

## 4.3 --machineモード（R17修正）

| モード | オプション | チェック内容 |
| --- | --- | --- |
| baremetal（デフォルト） | --machine baremetal | ROM($0000〜$3FFF): TEXTのみ / WRITABLEセクション禁止 予約領域($FBD0〜$FC7F): 配置禁止 / I/O: 配置禁止 TEXT終端が$3FFFを超える場合エラー DATAが$4000未満の場合エラー |
| force | --machine force | RAM全域($0000〜$FBCF)にTEXT/DATA配置許可 ただしWRITABLEセクションをROM領域($0000〜$3FFF)に配置するとエラー I/O($FC80〜$FFFF): 全モードで配置禁止 |
| none | --machine none | チェック無効（デバッグ用・使用は推奨しない） |

※ R17対応: --machine forceでも、WRITEビット付きセクション（DATA等）をROM領域($0000〜$3FFF)に配置することは禁止。ForceモードはRAM全域へのTEXT配置を許可するが、書き込み可能データのROM配置は全モードで禁止。

# 5. コマンドライン仕様

| コマンド例 | 説明 |
| --- | --- |
| lnk23 -o out.bin a.obj b.obj | 複数.objをリンク（最基本形） |
| lnk23 -o out.bin -T 0x0100 a.obj b.obj | テキストセクション開始アドレス指定 |
| lnk23 -o out.bin --text 0x0100 --data 0x4000 a.obj | テキスト・データセクション別指定 |
| lnk23 -o out.bin --sym out.sym a.obj b.obj | シンボルファイル出力 |
| lnk23 -o out.bin --entry _main a.obj b.obj | エントリシンボル指定 |
| lnk23 -o out.bin --machine force a.obj b.obj | forceモード（RAM全域配置許可） |
| lnk23 -o out.bin --reserve 0xF000-0xF7FF a.obj | 追加禁止領域指定 |
| lnk23 -o out.bin a.bin:0x0000 b.obj | .bin後方互換モード混在（警告出力） |
| lnk23 link.lds | リンカスクリプトファイル |
| lnk23 -r -o libstd.lib a.obj b.obj | アーカイブ作成（Phase 3） |
| lnk23 --version | バージョン表示 |

## 5.1 --entryオプション（R06）

| 状況 | 挙動 |
| --- | --- |
| --entry 未指定 | デフォルトエントリ = $0000 警告: 'warning: no entry point specified, defaulting to 0x0000' |
| --entry _main 指定 | シンボルテーブルから_mainのアドレスを解決してハーネスにパッチ（R_ABS16） |
| --entry 0x0400 指定 | 指定アドレスをエントリとして使用 |
| --entry 指定シンボルが未定義 | エラー: 'error: entry symbol _main not found' |

# 6. シンボル解決

## 6.1 シンボル衝突ルール（R03）

| ケース | ルール | 備考 |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL × GLOBAL（同名） | エラー | 'error: duplicate symbol: foo in a.obj and b.obj' Cコンパイラ前提のため多重定義は許可しない |
| GLOBAL × LOCAL（同名） | GLOBALが優先・LOCALは.obj内スコープ | スコープが異なるため衝突しない |
| UNDEF → GLOBAL解決 | 正常リンク | 通常のシンボル解決 |
| UNDEF 残存 | エラー | 'error: undefined symbol: _func' |
| 未使用GLOBAL | 警告（将来） | Phase 1では出力しない |
| weakシンボル | Phase 2以降 | GLOBAL優先・weak上書き可 |

【必須】GLOBAL × GLOBAL同名衝突はエラー一択。Cコンパイラ前提のため多重定義は許可しない。

## 6.2 2パスシンボル解決（R14・R19）

シンボルアドレスの確定は必ず「セクション配置完了後」に行う。1パスで処理するとアドレスズレが発生するため厳禁。

正しい処理順序:

1. セクション配置確定（全.objの配置アドレスが決定する）

2. 第1パス: 全.objのGLOBALシンボルを収集・アドレス確定・重複チェック

3. 第2パス: UNDEFシンボルをGLOBALで解決・残存UNDEFはエラー

4. リロケーション適用（アドレス確定後に実施）

NGパターン（バグの原因）:

シンボル仮決定 → 配置変更 → アドレスズレ  ← 厳禁

## 6.3 .bin後方互換モードの制約（R10・R18）

⚠ リロケーション不可: 'warning: .bin input has no relocation info, assuming fixed placement'

【必須】R18: .binエントリにリロケーションを適用しようとするバグを防ぐため、.bin入力のリロケーション処理を明示的にスキップする防御コードを必ず実装すること。

/* 防御コード（R18） */

if (input->type == INPUT_BIN) {

/* skip relocation for .bin inputs */

continue;

}

# 7. リンク処理フロー（2パス・objimmutable）

| 順序 | 処理 | 内容・実装上の注意 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入力解析 | コマンドライン引数解析。.obj/.bin+.sym/スクリプトを判別 |
| 2 | YOFファイル読み込み | 全.objをimmutableとして読み込む（メモリにのみコピー） |
| 3 | セクション収集・配置計算 | 入力順に連結。size=0はスキップ（R21）。2byte境界アライメント ※ この段階でシンボルアドレスは未確定 |
| 4 | メモリ領域チェック | --machineモードに従い配置結果を検証（TEXT/DATA境界・禁止領域・交差判定）（R12・R20） |
| 5 | シンボルテーブル構築（第1パス） | 全.objのGLOBALシンボルをマージ。GLOBAL重複はエラー（R03・R14） ※ 配置が確定した後に実施するためアドレスが正確 |
| 6 | UNDEFシンボル解決（第2パス） | UNDEFをGLOBALで解決。残存UNDEFはエラー（R14） |
| 7 | リロケーション適用 | R_ABS16: パッチ位置にsym_addrをLE書き込み（R15） R_REL8: オフセット計算・範囲チェック（R05・R16） .binエントリはリロケーションをスキップ（R18防御コード） |
| 8 | PATCH適用 | リンカスクリプトのPATCH命令を適用（リロケーション後に上書き）（R11） |
| 9 | バイナリ出力 | 配置済みメモリイメージをファイルに書き出し |
| 10 | シンボル出力 | --sym指定時: 全GLOBALシンボルを.sym形式で出力 |

## 7.1 PATCHとリロケーションの優先順位（R11）

リンカスクリプトのPATCH命令はリロケーション適用後に実行する（上書き）。

処理順: Step7（リロケーション） → Step8（PATCH上書き）

※ PATCHを後処理とすることで、_syscall_disp_ptrのような「リロケーション後に特定値で上書きしたい」ケースに対応できる。

# 8. hasm23 の -c オプション（YOF出力）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| -cオプション | .objファイル出力（YOF形式）。省略時は従来の.bin出力（後方互換完全維持） |
| TEXTセクション | コードバイト列（現行の.binと同内容） |
| シンボルテーブル | 現行の.symから自動生成。GLOBAL/LOCAL種別を付加 |
| リロケーションテーブル | pass1で未解決のシンボル参照をR_ABS16エントリとして記録 |
| load_addr初期値 | 0x0000固定（lnk23が内部構造のみで保持・objには書き戻さない） |
| エンディアン | リトルエンディアン（ISA2.3仕様書§2.1準拠） |
| 出力ファイル名 | input.asm → input.obj（-oで変更可） |

# 9. scc23 の出力モード

| オプション | 出力形式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| -S（デフォルト） | .asm テキスト | 従来通り・デバッグ用 |
| -c（Phase 2） | .obj（YOF） | 分割コンパイル対応時に追加 |
| -o xxx.bin | .bin 直接 | スタンドアロン・小規模テスト用 |

⚠ Phase 1では scc23 の -c オプションは実装しない。Phase 1は scc23 -S → hasm23 -c → lnk23 の経路を使用する。

# 10. ビルドフロー

## 10.1 Phase 1完了後フロー（Cプログラム）

| Step | 作業 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ツールビルド | gcc -std=c99 -O2 hasm23.c / scc23.c / emu23.c / lnk23.c |
| 2 | ハーネス → .obj | ./hasm23 -c startup_harness23_v14.asm → startup.obj |
| 3 | Cソース → .obj | ./scc23 -o main.asm main.c → ./hasm23 -c main.asm → main.obj |
| 4 | リンク（Python廃止） | lnk23 -o final.bin --entry _main --sym final.sym startup.obj main.obj |
| 5 | 実行 | ./emu23 final.bin -q |

## 10.2 Force（Forthカーネル）連携フロー

| 段階 | 内容 |
| --- | --- |
| Force出力 | combined.asm（Forthカーネル全体・一括コンパイル） |
| hasm23 | ./hasm23 -c combined.asm → forth_kern.obj |
| lnk23 | lnk23 -o final.bin --machine force --entry _forth_main startup.obj forth_kern.obj |
| .bin後方互換 | lnk23 -o final.bin startup.obj forth_kern.bin:0x0000 （警告出力: 'warning: .bin input has no relocation info'） |

# 11. 実装順序（Phase 1）

以下の順序で実装することで詰まりにくい（有識者推奨順序を採用）。

| 順序 | 対象 | 作業内容 |
| --- | --- | --- |
| Step1 | YOF読み込み骨格 | yof.h定義・YOFファイル読み込み・セクション収集 |
| Step2 | セクション配置 | TEXT配置・DATA配置・2byte境界アライメント・size=0スキップ |
| Step3 | メモリ制約検証 | --machineモード・交差判定・TEXT/DATA境界チェック・禁止領域チェック |
| Step4 | シンボル解決（2パス） | 第1パス: GLOBAL収集・重複エラー / 第2パス: UNDEF解決 |
| Step5 | リロケーション適用 | R_ABS16のみ（LEバイト順）・.binエントリはスキップ |
| Step6 | 出力・テスト | バイナリ出力・回帰テスト3件PASS・Dhrystone E2E PASS |

【必須】「アドレスは最後に確定・objは絶対に書き換えない・メモリチェックは必ず最後にも通す」この3原則を実装全体を通じて遵守すること。

# 12. BSSセクション（Phase 2）

| Phase | BSSの扱い |
| --- | --- |
| Phase 1 | type=2(BSS)をYOFフォーマット上は定義済み。lnk23がBSSを検出した場合は 'error: BSS section not supported in Phase 1' を返す |
| Phase 2 | BSSセクション実装。ゼロクリア領域をリンク時に確保。scc23 -c直接出力もこのフェーズ |

# 13. アーカイブ（.lib）対応（Phase 3）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ファイル形式 | .lib（YSD独自アーカイブ） |
| 作成コマンド | lnk23 -r -o libstd.lib math.obj string.obj io.obj |
| 使用コマンド | lnk23 -o final.bin startup.obj main.obj libstd.lib |
| シンボル解決 | 未定義シンボルが.lib内に存在する場合のみ対象.objを取り込む（Unix ldと同方式） |

# 14. リンカスクリプト形式（lnk22互換）

OUTPUT  output.bin

SYMOUT  output.sym

SECTION text  $0000  startup.obj

SECTION text  $0400  main.obj

SECTION data  $4000  data.obj

; PATCHはリロケーション適用後に実行（優先順位: リロケーション→PATCH上書き）

PATCH  $000A  $1200   ; _syscall_disp_ptr → _kernel_dispatch

# 15. バージョン体系

| バージョン | 対応Phase | 主な機能 |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | Phase 1 | YOF・シンボル解決・R_ABS16・メモリ制約・.bin後方互換・Python廃止 |
| v2.1 | Phase 2 | BSSセクション・scc23 -c対応・weakシンボル |
| v3.0 | Phase 3 | アーカイブ（.lib）対応 |

※ lnk22 v1.00からバージョンをv2.0として新設計を明示する。ツール名もlnk22→lnk23に変更（ISA2.3対応）。