scc23

機能仕様書

Version 1.0

対象: scc23 v2.05（YSD8800 ISA2.3向けCコンパイラ）

作成日: 2026-08-12

本書はscc23を使ってYUI OS向けC言語プログラムを書く開発者向けの機能仕様書である。「何が書けて、何が書けないか」を一目で判別できることを最優先とする。内部実装（コード生成アルゴリズム・IR構造等）は対象外。内部設計は toolchain23_design_v1_2.docx ／各版の改修設計書（scc23_v2_0x_*_design_*.md）を参照。

# 改版履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-12 | 初版ドラフト作成（レビュー前） | Claude |
| v1.0 | 2026-08-12 | レビュー完了・確定版として発行（最適化レベルの説明を訂正） | Claude |

# 1. 概要

scc23は、YSD8800（ISA2.3）向けのC言語コンパイラである。Small-C（教育用の小型C言語処理系）を移植したものをベースに、YSD8800プロジェクト独自の拡張（インラインアセンブラ・float型Q8.8固定小数点など）を加えている。フルセットのANSI Cではなく、Small-Cから発展したサブセット言語であるという前提を常に念頭に置くこと。

現行バージョンはv2.05（2026-08-02）。ソースはscc23_v2_05.c（1ファイル構成、約4,700行）。

scc23が出力するのはYSD8800アセンブラ（hasm23が扱う形式）であり、以後hasm23（アセンブル）→ lnk23（リンク）という工程を経て実行可能バイナリになる。

# 2. 動作環境・起動方法

## 2.1 コマンドライン書式

scc23 [-o output.asm] [--code-org N] [--data-org N] [--runtime-org N]

            [-O0-strict | -O0 | -O1] [--no-peep] [-v | --version] input.c

## 2.2 オプション一覧

| オプション | 意味 |
| --- | --- |
| -o output.asm | 出力アセンブラファイル名を指定（省略時は既定名） |
| --code-org N | コード区画の開始アドレスを指定（既定 $D440） |
| --data-org N | グローバルデータ区画の開始アドレスを指定（既定 $DA80） |
| --runtime-org N | ランタイムヘルパ（乗除算等）区画の開始アドレスを指定（既定 $D780） |
| -O0-strict | 最適化なし・厳密モード（回帰テストの基準として使用） |
| -O0（コンパイラの既定） | 定数畳み込み等の基本最適化は有効。「無最適化」ではない点に注意（詳細は10章） |
| -O1 | -O0に加え代数簡約・ピープホール最適化を有効化（詳細は10章） |
| --no-peep | -O1のピープホール最適化のみを無効化（検証用） |
| -v / --version | バージョン表示のみで終了 |

Nは$XXXXまたは0xXXXX形式で指定する。

## 2.3 起動時バージョン表示

scc23 v2.05 (2026-08-02) for YSD8800 ISA2.3

コンパイル実行時は以下も表示される。

scc23 v2.05 (2026-08-02) - compiling 'input.c'

開発ツール共通のルールとして、使用前に必ずこの表示でバージョンが最新であることを確認すること（tool_version_ledgerと照合）。

# 3. 対応・非対応 早見表【最重要】

scc23で「何が書けて、何が書けないか」を最初に一覧で示す。詳細な説明は4章以降を参照。色分け：緑＝対応／黄＝構文のみ（効果なし）／赤＝非対応。

## 3.1 型

| 項目 | 対応可否 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| int（16bit） | ○ | 既定の整数型 |
| char（8bit） | ○ |  |
| float（Q8.8固定小数点） | ○ | IEEE754ではない独自固定小数点。7章参照 |
| void | ○ |  |
| long | △ | 構文は受理するがintと同じ16bitとして扱われる（32bit化されない） |
| short | △ | 構文は受理するがintと同じ16bitとして扱われる |
| unsigned / signed | × | 非対応。すべて暗黙に符号付きとして扱われる |
| struct / union | ○ | メンバアクセス . -> とも対応 |
| enum | ○ | 整数値として登録される（=での明示値指定も可） |
| 配列（1次元） | ○ |  |
| 配列（2次元） | ○ |  |
| 配列（3次元以上） | × | 非対応 |
| ポインタ（1段：int*等） | ○ |  |
| ポインタ（多重間接：int**等） | ○ | 実機検証済（5章参照） |
| 関数ポインタ | × | 非対応（型システムに存在しない。将来対応予定・未実装） |
| typedef | ○ | 複数typedef名に対応 |

## 3.2 記憶クラス指定子

| 項目 | 対応可否 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| extern | ○ | 意味的効果あり |
| static | △（構文のみ） | キーワードとして読み飛ばされるだけで意味的効果は一切ない。ファイルスコープへの制限も、関数内static変数の値保持もされない。8.3節で詳述 |
| const | △（構文のみ） | 読み飛ばされるだけ。書き込み禁止のチェックはされない |
| volatile | △（構文のみ） | 読み飛ばされるだけ。最適化抑制の効果はない |
| register | △（構文のみ） | 読み飛ばされるだけ |

## 3.3 制御構文

| 項目 | 対応可否 |
| --- | --- |
| if / else | ○ |
| while | ○ |
| for | ○ |
| do / while（do-while） | ○ |
| switch / case / default | ○ |
| break | ○ |
| continue | ○ |
| return | ○ |
| goto / ラベル | ×（非対応） |

## 3.4 演算子

| 項目 | 対応可否 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 算術（+ - * / %） | ○ |  |
| 比較（< > <= >= == !=） | ○ |  |
| 論理（&& ¦¦ !） | ○ |  |
| ビット演算（& ¦ ^ ~ << >>） | ○ |  |
| インクリメント/デクリメント（前置・後置） | ○ | ポインタに対する++/--は要素サイズでスケーリングされる |
| 複合代入（+= -= 等） | ○ | ポインタの+=/-=もスケーリング対応 |
| 三項演算子 ? : | ○ |  |
| カンマ演算子 , | ○ |  |
| sizeof | ○ |  |
| ポインタ演算（加減算・ポインタ同士の減算） | ○ | 要素数を返すC標準準拠（5章参照） |

## 3.5 関数

| 項目 | 対応可否 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 通常の関数呼び出し | ○ |  |
| 再帰呼び出し | ○ | 6章で詳述。コールスタック容量に注意 |
| 可変長引数（...） | × | 非対応 |
| 関数プロトタイプ宣言 | ○ | 前方参照に必要（4.4節） |

## 3.6 プリプロセッサ・その他言語機能

| 項目 | 対応可否 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| #include | × | 完全に非対応。ヘッダファイルの概念がない |
| #define（マクロ） | × | 完全に非対応 |
| #ifdef / #if 等の条件コンパイル | × | 非対応（構文をスキップする最低限の処理のみ存在。9.1節） |
| インラインアセンブラ asm("...") | ○ | scc23独自拡張。4.7節 |
| コメント（/* */） | ○ |  |
| コメント（//） | 要確認 | 未検証。使用は/* */を推奨 |

【最重要】 scc23で書くCプログラムは単一の.cファイルで完結させる必要がある。#includeでヘッダを分割する、#defineで定数マクロを使う、といった通常のC開発の前提が使えない。定数はグローバル変数や直接の数値リテラルで代用すること。

# 4. 対応する言語仕様（詳細）

## 4.1 型のサイズ

| 型 | サイズ |
| --- | --- |
| char | 1バイト |
| int | 2バイト（16bit） |
| float | 2バイト（Q8.8固定小数点） |
| ポインタ | 2バイト |

## 4.2 struct/union

メンバオフセットは自動計算される。ネストした構造体・構造体の配列・構造体ポインタの->によるメンバアクセスに対応。

## 4.3 enum

enum Color { RED, GREEN=5, BLUE };

のように値の明示指定も可能。enum自体は単なるint定数の集合として扱われ、独立した型としての区別（型チェック）はされない。

## 4.4 関数プロトタイプ宣言

関数を定義より前で使う場合はプロトタイプ宣言が必要。プロトタイプなしで未定義関数を呼び出すと、int文脈では警告のみで動作するが、float文脈では明示的エラーになる（v2.05でfail-safe化。7.3節参照）。プロトタイプ宣言を徹底することを強く推奨する。

## 4.5 typedef

typedef struct { int x, y; } Point;

複数のtypedef名を扱える。

## 4.6 配列

1次元・2次元配列に対応。3次元以上は非対応。配列名は関数呼び出し時等にポインタへ暗黙変換される（C標準どおり）。

## 4.7 インラインアセンブラ

asm("命令1; 命令2; 命令3");

- 引数は文字列リテラル1個のみ。

- 複数命令はセミコロン ; 区切りで記述する。

- レジスタの保護（退避・復元）はscc23側では一切行わない。呼び出し側（プログラマ）の責務である。A/B/Xレジスタを破壊する可能性のあるasm文を使う場合、前後のコード生成との整合を手動で確認すること。

# 5. ポインタの対応範囲

## 5.1 基本ポインタ（1段）

int*・char*・構造体ポインタなど、すべて対応。&（アドレス取得）・*（間接参照）とも正しく動作する。

## 5.2 多重間接ポインタ（2段以上）

int x;

      int *p;

      int **pp;

      x = 55;

      p = &x;

      pp = &p;

      /* **pp は x の値（55）を正しく取得する */

int **p のような多重間接ポインタは対応しており、実機（emu23）上で動作検証済みである。scc23の型システムは「ポインタが何段か」という深さ情報を型データに持たせるのではなく、間接参照演算子*をネストした構文木のノードとして再帰的に評価する方式を採るため、段数に依らず正しく動作する。

## 5.3 ポインタ演算

| 演算 | 動作 |
| --- | --- |
| ポインタ + 整数 / ポインタ - 整数 | 要素サイズでスケーリングされる（int*は×2、char*は×1） |
| ポインタ - ポインタ | C標準準拠で要素数を返す（バイト差ではない） |
| 配列名 → ポインタの暗黙変換 | 対応（p = arr; で配列先頭アドレスが代入される） |
| *(p + i) 形式のアクセス | 対応 |
| ポインタの++/--（前置・後置） | 要素サイズでスケーリングされる |
| ポインタへの+=/-= | 要素サイズでスケーリングされる |

## 5.4 関数ポインタ

非対応。int (*fp)(int); のような関数ポインタの宣言・呼び出しは型システムに存在せず、書くとエラーまたは未定義の動作になる。割り込みベクタテーブルやディスパッチテーブルをCの関数ポインタ配列で表現することはできない（将来の拡張候補・現状未実装）。

# 6. 関数呼び出し・再帰

## 6.1 呼び出し規約

| 要素 | 役割 |
| --- | --- |
| Aレジスタ | 式評価の主レジスタ／戻り値 |
| Bレジスタ | 補助演算レジスタ（呼び出し中に破壊されうる） |
| Xレジスタ | フレームポインタ（式評価中は不変） |
| SP | Cスタック（PUSH/POPは常に対応） |

引数は右から左の順にプッシュされ、呼び出し後のスタックフレームは以下の形になる。

[X+0]  = 旧X

      [X+2]  = 戻りアドレス（JSRで自動push）

      [X+4]  = 第1引数（最後にpushされたもの）

      [X+6]  = 第2引数

      [X-2]  = ローカル変数1

      [X-4]  = ローカル変数2

## 6.2 再帰呼び出し

再帰呼び出しは対応している。関数を呼び出すたびに、旧フレームポインタ（X）・戻りアドレス・引数がすべてスタック上に独立して積まれる方式であるため、関数が自分自身（直接再帰）や相互（間接再帰）を呼び出しても、各呼び出しのフレームが正しく分離される。

scc22（scc23の前身）時代に、以下のような再帰版フィボナッチ関数で実機（emu22/emu23系列）上での動作が検証されている。

int fib(int n) {

          if (n <= 1) { return n; }

          return fib(n - 1) + fib(n - 2);

      }

【重要な運用上の注意】 再帰そのものはコンパイラ・アセンブラ上は問題なく動作するが、YUI OS上でCプロセスとして実行する場合、コールスタック容量が小さい（Phase 1実行環境で128バイト程度）。1回の呼び出しにつき最低でも「旧X（2B）＋戻りアドレス（2B）＋引数（2B×引数個数）＋ローカル変数」を消費するため、深い再帰や大きなローカル変数を持つ再帰は、スタックオーバーフローのリスクがある。実際、YUI OS付属のfibサンプル（fib.c）は、この制約に配慮してあえて反復版で実装されている。再帰を使う場合は、最大再帰深さとローカル変数サイズから必要スタック量を見積もり、余裕があることを確認すること。

# 7. float型（Q8.8固定小数点）

## 7.1 概要

floatはIEEE754の浮動小数点ではなく、Q8.8固定小数点（16bit中、上位8bitが整数部・下位8bitが小数部）として実装されている。サイズはintと同じ2バイト。

## 7.2 対応演算

四則演算（+ - * /）、int⇔float間の暗黙変換に対応。乗算・除算は内部でランタイムヘルパ関数（_fmul/_fdiv）へのJSR呼び出しに展開される。

## 7.3 既知の制約（重要）

- 前方未定義のfloat関数を呼び出すと、コンパイルエラーになる。プロトタイプ宣言なしでint文脈のみ使う分には警告で済むが、その戻り値をfloat演算に使うと値破壊が起きうるため、v2.05では検出してエラー停止するようになっている（fail-safe化）。float関数は必ずプロトタイプ宣言してから使うこと。

- ワーク領域（乗除算等のランタイムが使う一時領域）が完全に埋まっている（24バイト・空き0バイト）。将来的な拡張（Q16.16等へのワーク幅拡大）にはメモリマップ設計側の対応が別途必要であり、現状のscc23単体では対応できない。

# 8. 記憶クラス指定子の実際の効果

3.2節の早見表を踏まえ、特に誤解しやすい3点を詳述する。

## 8.1 extern

意味的効果を持つ唯一の記憶クラス指定子。他ファイル（他コンパイル単位）で定義されたシンボルとして扱われる。

## 8.2 const

書き込み禁止のチェックは一切行われない。const int x = 5; と書いてもxへ代入するコードはコンパイルエラーにならず、通常の変数として動作する。「変更しない意図」を示すドキュメント的な役割以上の効果はない。

## 8.3 static（最重要の注意点）

構文としては受理されるが、意味的効果が完全にない。

- ファイルスコープへの限定（他ファイルからの参照禁止）は行われない。

- 関数内のstatic変数（呼び出しをまたいで値を保持する変数）としては動作しない。通常のローカル変数と同じくスタックフレーム上に確保され、関数を抜けると値は失われる。

以下のようなコードを書いても、C標準で期待される「呼び出しごとにカウントアップする」動作にはならないので注意すること。

int counter(void) {

          static int n = 0;   /* ← "static"と書いても効果なし。呼び出しごとに0で初期化される */

          n = n + 1;

          return n;

      }

呼び出しをまたいで値を保持したい場合は、グローバル変数を使うこと。

## 8.4 volatile

最適化抑制の効果はない。MMIOレジスタへのアクセスをvolatileで保護するというC標準の用法は機能しない。ただし、scc23自体の最適化（ピープホール等）が現状MMIOアクセスを不当に消去するような変換を行っていないため、実害は少ないとされているが、将来の最適化強化時には注意が必要。

## 8.5 register

効果なし。レジスタ割り付けのヒントとしての機能はない。

# 9. その他の非対応事項・注意点

## 9.1 プリプロセッサ

#include・#define（マクロ）は完全に非対応。#ifdef等の条件コンパイル文は、構文として読み飛ばされる最低限の処理はあるが、マクロ展開を伴う本格的なプリプロセッサではない。すべてのコードを1つの.cファイルに収める必要がある。

## 9.2 goto文

非対応。ループの多重脱出にはbreakとフラグ変数の組み合わせ等で代替すること。

## 9.3 可変長引数

printfのような可変長引数関数（...）は非対応。

## 9.4 unsigned/signed

非対応。すべての整数は暗黙に符号付きとして扱われる。MMIOレジスタ等で符号なし演算が必要な場面では、ビット演算やマスク処理で意図した挙動になるよう注意すること。

## 9.5 3次元以上の配列

非対応（2次元までは対応）。

# 10. 最適化レベル

注意：-O0は「最適化なし」を意味しない。3段階の関係は以下のとおり。

| レベル | 内容 |
| --- | --- |
| -O0-strict | 本当の意味での最適化なし。定数畳み込みを含む一切の最適化を行わない、厳密モード。ツール回帰確認（Dhrystone絶対ゲート）の基準として使用 |
| -O0（コンパイラの既定） | 定数畳み込み・型変換正規化・不要ノード削除・F2I(I2F(x))の安全範囲除去が有効。名前に反して基本的な最適化は行う |
| -O1 | -O0の内容に加え、代数簡約（x*0→0、x+0→x、x/1.0→x、x*2.0→シフト演算 等）とピープホール最適化を有効化 |
| --no-peep | -O1のピープホール最適化のみを無効化する検証用オプション |

定数畳み込み（コンパイル時に計算できる定数式をあらかじめ計算しておく最適化。例：3 + 4 を実行時計算せず 7 という定数に置き換える）は、int・float(Q8.8)いずれも対象であり、-O0-strict以外では常に有効である。0除算はコンパイル時にエラーとして検出される。

ピープホール最適化（-O1のみ）は、生成された命令列の局所的なパターンを認識し、より短い命令列に置き換えるものであり、プログラムの意味を変えない範囲で行われる。

# 11. 割込ハンドラ実装者向け規約

scc23が生成するコードの一部（char型ローカル変数・パラメータの読み出し）は、Xレジスタを一時的にオフセットさせてから戻す3命令列を使う。この間に割込が入っても問題ないのは、割込ハンドラがXレジスタを「値の退避・復元」以外の用途に使わないという前提があるためである。

【規約】 割込ハンドラ内では、Xレジスタを「STWで退避 → LDWで復元」以外の用途に使用してはならない。この規約に反する必要が生じた場合は、scc23側の修正案を再検討すること。

# 12. 回帰確認（Dhrystone）

scc23を改修した際は、回帰チェックとしてDhrystoneベンチマークが正しく動作することを確認する（プロジェクト規約）。現在の絶対ゲート値：

| 最適化レベル | Dhrystones/sec | 実行ステップ数 | Pass数 |
| --- | --- | --- | --- |
| -O0-strict | 826 | 48405 | P:20 |
| -O1 | 829 | 48235 | P:20 |

# 13. 付録

## 13.1 対応・非対応 総まとめ（再掲・チェックリスト形式）

○ 対応

- int/char/float(Q8.8)/void、long・shortはintと同一扱い

- struct/union（. / ->）、enum、typedef

- 配列（1〜2次元）、ポインタ（多重間接含む）、ポインタ演算

- if/while/for/do-while/switch/break/continue/return

- 算術・比較・論理・ビット演算・複合代入・三項演算子・カンマ演算子・sizeof

- 関数呼び出し・再帰呼び出し

- インラインアセンブラ asm("...")

- extern

△ 構文は通るが効果なし（誤用注意）

- static（関数内static変数として動作しない）

- const（書き込みチェックなし）

- volatile（最適化抑制なし）

- register（効果なし）

× 非対応

- プリプロセッサ（#include / #define / マクロ）

- goto / ラベル

- 関数ポインタ

- unsigned / signed

- 可変長引数（...）

- 3次元以上の配列

## 13.2 参照文書

- toolchain23_design_v1_2.docx（ISA2.3ツールチェーン設計書）

- scc23_v2_05.c（実体ソース。本書の一次根拠）

- scc23_v2_04_char_load_fix_design_v1_1.md（char読出幅是正・割込ハンドラX規約の由来）

- scc23_v2_05_C3_forward_decl_design_v0_3.md（前方未定義float関数のfail-safe化）

- scc23_runtime_wk_relocation_design_v1_1.docx（ランタイムワーク領域配置）

- YSD8800_ABI_spec.docx（呼び出し規約の上位仕様）

- kaizen.txt（開発原則）