第5-3段 (IRET + 割込受理) 設計レビュー回答書

stage5_3_design_review_reply_v1_0.docx

| 対象 | stage5_3_design_memo_v0_1.md ／ stage5_3_design_review_v1_0.docx |
| --- | --- |
| 対象ソース | ysd8800_cpu_v0_1.sv (v0.5.3 → v0.5.4予定) |
| レビュー日 | 2026-07-04 |
| 照合Ref | emu23_v108.c(実体)／ISA2_3_v231.docx §FLAGS定義(実照合)／V0本体§5.4 |
| 総合判定 | 条件付き承認。D-1/D-2は承認(確定回答)。M-1(emu23_v109不在)是正でクローズ→実装着手可 |

# 1. 総評

第5-3段は多重push/pop制御という誤りやすい要素を含むが、設計メモ・レビュー依頼書とも emu23 の IRET/受理シーケンスを正確に捉えており、実装レベルの具体化も的確。特に依頼された D-1(IEクリア順序)・D-2(FLAGS下位8bit復元)は、いずれも実照合で妥当性を確定できた。LIFO対称(受理push:PC→FLAGS / IRET pop:FLAGS→PC)の整合、MC6809 RTIとの対比も筋が通っている。

一方、黄金リファレンスに指定された emu23_v109.c がプロジェクトナレッジに不在(実体はv108のみ)であり、版数管理上の是正(M-1)が要る。設計論理そのものに致命的な誤りは無い。

# 2. 実照合サマリ (KY34)

| 照合項目 | 実照合元・内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| IRET pop順序・FLAGS下位8bit | v108 IRET: flags=(uint8_t)pop16(); pc=pop16() (L1133-) | 一致 |
| 受理push順序・IEクリア後置 | push16(pc)→push16(flags)→flags&=~FL_IE (L1101-1103) | 一致 |
| ベクタ計算 | vec=rd16(irq*2) 16bit LE (L1103) | 一致 |
| FLAGS有効bit(D-2核心) | ISA2.3: bit0=Z/bit1=N/bit7=IE のみ(下位8bit内) | 一致 |
| timer_in_service非写像 | emu固有・FPGA不要(N-1) | 一致 |
| emu23_v109.c 実体 | プロジェクトナレッジに不在(v108のみ) | 不在(M-1) |
| 現行 .sv 実体 | プロジェクトナレッジに未登録(既存機構照合不可) | 不在(C-3) |

# 3. レビュー判定 (M/C/N/E/D)

| 区分 | 件名・該当 | 判定・回答・根拠 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | pushするFLAGSはIE=1(旧値)、IEクリアはpush後 受理シーケンス順序 | 回答：妥当。emu23実照合と完全一致。push16(cpu.pc)→push16((uint16_t)cpu.flags)→cpu.flags&=~FL_IE の順で、IEクリアはFLAGS push後(v108 実照合)。 従って割込ハンドラ内でIRETする際に復元されるFLAGSはIE=1(受理前状態)。多重割込を許すならハンドラ側でDIするのが筋で、MC6809がCC(I/F含む)をpush後にI/Fを立てるのと同一思想。設計メモの読みは正しい。 | 承認 |
| D-2 | IRET FLAGS復元は下位8bitのみ・上位8bitに有効ビット無し ISA2.3 FLAGS定義 | 回答：ISA真実で確定。ISA2_3_v231 レジスタ定義に『5 ¦ FLAGS ¦ bit0=Z bit1=N bit7=IE』と明記。有効ビットはZ/N/IEの3つのみで全て下位8bit(bit0/1/7)に収まり、上位8bit(bit8-15)に有効ビットは存在しない。 従って IRET の {8'h00, pop[7:0]} 復元(emu23 (uint8_t)キャスト等価)で情報欠落なし。RTLは rf_flags←{8'h00, pop値[7:0]} で正しい。ISA文書を根拠として本判断を確定とする(KY34)。 | 承認 |
| M-1 | 黄金リファレンス emu23_v109.c がプロジェクトナレッジに不在 両文書ヘッダ/§1 | 設計メモ・レビュー依頼書とも黄金リファレンスを『emu23_v109.c』とし行番号(IRET L1213-1224/受理 L1174-1189)を引くが、プロジェクトナレッジの実体は emu23_v108.c のみ。v109 は未登録。 本レビューは已む無く v108 で論理照合した(IRET/受理/vec/push・pop順序は完全一致、行番号のみ相違：IRET は v108 L1133-1143)。プロジェクト規約『YSD8800向ツールはナレッジのものを使用・使用前にバージョン確認』(KY39)に照らし、v109をナレッジ登録し版数台帳(tool_version_ledger)を更新すること。未登録のまま実装に進むと、golden生成に使うemu23実体が特定できずKY34の基盤が揺らぐ。 | 要是正 |
| C-1 | irq_pending保持方式 vs emu23のローカル退避 §2.3 ベクタ計算 | emu23は受理冒頭で『int irq=irq_pending; irq_pending=-1;』とローカル退避し、vec=rd16(irq*2)にローカルirqを使う(先にクリア)。設計メモ§2.3はRTLで irq_pending をベクタ読み完了まで保持しvec計算に使う別方式。 外部観測等価としては両者同値(vecアドレスが同じirq値で計算されれば良い)。ただしRTLで『保持中に新たなirq_inが到来してirq_pendingが上書きされる』競合が起きるとvecアドレスが変わりうる。受理シーケンス中(S_IRQ_ACCEPT〜ベクタ読み)はirq_pending更新をロックするか、S_IRQ_ACCEPT入口でirq番号を専用ラッチに退避(emu同様)する方が安全。設計メモも『入口でlatch』を代替案として挙げており、こちらを本線に推奨。 | 確認 |
| C-2 | カウンタcomb判定とff減算の同一サイクル現在値共有 §2.2 注記 | 『HI完了combで現pop_count/push_countを見て分岐、ffで減算(次エッジ反映)』方式。机上トレース(2→1→0)では正しく2周する。 要確認点：comb(next_state分岐)とff(count減算)が『同一サイクルの同一現在値』を参照することが絶対条件。仮にcountを組合せで先読み更新すると1周ズレる。countは必ずレジスタ出力(ff側)のみを分岐条件に使い、combでは更新前値を見ること。TBで『HI完了が複数サイクルreadyを待つ間、countが減らない(滞留中不変=7/01 KY)』も確認。 | 確認 |
| C-3 | 既存S_PUSH_HI/S_POP_HI/S_MEMR_HIへのctx/count分岐追加の非破壊性 §3 状態遷移表 | 本段は既存の単発push/pop(CTX_PUSH/JSR/POP/RET)とロード(通常S_MEMR_HI→S_WRITEBACK)に、ctx/countによる分岐を追加する。既存経路(→S_IRQCHK/→S_WRITEBACK)を壊さないことが条件。 本チャットのプロジェクトナレッジに現行 .sv が未登録のため、既存状態機械との厳密整合はメモ記述を信頼するしかない。実装時、既存TB(第5-1/5-2段のPUSH/POP/JSR/RET)が全数回帰パスすることを分岐追加の合格条件に含めること(デグレ防止)。 | 確認 |
| E-1 | アライメント例外(irq_pending=3)受理の本機構完結 §4 E-1 | 第4-A段で検出済のirq_pending=3が次S_IRQCHKで受理され、vec=mem[6]へ飛ぶ流れは本機構で完結する。妥当。統合TB(TB計画4)で『奇数アドレスLDW→align検出→受理→ハンドラ(mem[6])』を必ず通すこと。 補足：align例外はread/write両経路で立つ(V0本体§5.4)。LDW/STW双方で発火→受理まで通るTBが望ましい。 | 調査了 |
| N-1 | timer_in_service非写像 §4 N-1 | emu23のIRET/受理内 timer_in_service はソフト固有。FPGAはHWタイマー自律カウントのため非実装(HANDOVER §5)。妥当。RTLのIRETでtimer再アーム相当を書かないこと(誤って写すと二重制御)。 | 了 |

# 4. D-1/D-2 確定回答の要点 (依頼核心)

D-1：承認。IEクリアはFLAGS push後で妥当(emu23実照合)。復元FLAGSがIE=1になるのは受理前状態の正しい再現。多重割込を嫌うならハンドラ先頭でDI。

D-2：承認。ISA2.3 FLAGS定義でZ(bit0)/N(bit1)/IE(bit7)の3ビットのみ・全て下位8bit内。上位8bitに有効ビット無しをISA真実で確認。{8'h00, pop[7:0]} 復元で情報欠落なし。

# 5. 机上トレース (多重pop/push・レビュア独自検証)

KY防止策としてカウンタ挙動を紙上トレースした結果、論理は健全。

IRET: pop_count 2→[FLAGS書込,SP+2]→1→[PC書込,SP+2]→0→S_IRQCHK

受理: push_count 2→[PC push,SP-2,src←FLAGS]→1→[FLAGS push,SP-2,IE=0]→0→vec読み→S_FETCH

懸念はC-2(comb/ffの現在値共有)とC-1(irq_pending保持中の競合)のみ。いずれも実装方針の固定で回避可能。

# 6. 総合判定とクローズ条件

判定：条件付き承認（D-1/D-2承認済。下記でクローズ→原則43により実装着手可）

- M-1(必須)：emu23_v109.c をプロジェクトナレッジに登録し版数台帳更新。または黄金リファレンス表記を実体版(v108)に統一。golden生成に使うemu実体を確定させること。

- C-1：irq番号はS_IRQ_ACCEPT入口で専用ラッチへ退避(emu同様)を本線に。受理中のirq_pending競合を断つ。

- C-2：countはff出力のみを分岐条件に。滞留中不変をTB確認(7/01 KY)。

- C-3：既存第5-1/5-2段TB(PUSH/POP/JSR/RET)の全数回帰パスを分岐追加の合格条件に(デグレ防止)。

- E-1：align例外(irq=3)はread/write両経路でLDW/STW双方の受理TBを。

TB計画(1〜4)は網羅性良好。特にTB-3(受理→IRET往復・LIFO対称)を最重要検証として、SP/PC/FLAGSが受理前に完全復帰することを確認されたい。D-1/D-2の核心回答は上記のとおり承認。

# 7. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-04 | 第5-3段(IRET+割込受理)設計レビュー回答。依頼核心D-1(IEクリアpush後)・D-2(FLAGS下位8bit復元・上位有効bit無)を実照合で承認。IRET/受理シーケンスをemu23_v108で論理照合し完全一致確認。M-1(emu23_v109実体不在=版数管理要是正)、C-1(irq_pending保持競合→入口ラッチ推奨)、C-2(comb/ff現在値共有)、C-3(既存TB回帰)、E-1(align受理)を提示。条件付き承認。 |