第5-3段(c) 受理→IRET往復 + align受理 設計レビュー回答書

stage5_3c_design_review_reply_v1_0.docx

| 対象 | stage5_3c_design_memo_v0_1.md (v0.1) |
| --- | --- |
| 対象ソース | ysd8800_cpu_v0_1.sv v0.5.6 (FPGA V1 CPUコア) |
| レビュー日 | 2026-07-06 |
| 照合Ref | emu23_v108.c(実体・rd16 L496/wr16 L565/LDW L1253/FETCH L1111)／ISA2.3／V0本体§7.4 |
| 総合判定 | 承認(Q1〜Q4すべて承認・Q3/Q4は実照合で確定)。N-2(v109版数)是正を推奨しつつTB作成着手可 |

# 1. 総評

(c)の位置づけ(統合TB2本による実証・RTL原則無変更)は的確で、必要パーツの実装済み状況も実照合と整合する。依頼の核心Q3(align例外push PC値)は本レビューで黄金挙動を実照合し、メモの想定(次命令PCがpushされる)が正しいことを確定できた。Q4(バイトは整列扱い)もemu23実装で裏付け済。往復のLIFO対称・IE=bit7整合も健全。

致命的な設計誤りは無い。指摘はN(用語明確化・v109版数の継続課題)とC(fault-then-continueの含意・回帰)に留まる。TB作成に進んでよい。

# 2. 依頼事項への回答 (Q1〜Q4)

| Q | 依頼事項 | 回答・根拠(実照合) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | (c)を「統合TB 2本の実証」と位置づけ、RTLは原則無変更とする方針で可か。 | 承認。実照合で必要パーツ(受理S_IRQ_ACCEPT/IRET pop2/align検出/irq_pending←3/S_IRQCHK遷移)が全て既存確認でき、(c)で新規RTLは原則不要。TBが不整合を暴いた場合のみRTL修正＋再レビュー、という条件も妥当。 統合検証を『実証』と割り切る姿勢は良い。ただしTB-2検証点4(下記Q3)だけは挙動確定を要するため、そこだけは『実測して黄金照合』の性格が強い。 | 承認 |
| Q2 | TB-1の復帰後レジスタ役割(A=ハンドラ証拠/B=復帰後証拠)の割当で可か。 | 承認。A=ハンドラ実行の残存証拠(0x00AA)、B=復帰後命令の証拠(0x00BB)で責務が分離され、往復の各段が独立に観測できる。責務単一原則に沿う。 補足:検証点4(FLAGS往復IE=1)のため、ハンドラ先頭・復帰先ともIE不変命令(LDWIはZ/N更新のみ)を置く前提は正しい(v0.5.4 TB知見の踏襲)。 | 承認 |
| Q3 | align例外push PC値を黄金(emu23)実測と突合する方針で可か。RTL/emu23が異なった場合どちらを正とするか。 | 承認。かつ本レビューで黄金挙動を実照合済:emu23はFETCHで pc++(L1111)、LDWオペランドで pc++(L1253)後に rd16()でirq_pending=3をセットし early return(値は読まない)。この時点でPCは既に次命令を指すため、次のexec_one冒頭の受理で push16(pc)される値は『align例外命令の次命令PC(例:0x010D)』。メモ§2.4の想定と一致。 『どちらを正か』の事前合意:黄金参照は emu23(外部観測等価)が正。よってRTLも『次命令PC』をpushするのが正。TB-2は期待値=次命令PCで固定してよい(実測はデグレ検出用の裏取り)。 | 承認(実照合で確定) |
| Q4 | align例外はワードアクセスのみ(バイトは整列扱い)。この前提で可か。 | 承認。emu23 rd8/wr8 には (a&1) のalign検査が無く、rd16/wr16 のみが奇数アドレスで irq_pending=3 を立てる。バイトアクセス(LDB/STB)は奇数でも例外にならず整列扱い=メモ前提と一致。V0本体§7.4とも整合。 | 承認(実照合で確定) |

# 3. Q3 実照合の詳細 (align時のPC状態)

emu23の命令実行フローを追跡した結果(KY34):

(1) FETCH: ir=fetch8(pc++)          … opcode読みでPC++ (L1111)

(2) LDW[X]: rb=fetch8(pc++)         … オペランド読みでPC++ (L1253)

(3) rd16(*rs): (a&1)→irq_pending=3, return 0  … 読まずにearly return (L496)

(4) 次exec_one冒頭: push16(pc)      … pushされるPCは既に次命令(0x010D)

結論:align例外でpushされるPC = 例外命令の次命令PC。RTLもこれに合わせる(外部観測等価の正=emu23)。TB-2検証点4の期待値は次命令PCで固定してよい。

# 4. その他の指摘 (E/N/C)

| 区分 | 件名・該当 | 内容・根拠 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | align例外 LDW/STW 両経路の対称性 §2.4 / TB-2 | 実照合:rd16(L496)・wr16(L565)とも奇数アドレスで irq_pending=3・early return。read/write完全対称。TB-2のLDW/STW両経路検証(E-1条件)は根拠あり。両経路とも受理→vec=mem[6:7]→ハンドラ→IRETまで通すこと。 | 調査了 |
| N-1 | TB-1コメント『vec=IRQ1=mem[2:3]』の用語二義性 §3 TB-1 プログラム | 計算は正しい(irq_in=1→irq_pending=1→vec=mem[1*2]=mem[2:3])が、『IRQ1』表記はISA§8.1のID体系(timer=ID1)とirq名称(irq0=timer)の二義性を再燃させる(V0レビューで整理した論点)。 コメントを『irq_pending=1(timer), vec=mem[2:3]=mem[irq_pending*2]』とpending値基準で明記推奨。TB-2の『align vec=mem[6:7]』は irq_pending=3 基準で既に明快。TB間で基準を揃えると混乱しない。 | 明確化 |
| N-2 | 黄金参照 emu23_v109.c がナレッジ不在(前段M-1の継続) 文書ヘッダ | 本メモも黄金参照を emu23_v109.c とし行番号(受理L1176-1188/IRET L1213-1223/align L558等)を引くが、ナレッジ実体は v108 のみ。本レビューは v108 で論理照合(内容一致・行番号のみ相違)。 前段レビュー(stage5_3)のM-1と同一。v109をナレッジ登録し版数台帳更新を。golden実測(検証点4)に使うemu実体を確定させること(KY39)。実装をブロックはしないが放置は版数管理上の負債。 | 要是正(継続) |
| C-1 | align例外は『命令リトライなし』のfault-then-continue型 §2.4 設計含意 | 実照合の含意:align例外を起こした命令(例 LDW A,[X])は rd16 が dummy0を返し early return するため、Aへのロードは実行されない。PCは次命令を指すのでハンドラから戻ると『例外命令をスキップして次から継続』となる(命令リスタート型ではない)。 MC6809のSWI/割込と同じ『次命令PC退避』型で、68010以降のpage-fault命令リスタートとは異なる。TB-1/TB-2でこの『例外命令の副作用は起きない(A不変)』を1assert入れると、fault-then-continueの性格が回帰で守れる。設計は妥当、確認のみ。 | 確認 |
| C-2 | 既存7TB回帰をTB追加の合格条件に(前段C-3の継続) §5 検証計画3 | メモ§5-3で既存全7TB(fetch/mem/memalign/byte/iret/irq+新2本)回帰ALL PASSを計画済。良好。本チャットのナレッジに現行.svが未登録のため既存機構との厳密照合は不可、回帰パスを唯一のデグレ検出線とすること。 | 確認 |

# 5. MC6809 との対比 (参考)

align例外は『例外命令の副作用を起こさず(A不変)、PCは次命令を指す』fault-then-continue型で、MC6809のSWI/割込がPCを次命令に進めてから退避するのと同思想。68010以降のpage-fault命令リスタート(命令途中状態を保存し再実行)とは異なり、YSD8800は退避2語(PC/FLAGS)固定・リトライなしの簡潔な方式。この割り切りは多サイクルFSMの状態数を抑える利点があり、OS-9的な軽量トラップ処理と相性が良い。

# 6. 総合判定とクローズ

判定：承認（Q1〜Q4すべて承認。原則43によりTB作成着手可）

- Q1-Q4:承認。Q3/Q4は本レビューで実照合し確定(黄金=emu23が正、align時push=次命令PC、バイト整列扱い)。

- N-1:TB-1コメントのvec表記をpending値基準(irq_pending=1, vec=mem[2:3])へ明確化。

- N-2:emu23_v109をナレッジ登録+版数台帳更新(検証点4のgolden実測に使うため。継続課題)。

- C-1:『align例外命令の副作用なし(A不変)』のassertを追加推奨。C-2:既存7TB回帰をデグレ検出線に。

TB計画(1〜5)は網羅性良好。TB-1(往復統合・LIFO対称)とTB-2検証点4(align push PC=次命令PC)を最重要に。以上、TB作成へ進んでよい。

# 7. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-06 | 第5-3段(c)受理→IRET往復統合+align受理の設計レビュー回答。Q1(統合TB実証・RTL無変更)/Q2(レジスタ役割)/Q3(align push PC=次命令PC)/Q4(バイト整列扱い)を全承認。Q3はemu23_v108でFETCH/オペランドのpc++→rd16 early returnを実照合し次命令PC退避を確定。Q4はrd8/wr8にalign検査無しを確認。N-1(TB-1 vec用語のpending値基準明確化)/N-2(emu23_v109版数継続課題)/C-1(align副作用なしassert)/C-2(既存7TB回帰)を提示。承認。 |