ISA2.3 ツールチェーン設計書

hasm23 / disasm23 / emu23 / scc23

Version 1.2  /  2026-04-16

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | TOOL23-DESIGN-001 |
| 参照ISA | YSD8800 ISA2.3 v2.3.0 |
| 対象ツール | hasm23 v1.00 / disasm23 v1.00 / emu23 v1.00 / scc23 v1.00 |
| ベースライン | hasm22 v1.00 / disasm22 v1.00 / emu22 v1.23 / scc22 v3.05 |
| 作成日 | 2026-04-16 |
| ステータス | v1.2 名称修正（YSD8802→YSD8002） |

# 改版履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-16 | 初版作成 | Claude |

# 1. 概要

本設計書は YSD8800 ISA2.3 に対応したツールチェーン4本（hasm23 / disasm23 / emu23 / scc23）の設計を記述する。各ツールは ISA2.2 対応版（hasm22 / disasm22 / emu22 / scc22）をベースに、ISA2.3 の変更点（SYSCALL命令仕様変更・YSD8002タイマー抽象化・インラインasm）を反映する。

## 1.1 ISA2.3 変更点サマリー（ツール影響）

⚠ SYSCALL 命令は ISA2.3 で 3バイト（opcode+imm16）→ 1バイト（opcode のみ）に変更。全ツールでこの変更を反映すること。バイト数の食い違いはバイナリ破壊を招く。

| 変更点 | 内容 | 影響ツール |
| --- | --- | --- |
| SYSCALL 1バイト化 | opcode=0x05 のみ。imm16フィールド廃止 | hasm23 / disasm23 / emu23 / scc23 |
| SYSCALL 番号渡し | Aレジスタで番号指定。imm16なし | emu23（ディスパッチ処理） |
| SYSCALL 引数渡し | スタック渡し（ISA2.3新規定義） | emu23 / scc23 |
| YSD8002 タイマー抽象化 | サイクルカウンタ・Dhrystones/sec算出 | emu23 |
| インラインasm | asm("...") 構文追加 | scc23 |

## 1.2 ツール一覧

| ツール | バージョン | ベース | 主な変更規模 |
| --- | --- | --- | --- |
| hasm23 | v1.00 | hasm22 v1.00 | 最小（SYSCALL テーブル1行変更） |
| disasm23 | v1.00 | disasm22 v1.00 | 小（SYSCALL逆アセンブル変更） |
| emu23 | v1.00 | emu22 v1.23 | 中（SYSCALL+YSD8002+Dhrystone計測） |
| scc23 | v1.00 | scc22 v3.05 | 中（インラインasm追加） |

# 2. hasm23 v1.00 設計

## 2.1 概要

hasm22 v1.00 をベースに SYSCALL 命令のエンコードを ISA2.3 仕様（1バイト）に変更する。変更箇所は命令テーブル1行のみ。その他の機能・構造は hasm22 と完全に同一。

## 2.2 変更箇所

2.2.1 命令テーブル（instrs[]）

hasm22 の instr_t 構造体は { mnemonic, opcode, has_reg, has_imm, imm_is_rel } のフィールドを持つ。

/* hasm22（変更前） */

{"SYSCALL", 0x05, 0, 1, 0},   // has_imm=1 → 3バイト(opcode + imm16)

/* hasm23（変更後） */

{"SYSCALL", 0x05, 0, 0, 0},   // has_imm=0 → 1バイト(opcode のみ)

この変更により pass1（PC計算）と pass2（コード生成）の両方が自動的に正しい動作をする。has_imm=0 のため：

pass1: pc += 1（opcode のみ）→ 旧 pc += 3 から修正

pass2: imm16 フェッチ・出力なし → 旧 imm16 出力2バイトなし

2.2.2 使用例の変更

/* hasm22（変更前） */

LDW  A, #0x0010

SYSCALL 0x0010      ; 3バイト: 05 10 00

/* hasm23（変更後） */

LDW  A, #0x0010     ; A ← syscall番号

SYSCALL              ; 1バイト: 05

## 2.3 変更ファイル一覧

| ファイル | 変更内容 | 変更行数 |
| --- | --- | --- |
| hasm22.c → hasm23.c | ファイル名・バージョン文字列・instrs[]のSYSCALL行 | 約5行 |
| コメントヘッダ | バージョン v1.00・ISA2.3対応旨の記述追加 | 数行 |

## 2.4 バージョン文字列

// hasm23.c - YSD8800 ISA2.3 Assembler v1.00

// Version: 1.00 (2026-04-16)

// ISA2.3変更点: SYSCALL 1バイト化（旧: SYSCALL imm16 3バイト）

/* 起動時表示 */

printf("hasm23 v1.00 (2026-04-16) for YSD8800 ISA2.3\n");

# 3. disasm23 v1.00 設計

## 3.1 概要

disasm22 v1.00 をベースに SYSCALL 命令の逆アセンブルを ISA2.3 仕様（1バイト）に変更する。変更箇所は逆アセンブルのSYSCALL caseのみ。

## 3.2 変更箇所

3.2.1 逆アセンブル関数（one_instr）内 SYSCALL case

/* disasm22（変更前）*/

case 0x05:

snprintf(buf, bsz, "SYSCALL %s", j1);  // j1=imm16(pc+1から)

return 3;                               // 3バイト

/* disasm23（変更後）*/

case 0x05:

snprintf(buf, bsz, "SYSCALL");          // オペランドなし

return 1;                               // 1バイト

3.2.2 instr_size() 関数の変更

/* disasm22（変更前）*/

case 0x05: // SYSCALL imm16

return 3;

/* disasm23（変更後）*/

case 0x05: // SYSCALL  ← ISA2.3: 1バイト

return 1;

## 3.3 変更ファイル一覧

| ファイル | 変更内容 | 変更行数 |
| --- | --- | --- |
| disasm22.c → disasm23.c | ファイル名・バージョン・one_instr SYSCALL case・instr_size SYSCALL case | 約6行 |

# 4. emu23 v1.00 設計

## 4.1 概要

emu22 v1.23 をベースに以下の3つの機能追加・変更を行う。

① SYSCALL 命令の ISA2.3 対応（1バイト化・Aレジスタディスパッチ）

② YSD8002 タイマー抽象化（ysd8002_timer_design_v1_0.docx §4〜§6 に準拠）

③ Dhrystones/sec 算出（SYSCALL 0x0010/0x0011 経由）

## 4.2 SYSCALL 命令対応（ISA2.3・案B採用）

ℹ 【案B採用】SYSCALL は番号によらず常に IRQ4 を発火する（FPGA実機と同じ動作）。emu23 は SYSCALL 命令実行時（IRQ4 発火前）に A レジスタの値を見てタイマー処理をフックし、その後 irq_pending=4 をセットして通常通り IRQ4 を発火させる。

4.2.1 exec_one() 内 SYSCALL case の変更

/* emu22（変更前）*/

case 0x05: { /* SYSCALL imm16 */

uint16_t imm = fetch16(cpu.pc); cpu.pc += 2;  /* imm16フェッチ */

fprintf(stderr, "** SYSCALL %u triggered **\n", (unsigned)imm);

cpu.irq_pending = 4;

break;

}

/* emu23（変更後・案B: 常にIRQ4発火）*/

case 0x05: { /* SYSCALL  [ISA2.3: 1バイト・Aレジスタ番号渡し] */

/* imm16 フェッチなし（1バイト命令）*/

uint16_t syscall_num = cpu.a;  /* Aレジスタ = syscall番号 */

/* ★IRQ4発火前（スタック未変化）のタイミングでフック処理 */

/* rd16(cpu.sp): この時点では [SP+0]=引数1 （IRQ受理前なのでFLAGS/PC未積）*/

if (syscall_num == 0x0010) {

YSD8002_dhry_start(cpu.cycle);  /* TIMER_START: 引数なし */

} else if (syscall_num == 0x0011) {

uint16_t runs = rd16(cpu.sp);   /* TIMER_STOP: [SP+0]=Number_Of_Runs ✅ */

YSD8002_dhry_stop(cpu.cycle, (int)runs);

}

/* 案B: 番号によらず常にIRQ4を発火 */

if (!quiet_mode)

fprintf(stderr, "** SYSCALL #%04X triggered **\n", syscall_num);

cpu.irq_pending = 4;   /* ★常に発火 */

break;

}

⚠ rd16(cpu.sp) は case 0x05 内（IRQ4発火前）で読む。IRQ受理後は FLAGS(2B)+PC(2B) がスタックに積まれるため [SP+4] になってしまう。このタイミング差が R3 整合性確認の核心（確認済み・正しい）。

4.2.2 instr_size() の変更（disasm機能部）

/* emu22 */

case 0x05: // SYSCALL imm16  → return 3;

/* emu23 */

case 0x05: // SYSCALL        → return 1;

## 4.3 YSD8002 タイマー抽象化

設計書 ysd8002_timer_design_v1_0.docx §4〜§6 に準拠して実装する。要点のみ記載。

4.3.1 ysd8002_t 構造体（cpu_t から独立）

typedef struct {

uint64_t cpu_freq_hz;      /* 動作クロック [Hz]  デフォルト: 4,000,000 */

uint64_t irq_hz;           /* タイマーIRQ周波数  デフォルト: 100       */

uint64_t cycles_per_irq;   /* = cpu_freq_hz / irq_hz = 40,000          */

uint64_t next_irq_cycle;   /* 次回IRQ発火サイクル値                    */

int      irq_enabled;      /* タイマーIRQ有効フラグ (1=有効)            */

uint64_t dhry_start_cycle; /* Dhrystone計測開始サイクル                */

int      dhry_measuring;   /* 計測中フラグ                              */

} ysd8002_t;

static ysd8002_t ysd8002;

4.3.2 cpu_t 構造体の変更

/* 削除: cpu_t から timer_cycle フィールドを除去 */

- uint64_t timer_cycle;   /* 削除 → ysd8002_t.next_irq_cycle に移管 */

/* cpu.cycle は残す（CPUの責務）*/

uint64_t cycle;         /* 維持 */

4.3.3 API 関数

| 関数 | 呼び出し箇所 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| YSD8002_init(freq, irq_hz) | main()でCPU初期化直後 | 構造体初期化。cycles_per_irq計算 |
| YSD8002_tick(cycle) | exec_one()末尾（HALT判定後） | サイクル通知。発火判定→1を返す |
| YSD8002_iret(cycle) | case 0x04 IRET処理内 | 次回発火サイクル再設定 |
| YSD8002_dhry_start(cycle) | case 0x05 SYSCALL 0x0010 | 計測開始サイクル記録 |
| YSD8002_dhry_stop(cycle,runs) | case 0x05 SYSCALL 0x0011 | 経過計算・スコア表示（stderr） |
| YSD8002_report(cycle) | cpu.halted 時 | タイマー統計出力（stderr） |

4.3.4 タイマーIRQ判定の変更（exec_one末尾）

/* emu22（変更前）*/

if (cpu.cycle >= cpu.timer_cycle && cpu.irq_pending < 0) {

cpu.irq_pending = 1;

cpu.timer_cycle = UINT64_MAX;

}

/* emu23（変更後）*/

if (cpu.irq_pending < 0 && YSD8002_tick(cpu.cycle)) {

cpu.irq_pending = 1;  /* IRQ0 = タイマー */

}

4.3.5 IRET 処理の変更

/* emu22（変更前）*/

case 0x04: /* IRET */

cpu.flags = (uint8_t)pop16();

cpu.pc    = pop16();

if (cpu.irq_pending == 1) cpu.irq_pending = -1;

cpu.timer_cycle = cpu.cycle + 30000;   /* 削除 */

break;

/* emu23（変更後）*/

case 0x04: /* IRET */

cpu.flags = (uint8_t)pop16();

cpu.pc    = pop16();

YSD8002_iret(cpu.cycle);               /* 追加 */

break;

## 4.4 Dhrystones/sec 算出

4.4.1 算出式

elapsed_cycles     = stop_cycle - start_cycle

elapsed_us         = elapsed_cycles * 1,000,000ULL / cpu_freq_hz

dhrystones_per_sec = (uint64_t)number_of_runs * 1,000,000ULL / elapsed_us

/* 全計算を uint64_t で行うこと（KY: 16bit中間値禁止）*/

4.4.2 出力形式（stderr）

--- Dhrystones/sec = 16 ---

cycles=2400000  elapsed=600000 us

cpu_freq=4000000 Hz  Number_Of_Runs=10

## 4.5 main()・reset コマンドの変更

/* main() 初期化 */

- cpu.timer_cycle = 30000;

+ YSD8002_init(4000000ULL, 100ULL);

/* REPL reset コマンド */

- cpu.timer_cycle = 30000;

+ YSD8002_init(ysd8002.cpu_freq_hz, ysd8002.irq_hz);

/* HALT時統計出力 */

+ YSD8002_report(cpu.cycle);

## 4.6 変更ファイル一覧

| 変更箇所 | 変更内容 | 規模 |
| --- | --- | --- |
| ファイル名・ヘッダ | emu22.c→emu23.c、バージョン文字列 | 1行 |
| cpu_t 構造体 | timer_cycle フィールド削除 | 1行 |
| ysd8002_t 構造体・API関数 | 新規追加（約60行） | 大 |
| case 0x04 IRET | timer_cycle削除→YSD8002_iret() | 3行 |
| case 0x05 SYSCALL | imm16フェッチ削除→Aレジスタディスパッチ | +20行 |
| exec_one()末尾 タイマー判定 | YSD8002_tick()呼び出しに置き換え | 3行 |
| instr_size() SYSCALL | return 3→return 1 | 1行 |
| main() 初期化 | timer_cycle→YSD8002_init() | 2行 |
| HALT時出力 | YSD8002_report()追加 | 1行 |
| REPL reset コマンド | timer_cycle→YSD8002_init() | 2行 |

# 5. scc23 v1.00 設計

## 5.1 概要

scc22 v3.05 をベースに以下の変更を行う。

① インラインアセンブラ asm("...") 構文の追加

② バージョン文字列・ツール名の更新（scc22→scc23、v3.05→v1.00）

⚠ scc23 はツール名変更のためバージョンを v1.00 から開始する。機能的なベースは scc22 v3.05（Dhrystone P:20 達成済み）。

## 5.2 インラインアセンブラ設計

5.2.1 構文

asm("命令文字列");            /* 単一命令 */

asm("LDW A, #0x0010");

asm("SYSCALL");

/* 複数命令: セミコロン区切り */

asm("LDW A, #0x0010 ; SYSCALL");

/* 注意: asm()はCの文として扱う。式の中では使えない */

/* 注意: レジスタ保護なし。呼び出し側が責任を持つ */

5.2.2 パーサへの追加

parse_stmt() の文解析に asm() 処理を追加する。

/* parse_stmt() 内に追加 */

/* asm("...") 検出 */

if (strcmp(cur_tok, "asm") == 0) {

next_tok();                      /* '(' */

expect("(");

/* 文字列リテラルを取得 */

if (cur_tok[0] != '"') {

error("asm: string literal expected");

}

char asmstr[256];

/* cur_tok からクォートを除いた文字列を取得 */

strncpy(asmstr, cur_tok+1, sizeof(asmstr)-1);

asmstr[strlen(asmstr)-1] = '\0';  /* 末尾の " を除去 */

next_tok();                      /* ')' */

expect(")");

next_tok();                      /* ';' */

expect(";");

/* コード生成: セミコロンで分割して各命令を emit */

emit_asm_inline(asmstr);

return stmt_new_asm(asmstr);     /* STMT_ASM ノード */

}

5.2.3 emit_asm_inline() の実装

static void emit_asm_inline(const char *asmstr) {

char buf[256];

strncpy(buf, asmstr, sizeof(buf)-1);

buf[sizeof(buf)-1] = '\0';

char *p = buf;

char *tok;

/* セミコロン区切りで分割して各行を emit */

while ((tok = strsep(&p, ";")) != NULL) {

/* 前後の空白をトリム */

while (*tok == ' ' || *tok == '\t') tok++;

char *end = tok + strlen(tok) - 1;

while (end > tok && (*end == ' ' || *end == '\t')) *end-- = '\0';

if (*tok != '\0') {

emit("    %s", tok);  /* hasm23 が解釈するアセンブリ行として出力 */

}

}

}

/* strsep は POSIX拡張。Linux+gcc環境で問題なし（R2確定）*/

ℹ emit_asm_inline() はasmstr内の命令を"    命令"形式でアセンブラ出力に書き出すだけ。命令の正当性チェックはhasm23が行う。scc23は素通しする。

5.2.4 IR ノード（STMT_ASM）

/* stmt_op_t に追加 */

STMT_ASM,   /* asm("...") インラインアセンブラ */

/* stmt_node_t の union に追加 */

struct {

char text[256];  /* asm文字列 */

} asm_node;

/* emit_stmt() に追加 */

case STMT_ASM:

emit_asm_inline(n->asm_node.text);

break;

## 5.3 Dhrystone 計測用ヘルパ関数

dhry_all_ansi2.c に以下のヘルパ関数を追加し、タイマー計測を組み込む。

/* dhry_all_ansi2.c への追加 */

static void timer_start(void) {

asm("LDW  A, #0x0010");

asm("SYSCALL");

}

static void timer_stop(int runs) {

/* 引数 runs はこの時点でスタック上にある（C ABI 準拠） */

/* ただし SYSCALL 前に A を設定する必要あり */

/* → runs を一度退避してから A を設定する */

asm("LDW  A, #0x0011");

asm("SYSCALL");

}

/* Dhrystone ループ前後 */

timer_start();

for (Run_Index = 1; Run_Index <= Number_Of_Runs; ++Run_Index) {

Proc_0();

}

timer_stop(Number_Of_Runs);

⚠ timer_stop() 呼び出し時、emu23 は SYSCALL 0x0011 処理で rd16(cpu.sp) から引数を取得する。timer_stop(Number_Of_Runs) の呼び出し規約により Number_Of_Runs がスタックに積まれていることを確認すること。

## 5.4 変更ファイル一覧

| 変更箇所 | 変更内容 | 規模 |
| --- | --- | --- |
| ファイル名・ヘッダ | scc22_v3_03.c→scc23_v1_00.c、バージョン文字列 | 数行 |
| stmt_op_t 列挙 | STMT_ASM追加 | 1行 |
| stmt_node_t 構造体 | asm_node フィールド追加 | 3行 |
| parse_stmt() | asm()検出・パース処理追加（約20行） | 中 |
| emit_asm_inline() | 新規関数追加（約20行） | 中 |
| emit_stmt() | STMT_ASM case追加 | 3行 |
| dhry_all_ansi2.c | timer_start()/timer_stop()追加・呼び出し箇所変更 | 約20行 |

# 6. SYSCALL 1バイト化 クロスチェック表

⚠ 実装前に全ツールで SYSCALL=1バイトの認識が一致していることを確認すること。

| ツール | 確認箇所 | ISA2.2(旧) | ISA2.3(新) | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hasm23 | instrs[] has_imm | 1（3バイト） | 0（1バイト） | 実装時チェック |
| disasm23 | case 0x05 return値 | return 3 | return 1 | 実装時チェック |
| disasm23 | instr_size() case 0x05 | return 3 | return 1 | 実装時チェック |
| emu23 | case 0x05 imm16フェッチ | fetch16 あり | なし | 実装時チェック |
| emu23 | instr_size() case 0x05 | return 3 | return 1 | 実装時チェック |
| scc23 | asm()出力 | （新機能） | SYSCALL 1行 | 実装時チェック |

# 7. 実装順序・検証計画

## 7.1 推奨実装順序

| 順序 | ツール | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | hasm23 | 最小変更。先に完成させることで以降のテストが可能 |
| 2 | disasm23 | hasm23の出力検証に使える |
| 3 | emu23 | YSD8002・SYSCALL対応。最も変更が多い |
| 4 | scc23 | emu23が完成してからインラインasmのE2Eテストが可能 |

## 7.2 各ツール検証テスト

| ツール | テスト内容 | 期待結果 |
| --- | --- | --- |
| hasm23 | SYSCALL を含む .asm をアセンブル | 0x05 1バイト出力。旧 imm16 なし |
| disasm23 | hasm23出力バイナリを逆アセンブル | SYSCALL 1行（引数なし） |
| emu23 | Dhrystoneバイナリ実行（N=10） | N=10 P:20 + Dhrystones/sec表示 |
| emu23 | タイマーIRQ動作確認（YUI OS kernel） | 既存カーネル動作に影響なし |
| scc23 | 回帰テスト（test_local/for/for_call） | 全PASS |
| scc23 | Dhrystone E2E（timer_start/stop組み込み） | N=10 P:20 + スコア表示 |

# 8. レビュー対応結果（v1.0→v1.1）

v1.0 のレビューで指摘された R1〜R4 はすべて対応済み。本設計書（v1.1）は実装 GO 版。

| No. | 指摘内容 | 対応方針 | 反映箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | SYSCALL 0x0010/0x0011 をemu23内部処理としIRQ4非発火とすることへの懸念 | 案B採用: 常にIRQ4発火。emu23はIRQ4発火前にフック処理のみ実施。startup_harness23にIRQ4ハンドラ追加 | §4.2・§4.7 |
| R2 | strsep() はC99標準外（POSIX） | Linux+gcc環境で問題なし。strsepそのまま採用 | §5.2.3 |
| R3 | timer_stop()の引数取得（rd16(cpu.sp)）は呼び出し規約と整合するか | 整合確認済み。case 0x05内（IRQ4発火前）で読むため [SP+0]=Number_Of_Runs が正しい | §4.2.1・§4.2.2 |
| R4 | emu23のバージョンをv1.00とすることへの懸念 | ISA2.3初版ツールとして v1.00 から開始することが妥当。確定 | 表紙・各ツール |

✅ R1〜R4 全項目対応済み。本設計書 v1.1 を実装 GO 版とする。

# 変更履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-16 | 初版作成 | Claude |
| v1.1 | 2026-04-16 | R1(案B:常時IRQ4発火)・R2(strsep確定)・R3(rd16タイミング明記)・R4(v1.00確定) 反映 | Claude |
| v1.2 | 2026-04-16 | 名称誤り修正: YSD8802→YSD8002（機能変更なし） | Claude |