V2-c (C4分岐 / C5メモリ) 設計レビュー回答書

v2c_design_review_reply_v1_0.docx

| 対象 | v2c_design_memo_v0_1.md (v0.1) |
| --- | --- |
| 対象工程 | FPGA V2 CPUコア単体検証 V2-c(C4分岐群/C5メモリ群) |
| レビュー日 | 2026-07-09 |
| 照合Ref | emu23_v108.c(実体・JMP/Bcc L1440〜/STW 0x23/0x25/0x27/LDB 0x10/STB 0x14/dump_memw L825)／ISA2_3_v231 |
| 総合判定 | 条件付き承認。M-1(STWエンコーダのニブル位置)是正でクローズ。Q1/Q2/Q5/Q6承認・Q3/Q4確認 |

# 1. 総評

V2-cの2つの新観点(C4のPC突合・C5のメモリ副作用突合)は的確で、分岐基準点『次命令アドレス+rel16』とSTWの役割逆転という誤りやすい2点への問題意識も正しい。両点とも実照合で妥当性を確定できた。特に分岐基準点(fetch16でpc+=2後にoff加算・int16_t符号付き)はメモ記述と完全一致。

ただしエンコーダ設計(論点3)に、STWのデータレジスタが下位ニブルである実装を反映しきれていない箇所があり(M-1)、これはgen誤りの根になるため是正必須。他はQ回答・微調整(C/N)に留まる。M-1是正でTB作成へ進める。

# 2. 実照合サマリ (KY34)

| 照合項目 | 実照合元・内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 分岐基準点(C4核心) | off=(int16_t)fetch16;pc+=2;pc=pc+off =次命令基準 | 一致 |
| 負rel16符号拡張 | off int16_t=符号付き→後方分岐可 | 一致(Q6) |
| STW 0x23 データ源 | rs=get_reg_ptr(rb&0x0F) 下位ニブル・wr16(imm,*rs) | 下位=データ |
| STW 0x25 [rD] | wr16(*rd,*rs) rD上位=addr/rS下位=data | 一致 |
| STW 0x27 [X+imm] | rs=rb&0x0F・addr=x+imm | 下位=データ |
| LDW 0x22/0x26 | rd=rb>>4 上位ニブル・set_zn更新 | 上位=rD |
| LDB 0x10 | cpu.a=rd8(addr) ゼロ拡張・set_znなし | 一致(不変) |
| STB 0x14 | wr8(addr,cpu.a&0xFF) マスク・set_znなし | 一致(不変) |
| emu23メモリダンプ | dump_mem/dump_memw実在(対話mem/memw) | 実在(Q2) |
| emu23_v109実体 | ナレッジ不在(v108のみ・行番号相違) | 不在(N-1) |

# 3. 指摘明細 (M/C/N/E)

| 区分 | 件名・該当 | 内容・根拠 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 | STW系エンコーダのニブル位置誤り(データ源は下位ニブル) §3 論点3 ldw_abs/mem_xoff | 実照合:LDWはレジスタが上位ニブル(rb>>4)、STWはデータレジスタが下位ニブル(rb&0x0F)。0x23 STW[imm]=wr16(imm,*get_reg_ptr(rb&0x0F))、0x27 STW[X+imm]も rb&0x0F、0x25 STW[rD]=wr16(*rd,*rs)でrD上位=アドレス/rS下位=データ。 メモの ldw_abs(op,rd,addr)=[op, rd<<4¦0, ...] と mem_xoff(op,rd,off)=[op, rd<<4¦0,...] をSTW(0x23/0x27)にそのまま流用すると、データレジスタが上位に置かれ下位=0=Aレジスタ固定になり、A以外をストアできない(かつemu23と同一バイト列ゆえ両者が揃って誤り、Aだけ使うと偽合格)。 是正:STW系専用エンコーダ stw_abs(op,rs,addr)=[op, 0<<4¦rs, lo, hi]、stw_xoff(op,rs,off)=[op, 0<<4¦rs, lo, hi] を用意し、データレジスタを下位ニブルに置く。mem_rr(0x25)は[op, rd<<4¦rs]でrD=アドレス上位/rS=データ下位=実装一致でOK。M(gen誤りの根)。 | 要是正 |
| C-1 | STWでデータレジスタA以外(B等)のベクタ追加 §4 C5 / Q4 | M-1の回帰防止として、STW系で『データレジスタ=B』のケースを最低1本。下位ニブルにrs=1(B)が正しく入り、Aと異なる値がストアされることを読み戻し突合で確認。これによりニブル位置の実装を検証できる。 | 確認 |
| C-2 | [X+imm]のアドレス計算 X+imm の実照合済・境界 §1 C5 0x26/0x27 | 実照合:0x26/0x27とも addr=(uint16_t)(cpu.x+imm)。imm加算はワードオフセットでなくバイトアドレス加算(X=$0200,imm=2→$0202)。メモのLDW_xoff『X+2でmem[$0202]』と一致。wrap($FFFF+1)境界を1本入れると16bit加算の桁上げ廃棄を実証できる(任意)。 | 確認 |
| N-1 | emu23_v109参照・行番号L1504-1528がv108実体と相違 §1 C4脚注 | メモは分岐基準点を『emu23_v109 L1504-1528』とするが、ナレッジ実体v108ではJMP/Bcc群はL1440付近。内容(fetch16→pc+=2→off加算・int16_t符号付き)は完全一致。行番号のみv109基準でズレ。 stage5_3/5_3c/V2-bから続くv109ナレッジ不在の継続課題。期待値自動取得(§2-2)に使うemu実体の確定のため、v109登録+版数台帳更新を(KY39)。 | 要是正(継続) |
| E-1 | align例外スコープ除外の妥当性 §3 論点4 | align例外(ワードの奇数アドレス)をV2-c対象外とし、V1 tb_cpu_align_irq(第5-3段c)で検証済ゆえ再検証しない判断は妥当。実照合でrd8/wr8にalign検査無し=バイトは整列扱いも確認済(V2-bレビュー)。C5は整列アドレス正常系のみで筋が通る。 | 調査了 |

# 4. M-1 詳細 (STWニブル位置)

| 命令 | レジスタ | ニブル | エンコード |
| --- | --- | --- | --- |
| LDW 0x22 | rD(ロード先) | 上位 rb>>4 | [op, rd<<4¦0, lo,hi] |
| STW 0x23 | rS(データ源) | 下位 rb&0x0F | [op, 0<<4¦rs, lo,hi] |
| LDW 0x26 | rD | 上位 | [op, rd<<4¦0, lo,hi] |
| STW 0x27 | rS(データ源) | 下位 | [op, 0<<4¦rs, lo,hi] |
| STW 0x25 | rD=addr/rS=data | 上位/下位 | [op, rd<<4¦rs] |

STW系(0x23/0x27)はデータレジスタが下位ニブル。LDW用 rd<<4 エンコーダの流用不可。stw_abs/stw_xoff を [op, 0<<4|rs, ...] で別途用意すること。

# 5. 依頼事項への回答 (Q1〜Q6)

| Q | 確認事項 | 回答・根拠 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | C4のPC突合＋分岐先/非分岐先で別レジスタ値の二重確認方式で十分か。 | 承認。PC突合だけでは『飛んだが副作用が違う』を見逃す余地があり、レジスタ副作用の二重確認は偽合格に強い。分岐はPC遷移が主結果ゆえPC突合の追加(新観点A)は必須で妥当。両方維持を推奨。 | 承認 |
| Q2 | C5ストア検証を(b)STW→LDW読み戻し→レジスタ突合でemu改修回避とするか、(a)emu23ダンプ手段を探すか。 | (b)推奨に同意。ただし実照合の結果、emu23には(a)のダンプ手段が実在する(dump_mem/dump_memw、対話コマンド mem/memw、L1897 MEM[]出力)。しかし対話モード前提で、V2-a/bの非対話-nトレース自動取得には乗らない。 (b)は既存トレース突合機構をそのまま使え、KY38(_poc)・emu無改修の点で優る。LDW依存があるためLDW単体を先に検証する順序(メモ記載)を厳守。将来メモリ直接突合が要れば(a)を非対話化する余地は残る。 | 承認(b) |
| Q3 | MOV(0x20)を本V2-cに1本入れて0x20帯素通り確認とするか。 | MOVはレジスタ間転送でメモリ無関係(C1相当)。V2-a(C1)で既にレジスタALU系を検証済なら、C5メモリ群にMOVを混ぜるとグループ責務が濁る。1本入れる実害は小さいが、分類の純度を保つなら別扱い(V2-a追補 or 独立)が綺麗。判断はお任せするが、入れるなら『0x20帯の素通り確認』と役割を明記し1本限定に。 | 確認 |
| Q4 | ベクタ本数(暫定C4=10/C5=12 計22＋既存41)。過不足。 | 概ね妥当。C4=10(JMP2+Bcc×2×4)はtaken/not-taken網羅で良好。C5=12も基本形を押さえる。追加推奨:STW系のニブル位置(M-1)を踏まえ『STWでデータレジスタがA以外(例B)』のケースを1本入れると、下位ニブル=データ源の実装を検証できる(M-1の回帰防止)。詳細C-1。 | 条件付き承認 |
| Q5 | rel16をgen側で『飛び先-分岐命令次アドレス』機械計算し単一ソースでemu23/RTL双方へ渡す方針でよいか。 | 承認。実照合で分岐基準点=次命令アドレス(fetch16でpc+=2後にoff加算)を確定。gen側で target-次命令アドレス を計算する方式は実装と一致。手計算オフセット排除・単一ソースは偽合格(打鍵ミス)防止に有効。ただし単一ソースは仕様誤解には無力ゆえ、基準点の実照合(本回答で完了)が前提条件。 | 承認 |
| Q6 | 後方分岐(負rel16)を最低1本入れる方針でよいか。 | 承認・必須。emu23のoffは int16_t(符号付き)で、負rel16は符号拡張されて後方へ飛ぶ。前方のみだと符号拡張経路が未検証。JMP_bwd 1本+可能ならBcc後方1本で、負オフセットの符号拡張をRTLで実証すること。 | 承認 |

# 6. 総合判定とクローズ

判定：条件付き承認（M-1是正でクローズ→原則43によりTB作成着手可）

- M-1(必須):STW系エンコーダをデータレジスタ下位ニブル([op,0<<4|rs,...])に是正。gen誤りの根。

- C-1:STWデータ=B等A以外のベクタ1本追加(M-1回帰防止)。C-2:[X+imm]wrap境界は任意。

- Q1/Q2(b)/Q5/Q6承認。Q3(MOV採否)はお任せ・入れるなら1本限定明記。Q4条件付き(M-1関連ベクタ追加)。

- N-1:emu23_v109登録+版数台帳更新(黄金自動取得のemu実体確定・継続課題)。

分岐基準点・STW役割逆転という危険2点は実照合で確定済。M-1(STWエンコーダ)だけ直せば、gen/TBとも安全に組める。_poc先行(KY38)方針も適切。以上、M-1是正の上でTB作成へ進んでよい。

# 7. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-09 | V2-c(C4分岐/C5メモリ)設計メモ初回レビュー。分岐基準点(次命令+rel16・int16_t符号付き)とSTW役割逆転をemu23_v108実照合で確定。M-1提示:STW系(0x23/0x27)はデータレジスタが下位ニブルゆえLDW用rd<<4エンコーダ流用不可、stw_abs/stw_xoff別途要。C-1(STWデータB追加)/C-2([X+imm]wrap)/N-1(v109版数継続)/E-1(align除外妥当)。Q1/Q2(b・ただしダンプ手段dump_memw実在を記録)/Q5/Q6承認、Q3(MOV)お任せ、Q4条件付き。条件付き承認。 |