V5 (YSD8002 タイマー) 設計レビュー回答書

— 黄金リファレンス改修（emu23 v1.09→v1.10）を含む重大提案 —

v5_design_review_reply_v1_0.docx

| 対象 | v5_design_memo_v0_1.md (v0.1) |
| --- | --- |
| 対象工程 | Step 8 FPGA V5(YSD8002 タイマー) |
| レビュー日 | 2026-07-13 |
| 照合Ref | emu23_v109.c(L1556発火判定/YSD8002_tick L232-239/YSD8002_iret L241-246/IRET内L1219-1221/TCR write L664/YSD8002_init L215-221)／kernel_v12_7.asm(IRQ0_HANDLER L401) |
| 総合判定 | 承認。D1〜D6すべて承認。★黄金リファレンス改修(v1.10)を承認する★。ただしC-1(ACK挿入位置)は要注意 |

# 1. 総評

本メモは、これまでのレビューで最も踏み込んだ提案——すなわち『黄金リファレンス（emu23）そのものが誤っており、これを改修する』——を行う。プロジェクトの根幹（外部観測等価の基準）を動かす提案であるため、小職は全主張を実源で独立照合した。結果、メモの事実認識はすべて正確であり、診断も妥当である。

特に『再武装契機がIRET命令に埋め込まれている』という発見と、『これはFPGA実装不能である』という診断は正しい。CPUから iret_pulse_o を引き出すことは、MC6809がRTIを外部にブロードキャストしないという実機アーキテクチャの根本原則に反する。これは emu23 が『エミュレータとして書きやすい形』を選んだ結果生じた設計負債であり、根本除去すべきである。★黄金リファレンス改修（v1.09→v1.10）を承認する。★

# 2. 実照合結果（全主張の独立検証・KY34）

| メモの主張 | 実照合内容 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 事実1: レベルでない | YSD8002_tick: 発火時 next_irq_cycle=UINT64_MAX(自己武装解除)。コメント『IRETが次を設定するまで停止』 | 正しい |
| Case B棄却 | 上記により level-hold は emu23 と乖離 | 棄却は妥当 |
| 事実2: pending<0ガード | L1556 if(cpu.irq_pending < 0 && YSD8002_tick(...)) ★FL_IE非参照★ | 正しい |
| 事実3: IRET再武装 | YSD8002_iret: next_irq_cycle=cycle+period／IRET内 if(timer_in_service){YSD8002_iret();} | ★正しい★ |
| TCR bit5空き | write mask v & 0x17 (bit0,1,2,4有効)。bit5,6,7未使用 | 正しい |
| FPGA実装不能 | iret_pulse_o が必要=MC6809がRTIを外部に出さない原則に反する | 診断は妥当 |
| YUI OS IRQ0_HANDLER | kernel_v12_7.asm L401〜。TCRに触れず(IRET自動再武装依存) | 正しい |

# 3. 核心の確認：なぜFPGA実装不能なのか

/* IRET時: PERIOD設定値で次回発火サイクルを再設定 */

static void YSD8002_iret(uint64_t current_cycle) {

ysd8002.next_irq_cycle = current_cycle + period;   // ★再武装★

}

// IRET命令の中 (L1219-1221)

if (timer_in_service) {

YSD8002_iret(cpu.cycle);   // ★IRET命令が再武装契機★

timer_in_service = 0;

}

YSD8002が再武装するには『CPUが今IRETを実行した』を知る必要がある。ハードウェアでこれを実現するには、CPUから命令実行の内部事情を晒す専用線（iret_pulse_o）を引くしかない。しかし：

- MC6809はRTIを外部にブロードキャストしない。バスに『今RTIした』という信号は存在しない。これは実機アーキテクチャの根本原則である。

- V3.7で確立した『割込はYSD8004に集約』構造を壊す。CPUが特定ペリフェラルへ直結する専用線を持つことになる。

- YSD8002だけの特権となり、他デバイスに同じ要求が出た時点で破綻する。

エミュレータは命令実行をフックできるため timer_in_service のようなトリックが書ける。しかしハードウェアにそんなフックはない。★『FPGA実装可能性を仕様の妥当性判定基準に使え』という §7 の kaizen 原則73候補は、まさにこの教訓の正しい定式化である。登録を強く推奨する。★

# 4. S2（Dhrystone退行ゲート）の見通し — 小職の分析

メモは『emu23差し替えでgoldenが変わらない』を推定に留めているが（KY34として正しい姿勢）、小職の実照合による分析では、S2は論理的に通る見込みが高い。根拠を示す。

| 実照合事実 | 内容 |
| --- | --- |
| YSD8002_init | next_irq_cycle=40,000 (4MHz/100Hz)、irq_enabled=1、tcr=0x03 → タイマーはデフォルト有効 |
| Dhrystone | 48,405サイクルで完走。ベアメタルで割込を使わない（EIしない＝IE=0） |
| 帰結 | cycle 40,000でtick発火→irq_pending=1・自己武装解除。しかしIE=0ゆえ受理されず滞留 |
| 以後 | irq_pending<0 が偽 → L1556ガードによりタイマーは以後tickを見ない |
| IRETの有無 | Dhrystoneは割込を受理しないのでIRETを実行しない → IRET再武装は元々発動していない |

結論：Dhrystone実行中、IRET再武装は元々一度も発動していない。したがって timer_in_service とIRET再武装を削除しても、Dhrystoneの挙動は変わらない。826/48405/P:20 は維持される見込み。★ただしこれは分析であり、S2の実証をもって確定とすること（KY34）。★

同様にS3（FPGA回帰55ベクタ）も、V2-e以前のベクタはタイマーを使用しないため影響を受けない見込みである。

# 5. 決定ポイントへの回答 (D1〜D6)

| D# | 論点・提案 | 判定・根拠 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 再武装方式：TCR bit5=IRQ_ACK新設（IRET自動再武装を廃止） | 承認。実照合で『再武装契機がIRET命令に埋め込まれている』ことを確認（YSD8002_iret: next_irq_cycle = current_cycle + period／IRET内 if(timer_in_service) YSD8002_iret(cpu.cycle)）。 これはFPGA実装不能という診断も正しい。CPUから iret_pulse_o を引くのはMC6809がRTIを外部にブロードキャストしないという実機原則に反し、V3.7の『割込はYSD8004に集約』構造も壊す。エミュレータが命令フックを使える利便性を仕様と誤認した設計負債であり、根本除去する本案が正しい。 TCR-ACK方式はMC6840 PTM / MC6850 ACIA と同じ『ハンドラがデバイスを叩いて割込を落とし次を許可する』正統形。 | 承認 |
| D2 | TCRビット位置：bit5 | 承認。実照合でwriteマスクは v & 0x17（bit0,1,2,4有効／bit3はSW_STOPとしてif分岐）であり、bit5,6,7は未使用＝空き。bit5採用・マスクを0x37へ拡張は妥当。読出時0固定・自動クリアも整合。 | 承認 |
| D3 | 第1段pending保護：Case A'（CPU irq_pendingに『空の時だけ受付』ガード追加・v0.5.8） | 承認。実照合でemu23 L1556は if (cpu.irq_pending < 0 && YSD8002_tick(...)) であり、★FL_IEを見ていない★ことを確認。HANDOVER §4.3の制約と整合する。 RTL改修 irq_pending == 3'd0 の追加は、この『空の時だけ受け付ける』意味論を正しく写像する。★flags_ieを条件に含めない★という注意も正しい。 ただしCPUコア改修は3フェーズぶり（v0.5.7→v0.5.8）。§4.3のとおりV1/V2全82ベクタ再走・デグレゼロ確認を必須ゲートとすること。 | 承認 |
| D4 | タイマー割込信号：1クロックパルス＋自己武装解除（レベル否定） | 承認。実照合でYSD8002_tickは発火時に next_irq_cycle = UINT64_MAX で自己武装解除（ワンショット）。★タイマー割込はレベルではない★ことが確定し、HANDOVER申し送りのCase B（level-hold）棄却は正しい。 V4のTX（TDRE＝レベル）とは対照的。同じ『割込源』でも、TDREは『バッファが空である限り要求し続ける』状態信号、タイマーは『時刻が来た』イベント信号であり、性質が異なる。パルス／レベルを源ごとに正しく使い分ける本設計は妥当。 | 承認 |
| D5 | 実施順序：S0〜S10。特にS2/S3をemu23改修直後の退行ゲートとする | 承認。黄金リファレンスを改修する以上、『emu23を差し替えても既存の期待値が変わらない』ことの実証を最優先の退行ゲートに置く判断は正しい。S2（Dhrystone絶対ゲート）／S3（FPGA回帰55/55）をemu23改修直後に置く順序は的確。 ★見通しについて小職の分析を付す（§4参照）：S2は論理的に通る見込みが高い。理由はDhrystoneがタイマー割込を受理しないため、IRET再武装の有無が結果に影響しないからである。ただしメモが『現時点では推定』と留保する姿勢は正しく、実証まで確定としないこと（KY34）。 | 承認 |
| D6 | 撤退基準：S2またはS3が落ちたら本案撤回→C-5（IE立上り再武装）へ後退 | 承認。撤退基準を事前に明文化する姿勢は良い。ただしC-5（IE立上り再武装）は、IE立上りが『割込許可』であって『タイマーACK』ではないため、複数割込源がある環境では誤再武装を招く懸念がある。撤退時はC-5をそのまま採らず、再度設計判断を仰ぐことを推奨する（撤退＝即C-5確定ではなく、撤退＝再設計）。 | 承認 |

# 6. 指摘 (C級)

| 区分 | 件名・該当 | 内容・根拠 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | YUI OS のACK挿入位置は高リスク箇所 §5.2 / kernel_v12_7.asm IRQ0_HANDLER | 実照合：IRQ0_HANDLER(L401〜)の復元部_sched_foundは、IRET直前にA/Bを復元する構造（ヘッダコメント『(3) 復元部_sched_foundにA/B復元追加（IRET直前。IRETはA/B不変）』）。しかもこの箇所は過去にA/B復元漏れで実バグ（FILE-WRITE LBA6 byte434-511欠落）を起こしている。 ここへA/Bを破壊する3命令（LDW A,#$FC90 / LDW B,#$0020 / STW B,[A]）を挿入するのは高リスク。メモの注意『ACKはコンテキスト復元より前に置く』は正しいが、それだけでは不十分——★ACK書込がタスク切替の前か後かでも意味が変わる★（切替後の新タスク文脈でACKすると、A/Bが新タスクの値を壊す）。 推奨：ACK挿入は『割込入口のB退避直後・保存部の前』または『復元部の直前（A/B復元より前）』のいずれかに固定し、挿入位置を設計メモv0.2に図示して明記すること。実装後、Dhrystone/YUI OS起動('YUIOS Booted!')に加え、★過去バグの再現テスト（FILE-WRITE LBA6の完全性）★を回帰項目に含めることを強く推奨する。 | 要注意 |
| C-2 | ACKの冪等性と周期精度のトレードオフ §3.2 | 『ACKを2回書いても壊れない（2回目は現在cycleからPERIOD後に再設定）』は正しいが、★2回書くと周期がずれる★。メモも『正確な周期を保つには1回であるべき』と注記済で認識は正しい。 RTL/emu23とも『ACK書込のたびに cnt←period / next_irq_cycle←cycle+period』とする実装は、ドリフトを生む（IRET自動再武装も同じ性質だったので等価性は保たれる）。もし将来ジッタのない固定周期が要るなら、free-runカウンタ＋比較レジスタ方式へ移行する余地があることを設計メモに1行残されたい（V5スコープ外・将来課題）。 | 確認 |
| C-3 | D6撤退時のC-5は自明でない §6 / D6 | 撤退基準の明文化は良いが、C-5（IE立上り再武装）はIE立上りが『割込許可』であって『タイマーACK』ではないため、複数割込源環境で誤再武装を招く懸念がある。撤退＝即C-5確定ではなく、撤退＝再設計（レビュー再提出）とすることを推奨。 | 軽微 |

# 7. 所見：MC6840 PTM との対比

TCR-ACK方式は、MC6840 PTM（Programmable Timer Module）の作法そのものである。6840では、タイマー割込が発生するとステータスレジスタのフラグが立ち、ハンドラは『ステータスを読み、タイマーレジスタを叩く』ことで割込をクリアする。CPUがRTIしたかどうかは、タイマーにとって知る由もないし、知る必要もない。

YSD8002 が『IRET されたら勝手に再武装する』のは、ハードウェアとしては魔法である。魔法はエミュレータでしか使えない。本メモが『再武装契機をハンドラの明示的なACKに移す』のは、魔法を捨てて実機の作法に戻す作業であり、OS-9 のデバイスドライバが割込サービスルーチンの末尾でデバイスを叩いて割込を落としていたのと同じ構造に落ち着く。設計として正しい方向である。

# 8. 総合判定

判定：承認。D1〜D6すべて承認。★黄金リファレンス改修（emu23 v1.09→v1.10）を承認する。★

- D1(TCR-ACK方式)：承認。IRET再武装はFPGA実装不能であり、根本除去が正しい。MC6840 PTM/MC6850 ACIAの正統形へ回帰する。

- D2(bit5)：承認。write mask 0x17 実照合によりbit5,6,7空きを確認。

- D3(Case A' CPU改修)：承認。L1556がFL_IEを見ていないことを実照合。flags_ieを条件に含めない注意は正しい。V1/V2全82ベクタ再走を必須ゲートとすること。

- D4(パルス＋自己武装解除)：承認。Case B(level-hold)棄却は正しい。V4のTX(レベル)との性質の違いを正しく区別している。

- D5(実施順序)：承認。S2/S3を退行ゲートに置く判断は的確。小職の分析ではS2は通る見込み（§4）だが、実証まで確定としない姿勢を維持されたい。

- D6(撤退基準)：承認。ただし撤退＝即C-5ではなく撤退＝再設計とすること（C-3）。

- ★C-1(ACK挿入位置)は本工程の最大リスク。過去にA/B復元漏れで実バグを起こした箇所への命令挿入である。挿入位置を図示して固定し、FILE-WRITE LBA6の再現テストを回帰に含めること。★

kaizen原則73候補『エミュレータの実装都合（命令フックによる副作用）を仕様と誤認するな。FPGA実装可能性を仕様の妥当性判定基準に使え』は、本プロジェクトで最も価値ある教訓の一つである。登録を強く推奨する。以上、S1（emu23 v1.10実装）から着手されたい。

# 9. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-13 | V5(YSD8002タイマー)設計メモv0.1の初回レビュー。全主張をemu23_v109で独立実照合し、事実1(自己武装解除=レベルでない)・事実2(L1556のirq_pending<0ガード・FL_IE非参照)・事実3(IRET内再武装)・TCR bit5空きをすべて確認。★黄金リファレンス改修(emu23 v1.09→v1.10)を承認★。D1〜D6すべて承認。S2(Dhrystone退行ゲート)は論理的に通る見込みを分析付きで提示(Dhrystoneは割込を受理せずIRET再武装が元々発動していないため)。C-1(ACK挿入位置=過去にA/B復元漏れで実バグを起こした箇所・最大リスク)、C-2(ACK冪等性と周期ドリフト)、C-3(撤退=再設計)を指摘。kaizen原則73候補の登録を強く推奨。 |