YSD8800 プロジェクト 設計判断依頼書

V5 (YSD8002 タイマー) 割込モデル不一致について

v5_irq_model_decision_request_v1_0

| 文書ID | v5_irq_model_decision_request_v1_0 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026-07-15 |
| 起票元チャット | CHAT95 (Step 8 / FPGA V5 / S8 統合TB) |
| 宛先 | 有識者レビュー（設計判断を仰ぐ） |
| 判断事項 | emu23 黄金値とFPGA割込物理のどちらを『正』とするか（後述） |
| 関連原則 | kaizen 原則43(レビュー→承認→実装) / 原則76(黄金refに実装を合わせる) |

# 1. 背景・工程位置

本件は FPGA 実装 Step 8 の V5(YSD8002 タイマー) における統合テストベンチ(S8) で顕在化した、RTL 実装と emu23 黄金リファレンスの挙動不一致に関するものである。

TCR-ACK 方式（$0023 = TIMER_EN|IRQ_EN|IRQ_ACK をハンドラが書くことで再武装する MC6840 PTM 相当方式）を採用し、S4 で Case C として確定済みである。S8 統合 TB で emu23 と RTL を突き合わせた結果、下表の不一致が判明した。

## 1.1 統合TB結果（4 PASS / 4 FAIL）

| テスト | 結果 | got | exp | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0_negative_run | PASS | - | - | TB健全性OK |
| T1_irq_reached | PASS | CNT=196 | [1..1000] | 割込到達 |
| T2_iret_return_outc | FAIL | OUTC=33 | 200 | メイン進まず |
| T3_level_no_storm | PASS | 196 | [1..1000] | 上限内すり抜け |
| T4_periodic_rearm | PASS | 196 | [2..1000] | 再武装した |
| T5_halt | FAIL | halt=0 | 1 | HALT不達 |
| T5_outc_final | FAIL | OUTC=33 | 200 | 同上 |
| T6_noack_no_rearm | FAIL | CNT=17069 | 1 | ACK無で再武装 |

# 2. 症状の核心

- emu23（黄金ref）: ack=CNT30/OUTC200/正常HALT(約120万cyc) ・ noack=CNT1/HALT

- RTL(v0_2_poc): 400万cyc回してもHALTせず。ack=CNT196/OUTC33 ・ noack=CNT17069

要点は noack（ハンドラが TCR-ACK を書かない）ケース である。emu23 では CNT=1 で停止するのに対し、RTL では 17069 回発火し続ける。「ACK しない限り再武装しない」という TCR-ACK 方式の中核が、RTL では成立していないように見える。

# 3. 真因解析（実源に基づく）

## 3.1 検証した仮説と結論

仮説A（armed_r が自走で 1 に戻る）: 否定。 RTL 上 armed_r <= 1'b1 は L242(reset) と L281(TCR bit5=ACK 書込時) のみ。noack では L281 に到達しない。

仮説B（割込線 irq_req_r が下がらない）: 確定。

## 3.2 確定した真因

- RTL L227 assign irq_timer_o = irq_req_r;（レベル出力）

- RTL L258 fire で irq_req_r <= 1'b1;（立てっぱなし）

- RTL L282 irq_req_r <= 1'b0; は TCR bit5(ACK) 書込時のみ。noack ハンドラは TCR を一切書かないため、割込線を下ろす唯一の経路に到達しない。

結果、IRET でメインへ戻った瞬間 irq_req_r=1（レベル high）が継続し、CPU が EI 状態になった次命令で即再割込。これが延々続き CNT が 17069 まで積む。

## 3.3 emu23 との構造差（非等価の核心）

emu23 は発火の瞬間に next_irq_cycle = UINT64_MAX（emu23_v110.c L260）とし、発火源そのものを黙らせる。さらに割込線の保持は irq_stat 再評価機構（L1611-1612）が別レイヤーで担う。YSD8002_rearm()（L269-272）は TCR bit5 書込時のみ呼ばれ next 周期を設定する。

emu23: 発火(tick) と 保持(irq_stat再評価) と 再武装(rearm) が3層に分離

RTL  : 発火(fire) と 保持(irq_req_r レベルラッチ) が結合。クリアは ACK のみ

すなわち RTL の割込モデル（レベル・ACK のみクリア）は、emu23 の割込モデル（tick 自己武装解除＋irq_stat 再評価）と非等価である。 これが真因である。

## 3.4 ack側 FAIL も同根

ack 側の OUTC=33/HALT不達（メインループが割込に食われて進まない）も、irq_req_r が高頻度で立ちハンドラが頻走するという同一原因で説明がつく。ack/noack 両 FAIL は単一の構造原因に帰着する。

# 4. 仰ぐべき設計判断

本件は「バグ」ではなく 割込モデルの設計選択 に遡る。ここで kaizen 原則76（黄金 ref に実装を合わせる）と、実 FPGA の物理的妥当性が衝突しうる。核心の問いは以下である。

問: emu23 の黄金値（noack=CNT1）と、実 FPGA のレベル割込物理（ACK なし=割込線が永久 high）の、どちらを『正』とすべきか？

# 5. 修正方針の選択肢

## 案1: RTL を emu23 に寄せる（発火一撃化）

- 内容: fire を 1 クロックパルス化し、irq_req_r をエッジ的に扱う。発火源を武装解除で黙らせる emu23 と同形にする。

- 懸念: FPGA 割込はレベルが素直（HANDOVER §6 で CPU-RTL はレベル前提）。パルス化は CPU 側の割込サンプリングと整合が要る。

## 案2: CPU 側で IRET 時に割込ラッチを見直す

- 内容: CPU がハンドラ内/IRET 時に割込線を再サンプルする方式にする。

- 懸念: CPU-RTL(ysd8800_cpu) への改修が波及。影響範囲が最大。

## 案3: emu23 の黄金 ref をレベル割込＋ACK 必須に合わせる

- 内容: noack=CNT1 という黄金値自体を見直す。実 FPGA では『ACK しないと割込線が永久 high』が物理的に正しい挙動であり、emu23 側を実機に合わせる。

- 懸念: 黄金 ref の定義変更は全リグレッションの再ベースラインを伴う。原則76 の運用（emu23 が正）と真っ向から対立する。

# 6. 論点の整理（判断材料）

- MC6809/OS-9 系の作法では、周辺 IC（MC6840 PTM 等）はレベル割込であり、ハンドラが状態レジスタを読む/書くことで割込線を落とすのが正道。この観点では noack でハンドラが割込線を落とさなければ永久 high は物理的に正しい（案3 寄り）。

- 一方 emu23 は本プロジェクトの黄金 ref であり、原則76 は『黄金 ref に実装を合わせる』を要求する。この観点では RTL を emu23 に寄せる（案1/案2 寄り）。

- emu23 の noack=CNT1 は、そもそも emu23 の割込モデル（tick 自己武装解除）が生む値であり、実機のレベル割込物理を模していない可能性がある。この場合、黄金値そのものが実機非等価という疑いが残る。

# 7. 起票者所見（参考・非拘束）

起票者としては、実 FPGA の物理挙動（レベル割込・ハンドラが割込線をクリアするまで high 継続）が MC6809/OS-9 系作法と一致するため、案3（emu23 黄金 ref を実機レベル割込に合わせる）が本質的に正しい可能性が高いと考える。ただし黄金 ref の再定義は全リグレッションへ波及するため、独断で進めるべきではなく、有識者判断を仰ぐ。（知らんけど）

なお本所見は kaizen 原則43 に基づき、レビュー・承認が完了するまで実装には着手しない。

# 8. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-15 | 新規作成。CHAT95 の真因解析結果と、仰ぐべき設計判断・3案を記載。 |