YSD8002 タイマーチップ抽象化

emu22 タイマー改良設計書

Version 1.1  /  2026-04-16

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | EMU22-TIMER-001 |
| 対象ツール | emu22 v1.23 → v1.30 |
| ISAバージョン | YSD8800 ISA2.2 |
| CPU想定クロック | 4 MHz（初期） / FPGAの限界まで（将来） |
| 作成日 | 2026-04-16 |
| ステータス | v1.1 名称修正（YSD8802→YSD8002） |

# 1. 目的と背景

emu22 v1.23 のタイマー割り込みは、固定の30,000サイクル周期でIRQを発火させるハードコードされた実装である。この方式では以下の問題がある。

- 周期・精度の変更がソースコード修正なしには不可能

- 実時間（秒）との対応が取れず Dhrystones/sec を正確に算出できない

- 将来の外部ハードウェアタイマー（YSD8002）への置き換えを想定した抽象化がない

本設計では YSD8002 タイマーチップを仮想デバイスとして定義し、emu22 内部のタイマー実装を YSD8002_xxx() 関数群として抽象化する。併せてサイクルカウンタによる Dhrystones/sec 算出機能を追加する。

# 2. YSD8002 の位置づけ

## 2.1 ハードウェア想定

YSD8002 は YSD8800 CPU と組み合わせて使用するタイマー専用チップである（仮想定義）。emu22 上では C 構造体 + 関数群としてモデル化する。将来の FPGA 実装では SystemVerilog モジュールとして対応させる。

| レイヤ | 実装 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| emu22（ソフトウェア） | ysd8002_t 構造体 + YSD8002_xxx() 関数 | タイマー動作をソフトウェアでモデル化 |
| FPGA（将来） | SystemVerilog モジュール YSD8002 | 実クロックでの割り込み生成 |
| YSD8800 CPU | IRQ0 受理 / IRET | 共通（変更なし） |

## 2.2 YSD8002 の I/O マップ（ソフトウェアモデル）

emu22 上では MMIO は使用せず、YSD8002_xxx() 関数呼び出しで制御する。将来のFPGA実装でのMMIOアドレス予約として以下を定義する（参考）。

| アドレス（予約） | R/W | 説明 |
| --- | --- | --- |
| $FC90 | R/W | タイマー制御レジスタ（bit0=EN, bit1=IRQ_EN） |
| $FC92 | R/W | タイマー周期設定（上位16bit） |
| $FC94 | R/W | タイマー周期設定（下位16bit） |
| $FC96 | R | サイクルカウンタ（下位16bit） |
| $FC98 | R | サイクルカウンタ（上位16bit） |

【注意】上記アドレスは将来のFPGA実装向け予約。emu22 v1.30 ではMMIO実装は行わない。

# 3. 設計概要

## 3.1 現状実装の問題点

現状 emu22 v1.23 のタイマー関連コードは以下の箇所に散在している。

| 箇所 | 内容 | 問題 |
| --- | --- | --- |
| cpu_t 構造体 | timer_cycle フィールド | CPU とタイマーが密結合 |
| main() | cpu.timer_cycle = 30000 | 周期がマジックナンバーで埋め込み |
| case 0x04 IRET | cpu.timer_cycle = cpu.cycle + 30000 | CPU 命令ハンドラがタイマー管理を直接実施 |
| exec_one() 末尾 | cpu.cycle >= cpu.timer_cycle | タイマー判定がCPU実行ループ内に混在 |

## 3.2 改良後のアーキテクチャ

改良後は以下の構造とする。

┌─────────────────────────────────────────────┐

│              emu22 v1.30                   │

│                                             │

│  ┌──────────────┐    ┌───────────────────┐  │

│  │   cpu_t      │    │   ysd8002_t       │  │

│  │ (CPUコア)    │    │ (タイマー抽象層)  │  │

│  │              │◄──►│                   │  │

│  │ cycle        │    │ cpu_freq_hz       │  │

│  │ irq_pending  │    │ irq_hz            │  │

│  │ (timer削除)  │    │ next_irq_cycle    │  │

│  └──────────────┘    │ total_cycles      │  │

│                      │ dhry_start_cycle  │  │

│                      └───────────────────┘  │

│                                             │

│  YSD8002_init()   ← main()で初期化          │

│  YSD8002_tick()   ← exec_one()末尾で呼出   │

│  YSD8002_iret()   ← IRET処理内で呼出       │

│  YSD8002_pending()← IRQ判定で呼出          │

│  YSD8002_report() ← HALT時に呼出           │

└─────────────────────────────────────────────┘

# 4. ysd8002_t 構造体

YSD8002 の内部状態を保持する構造体を定義する。

typedef struct {

/* 設定パラメータ */

uint64_t cpu_freq_hz;    /* YSD8800 クロック周波数 [Hz] */

uint64_t irq_hz;         /* タイマー割り込み周波数 [Hz] */

uint64_t cycles_per_irq; /* 割り込み間隔サイクル数       */

/* = cpu_freq_hz / irq_hz        */

/* 動作状態 */

uint64_t next_irq_cycle; /* 次回IRQ発火サイクル値         */

int      irq_enabled;    /* タイマーIRQ有効フラグ         */

/* 計測用 */

uint64_t dhry_start_cycle; /* Dhrystone計測開始サイクル   */

int      dhry_measuring;   /* 計測中フラグ                */

} ysd8002_t;

/* グローバルインスタンス */

static ysd8002_t ysd8002;

| フィールド | 型 | 初期値 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu_freq_hz | uint64_t | 4,000,000 | YSD8800 想定クロック [Hz]（4MHz） |
| irq_hz | uint64_t | 100 | タイマー割り込み周波数 [Hz]（10msec周期） |
| cycles_per_irq | uint64_t | 40,000 | cpu_freq_hz / irq_hz |
| next_irq_cycle | uint64_t | cycles_per_irq | 次回IRQ発火サイクル値 |
| irq_enabled | int | 1 | タイマーIRQ有効フラグ（1=有効） |
| dhry_start_cycle | uint64_t | 0 | Dhrystone計測開始サイクル |
| dhry_measuring | int | 0 | 計測中フラグ（1=計測中） |

# 5. API 仕様

## 5.1 YSD8002_init()

タイマーを初期化する。main() の CPU 初期化直後に呼び出す。

void YSD8002_init(uint64_t cpu_freq_hz, uint64_t irq_hz);

/* 動作 */

// ysd8002.cpu_freq_hz    = cpu_freq_hz

// ysd8002.irq_hz         = irq_hz

// ysd8002.cycles_per_irq = cpu_freq_hz / irq_hz

// ysd8002.next_irq_cycle = ysd8002.cycles_per_irq   /* 起動直後は1周期後 */

// ysd8002.irq_enabled    = 1

// ysd8002.dhry_start_cycle = 0

// ysd8002.dhry_measuring   = 0

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| cpu_freq_hz | YSD8800 の動作クロック周波数 [Hz]（デフォルト: 4,000,000） |
| irq_hz | タイマー割り込み周波数 [Hz]（デフォルト: 100） |

## 5.2 YSD8002_tick()

命令実行後にサイクルカウンタを通知する。exec_one() 末尾（HALT判定後）に配置する。

int YSD8002_tick(uint64_t current_cycle);

/* 戻り値: 1 = タイマーIRQ発火すべき、0 = 発火なし */

/* 動作 */

// if (!ysd8002.irq_enabled) return 0;

// if (current_cycle >= ysd8002.next_irq_cycle) {

//     ysd8002.next_irq_cycle = UINT64_MAX;  /* IREtが次を設定するまで停止 */

//     return 1;

// }

// return 0;

【注意】next_irq_cycle = UINT64_MAX とすることで IRET 前の連続発火を防ぐ。これは v1.23 の UINT64_MAX 方式を踏襲したものである。

## 5.3 YSD8002_iret()

IRET 命令実行時に呼び出す。タイマーIRQのクリアと次回発火サイクルの設定を行う。

void YSD8002_iret(uint64_t current_cycle);

/* 動作 */

// ysd8002.next_irq_cycle = current_cycle + ysd8002.cycles_per_irq;

/* 注: IRQ0（タイマー）のみを対象とする。

他のIRQ（align, syscall等）のIRETでは呼び出さない。 */

【注意】v1.23 では IRET ハンドラ内で cpu.timer_cycle = cpu.cycle + 30000 を直接記述していたが、この責務を YSD8002_iret() に移管する。呼び出し判定（タイマーIRQか否か）はemu22側で行う。

## 5.4 YSD8002_pending()

IRQ判定ロジックで使用する。現在タイマーIRQを発火させるべき状態か否かを返す（主にデバッグ用）。

int YSD8002_pending(uint64_t current_cycle);

/* 戻り値: 1 = IRQ発火すべき状態、0 = 待機中 */

/* YSD8002_tick() と役割が重複するため、

実装では YSD8002_tick() に統合することも可。 */

## 5.5 YSD8002_dhry_start() / YSD8002_dhry_stop()

Dhrystone ベンチマーク計測の開始・終了を通知する。

void YSD8002_dhry_start(uint64_t current_cycle);

/* Dhrystone計測開始: dhry_start_cycle = current_cycle; dhry_measuring = 1; */

void YSD8002_dhry_stop(uint64_t current_cycle, int number_of_runs);

/* Dhrystone計測終了・スコア算出・表示 */

/* 動作:

//   elapsed_cycles = current_cycle - dhry_start_cycle

//   elapsed_us     = elapsed_cycles * 1000000ULL / cpu_freq_hz

//   dhrystones_per_sec = (uint64_t)number_of_runs * 1000000ULL / elapsed_us

//   fprintf(stderr, "--- Dhrystones/sec = %llu ---\n", dhrystones_per_sec);

//   fprintf(stderr, "    cycles=%llu  elapsed=%llu us\n", elapsed_cycles, elapsed_us);

*/

## 5.6 YSD8002_report()

HALT 時に emu22 から呼び出す。タイマー統計情報を stderr に出力する。

void YSD8002_report(uint64_t total_cycles);

/* 出力例（stderr）:

[YSD8002] cpu_freq=4000000 Hz  irq_hz=100

[YSD8002] total_cycles=12345678

[YSD8002] elapsed_time=3085 ms

*/

# 6. emu22 改修箇所

## 6.1 cpu_t 構造体の変更

| フィールド | 変更 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| timer_cycle | 削除 | ysd8002_t.next_irq_cycle に移管 |

【注意】cpu.cycle（uint64_t）は残す。サイクルカウンタはCPUの責務のため。

## 6.2 main() の変更

/* 削除 */

- cpu.timer_cycle = 30000;

/* 追加 */

+ YSD8002_init(4000000ULL, 100ULL);  /* 4MHz / 100Hz = 40,000 cycles/tick */

/* コマンドラインオプション追加（任意） */

+ /* --freq N  : CPU クロック周波数指定 [Hz] */

+ /* --irq-hz N: タイマー周波数指定 [Hz]     */

## 6.3 exec_one() の変更（タイマーIRQ判定）

/* 削除（現状） */

- if (cpu.cycle >= cpu.timer_cycle && cpu.irq_pending < 0) {

-     cpu.irq_pending = 1;

-     cpu.timer_cycle = UINT64_MAX;

- }

/* 追加（改良後） */

+ if (cpu.irq_pending < 0 && YSD8002_tick(cpu.cycle)) {

+     cpu.irq_pending = 1;  /* IRQ0 = タイマー */

+ }

## 6.4 IRET 処理の変更

case 0x04: /* IRET */

cpu.flags = (uint8_t)pop16();

cpu.pc    = pop16();

/* 削除 */

-   if (cpu.irq_pending == 1) cpu.irq_pending = -1;

-   cpu.timer_cycle = cpu.cycle + 30000;

/* 追加 */

+   /* タイマーIRQ由来のIRETのみ次回発火サイクルを設定 */

+   YSD8002_iret(cpu.cycle);

break;

【注意】v1.23 では「タイマーIRQのみクリア」を IRET 内で判定していたが、改良版では YSD8002_iret() が常に次回発火を再設定する。タイマー以外の IRET（align, syscall）でも呼ぶことになるが、next_irq_cycle の再設定は安全側に倒れるため問題ない。

## 6.5 HALT 時の統計出力

if (cpu.halted) {

if (!quiet_mode) {

printf("*** HALT at %04x ***\n", pc0);

dump_regs();

}

+   YSD8002_report(cpu.cycle);  /* タイマー統計を stderr に出力 */

return;

}

## 6.6 reset コマンドの変更

/* REPL reset コマンド内 */

- cpu.timer_cycle = 30000;

+ YSD8002_init(ysd8002.cpu_freq_hz, ysd8002.irq_hz);  /* 周波数設定を維持してリセット */

# 7. Dhrystones/sec 算出方式

## 7.1 基本方針

Dhrystone の計測はemu22内部で完結させる。dhry_all_ansi2.c の変更は最小限とし、SYSCALL 経由でタイマー操作を行う方式を採用する。

| 方式 | 採用 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| emu22 内部完結（SYSCALL） | ◎ 採用 | dhry_all_ansi2.c の変更を最小化できる |
| dhry.c 内で直接計算 | × 不採用 | scc22 の 64bit 演算未対応のため困難 |
| ホスト time() 利用 | × 不採用 | エミュレーション速度に依存し不正確 |

## 7.2 SYSCALL 定義

以下の SYSCALL を新規定義する。dhry_all_ansi2.c からアセンブラインラインまたは関数経由で呼び出す。

| SYSCALL番号 | 機能 | 引数（A レジスタ） | 戻り値（A レジスタ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0010 | TIMER_START：計測開始 | なし | なし |
| 0x0011 | TIMER_STOP：計測終了・スコア算出 | Number_Of_Runs（実行回数） | なし |

【注意】SYSCALL はIRQ id=4 を経由する。emu22 の SYSCALL ハンドラを拡張し、imm16=0x0010/0x0011 を処理する。既存の SYSCALL 処理（id=4 で一律 IRQ 発火）を改め、imm16 値でディスパッチする方式に変更する。

## 7.3 dhry_all_ansi2.c の変更箇所

既存の #if 0 ブロックを以下に置き換える。

/* 計測開始（Dhrystone ループ前） */

-#if 0

-  start_time();

-#endif

+  SYSCALL 0x0010   ; (アセンブラ inline 関数 timer_start() を呼ぶ)

/* 計測終了（Dhrystone ループ後） */

-#if 0

-  stop_time();

-  /* Dhrystones/sec 計算 */

-#endif

+  /* A レジスタに Number_Of_Runs を設定してから呼ぶ */

+  SYSCALL 0x0011   ; (アセンブラ inline 関数 timer_stop(Number_Of_Runs) を呼ぶ)

アセンブラ inline 関数 timer_start() / timer_stop() は startup_harness.asm または dhry 専用ハーネスとして用意する。scc22 の asm() 組み込み対応は今回スコープ外。

# 8. Dhrystones/sec 算出式

elapsed_cycles     = stop_cycle - start_cycle

elapsed_us         = elapsed_cycles * 1,000,000 / cpu_freq_hz

dhrystones_per_sec = number_of_runs * 1,000,000 / elapsed_us

【例: 4MHz想定、N=10、elapsed_cycles=2,400,000 の場合】

elapsed_us         = 2,400,000 * 1,000,000 / 4,000,000 = 600,000 us (= 600 ms)

dhrystones_per_sec = 10 * 1,000,000 / 600,000 ≒ 16.7 Dhrystones/sec

【注意】KY注意事項（設計）: elapsed_cycles・elapsed_us の計算は uint64_t で行うこと。16bit中間値になると4MHz×0.6秒=2,400,000サイクルは uint16_t に収まらず桁溢れする。

# 9. バージョン計画

| バージョン | 変更内容 | 前提 |
| --- | --- | --- |
| v1.23（現状） | 固定30,000サイクルタイマー（変更前） | Step 8-C 完了 |
| v1.30（本設計） | YSD8002 抽象化 + Dhrystones/sec 算出 | 本設計書レビュー完了後 |

# 10. レビュー確認事項

レビューアに確認をお願いする事項を以下に挙げる。

| No. | 確認項目 | 理由・背景 |
| --- | --- | --- |
| R1 | YSD8002 の MMIO アドレス $FC90〜$FC98 の予約は妥当か | 既存のUART($FC80〜$FC87)と重複・競合がないか確認 |
| R2 | タイマー周波数のデフォルトを 100Hz（10msec）とすることは妥当か | YUI OS の tick 周期との整合性 |
| R3 | YSD8002_iret() をタイマー以外の IRET でも呼ぶことへの懸念はないか | next_irq_cycle 再設定が非タイマーIRET後も実行される |
| R4 | SYSCALL 0x0010/0x0011 の番号体系は既存と競合しないか | 現状 SYSCALL は id=4 一括。番号空間の整理が必要かも |
| R5 | dhry_all_ansi2.c の変更方式（アセンブラ inline 関数）は scc22 で対応可能か | scc22 に asm() 組み込み未実装のため代替手段が必要 |
| R6 | 将来の --freq / --irq-hz コマンドラインオプション追加は本版スコープに含めるか | 実装量と有用性のトレードオフ |

# 変更履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-15 | 初版作成 | Claude |
| v1.1 | 2026-04-16 | 名称誤り修正: YSD8802→YSD8002（機能変更なし） | Claude |