YSD8800

ISA2.1 アセンブラ仕様書

Version 2.1

hasm21 v1.00 実装準拠

# 1. 概要

本仕様書は、CPU YSD8800（ISA2.1準拠）向けのアセンブリ言語 hasm21 の記述ルールを定める。

hasm21 は ISA2.0 対応のhasm を拡張し、ISA2.1 で追加された拡張プレフィックス命令（PUSH / POP / LDB / STB）をサポートする。ISA2.0 で記述されたソースとの完全な上位互換性を保つ。

## 1-1. 入出力ファイル

| ファイル | 説明 |
| --- | --- |
| 入力: file.asm | アセンブリソースファイル（テキスト） |
| 出力: file.asm.bin | バイナリオブジェクト（フラットバイナリ、リトルエンディアン） |
| 出力: file.asm.sym | シンボルテーブル（アドレス16進 + シンボル名） |
| 出力: file.asm.dbg | デバッグ情報（アドレス + 行番号 + ソーステキスト） |

## 1-2. 処理フロー

アセンブラは 2パス構成で動作する。

| パス | 処理内容 |
| --- | --- |
| Pass 1 | ラベルアドレス収集・PC計算・EQU定数展開 |
| Pass 2 | 命令エンコード・バイナリ出力・デバッグ情報生成 |

# 2. ソース行の形式

1行は以下の構成で記述する。大文字・小文字は区別しない（ニーモニック・レジスタ名は内部で大文字に正規化される）。

[ラベル:] ニーモニック [オペランド1 [, オペランド2]] [; コメント]

| 要素 | 説明 |
| --- | --- |
| ラベル: | コロンで終わる識別子。その位置のアドレスをシンボルとして登録する。 |
| ニーモニック | 命令またはディレクティブ名。先頭はスペースまたはタブ。 |
| オペランド | 命令に応じてレジスタ・即値・メモリ参照を指定。カンマ区切り。 |
| ; コメント | セミコロン以降は行末までコメントとして無視される。 |

## 2-1. 識別子の規則

ラベル名・シンボル名に使用できる文字は英数字とアンダースコア。先頭は英字またはアンダースコア。最大63文字。

## 2-2. 空行・コメント行

空行および ; で始まる行は無視される。

# 3. オペランドの指定方法

## 3-1. レジスタ

以下のレジスタ名を使用する。大文字・小文字は区別しない。

| レジスタ | ID | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | 汎用レジスタ（主演算対象） |
| B | 1 | 汎用レジスタ |
| X | 2 | インデックスレジスタ（[X+imm] アクセス時に暗黙使用） |
| SP | 3 | スタックポインタ |
| PC | 4 | プログラムカウンタ（参照専用） |
| FLAGS | 5 | フラグレジスタ（暗黙更新） |

## 3-2. 即値（Immediate）

即値は # を前置して記述する。サイズは常に 16bit（imm16）として処理される。

| 書式 | 説明・例 |
| --- | --- |
| #N（10進） | #0 #255 #65535 → 純粋10進数として解釈 |
| #$XXXX（16進） | #$FF #$1234 #$ABCD → $ に続く16進数 |
| #0xXXXX（16進） | #0x00 #0xFF #0x1234 → 0x プレフィックス |
| #XHEX（16進） | #E000 #FC80 → A-F を含む場合は16進として解釈 |
| #$LABEL | #$_start → ラベルのアドレスを即値として使用 |

【注意】 #N の基数判定ルール ・ 0〜9 のみで構成 → 10進数として解釈 （例: #255 = 255） ・ A〜F を含む16進文字が1文字でも含まれる → 16進数として解釈 （例: #FF = 0xFF） ・ # の直後にラベル名を置く形式（#LABEL）はエラー。ラベル即値は #$LABEL を使用すること。

## 3-3. メモリ参照（Indirection）

メモリ内容を参照する場合は [ ] で囲む。

| 書式 | 説明・例 |
| --- | --- |
| [addr] | 絶対アドレス参照。 例: [$0000] [$FC80] [LABEL] |
| [rS] | レジスタ間接参照。rS の内容をアドレスとして使用。 例: [A] [B] [X] [SP] |
| [X + #imm16] | Xインデックス参照。X + imm16 のアドレスを参照。 例: [X + #0] [X + #$0010] |

【注意】 [X + #imm16] 形式 ・ X は必ず第1オペランド（暗黙固定）。他レジスタはインデックス修飾に使用できない。 ・ オフセット部には # による即値指定が必須。 例: [X + #4] [X + #$0010] ・ + の前後のスペースは任意。 [X+#4] と [X + #4] は同義。

## 3-4. 絶対アドレスの数値表現

[ ] 内の絶対アドレスには以下の書式が使用できる。

| 書式 | 例 |
| --- | --- |
| $XXXX（$ 前置16進） | [$0000] [$FC80] [$FFFF] |
| 0xXXXX（0x前置16進） | [0x1000] [0xFFFE] |
| 10進数 | [4096] |
| ラベル名 | [IOBUF] [RAMBASE]（EQU定数も使用可） |

# 4. 命令一覧

全命令はリトルエンディアンでバイナリ出力される。レジスタバイトは rD(上位4bit) | rS(下位4bit) の形式。

## 4-1. Control / System（0x00–0x06）

| ニーモニック | opcode | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOP | 0x00 | 1 | 何もしない |
| HALT | 0x01 | 1 | CPUを停止する |
| EI | 0x02 | 1 | 割り込み許可（FLAGS.IE = 1） |
| DI | 0x03 | 1 | 割り込み禁止（FLAGS.IE = 0） |
| IRET | 0x04 | 1 | 割り込みから復帰。FLAGS ← pop, PC ← pop |
| SYSCALL #imm16 | 0x05 | 3 | ソフトウェア割り込み。irq_pending = 4（syscall ID） |
| BRK | 0x06 | 1 | デバッグトラップ。CPU停止 |

## 4-2. Data Transfer（0x20–0x27）

| ニーモニック | opcode | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV rD, rS | 0x20 | 2 | rD ← rS |
| LDW rD, #imm16 | 0x21 | 4 | rD ← imm16（FLAGS更新） |
| LDW rD, [imm16] | 0x22 | 4 | rD ← mem[imm16]（FLAGS更新） |
| STW rS, [imm16] | 0x23 | 4 | mem[imm16] ← rS |
| LDW rD, [rS] | 0x24 | 2 | rD ← mem[rS]（FLAGS更新） |
| STW rS, [rD] | 0x25 | 2 | mem[rD] ← rS |
| LDW rD, [X + #imm16] | 0x26 | 4 | rD ← mem[X + imm16]（FLAGS更新） |
| STW rS, [X + #imm16] | 0x27 | 4 | mem[X + imm16] ← rS |

## 4-3. Arithmetic / Logic（0x40–0x45）

| ニーモニック | opcode | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD rD, rS | 0x40 | 2 | rD += rS FLAGS更新（Z/N） |
| ADDI rD, #imm16 | 0x41 | 4 | rD += imm16 FLAGS更新（Z/N） |
| SUB rD, rS | 0x42 | 2 | rD -= rS FLAGS更新（Z/N） |
| SUBI rD, #imm16 | 0x43 | 4 | rD -= imm16 FLAGS更新（Z/N） |
| CMP rD, rS | 0x44 | 2 | FLAGS ← rD - rS（rDは変化しない） |
| CMPI rD, #imm16 | 0x45 | 4 | FLAGS ← rD - imm16（rDは変化しない） |

【FLAGS 更新規則】 ・ Z ビット (bit0): 演算結果が 0 のとき 1、それ以外 0 ・ N ビット (bit1): 演算結果の bit15 が 1 のとき 1（負数判定） ・ MOV / STW 系: FLAGS は変化しない ・ CMP / CMPI: 減算結果でFLAGSのみ更新（デスティネーションレジスタは不変）

## 4-4. Branch / Flow（0x60–0x69）

分岐命令のオフセットは rel16（符号付き16bit相対値）。分岐先アドレス = (命令終端PC) + rel16。

| ニーモニック | opcode | バイト数 | 分岐条件・動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| JMP rel16 | 0x60 | 3 | 無条件分岐 |
| BEQ rel16 | 0x61 | 3 | Z=1 のとき分岐（等しい） |
| BNE rel16 | 0x62 | 3 | Z=0 のとき分岐（等しくない） |
| BLT rel16 | 0x63 | 3 | N=1 のとき分岐（小さい） |
| BGE rel16 | 0x64 | 3 | N=0 のとき分岐（以上） |
| JSR imm16 | 0x68 | 3 | サブルーチン呼び出し。push PC; PC ← imm16 |
| RET | 0x69 | 1 | サブルーチン復帰。PC ← pop |

【JMP / 条件分岐のオフセット計算】 rel16 = target_address - (命令先頭アドレス + 命令バイト数) アセンブラはラベル参照を自動的に rel16 に変換する。 前方参照・後方参照の両方に対応する（2パス方式のため）。

# 5. 拡張プレフィックス命令（ISA2.1 追加）

拡張命令は先頭バイト 0x1F（拡張プレフィックス）に続くサブオペコードで識別される。ISA2.0 との上位互換性を保ちながら命令セットを拡張している。

バイナリ形式: 0x1F <sub-opcode> [imm16_lo imm16_hi]

## 5-1. スタック操作（PUSH / POP）

| ニーモニック | sub-opcode | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH A | 0x00 | 2 | SP -= 2; mem[SP] ← A |
| PUSH B | 0x01 | 2 | SP -= 2; mem[SP] ← B |
| PUSH X | 0x02 | 2 | SP -= 2; mem[SP] ← X |
| POP A | 0x03 | 2 | A ← mem[SP]; SP += 2 |
| POP B | 0x04 | 2 | B ← mem[SP]; SP += 2 |
| POP X | 0x05 | 2 | X ← mem[SP]; SP += 2 |

スタック操作は 16bit（ワード）単位。FLAGS は変化しない。

## 5-2. 8bitロード（LDB）

| ニーモニック | sub-opcode | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDB A, [imm16] | 0x10 | 4 | A ← zero_extend(mem8[imm16]) |
| LDB A, [X] | 0x11 | 2 | A ← zero_extend(mem8[X]) |
| LDB B, [imm16] | 0x12 | 4 | B ← zero_extend(mem8[imm16]) |
| LDB B, [X] | 0x13 | 2 | B ← zero_extend(mem8[X]) |

8bit値はゼロ拡張して 16bit レジスタに格納される。FLAGS は変化しない。

## 5-3. 8bitストア（STB）

| ニーモニック | sub-opcode | バイト数 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| STB A, [imm16] | 0x14 | 4 | mem8[imm16] ← A & 0xFF |
| STB A, [X] | 0x15 | 2 | mem8[X] ← A & 0xFF |
| STB B, [imm16] | 0x16 | 4 | mem8[imm16] ← B & 0xFF |
| STB B, [X] | 0x17 | 2 | mem8[X] ← B & 0xFF |

レジスタの下位8bitのみを書き込む。FLAGS は変化しない。

【LDB / STB 使用上の注意】 ・ [X + #imm16] 形式はサポートしない。インデックス参照は [X] のみ。 ・ [X] 使用時は事前に LDW X, #addr で X にアドレスを設定すること。 ・ STB は奇数アドレスへの書き込みも合法（8bit アクセスにアライン制約なし）。 ・ LDB / STB でアクセスできるレジスタは A と B のみ（X は不可）。

# 6. アセンブラ・ディレクティブ

ディレクティブはドット（.）で始まる特殊命令。バイナリコードは生成せず、アセンブラの動作を制御する。

## 6-1. .org — アドレス指定

.org アドレス 例: .org $0020 .org 0x1000 .org 256

以降の命令を指定したアドレスから配置する。アドレス書式は $XXXX / 0xXXXX / 10進数のいずれも使用可。

## 6-2. .vector — 割り込みベクタ設定

.vector <ベクタ名> <ハンドラアドレスまたはラベル> 例: .vector reset _start .vector irq0 irq0_handler .vector syscall sys_handler .vector align $0200

.vector はベクタテーブル（メモリ先頭の固定位置）にハンドラアドレスを 16bit リトルエンディアンで書き込む。現在の PC 位置は変化しない。

| ベクタ名 | アドレス | 説明 |
| --- | --- | --- |
| reset | 0x0000 | リセット時に実行されるエントリポイント |
| irq0 | 0x0002 | 外部割り込み0ハンドラ |
| irq1 | 0x0004 | 外部割り込み1ハンドラ |
| align | 0x0006 | アライン例外ハンドラ |
| syscall | 0x0008 | SYSCALLハンドラ（IRQ ID=4） |

【.vector の内部動作】 .vector は以下のディレクティブ列と等価である（ISA2.1仕様書 §7.11）: .org (irq_id * 2) .dw <ハンドラアドレス> .vector は任意の位置に記述できる。アセンブラが自動的に正しいアドレスへ シークして書き込み、終了後に元の書き込み位置へ戻る。

## 6-3. EQU — 定数定義

シンボル名 EQU 値 例: IOBUF EQU $FC80 ; 16進定数 RAMBASE EQU 0x4000 ; 16進定数 CONST1 EQU 42 ; 10進定数 CONST2 EQU IOBUF + 2 ; 式（加算のみ対応）

EQU は Pass 1 で処理され、シンボルテーブルに登録される。後方参照（定義前の参照）は EQU ではサポートされない。

式のサポートは + 演算子のみ（左辺と右辺それぞれ数値またはシンボル）。

## 6-4. DW — 16bitデータ定義

DW 値 例: DW $1234 DW _start ; ラベルのアドレス値（16bit） DW IOBUF ; EQU定数 DW 0

16bit 値を現在のアドレスにリトルエンディアンで出力する。

## 6-5. DB — 8bitデータ / 文字列定義

DB 値 [, 値 ...] DB "文字列" [, 値 ...] 例: DB 0 ; 単一バイト DB $FF, 0 ; 複数バイト DB "YSD8800", 0 ; 文字列 + NUL終端 DB "ISA", 0, "2.1", 0 ; 文字列混在 DB 1, 2, 3, 4, 5 ; 数値の列

複数の要素はカンマで区切る。文字列はダブルクォートで囲む（エスケープシーケンスは非対応）。数値・文字列・ラベルを同一行に混在できる。

# 7. 命令バイナリフォーマット

## 7-1. 基本フォーマット（ISA2.0）

┌─────────┬──────────────┬────────────────────────┐ │ byte0 │ byte1 │ byte2-3 │ │ opcode │ rD[7:4]¦rS[3:0] │ imm16 (lo, hi) │ └─────────┴──────────────┴────────────────────────┘ opcode のみ : NOP HALT EI DI IRET BRK RET opcode + reg byte : MOV ADD SUB CMP LDW[rS] STW[rD] opcode + reg + imm16 : LDW# LDW[abs] STW[abs] LDW[X+] STW[X+] ADDI SUBI CMPI opcode + imm16 : JMP BEQ BNE BLT BGE JSR SYSCALL

## 7-2. 拡張プレフィックスフォーマット（ISA2.1）

┌─────────┬──────────────┬────────────────────────┐ │ byte0 │ byte1 │ byte2-3 │ │ 0x1F │ sub-opcode │ imm16 (lo, hi) ※条件付│ └─────────┴──────────────┴────────────────────────┘ 0x1F + sub-opcode : PUSH/POP LDB/STB [X] 0x1F + sub-opcode + imm16 : LDB/STB [abs]

## 7-3. レジスタバイト（reg byte）

レジスタバイトは上位4bit が rD（デスティネーション）、下位4bit が rS（ソース）のID を格納する。

reg_byte = (rD_id << 4) ¦ rS_id 例: MOV A, B → rD=0(A), rS=1(B) → reg_byte = 0x01 LDW B, #x → rD=1(B), rS=0(固定) → reg_byte = 0x10 STW B,[A] → rD=0(A=アドレス), rS=1(B=データ) → reg_byte = 0x01

## 7-4. 命令バイト数一覧

| バイト数 | 命令 |
| --- | --- |
| 1 byte | NOP HALT EI DI IRET BRK RET |
| 2 bytes | MOV ADD SUB CMP LDW[rS] STW[rD] PUSH A/B/X POP A/B/X LDB/STB [X] |
| 3 bytes | JMP BEQ BNE BLT BGE JSR SYSCALL |
| 4 bytes | LDW# LDW[abs] STW[abs] LDW[X+] STW[X+] ADDI SUBI CMPI LDB/STB [abs] |

# 8. 即値解析の詳細規則（parse_imm）

即値・アドレス値の解析は parse_imm / parse_addr 関数が行う。文脈によって適用される規則が異なる。

## 8-1. 即値オペランド（# 付き）

| 入力形式 | 解釈 |
| --- | --- |
| #N（0〜9のみ） | 10進数 例: #0, #255, #65535 |
| #XHEX（A〜F含む） | 16進数 例: #FF=0xFF, #E000=0xE000, #FC80=0xFC80 |
| #$XXXX | 16進数（$ プレフィックス） 例: #$FF, #$1234 |
| #0xXXXX | 16進数（0x プレフィックス） 例: #0xFF, #0xABCD |
| #$LABEL | ラベルのアドレスを即値として使用 |

## 8-2. アドレスオペランド（[ ] 内、.org 引数）

| 入力形式 | 解釈 |
| --- | --- |
| $XXXX | 16進数 例: $0000, $FC80 |
| 0xXXXX | 16進数 例: 0x1000, 0xFFFE |
| N（数字） | 10進数 例: 4096 |
| LABEL | ラベルまたは EQU 定数のアドレス |

【注意】 # なしの裸の識別子はラベル参照として扱われる。 即値として数値を渡したい場合は必ず # を付けること。 例: LDW A, IOBUF → アドレス IOBUF の内容をロード（LDW rD,[abs] と同義） LDW A, #$FC80 → 即値 0xFC80 をロード（LDW rD,#imm16）

# 9. プログラム例

## 9-1. 最小構成（ベクタテーブル + メインループ）

; ── ベクタテーブル ────────────────────────────── .vector reset _start ; リセットベクタ .vector irq0 irq0_handler ; IRQ0 ベクタ .vector syscall syscall_handler ; SYSCALL ベクタ ; ── 定数定義 ───────────────────────────────────── IOBUF EQU $FC80 ; I/Oバッファ先頭 ; ── メインコード ───────────────────────────────── .org $0020 _start: LDW SP, #$F800 ; スタック初期化 DI ; 割り込み禁止 LDW X, #$4000 ; RAM 先頭をベース LDW A, #$1234 STW A, [X + #0] ; mem[$4000] = $1234 HALT ; ── IRQ0 ハンドラ ──────────────────────────────── irq0_handler: DI ; ネスト割り込み防止 PUSH A PUSH B ADDI B, #1 ; カウンタインクリメント POP B POP A IRET ; ── SYSCALL ハンドラ ───────────────────────────── syscall_handler: DI NOP IRET

## 9-2. 8bitデータの操作（LDB / STB）

; 文字列テーブルから1バイトずつ読み出す例 LDW X, #string_tbl ; X = 文字列先頭アドレス loop: LDB A, [X] ; A = mem8[X]（ゼロ拡張） CMPI A, #0 ; NUL 終端チェック BEQ done STB A, [IOBUF] ; I/O ポートへ1バイト出力 ADDI X, #1 ; ポインタ進める JMP loop done: HALT string_tbl: DB "Hello", 0

## 9-3. サブルーチン（JSR / RET）

LDW A, #10 LDW B, #20 JSR add_ab ; A = A + B STW A, [$4000] ; 結果を保存 HALT add_ab: ADD A, B RET

## 9-4. データ定義（DW / DB）

table: DW $0001 ; 16bit データ x3 DW $0002 DW $FFFF msg: DB "YSD8800", 0 ; NUL 終端文字列 DB 1, 2, 3, 4, 5 ; バイト配列 DB $AA, $BB, $CC

# 10. 制限事項・注意事項

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シンボル最大数 | 1024 個（ラベル + EQU 合計） |
| シンボル名長 | 最大 63 文字 |
| 1行の最大長 | 255 文字 |
| デバッグエントリ数 | 最大 8192 エントリ |
| EQU の式 | 加算（+）演算子のみサポート。乗算・減算・括弧は不可 |
| DB 文字列 | エスケープシーケンス（\n 等）は非対応 |
| EQU 参照 | 定義より前の参照（前方参照）は不可 |
| # 付きラベル参照 | #LABEL 形式はエラー。ラベルの即値参照は #$LABEL を使用 |
| SYSCALL 実行時 | irq_pending = 4 がセットされる。DI 状態では受理されないが |
|  | irq_pending は IRET または EI → 受理まで残留する |
| SP を rD に使う MOV | JSR で積んだ戻りアドレスが破壊されることに注意 |
| [X + #imm16] | X レジスタ専用。他レジスタのインデックス修飾は不可 |
| LDB / STB [X+imm] | [X + #imm16] 形式は LDB/STB では使用不可。[X] のみ |

# 付録 A. 命令一覧クイックリファレンス

## A-1. 基本命令（ISA2.0 互換）

| ニーモニック | opcode | bytes | 書式 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | 0x00 | 1 | NOP | 何もしない |
| HALT | 0x01 | 1 | HALT | 停止 |
| EI | 0x02 | 1 | EI | 割り込み許可 |
| DI | 0x03 | 1 | DI | 割り込み禁止 |
| IRET | 0x04 | 1 | IRET | 割り込み復帰 |
| SYSCALL | 0x05 | 3 | SYSCALL #imm16 | ソフト割り込み |
| BRK | 0x06 | 1 | BRK | デバッグトラップ |
| MOV | 0x20 | 2 | MOV rD, rS | rD←rS |
| LDW | 0x21 | 4 | LDW rD, #imm16 | rD←imm |
| LDW | 0x22 | 4 | LDW rD, [imm16] | rD←mem[addr] |
| STW | 0x23 | 4 | STW rS, [imm16] | mem[addr]←rS |
| LDW | 0x24 | 2 | LDW rD, [rS] | rD←mem[rS] |
| STW | 0x25 | 2 | STW rS, [rD] | mem[rD]←rS |
| LDW | 0x26 | 4 | LDW rD, [X+#imm] | rD←mem[X+imm] |
| STW | 0x27 | 4 | STW rS, [X+#imm] | mem[X+imm]←rS |
| ADD | 0x40 | 2 | ADD rD, rS | rD+=rS |
| ADDI | 0x41 | 4 | ADDI rD, #imm16 | rD+=imm |
| SUB | 0x42 | 2 | SUB rD, rS | rD-=rS |
| SUBI | 0x43 | 4 | SUBI rD, #imm16 | rD-=imm |
| CMP | 0x44 | 2 | CMP rD, rS | FLAGS←rD-rS |
| CMPI | 0x45 | 4 | CMPI rD, #imm16 | FLAGS←rD-imm |
| JMP | 0x60 | 3 | JMP rel16 | 無条件分岐 |
| BEQ | 0x61 | 3 | BEQ rel16 | Z=1で分岐 |
| BNE | 0x62 | 3 | BNE rel16 | Z=0で分岐 |
| BLT | 0x63 | 3 | BLT rel16 | N=1で分岐 |
| BGE | 0x64 | 3 | BGE rel16 | N=0で分岐 |
| JSR | 0x68 | 3 | JSR imm16 | サブルーチン呼び出し |
| RET | 0x69 | 1 | RET | サブルーチン復帰 |

## A-2. 拡張命令（ISA2.1）

| ニーモニック | sub-opcode | bytes | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH A | 0x1F 0x00 | 2 | SP-=2; mem[SP]←A |
| PUSH B | 0x1F 0x01 | 2 | SP-=2; mem[SP]←B |
| PUSH X | 0x1F 0x02 | 2 | SP-=2; mem[SP]←X |
| POP A | 0x1F 0x03 | 2 | A←mem[SP]; SP+=2 |
| POP B | 0x1F 0x04 | 2 | B←mem[SP]; SP+=2 |
| POP X | 0x1F 0x05 | 2 | X←mem[SP]; SP+=2 |
| LDB A,[imm16] | 0x1F 0x10 | 4 | A←zero_ext(mem8[imm]) |
| LDB A,[X] | 0x1F 0x11 | 2 | A←zero_ext(mem8[X]) |
| LDB B,[imm16] | 0x1F 0x12 | 4 | B←zero_ext(mem8[imm]) |
| LDB B,[X] | 0x1F 0x13 | 2 | B←zero_ext(mem8[X]) |
| STB A,[imm16] | 0x1F 0x14 | 4 | mem8[imm]←A&0xFF |
| STB A,[X] | 0x1F 0x15 | 2 | mem8[X]←A&0xFF |
| STB B,[imm16] | 0x1F 0x16 | 4 | mem8[imm]←B&0xFF |
| STB B,[X] | 0x1F 0x17 | 2 | mem8[X]←B&0xFF |