YSD8800

ISA2.2 アセンブラ仕様書

Version 2.2.0　（ISA2.1 差分仕様）

hasm22 v1.00 実装準拠

# 1. 概要

本仕様書は、YSD8800 ISA2.2 に対応したアセンブラ hasm22 v1.00 の記述ルールを定める。

ISA2.2 は ISA2.1 に対してビット演算命令グループ（opcode 0x50–0x59）を追加したものである。ISA2.1 で記述されたソースとの完全な上位互換性を保つ。

## 1-1. ISA2.1 との差分

以下の命令グループが追加された。ISA2.1 の命令はすべてそのまま使用できる。

| 追加命令 | opcode範囲 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ビット演算 | 0x50–0x59 | AND/OR/XOR/NOT/SHL/SHR/SAR（10命令） |

## 1-2. opcode空間設計方針

ビット演算命令は ALU 領域（0x40–0x5F）の後半 0x50–0x5F に配置する。

この配置により以下のメリットが得られる。

FPGA デコーダでは opcode[7:4] == 0x5 の 1 条件でビット演算グループ全体を識別できる。0x46–0x4F は将来の算術拡張（MUL/DIV 等）のために空けてある。

【ALU opcode 空間マップ（0x40–0x5F）】

| opcode | 命令 | opcode | 命令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | ADD | 0x41 | ADDI |
| 0x42 | SUB | 0x43 | SUBI |
| 0x44 | CMP | 0x45 | CMPI |
| 0x46 | (空) | 0x47 | (空) |
| 0x48 | (空) | 0x49 | (空) |
| 0x4A | (空) | 0x4B | (空) |
| 0x4C | (空) | 0x4D | (空) |
| 0x4E | (空) | 0x4F | (空) |

凡例：緑＝ISA2.1 既存命令　青＝ISA2.2 新規命令　灰＝予約（将来拡張用）

# 2. ISA2.2 命令一覧

全命令はリトルエンディアンでバイナリ出力される。レジスタバイトは rD[7:4] | rS[3:0] の形式。

| opcode | ニーモニック | 形式 | byte | 動作 | FLAGS | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | AND rD, rS | reg | 2 | rD ← rD & rS | Z/N更新 | ビット論理積 |
| 0x51 | ANDI rD, #imm16 | imm | 4 | rD ← rD & imm16 | Z/N更新 | 即値ビット論理積 |
| 0x52 | OR rD, rS | reg | 2 | rD ← rD ¦ rS | Z/N更新 | ビット論理和 |
| 0x53 | ORI rD, #imm16 | imm | 4 | rD ← rD ¦ imm16 | Z/N更新 | 即値ビット論理和 |
| 0x54 | XOR rD, rS | reg | 2 | rD ← rD ^ rS | Z/N更新 | 排他的論理和 |
| 0x55 | XORI rD, #imm16 | imm | 4 | rD ← rD ^ imm16 | Z/N更新 | 即値排他的論理和 |
| 0x56 | NOT rD | reg | 2 | rD ← ~rD (16bitビット反転) | Z/N更新 | rSフィールドは無視 |
| 0x57 | SHL rD, rS | reg | 2 | rD ← rD << (rS & 0xF) | Z/N更新 | 論理左シフト、空きは0埋め |
| 0x58 | SHR rD, rS | reg | 2 | rD ← rD >> (rS & 0xF) | Z/N更新 | 論理右シフト、空きは0埋め |
| 0x59 | SAR rD, rS | reg | 2 | rD ← (int16)rD >> (rS & 0xF) | Z/N更新 | 算術右シフト、符号ビット保持 |

# 3. 命令詳細

## 3-1. AND / ANDI — ビット論理積

AND  rD, rS       ; rD &= rS          (2 bytes)

ANDI rD, #imm16   ; rD &= imm16       (4 bytes)

rD とオペランドのビット論理積を計算し rD に格納する。FLAGS（Z/N）を更新する。

典型的用途：ビットマスクのクリア・IS フラグの取り出し

ANDI A, #$00FF    ; A の上位バイトをクリア

ANDI A, #$0001    ; bit0 のみ取り出す

## 3-2. OR / ORI — ビット論理和

OR   rD, rS       ; rD |= rS          (2 bytes)

ORI  rD, #imm16   ; rD |= imm16       (4 bytes)

rD とオペランドのビット論理和を計算し rD に格納する。FLAGS（Z/N）を更新する。

典型的用途：ビットのセット・フラグの設定

ORI  A, #$0080    ; bit7（IE ビット）をセット

## 3-3. XOR / XORI — 排他的論理和

XOR  rD, rS       ; rD ^= rS          (2 bytes)

XORI rD, #imm16   ; rD ^= imm16       (4 bytes)

rD とオペランドの排他的論理和を計算し rD に格納する。FLAGS（Z/N）を更新する。

典型的用途：ビット反転・ゼロ化（XOR rD,rD → rD=0）

XOR  A, A         ; A = 0 (Z=1 になる)

XORI A, #$FFFF    ; A の全ビットを反転

## 3-4. NOT — ビット反転（1の補数）

NOT  rD, rD       ; rD = ~rD          (2 bytes)

rD の全ビットを反転し rD に格納する（1の補数）。FLAGS（Z/N）を更新する。

書式は NOT rD, rD の形式で記述するが rS フィールドの値は実行時に無視される。NOT rD, rS と書いても rD のみ演算対象となる。

| 入力 | 出力 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0xFFFF | Z=1→N=1で更新 |
| 0xFFFF | 0x0000 | Z=1で更新 |
| 0x5A5A | 0xA5A5 | N=1（bit15=1）で更新 |

【2の補数との違い】

NOT rD は 1の補数（~rD）であり、NEGATE（2の補数 = ~rD + 1）とは異なる。否定したい場合は NEGATE ワードを使うこと。

## 3-5. SHL — 論理左シフト

SHL  rD, rS       ; rD <<= (rS & 0xF) (2 bytes)

rD を rS の下位 4 bit で指定したビット数だけ左にシフトする。空きビットは 0 で埋める。

シフト量は rS & 0xF（0〜15）。rS = 0 の場合は何も変化しない。

LDW  B, #4

SHL  A, B         ; A <<= 4  (16倍)

## 3-6. SHR — 論理右シフト

SHR  rD, rS       ; rD >>= (rS & 0xF) (2 bytes)

rD を論理右シフトする。空きビット（MSB 側）は 0 で埋める。符号ビットは保持しない。

符号なし除算（2の累乗で割る）に使用する。

LDW  B, #1

SHR  A, B         ; A /= 2  (符号なし)

## 3-7. SAR — 算術右シフト

SAR  rD, rS       ; rD >>>= (rS & 0xF) (2 bytes)

rD を算術右シフトする。空きビット（MSB 側）は符号ビット（bit15）で埋める。

符号付き除算（2の累乗で割る）に使用する。

| 入力 | シフト量 | SHR結果 | SAR結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x8000（-32768） | 1 | 0x4000（+16384） | 0xC000（-16384） |
| 0xFFF0（-16） | 4 | 0x0FFF（+4095） | 0xFFFF（-1） |
| 0x00F0（+240） | 4 | 0x000F（+15） | 0x000F（+15） |

# 4. FLAGS 更新規則

ISA2.2 ビット演算命令は全て以下の規則で FLAGS を更新する。

| フラグ | 更新条件 | 対象命令 |
| --- | --- | --- |
| Z (bit0) | 演算結果が 0x0000 のとき 1、それ以外 0 | AND/ANDI/OR/ORI/XOR/XORI/NOT/SHL/SHR/SAR |
| N (bit1) | 演算結果の bit15 が 1 のとき 1（負数判定） | AND/ANDI/OR/ORI/XOR/XORI/NOT/SHL/SHR/SAR |
| IE (bit7) | 変化しない | 全ビット演算命令 |

【注意】

MOV / STW 系と同様に IE ビット（bit7）は変化しない。ISA2.1 の CMP/CMPI との差異はなく、ビット演算後に条件分岐（BEQ/BNE/BLT/BGE）をそのまま使用できる。

## 4-1. シフト命令のシフト量

| 命令 | シフト量 | 空きビット埋め | 符号ビット |
| --- | --- | --- | --- |
| SHL rD,rS | rS & 0xF (0–15) | 0埋め（LSB側） | 変化あり |
| SHR rD,rS | rS & 0xF (0–15) | 0埋め（MSB側） | 0になる |
| SAR rD,rS | rS & 0xF (0–15) | 符号ビット複製（MSB側） | 保持 |

# 5. バイナリフォーマット

ISA2.2 命令のバイナリ形式は ISA2.1 の基本命令フォーマットを踏襲する。

| 形式 | byte0 | byte1 | byte2-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| reg形式 (2 bytes) | opcode | rD[7:4] ¦ rS[3:0] | — |
| imm形式 (4 bytes) | opcode | rD[7:4] ¦ 0x0 | imm16_lo, imm16_hi |
| NOT専用 (2 bytes) | 0x56 | rD[7:4] ¦ 0x0 | — (rSフィールドは無視) |

## 5-1. reg 形式（2 bytes）

byte0: opcode

byte1: rD[7:4] | rS[3:0]

AND/OR/XOR/SHL/SHR/SAR に適用。rD にデスティネーション、rS にソースレジスタを指定する。

## 5-2. imm 形式（4 bytes）

byte0: opcode

byte1: rD[7:4] | 0x0  (rSフィールドは0固定)

byte2: imm16_lo

byte3: imm16_hi

ANDI/ORI/XORI に適用。即値はリトルエンディアンで格納する。

## 5-3. NOT 専用形式（2 bytes）

byte0: 0x56

byte1: rD[7:4] | 0x0  (rSフィールドは無視)

アセンブラは NOT rD, rD と記述した場合でも rS フィールドを 0 として出力する。

## 5-4. エンコード例

| アセンブリ | バイト列（16進） | 説明 |
| --- | --- | --- |
| AND A, B | 50 01 | rD=A(0), rS=B(1) → reg_byte=0x01 |
| ANDI A, #$00FF | 51 00 FF 00 | rD=A(0), imm=0x00FF (little-endian) |
| OR B, A | 52 10 | rD=B(1), rS=A(0) → reg_byte=0x10 |
| ORI A, #$0080 | 53 00 80 00 | IE ビットセット用マスク |
| XOR A, A | 54 00 | A = 0 (自己XOR) |
| NOT A, A | 56 00 | rSフィールドは0(無視) |
| SHL A, B | 57 01 | A <<= B & 0xF |
| SAR A, B | 59 01 | 算術右シフト |

# 6. 使用上の注意

## 6-1. NOT 命令のオペランド記述

NOT 命令はデスティネーションレジスタのみを演算対象とする。アセンブラの記述規則上 NOT rD, rD と rD を 2 回記述するが、rS フィールドはエンコード時に 0 固定となり実行時は無視される。

NOT  A, A         ; 正しい記述（rS=A と書いても動作は同じ）

NOT  A, B         ; rS=B と書いても A のみ反転、B は変化しない

## 6-2. シフト量の有効範囲

SHL/SHR/SAR のシフト量はソースレジスタ rS の下位 4 bit のみ有効（0〜15）。上位 12 bit は無視される。シフト量が 0 の場合は値が変化しないが FLAGS は更新される。

LDW  B, #0

SHL  A, B         ; シフト量=0、Aは変化しないがFLAGSが更新される

## 6-3. 即値形式命令（ANDI/ORI/XORI）の rS フィールド

ANDI/ORI/XORI はバイト列の byte1（レジスタバイト）の rS フィールドを 0 固定で出力する。アセンブラはソース上の記述を無視して常に 0 を埋める。

## 6-4. 2の補数反転（NEGATE）との違い

NOT は 1の補数（~rD）を計算する。2の補数反転（-rD = ~rD + 1）は ISA2.1 の NEGATE 相当の操作が必要になる。Forth カーネルでは NEGATE ワードとして提供される。

| 操作 | ISA2.2命令列 | 結果（A=$0005の場合） |
| --- | --- | --- |
| 1の補数（NOT） | NOT A, A | $FFFA |
| 2の補数（NEGATE） | NOT A, A / ADDI A, #1 | $FFFB |

## 6-5. Forthカーネルでの典型的な使用パターン

ISA2.2 ビット演算命令はForthカーネルの以下のワードで使用される。

| Forthワード | 使用命令 | 実装 |
| --- | --- | --- |
| AND | AND rD,rS | データスタックの2要素をAND演算 |
| OR | OR rD,rS | データスタックの2要素をOR演算 |
| XOR | XOR rD,rS | データスタックの2要素をXOR演算 |
| INVERT | NOT rD,rD | データスタックTOSのビット反転 |
| 2/ | SAR rD,rS | 符号付き2で割る |
| 2* | SHL rD,rS | 2倍（ISA2.1のADD A,Aでも代替可能） |

# 7. ISA2.1 との互換性

ISA2.2 は ISA2.1 の完全な上位互換である。

| 項目 | 互換性 |
| --- | --- |
| ISA2.1 バイナリ | 変更なし。hasm22 でアセンブルしたバイナリは emu22 で正常動作する |
| ISA2.1 ソース | hasm22 は hasm21 の全構文を受け付ける（完全上位互換） |
| 新規 opcode | 0x50–0x59 は ISA2.1 の空き領域を使用。衝突なし |
| SOFT_AND等の廃止 | ISA2.1 でスタブ実装していたソフトウェアビット演算は ISA2.2 命令で置き換え済み |

# 付録A. ISA2.2 命令クイックリファレンス

| opcode | ニーモニック | 形式 | byte | 動作 | FLAGS | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | AND rD, rS | reg | 2 | rD &= rS | Z/N | ビット論理積 |
| 0x51 | ANDI rD, #imm16 | imm | 4 | rD &= imm16 | Z/N | 即値 |
| 0x52 | OR rD, rS | reg | 2 | rD ¦= rS | Z/N | ビット論理和 |
| 0x53 | ORI rD, #imm16 | imm | 4 | rD ¦= imm16 | Z/N | 即値 |
| 0x54 | XOR rD, rS | reg | 2 | rD ^= rS | Z/N | 排他的論理和 |
| 0x55 | XORI rD, #imm16 | imm | 4 | rD ^= imm16 | Z/N | 即値 |
| 0x56 | NOT rD | reg | 2 | rD = ~rD | Z/N | rS無視 |
| 0x57 | SHL rD, rS | reg | 2 | rD <<= (rS&0xF) | Z/N | 論理左シフト |
| 0x58 | SHR rD, rS | reg | 2 | rD >>= (rS&0xF) | Z/N | 論理右シフト |
| 0x59 | SAR rD, rS | reg | 2 | rD >>>= (rS&0xF) | Z/N | 算術右シフト |