YSD8800

MMU拡張設計書

FM-11方式 ページング方式メモリ管理ユニット

Version 1.0.0  /  ISA2.1準拠

# 1. 概要

YSD8800はバス幅16bitのCPUであり、論理アドレス空間は64KB（0x0000〜0xFFFF）に制限される。マイクロカーネルおよびマルチプロセスOSを実現するため、より大きな物理メモリ空間への拡張が必要である。

本設計書は、富士通FM-11コンピュータで採用されたページ方式MMU（Memory Management Unit）と同等の仕組みを、YSD8800に対してメモリマップドI/O方式で実装する設計を定める。

## 1-1. 設計方針

・ CPUコアのISAには手を加えない（ISA2.1のまま）

・ MMUはメモリマップドI/Oレジスタで制御する（新命令不要）

・ ページサイズ: 4KB（FM-11と同一）

・ 物理アドレス空間: 1MB（20ビット、256物理ページ × 4KB）

・ 無効時は恒等写像（論理アドレス = 物理アドレス）

・ FPGAおよびエミュレータの双方で実装可能な構造とする

# 2. アドレス空間

## 2-1. 論理アドレス空間（CPU視点）

CPUが扱うアドレスは常に16bit（0x0000〜0xFFFF）である。これをページ番号とページ内オフセットに分割する。

| フィールド | ビット位置 | ビット幅 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ページ番号 | bit15〜bit12 | 4 bit | 16ページ中のいずれか（0〜15） |
| ページ内オフセット | bit11〜bit0 | 12 bit | ページ内の位置（0〜4095） |

## 2-2. 物理アドレス空間

MMU有効時、物理アドレスは20bitとなる。FPGAのメモリバスを20bitに拡張することで最大1MBのRAM/ROMを接続できる。

| 項目 | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 物理ページ数 | 256 | PTRレジスタ8bit分 |
| ページサイズ | 4KB (0x1000) | FM-11と同一 |
| 最大物理空間 | 1MB (0x100000) | 20ビットアドレス |
| 論理ページ数 | 16 | 64KB ÷ 4KB |

## 2-3. アドレス変換式

logical_page  = logical_addr >> 12          // 上位4bit

page_offset   = logical_addr & 0x0FFF       // 下位12bit

phys_page     = PTR[logical_page]            // 8bitページテーブルレジスタ

phys_addr     = (phys_page << 12) | offset  // 20bit物理アドレス

# 3. MMUレジスタ仕様

## 3-1. レジスタマップ

MMU制御レジスタはI/Oアドレス空間（FC80〜FFFF）の上位に配置する。すべて8bitアクセス。

| アドレス | 名称 | 読書 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFF00 | PTR[0] | R/W | 論理ページ0 → 物理ページ番号 |
| 0xFF01 | PTR[1] | R/W | 論理ページ1 → 物理ページ番号 |
| ... | ... | ... | ... |
| 0xFF0F | PTR[15] | R/W | 論理ページ15 → 物理ページ番号 |
| 0xFF10 | MCR | R/W | MMU制御レジスタ |
| 0xFF11〜0xFF1F | (予約) | - | 将来の拡張用 |

## 3-2. PTR（Page Table Register）

各PTRは8bitのレジスタで、論理ページを物理ページ番号にマップする。リセット時は恒等写像（PTR[n] = n）となるよう初期化される。

STB A, [0xFF00]  ; PTR[0] に A の下位8bitを書き込む

LDB A, [0xFF00]  ; PTR[0] を A に読み込む

## 3-3. MCR（MMU Control Register）

| ビット | 名称 | 説明 | リセット値 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit 0 | MMU_EN | 1: MMU有効（アドレス変換実施）、0: MMU無効（恒等写像） | 0 |
| bit 1 | KRN_PROT | 1: ユーザモードからのPTR/MCRアクセスを禁止（将来拡張） | 0 |
| bit 7〜2 | (予約) | 常に0 | 0 |

LDW  A, #1

STB  A, [0xFF10]  ; MCR bit0=1 → MMU有効化

# 4. リセット・初期化

リセット時、MMUは以下の状態に初期化される。

MCR    = 0x00     ; MMU無効

PTR[0] = 0        ; 論理ページ0 → 物理ページ0

PTR[1] = 1        ; 論理ページ1 → 物理ページ1

...

PTR[15]= 15       ; 論理ページ15 → 物理ページ15

この恒等写像により、リセット直後のMMU無効状態と有効状態で同一の動作が保証される。BIOSはMMUを有効化し、カーネル用のページテーブルを設定したうえでユーザプロセスに移行する。

# 5. 物理メモリマップ（推奨）

| 物理アドレス | サイズ | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 0x00000〜0x07FFF | 32KB | ROM / BIOS（論理0x0000〜と同一） |
| 0x08000〜0xEFFFF | 928KB | RAM（プロセスページ割り当て領域） |
| 0xF0000〜0xFBFFF | 48KB | カーネル専用RAM |
| 0xFC000〜0xFFFFF | 16KB | I/O・MMUレジスタ（論理0xFC80〜と同一） |

# 6. マイクロカーネルとの連携

## 6-1. コンテキストスイッチ

プロセス切り替え時、カーネルはすべてのPTRレジスタを次プロセスのページテーブルで上書きする。SPIまたはレジスタ直接ストアで16バイト（PTR[0〜15]）を書き換えるだけでよい。

; コンテキストスイッチ例（Forthカーネル想定）

LDW  X, #next_proc_pagetable   ; 次プロセスのページテーブルアドレス

LDW  A, #0xFF00                ; MMU PTR base

LDW  B, #16                    ; 16エントリ

ctx_loop:

LDB  A, [X]                  ; next_proc_pagetable[i]

STB  A, [0xFF00 + i]         ; PTR[i] 書き込み ← 実際はXインデックス活用

ADDI X, #1

SUBI B, #1

BNE  ctx_loop

## 6-2. プロセスアドレス空間レイアウト例

| 論理アドレス | 論理ページ | 物理ページ（プロセスA） | 物理ページ（プロセスB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000〜0x0FFF | page 0 | phys 0 (ROM) | phys 0 (ROM) |
| 0x1000〜0x1FFF | page 1 | phys 0x20 | phys 0x40 |
| 0x2000〜0x2FFF | page 2 | phys 0x21 | phys 0x41 |
| 0xF000〜0xFFFF | page 15 | phys 0xF0 (I/O共有) | phys 0xF0 (I/O共有) |

# 7. FPGA実装（SystemVerilog）概要

MMUはCPUコアとメモリバスの間に挿入するパイプラインステージとして実装する。

// mmu.sv — アドレス変換モジュール概要

module mmu (

input  logic        clk, rst,

input  logic [15:0] logical_addr,

input  logic        mmu_en,

input  logic [ 7:0] ptr[0:15],    // PTRレジスタ

output logic [19:0] physical_addr

);

always_comb begin

if (mmu_en) begin

automatic logic [3:0] page = logical_addr[15:12];

physical_addr = {ptr[page], logical_addr[11:0]};

end else begin

physical_addr = {4'b0, logical_addr};

end

end

endmodule

# 8. エミュレータ（emu21）拡張点

| 変更箇所 | 内容 |
| --- | --- |
| mem[] | uint8_t mem[1048576]（1MB）に拡張 |
| mmu_t構造体 | ptr[16]（uint8_t）、mcu（uint8_t）、enabled（bool） |
| rd8/wr8/rd16/wr16 | MMU有効時にアドレス変換を適用 |
| I/Oトラップ | 0xFF00〜0xFF1Fへの書き込みでPTR/MCRを更新 |
| debugger | 'mmu'コマンドでMMU状態ダンプ |
| reset | PTR[n]=n、MCR=0で初期化 |

# 9. 将来拡張

以下の拡張を将来のISAリビジョンで検討する。

| 拡張項目 | 説明 |
| --- | --- |
| デュアルページテーブル | カーネル/ユーザ用に独立したPTRセット（KRN_PROT） |
| TLBキャッシュ | FPGAの高速化のためアドレス変換結果をキャッシュ |
| ページ属性 | R/W/X保護ビットをPTRに追加（8bit→12bit拡張） |
| 物理空間拡張 | PTRを10bit化して4MB/ページ→16GB物理空間（超長期） |

# 付録A. PTR初期化コード（アセンブラ）

; MMU初期化ルーチン（恒等写像でMMU有効化）

mmu_init:

LDW  X, #0xFF00    ; PTR base

LDW  B, #0         ; ページ番号

.mmu_init_loop:

STB  B, [X]        ; PTR[n] = n

ADDI X, #1

ADDI B, #1

CMPI B, #16

BNE  .mmu_init_loop

LDW  A, #1

STB  A, [0xFF10]   ; MCR = 1（MMU有効）

RET