YSD8800 ISA2.2 仕様書

Memory Map 改版

Version: v2.2.1

2026-04-11

# 改版履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| v2.2.0 | 2026-xx-xx | 初版 |
| v2.2.1 | 2026-04-11 | 8章メモリマップ改版：Forceマシン・ベアメタルマシンの整合、ランタイムワーク変数領域新設、ROM/RAM境界明確化 |

# 1. 改版の目的

v2.2.0のメモリマップ仕様（第8章）には以下の問題が存在した。

① Forceマシン（8.1）とベアメタルマシン（8.2）のアドレス体系が$4000以降で全く異なり、整合性がなかった。

② ランタイムワーク変数（$3FD0〜$3FE6）がROM領域（$0000〜$3FFF）に配置されており、FPGA実装時に書き込み不可となる致命的な問題があった。

③ ROM/RAM境界が明記されておらず、ツールチェーン（scc22等）の設計根拠が不明確だった。

④ Forceマシンのスタック領域（$F800〜$FC7F）とベアメタルのRAM（$4000〜$FBFF）が重なっており、共用設計が困難だった。

本改版（v2.2.1）はこれらを解消し、両マシン構成で整合する統一メモリマップを確立する。

# 2. 変更概要（第8章のみ改版）

第8章メモリマップ仕様を全面改訂する。第1章〜第7章に変更はない。

# 3. 設計判断

## 3.1 統一原則

両マシン構成に共通する以下の原則を採用する。

• $0000〜$3FFF：ROM領域（ベクタテーブル・カーネルコード固定配置）

• $4000〜$FBFF：RAM領域（データ・スタック・辞書等の動的領域）

• $FC80〜$FFFF：I/O領域（ISA2.2共通・変更なし）

## 3.2 ROM/RAM境界に関する補足

基本構成では$0000〜$3FFFをROMとする。ただし将来の拡張として$0800以降をRAM化することも想定し、ツールチェーンのORGパラメータは可変設計とする（D11：-orgオプション、将来実装）。

## 3.3 ランタイムワーク変数領域の新設

scc22コンパイラのランタイム関数（_cc_mul、_cc_div、strcpy等）が使用するワーク変数は、RAM領域末尾付近（$FBD0〜$FBFF）に固定配置する。これによりROM書き込み問題（D9）を解消する。

## 3.4 スタック領域の整理

Forceマシンのスタック領域を$F800〜$FBCF（約1KB）に設定する。

• Forthデータスタック：約256ワード（512バイト）

• Forthリターンスタック：約256ワード（512バイト）

• カーネルスタック・タスクスタック：$2000〜$3FFF（TCBプール管理）

# 4. 改版後メモリマップ（第8章 全文置き換え）

## 8.1 Forceマシン（YUI OS / Forthカーネル）

| アドレス | 用途 | 種別 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| $0000〜$000F | ベクタテーブル | ROM | ISA2.2共通（変更なし） |
| $0010〜$07FF | Forthカーネル本体 | ROM | kernel.asm配置 |
| $0800〜$3FFF | カーネルコード拡張 / ROM | ROM | 将来RAM化候補（D11参照） |
| $4000〜$EFFF | Dictionary | RAM | Forthワード辞書 |
| $F000〜$F7FF | Forth Workspace | RAM | HEREポインタ等 |
| $F800〜$FBCF | Stacks | RAM | データスタック＋リターンスタック（約1KB） |
| $FBD0〜$FBFF | ランタイムワーク変数 | RAM | scc22ランタイム予約領域 ★新設 |
| $FC00〜$FC7F | （予備） | RAM | Stacks拡張またはシステム用途 |
| $FC80〜$FFFF | I/O | I/O | メモリマップドI/O（変更なし） |

## 8.2 ベアメタルマシン（各種OS対応 / Cユーザランド）

| アドレス | 用途 | 種別 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| $0000〜$000F | ベクタテーブル | ROM | ISA2.2共通（変更なし） |
| $0010〜$00FF | 予約 | ROM | 将来利用 |
| $0100〜$03FF | ランタイム関数 | ROM | RUNTIME_ORG（scc22） |
| $0400〜$3FFF | コード領域 | ROM | CODE_ORG（scc22）/ 将来RAM化候補 |
| $4000〜$F9FF | グローバル変数・ヒープ | RAM | DATA_ORG（scc22） |
| $FA00〜$FBCF | （空き・将来用） | RAM | ヒープ拡張用 |
| $FBD0〜$FBFF | ランタイムワーク変数 | RAM | scc22ランタイム予約領域 ★新設 |
| $FC00〜$FC7F | Cスタック | RAM | SP=$FC7Eから下降（emu22 v1.21準拠） |
| $FC80〜$FFFF | I/O | I/O | メモリマップドI/O（変更なし） |

# 5. ランタイムワーク変数マップ（$FBD0〜$FBFF）

以下のアドレスはscc22コンパイラのランタイムが予約する。ユーザプログラムはこの領域に直接アクセスしてはならない。

| アドレス | 定数名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| $FBD0 | C_XSAVE_ADDR | inc/dec アドレス退避 |
| $FBD2 | C_TMP_ADDR | inc/dec 旧値 / strcpy・strcmp ワーク[0] |
| $FBD4 | C_TMP_ADDR1 | strcpy・strcmp ワーク[1] |
| $FBD6 | C_MEMCPY_DEST | memcpy dest ポインタ |
| $FBD8 | C_MEMCPY_SRC | memcpy src ポインタ |
| $FBDA | C_MEMCPY_CNT | memcpy カウント |
| $FBDC | C_MUL_A | _cc_mul オペランドA |
| $FBDE | C_MUL_B | _cc_mul オペランドB |
| $FBE0 | C_MUL_R | _cc_mul 結果 |
| $FBE2 | C_DIV_A | _cc_div オペランドA |
| $FBE4 | C_DIV_B | _cc_div オペランドB |
| $FBE6 | C_DIV_Q | _cc_div 商 |
| $FBE8〜$FBFF | （予備） | 将来のランタイム拡張用 |

# 6. v2.2.0との差分

| 項目 | v2.2.0（旧） | v2.2.1（新） | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Forceマシン Dictionary | $0800〜$DFFF | $4000〜$EFFF | ベアメタルとRAM領域を統一 |
| Forceマシン Workspace | $E000〜$F7FF | $F000〜$F7FF | 領域縮小・スタック上位集約 |
| Forceマシン Stacks | $F800〜$FC7F | $F800〜$FBCF | ベアメタルとの境界明確化 |
| ランタイムワーク変数 | $3FD0〜$3FE6（ROM） | $FBD0〜$FBFF（RAM） | FPGA実装で書込み不可のため移動（D9解消） |
| ROM/RAM境界 | 未明記 | $3FFF/$4000で明確化 | ツールチェーン設計根拠の明確化（D10解消） |
| ベアメタル RAM上限 | $FBFF | $F9FF（ユーザ） | ワーク変数・スタック領域を分離 |

# 7. 影響を受けるファイルと対応

| ファイル | 変更内容 | 変更規模 |
| --- | --- | --- |
| scc22_v3_02.c | C_XSAVE_ADDR等の定数を$3FD0→$FBD0に変更 | ★☆☆☆☆（定数変更のみ） |
| kernel.asm | 実態は既にISA2.2.1準拠。EQU定数の確認のみ | ★☆☆☆☆（変更なし見込み） |
| kernel_forth.fs | アドレス定数の確認のみ | ★☆☆☆☆（変更なし見込み） |
| emu22.c（v1.21） | 変更なし（SP初期値$FC7Eは維持） | なし |
| startup_harness.asm | 変更なし（SP=$F7FE設定は維持） | なし |
| ISA2_2.txt | 第8章全文置き換え | ★★☆☆☆（文書改版） |

# 8. 注意事項

・ $FC00〜$FC7Fは本改版ではCスタック（ベアメタル）または予備（Forceマシン）とする。

・ ランタイムワーク変数領域（$FBD0〜$FBFF）はscc22が自動管理する。hasm22のアセンブラソースから直接参照する場合は定数名（C_MUL_A等）を使用すること。

・ D11（-orgオプション）は将来実装とし、現時点ではRUNTIME_ORG=$0100、CODE_ORG=$0400、DATA_ORG=$4000を固定値とする。

・ kernel.asmの$2000〜$3FFFのタスクスタック群はROM/RAM境界を$3FFF/$4000とする本改版の前提では、$0800以降がRAM化された場合のみ有効となる。現時点のFPGA実装ではこの領域をRAMとして扱う。

# 参照資料

・ ISA2_2.txt v2.2.0（旧版）

・ scc22_v3x_arch_spec_v1_1.docx（scc22設計書）

・ HANDOVER_CHAT7.md（チャット⑦引き継ぎ）

・ kernel.asm v0.4、kernel_forth.fs

以上 / YSD8800 ISA2.2 v2.2.1