YSD8800 ISA3.0 仕様書

詳細化版（V0.9）

MOV X,SP / MOV SP,X 完全仕様版

Version: 0.9

Date: 2026-04-19

ステータス: 詳細化版

# 目次

1. MOV X, SP 命令

2. MOV SP, X 命令

3. MOV SP, X の制約

4. 関数エピローグの典型例

5. 実装上の責務

# 1. MOV X, SP 命令

## 命令フォーマット

format: 0x20 rD=2, rS=3

byte0: 0x20 (opcode MOV)

byte1: 0x23 (rD=2(X), rS=3(SP))

## 動作

X = SP

詳細説明:

- スタックポインタの現在値をXレジスタへ転送

- FLAGS は変更されない(データ転送)

- SP は変更されない(読み取り専用)

## 用途

1. スタック領域をインデックスベースアドレッシング [X+imm16] で参照

例: MOV X, SP

LDW A, [X + #-4]

2. スタックフレーム内のローカル変数アクセス

例: MOV X, SP

LDW A, [X + #8]

3. デバッグ用スタックトレース

- スタック状態をプログラムで検査

- スタック深さの計算

## 制約

制限なし(常に使用可能)

# 2. MOV SP, X 命令

## 命令フォーマット

format: 0x20 rD=3, rS=2

byte0: 0x20 (opcode MOV)

byte1: 0x32 (rD=3(SP), rS=2(X))

## 動作

SP = X

詳細説明:

- Xレジスタの値をスタックポインタへ設定

- FLAGS は変更されない

- 即座にSPが新しい値を持つ(次のPUSH/POPから有効)

## 用途

1. スタックフレーム復元(関数エピローグ)

2. スタックポインタの動的設定

# 3. MOV SP, X の制約(最重要)

## 許可される場合(3条件のOR)

### 1. 関数エピローグ内

定義:

関数から復帰する直前の処理(RET命令直前)

許可例:

func_epilogue:

...

MOV SP, X        <- OK

RET

### 2. 割り込み復帰前

定義:

割り込みハンドラから復帰する直前(IRET命令直前)

許可例:

isr_handler:

PUSHM mask

...

MOV SP, X        <- OK

POPM mask

IRET

### 3. コンパイラ生成コードのみ

定義:

C/Forthコンパイラが自動生成したアセンブリ

許可例(scc22/scc23が生成):

func_prologue:

MOV X, SP

SUBI SP, #8

func_epilogue:

MOV SP, X        <- OK(コンパイラ生成)

RET

## 禁止される場所

- ユーザアプリケーションの手動アセンブリ

- 関数内の任意のポイント

- 割り込みハンドラ内の任意のポイント

- スタック損傷の危険性が高い位置

# 4. 関数エピローグの典型例

function_prologue:

MOV X, SP          ; SPを保存(フレームポインタ相当)

SUB SP, #local_size   ; ローカル変数領域確保

function_body:

...  ; 処理

function_epilogue:

MOV SP, X          ; SPを復元

RET

# 5. 実装上の責務

## コンパイラ責務

- 関数エピローグで MOV SP, X を自動生成

- MOV X, SP でフレームポインタ相当を保存

- 生成されたコードに標識コメント付加

## アセンブラ責務

- MOV X, SP: 常に許可(警告なし)

- MOV SP, X: ユーザコードで検出時に警告出力

- ユーザが手動マークアップ可能

## エミュレータ責務

- MOV SP, X 実行時にログ出力(デバッグモード)

- スタック範囲外へのSP設定を検出・報告

## FPGA実装

- 制約チェックは不要(ソフトウェア責務)

- MOV命令のデコード: 通常の rD, rS 処理でOK

- SP更新: 通常のレジスタ更新パス

---

YSD8800 ISA3.0 仕様書 詳細化版(V0.9)

MOV X,SP / MOV SP,X 完全仕様

Date: 2026-04-19