YSD8800 C ABI仕様（scc22 v3.02）

1. 基本方針

本ABIは以下を目的とする：

・実装容易性（v3.02段階）

・IR設計との整合

・ISA2.2との親和性

・将来最適化（v3.20）との非衝突

2. データモデル

| 型 | サイズ | アラインメント |
| --- | --- | --- |
| char | 8bit（論理）/ 16bit（実配置） | 2byte |
| int | 16bit | 2byte |
| pointer | 16bit | 2byte |

重要仕様：

・メモリ配置は全て2byte単位（DW）

・char配列はceil(N/2)ワードで確保

・sizeofは論理サイズを返す（padding含まない）

3. レジスタ使用規約

| レジスタ | 用途 | 保存規約 |
| --- | --- | --- |
| A | 戻り値 / 式評価 | caller-save |
| B | 補助レジスタ | caller-save |
| X | フレームポインタ | callee-save |
| SP | スタック | 特殊 |

ルール：

・関数呼び出し後、A/Bは破壊される

・Xは関数内で保存・復元必須

4. スタック仕様

・スタックは16bit単位（word stack）

・成長方向：下方向（SP減少）

・PUSH/POPは常に2byte

5. 関数呼び出し規約

5.1 引数評価順序

右から左

foo(a, b, c);

push c
push b
push a
call foo

5.2 引数渡し方式

| 型 | 渡し方 |
| --- | --- |
| スカラー | 値渡し |
| 配列 | ポインタ渡し（decay） |
| ポインタ | 値渡し |
| struct | ポインタ渡し（強制） |

5.3 structの扱い

struct S s;
foo(s);

↓

foo(&s);

structは常に参照渡し。値渡しは未サポート。

5.4 戻り値

| 型 | 戻り値 |
| --- | --- |
| int / char / pointer | Aレジスタ |
| struct | 未サポート（禁止） |

6. スタックレイアウト

↑ 高アドレス

[X+8]   第3引数
[X+6]   第2引数
[X+4]   第1引数
[X+2]   戻りアドレス
[X+0]   保存されたX

[X-2]   ガードワード
[X-4]   ローカル変数1
[X-6]   ローカル変数2
...

↓ 低アドレス

7. プロローグ / エピローグ

プロローグ：

PUSH X
MOV  X, SP
SUBI SP, #2

ローカル変数は宣言時に SUBI SP, #size

エピローグ：

MOV  SP, X
POP  X
RET

8. 呼び出し側の責務

push arg2
push arg1
JSR foo
ADDI SP, #4

9. 被呼び出し側の責務

・Xを保存・復元

・ローカル領域管理

・戻り値をAに設定

10. 禁止事項 / 未サポート

・structの値渡し

・structの戻り値

・可変長引数

・レジスタ引数渡し

11. 実装上の注意

配列は常にアドレス、ポインタは値として扱う

should_loadは配列・struct以外に適用

全アクセスは偶数アドレス必須