YSD8800

メモリ拡張 MMU 仕様書

外部 MMU によるページング方式  Version 1.0

ISA2.2 準拠  ―  64KB 仮想空間 → 1MB 物理空間

# 1. 概要

YSD8800 は 16bit アドレスバス（64KB）を持つが、外部 MMU（Memory Management Unit）を追加することで 1MB（20bit）の物理メモリ空間にアクセスできる。

本仕様書は外部 MMU のハードウェア仕様、レジスタ定義、プログラミングモデル、および使用方法を定める。

## 1-1. 基本パラメータ

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 仮想アドレス空間 | 64KB（16bit）CPU から見えるアドレス空間 |
| 物理アドレス空間 | 1MB（20bit）MMU 変換後のアドレス空間 |
| ページサイズ | 4KB（12bit オフセット） |
| 仮想ページ数 | 16（4bit ページ番号） |
| 物理ページ数 | 256（8bit ページ番号） |
| ページテーブルサイズ | 16 エントリ × 1 byte = 16 bytes |
| MMU 有効/無効 | I/O レジスタで制御（リセット後は無効） |
| 変換方式 | 仮想ページ番号 → 物理ページ番号（ルックアップテーブル） |

## 1-2. アドレス変換の概念

仮想アドレス（16bit）: bit[15:12] vPN (Virtual Page Number) 4bit → 0〜15 (16 ページ) bit[11:0] オフセット 12bit → 0〜4095 (4KB/ページ) 物理アドレス（20bit）: bit[19:12] pPN (Physical Page Number) 8bit → 0〜255 (256 ページ = 1MB) bit[11:0] オフセット（変換なし・そのまま通過） 変換: pPN = PageTable[vPN] ← マッピング RAM の参照 物理アドレス = (pPN << 12) ¦ オフセット

# 2. ハードウェア仕様

## 2-1. システム構成

┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ YSD8800 CPU │ │ アドレスバス 16bit (A15〜A0) │ │ データバス 16bit (D15〜D0) │ │ I/Oバス (メモリマップド) │ └────────────┬─────────────────────────────────────┘ │ 16bit 仮想アドレス │ データバス / 制御信号 ▼ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │ 外部 MMU（FPGA ロジック または 外部回路） │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ ページテーブル│ │ アドレス変換ロジック │ │ │ │ (16 × 8bit) │→ │ vPN[3:0] → pPN[7:0] │ │ │ │ マッピング RAM│ │ 物理アドレス[19:0]生成 │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 制御レジスタ（I/O $FCA0〜$FCAF） │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┬───────────────────────┘ │ 20bit 物理アドレス ▼ 1MB 物理メモリ空間

## 2-2. アドレス変換タイミング

MMU は CPU のアドレスバスが確定してからメモリアクセスまでの間にアドレス変換を行う。CPU から見えるウェイトサイクルは 0 を目標とする（FPGA 実装では 1 クロックで変換完了）。

【FPGA 実装上のポイント】 ・ ページテーブルは FPGA 内部の Block RAM（16 × 8bit = 128bit）で実装できる。 ・ 変換ロジック: phys_addr = {page_table[virt_addr[15:12]], virt_addr[11:0]} ・ I/O アドレスへのアクセス時は変換を行わない（後述の I/O パススルー参照）。

# 3. I/O レジスタ仕様

MMU の制御レジスタは YSD8800 のメモリマップド I/O 領域（$FC80〜$FFFF）内の $FCA0〜$FCAF に配置する。

## 3-1. レジスタマップ

| アドレス | 名称 | アクセス | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| $FCA0 | MMU_CTRL | R/W | MMU 制御レジスタ（有効/無効・モード設定） |
| $FCA1 | MMU_PAGE | W | ページテーブル設定レジスタ |
| $FCA2 | MMU_STATUS | R | MMU ステータスレジスタ |
| $FCA3〜$FCAF | (予約) | ― | 将来拡張用 |

## 3-2. MMU_CTRL（$FCA0）― MMU 制御レジスタ

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── 0 0 0 0 0 0 0 EN EN (bit0) : MMU 有効フラグ 0 = MMU 無効（仮想アドレス = 物理アドレス、恒等変換） 1 = MMU 有効（ページテーブルによるアドレス変換を行う） bit7〜1 : 予約（常に 0 を書き込むこと） リセット後の初期値: 0x00（MMU 無効）

## 3-3. MMU_PAGE（$FCA1）― ページテーブル設定レジスタ（書き込み専用）

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── vPN3 vPN2 vPN1 vPN0 pPN7 pPN6 pPN5 pPN4 bit[7:4] vPN (Virtual Page Number) : 設定対象の仮想ページ番号 (0〜15) bit[3:0] pPN[7:4] : 物理ページ番号の上位4bit ※ 1回の書き込みで物理ページ番号の上位4bitのみ設定される。 物理ページ番号の下位4bitを設定するには続けてもう1回書き込む（後述）。

【MMU_PAGE の書き込み手順（2回書き込み方式）】 1回目の書き込み: bit[7:4]=vPN bit[3:0]=pPN[7:4] （上位4bit設定） 2回目の書き込み: bit[7:4]=vPN bit[3:0]=pPN[3:0] （下位4bit設定） 例: 仮想ページ 2 → 物理ページ 0x1A にマップする場合 1回目: 0x21 (vPN=2, pPN_hi=1) 2回目: 0x2A (vPN=2, pPN_lo=A) ※ MMU_PAGE はシンプルに実装するため 8bit × 2回書き込みで 1エントリを設定する。

### 簡易版：1回書き込み方式（FPGA 実装推奨）

FPGA 実装では以下のシンプルな方式も選択できる。物理ページ番号を 4bit に制限すれば（16 物理ページ = 64KB × 16 = 1MB）1回の書き込みで設定完了する。

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── vPN3 vPN2 vPN1 vPN0 pPN3 pPN2 pPN1 pPN0 bit[7:4] vPN : 仮想ページ番号 (0〜15) bit[3:0] pPN : 物理ページ番号 (0〜15) ← 4bit のみ 物理メモリ空間: 16 ページ × 4KB = 64KB × 16 = 1MB → YSD8800 の目標 1MB を達成できる

【実装方式の選択指針】 ・ 物理ページが 16（4bit）で 1MB に収まるなら → 1回書き込み方式（シンプル） ・ 将来 2MB 以上への拡張も見越すなら → 2回書き込み方式 ・ 本仕様書の以降のプログラミング例は 1回書き込み方式を採用する。

## 3-4. MMU_STATUS（$FCA2）― MMU ステータスレジスタ（読み出し専用）

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── 0 0 0 0 0 0 0 EN EN (bit0) : 現在の MMU 有効/無効状態 0 = MMU 無効中 1 = MMU 有効中

# 4. メモリマップ

## 4-1. 仮想アドレス空間（CPU から見えるマップ）

| 仮想アドレス | 仮想ページ | サイズ | 用途（推奨） |
| --- | --- | --- | --- |
| $0000〜$0FFF | ページ 0 | 4KB | ベクタテーブル・カーネル固定領域（常に物理ページ 0 に固定推奨） |
| $1000〜$1FFF | ページ 1 | 4KB | カーネルコード |
| $2000〜$2FFF | ページ 2 | 4KB | カーネルコード |
| $3000〜$3FFF | ページ 3 | 4KB | カーネルデータ |
| $4000〜$4FFF | ページ 4 | 4KB | カーネルデータ |
| $5000〜$5FFF | ページ 5 | 4KB | Forth ディクショナリ / ヒープ |
| $6000〜$6FFF | ページ 6 | 4KB | Forth ディクショナリ / ヒープ |
| $7000〜$7FFF | ページ 7 | 4KB | Forth ワークスペース |
| $8000〜$8FFF | ページ 8 | 4KB | プロセス用（切り替え可能） |
| $9000〜$9FFF | ページ 9 | 4KB | プロセス用（切り替え可能） |
| $A000〜$AFFF | ページ 10 | 4KB | プロセス用（切り替え可能） |
| $B000〜$BFFF | ページ 11 | 4KB | プロセス用（切り替え可能） |
| $C000〜$CFFF | ページ 12 | 4KB | プロセス用（切り替え可能） |
| $D000〜$DFFF | ページ 13 | 4KB | プロセス用（切り替え可能） |
| $E000〜$EFFF | ページ 14 | 4KB | プロセス用（切り替え可能） |
| $F000〜$FFFF | ページ 15 | 4KB | I/O 領域（MMU 変換なし・パススルー） |

【ページ 15（$F000〜$FFFF）は I/O パススルー】 YSD8800 の I/O 領域（$FC80〜$FFFF）を含むページ 15 は MMU による変換を行わず、 仮想アドレス = 物理アドレスとして扱う。 これにより MMU 制御レジスタ（$FCA0〜）や I/O デバイスに MMU の有効/無効に関わらず常にアクセスできる。

## 4-2. 物理アドレス空間（1MB 全体マップ）

| 物理アドレス | 物理ページ | サイズ | 推奨用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| $00000〜$03FFF | ページ 0〜3 | 16KB | カーネル固定領域（ROM または固定 RAM） |
| $04000〜$0FFFF | ページ 4〜15 | 48KB | カーネル拡張 / Forth ディクショナリ |
| $10000〜$7FFFF | ページ 16〜127 | 448KB | プロセスメモリ（マイクロカーネル管理下） |
| $80000〜$EF7FF | ページ 128〜238 | 444KB | 拡張 RAM / プログラムロード領域 |
| $EF800〜$EFFFF | ページ 239 | 2KB | (予約) |
| $F0000〜$FEFFF | ページ 240〜254 | 60KB | 拡張 I/O（将来用） |
| $FF000〜$FFFFF | ページ 255 | 4KB | MMU 制御・システム I/O（パススルー対応） |

# 5. プログラミングモデル

## 5-1. MMU 初期化（恒等マッピング）

リセット後は MMU が無効なので、仮想アドレス = 物理アドレスで動作する。MMU を有効にする前にページテーブルを設定する必要がある。最初は「仮想ページ N → 物理ページ N」の恒等マッピングから始めるのが安全。

; ============================================================ ; MMU 初期化 — 恒等マッピング（仮想ページ N = 物理ページ N） ; ============================================================ mmu_init: DI ; 割り込み禁止 ; ページテーブルを恒等マッピングで初期化 ; MMU_PAGE = (vPN << 4) ¦ pPN LDW B, #0 ; ページカウンタ (0〜15) mmu_init_loop: MOV A, B ; A = ページ番号 SHL A, #4 ; A = vPN << 4 (上位4bit にページ番号) OR A, B ; A = vPN ¦ pPN (恒等マッピング) STB A, [$FCA1] ; MMU_PAGE に書き込み ADDI B, #1 CMPI B, #16 BNE mmu_init_loop ; MMU 有効化 LDW A, #1 STB A, [$FCA0] ; MMU_CTRL = 1 (EN=1) RET

## 5-2. ページマッピングの変更

プロセスを切り替える際は、プロセスごとに割り当てられた物理ページをページテーブルに設定する。

; ============================================================ ; 仮想ページ vPN を 物理ページ pPN にマップする ; 引数: A = (vPN << 4) ¦ pPN ; ============================================================ mmu_map_page: DI ; マッピング変更中は割り込み禁止 STB A, [$FCA1] ; MMU_PAGE に書き込む EI RET ; 使用例: 仮想ページ 8 → 物理ページ 0x1A にマップ ; LDW A, #$8A ; vPN=8, pPN=0xA → (8<<4)¦0xA = 0x8A ; JSR mmu_map_page ; 使用例: 複数ページを一括設定（プロセス A のマップ） map_process_a: DI LDW A, #$81 : STB A, [$FCA1] ; vP8 → phys P1 LDW A, #$92 : STB A, [$FCA1] ; vP9 → phys P2 LDW A, #$A3 : STB A, [$FCA1] ; vP10 → phys P3 LDW A, #$B4 : STB A, [$FCA1] ; vP11 → phys P4 EI RET

## 5-3. コンテキストスイッチとの連携

マイクロカーネルのスケジューラがコンテキストスイッチを行う際に、ページテーブルを切り替えることで各プロセスに独立したアドレス空間を提供できる。

; ============================================================ ; コンテキストスイッチ（プロセス A → プロセス B） ; プロセス管理テーブルから物理ページ割り当てを読み出してマップ ; ============================================================ ; プロセス制御ブロック（Forth のデータ構造として定義） ; pcb_phys_pages: 仮想ページ 8〜15 に対応する物理ページ番号を格納 ; +0: 仮想P8の物理ページ番号 ; +1: 仮想P9の物理ページ番号 ; ... (8エントリ) switch_context: DI ; 現在のプロセスのコンテキスト保存（省略） ; 次のプロセスのページテーブルを設定 ; X = 次プロセスの pcb_phys_pages 先頭アドレス LDW B, #8 ; 仮想ページ 8 から開始 switch_map_loop: LDB A, [X] ; A = 物理ページ番号 PUSH A ; 一時保存 MOV A, B ; A = 仮想ページ番号 SHL A, #4 ; A = vPN << 4 POP B ; B = 物理ページ番号 OR A, B ; A = (vPN << 4) ¦ pPN STB A, [$FCA1] ; ページテーブルに設定 ADDI X, #1 ; 次エントリへ MOV B, A ; B = ページカウンタ更新 ADDI B, #1 CMPI B, #16 ; ページ 15 まで設定 BNE switch_map_loop ; 次のプロセスの SP・PC を復元（省略） EI RET

# 6. Forth カーネルからの使用方法

Force（Forth クロスコンパイラ）で生成する Forth カーネルでは、MMU 操作を以下のワードで抽象化する。

## 6-1. MMU 操作ワード定義

\ ============================================================ \ MMU 制御ワード（hal-ysd8800.fs に定義） \ ============================================================ $FCA0 constant MMU-CTRL \ MMU 制御レジスタアドレス $FCA1 constant MMU-PAGE \ ページテーブル設定レジスタ $FCA2 constant MMU-STATUS \ MMU ステータスレジスタ \ MMU 有効化 : mmu-enable ( -- ) 1 MMU-CTRL c! ; \ MMU 無効化 : mmu-disable ( -- ) 0 MMU-CTRL c! ; \ ページマッピング設定 ( vPN pPN -- ) \ 仮想ページ番号 vPN を 物理ページ番号 pPN にマップする : mmu-map! ( vPN pPN -- ) swap 4 lshift or \ (vPN << 4) ¦ pPN MMU-PAGE c! ; \ 恒等マッピングで MMU 初期化 : mmu-init ( -- ) mmu-disable 16 0 do i i mmu-map! \ 仮想ページ i → 物理ページ i loop mmu-enable ; \ MMU が有効か確認 ( -- flag ) : mmu-enabled? ( -- flag ) MMU-STATUS c@ 1 and ;

## 6-2. プロセスメモリ管理ワード

\ ============================================================ \ プロセスメモリ管理（kernel/memory.fs に定義） \ ============================================================ \ 物理ページ割り当てビットマップ（物理ページ 0〜255） \ 各ビットが 1 = 使用中、0 = 空き create phys-page-bitmap 32 allot \ 256bit = 32byte \ 物理ページを1つ確保 ( -- pPN ¦ -1 ) : alloc-phys-page ( -- pPN ) 256 0 do i phys-page-bitmap \ ビットマップ検索（簡略） \ ... (実装省略) loop ; \ プロセス用ページを仮想空間 8〜15 にマップ ( proc-pcb -- ) : map-process ( pcb -- ) 8 swap \ ( vPN=8 pcb ) 8 0 do dup i + c@ \ pcb[i] = 物理ページ番号 over i + mmu-map! loop 2drop ;

## 6-3. 使用例：プロセスに 32KB のメモリを割り当てる

\ プロセス A に 32KB（8ページ）を割り当てる例 create pcb-process-a 8 allot \ 8エントリのページテーブル : init-process-a ( -- ) \ 物理ページを 8 個確保してプロセス A の PCB に登録 8 0 do alloc-phys-page \ 空き物理ページを確保 pcb-process-a i + c! \ PCB に記録 loop \ 仮想ページ 8〜15 にマップ pcb-process-a map-process \ プロセス A のコードをロード（$8000〜$FFFF に配置） \ ... ;

# 7. 制限事項・注意事項

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| I/O パススルー | 仮想ページ 15（$F000〜$FFFF）は MMU 変換を行わない。MMU 制御レジスタや I/O デバイスへは常に直接アクセスできる。 |
| DI 必須 | ページテーブルの変更中は必ず DI（割り込み禁止）すること。変更途中に割り込みが入ると不正なアドレス変換が発生する。 |
| スタック領域 | スタック（SP 周辺）が属する仮想ページはコンテキストスイッチ前後で同じ物理ページを指すよう設計すること（またはカーネルスタックは固定ページに置く）。 |
| ページ 0 固定推奨 | ベクタテーブル（$0000〜）を含む仮想ページ 0 は物理ページ 0 に固定することを推奨する。割り込みベクタが正しく参照されるために必要。 |
| MMU 無効時 | MMU_CTRL の EN=0 のとき、仮想アドレス = 物理アドレスの恒等変換となる（16bit 物理空間のみアクセス可）。 |
| アライン | 4KB ページ境界をまたぐデータ構造は問題なく動作するが、コンテキストスイッチでページが切り替わった場合に同一仮想アドレスが異なる物理アドレスを指す可能性があることを意識すること。 |
| ページ 15 の物理マップ | ページ 15 は I/O パススルーのため MMU_PAGE への設定は無効（設定しても動作は恒等変換になる）。 |

# 8. ISA 拡張との関係

## 8-1. 既存命令への影響

外部 MMU 方式は CPU の命令セット（ISA2.2）を一切変更しない。すべてのメモリアクセス命令（LDW/STW/LDB/STB）はこれまで通りに使用できる。MMU は CPU とメモリの間に透過的に挿入されるため、プログラムから見えるインターフェースは変わらない。

## 8-2. ISA への追加命令（オプション）

MMU の有効/無効切り替えを高速化したい場合、将来の ISA 拡張として以下を検討できる。現在は I/O 書き込みで代替するため必須ではない。

; 将来の ISA3.x 向け提案命令（現在は未実装） ; EXT prefix 空間に追加することが可能 0x1F 0x80: MMUEN ; MMU 有効化 （STB A,[$FCA0] の 2 命令を 1 命令に） 0x1F 0x81: MMUDIS ; MMU 無効化 0x1F 0x82: MMUMAP ; ページマッピング設定 rD=(vPN<<4¦pPN)

# 付録 A. ページテーブル初期化クイックリファレンス

リセット後に MMU を有効化するための最小手順。

; ① ページテーブルを恒等マッピングで設定（vPN=pPN） LDW B, #0 init_loop: MOV A, B SHL A, #4 OR A, B STB A, [$FCA1] ADDI B, #1 CMPI B, #16 BNE init_loop ; ② MMU 有効化 LDW A, #1 STB A, [$FCA0] ; ③ 以降、任意のページを任意の物理ページにマップできる ; 例: 仮想ページ 8 を 物理ページ 0x1A にマップ LDW A, #$8A STB A, [$FCA1]

# 付録 B. I/O レジスタ一覧

| アドレス | レジスタ | bit | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| $FCA0 | MMU_CTRL | bit0=EN | 0:MMU無効 1:MMU有効（R/W） |
| $FCA1 | MMU_PAGE | [7:4]=vPN [3:0]=pPN | ページテーブル書き込み（W only） |
| $FCA2 | MMU_STATUS | bit0=EN | 現在のMMU状態読み出し（R only） |
| $FCA3〜$FCAF | (予約) | — | 将来拡張用 |