YUI OS

Microkernel Specification

Version 1.0  —  YSD8800 ISA2.2

YSD8800 YUI OS Project

# 目次

# 1. 概要

## 1.1 YUI OS とは

YUI OS は YSD8800 CPU アーキテクチャ向けに設計されたマイクロカーネルです。Forth 言語 (Force クロスコンパイラ) でカーネル高レベル層を実装し、C 言語 (scc22 コンパイラ) でユーザランドを実装します。最終的には FPGA (SystemVerilog) 上の YSD8800 CPU で動作することを目標としています。

## 1.2 設計方針

| 方針 | 内容 |
| --- | --- |
| 移植性 | ハードウェア依存部を CODE...END-CODE に隔離。高レベルロジックは純粋 Forth で記述。 |
| 最小性 | マイクロカーネル構成。スケジューラ・IPC のみをカーネル空間で実装。 |
| 二層構造 | kernel_core.asm（アセンブラ）＋ kernel_forth.fs（Forth高レベル層） |
| YUI OS 呼称 | Forthで実装されたマイクロカーネル全体を「YUI OS」と呼称する。 |

## 1.3 アーキテクチャ構成

YUI OS のソフトウェアスタックは以下のとおりです。

┌──────────────────────────────────┐

│  ユーザランド (C: scc22)          │  $1200+

│  ユーザランド (Forth: Force)       │

├──────────────────────────────────┤

│  kernel_forth.fs  v0.2           │  $1200+

│  (高レベルAPI: 純粋 Forth)        │

├──────────────────────────────────┤

│  kernel_core.asm  v0.6           │  $0030-$08E9

│  (IRQ0ハンドラ・コンテキストスイッチ)│

├──────────────────────────────────┤

│  YSD8800 CPU (ISA2.2)            │

└──────────────────────────────────┘

# 2. メモリマップ

## 2.1 アドレス空間

YSD8800 は 16 bit アドレス空間（64KB）を持ちます。YUI OS での割り当ては以下のとおりです。

| アドレス範囲 | サイズ | 用途 |
| --- | --- | --- |
| $0000-$0017 | 24 B | リセット・IRQベクタ |
| $0018-$002F | 24 B | スタートアップコード (_cstart) / ハーネス |
| $0030-$08E9 | 約2.2KB | kernel_core.asm（IRQ0ハンドラ・カーネルAPI） |
| $1000-$11FF | 512 B | TCBプール（8タスク × 64B） |
| $1200-$DFFF | 約52KB | kernel_forth.fs + ユーザコード |
| $E000-$E1FF | 512 B | カーネルワーク変数・グローバル変数 |
| $E200-$FBFF | 約6.5KB | Force VARIABLE/VALUE 領域・scc22グローバル変数 |
| $FC80-$FC87 | 8 B | UART I/O ポート |
| $F800-$FBFF | 1 KB | Forthデータスタック（タスク0） |
| $FC00-$FFFE | 約1KB | コール/リターンスタック（タスク0） |

## 2.2 カーネルワーク変数

| アドレス | 名前 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| $E100 | CUR_TASK | 現在実行中のタスクID |
| $E104 | TASK_COUNT | 総タスク数 |
| $E020-$E028 | L1_WK_A/B/C/TMP | カーネル汎用ワーク |
| $E038-$E03A | SLP_WK_DSP/PC | TASK-SLEEP内 退避領域 |
| $E040-$E048 | TC_WK_ENTRY/TID / IPC_WK | TASK-CREATE / IPC ワーク |

## 2.3 UART I/O ポート

| アドレス | R/W | 内容 |
| --- | --- | --- |
| $FC80 | W | UART TX データレジスタ（送信文字を書き込む） |
| $FC82 | R | UART RX データレジスタ（受信文字を読み出す） |
| $FC84 | R | UART ステータス（bit0=TX ready, bit1=RX ready） |

# 3. タスク管理

## 3.1 タスク制御ブロック (TCB)

各タスクは 64 バイトの TCB で管理されます。TCBプールは $1000 に配置され、タスクID(tid) から TCBアドレスは tid × 64 + $1000 で計算します。

| オフセット | サイズ | フィールド名 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | 2 B | state | タスク状態（0=DEAD, 1=READY, 2=RUNNING, 3=SLEEPING, 4=WAIT_MSG） |
| +2 | 2 B | saved_pc | 保存済みプログラムカウンタ |
| +4 | 2 B | saved_sp | 保存済みスタックポインタ（コールスタック） |
| +6 | 2 B | saved_x | 保存済みデータスタックポインタ (DSP) |
| +8 | 2 B | msg_data | 受信メッセージデータ |
| +10 | 2 B | (予約) | — |
| +12 | 2 B | saved_flags | 保存済みFLAGS（IE=1 で再開） |
| +14 | 2 B | (予約) | — |
| +16 | 2 B | msg_data | IPCメッセージデータ |
| +18 | 2 B | msg_valid | IPCメッセージ有効フラグ（0=なし, 1=あり） |
| +20 | 2 B | msg_sender | 送信元タスクID |

## 3.2 タスクスタック配置

各タスクは独立したコールスタックとデータスタック（Forthデータスタック）を持ちます。

| tid | コールスタック頂上 | データスタック頂上 | コールスタック先頭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | $23FE | $21FE | $2000-$23FE |
| 1 | $27FE | $25FE | $2400-$27FE |
| 2 | $2BFE | $29FE | $2800-$2BFE |
| n | $23FE + n×$400 | $21FE + n×$400 | コールスタック幅: 512B |

## 3.3 スケジューリング

YUI OS は次の2種類のスケジューリングを実装しています。

### プリエンプティブスケジューリング

IRQ0 タイマー（30,000 サイクル周期）が発生すると IRQ0ハンドラ（$0030）が起動し、現在実行中のタスクのコンテキスト（PC, SP, X, FLAGS）を TCB に保存して次の READY タスクに切り替えます。

### 協調スケジューリング

TASK-SLEEP / TASK-EXIT / MSG-RECV（ブロック時）を呼び出すと、そのタスクが自発的にスケジューラに制御を渡します。MSG-SEND でメッセージを受け取ったタスクは READY 状態に遷移します。

# 4. カーネル API

## 4.1 API 一覧

以下の API は kernel_core.asm に固定アドレスで配置されています。Forth DSP (X レジスタ) 規約でスタック渡しを行います。

| API 名 | アドレス | スタック効果 / 説明 |
| --- | --- | --- |
| IRQ0_HANDLER | $0030 | タイマー割り込みハンドラ（プリエンプティブスイッチ） |
| TASK-SLEEP | $01C0 | ( -- ) 自タスクをスリープ状態にして次タスクへ切り替え |
| TASK-WAKEUP | $02C0 | ( tid -- ) 指定タスクを SLEEPING → READY に変更 |
| TASK-PRINT-ID | $0300 | ( -- ) "Tn\n" を UART 出力（デバッグ用） |
| TASK-ID | $0440 | ( -- tid ) 現在のタスク ID をスタックに積む |
| TASK-EXIT | $0460 | ( -- ) 自タスクを DEAD にして次タスクへ切り替え（戻らない） |
| TASK-CREATE | $0520 | ( entry -- tid ) 空きTCBを確保してタスクを初期化し tid を返す |
| MSG-SEND | $0740 | ( msg tid -- ) 指定タスクにメッセージを送信 |
| MSG-RECV | $07E0 | ( -- msg ) メッセージを受信（なければ WAIT-MSG でブロック） |
| _kstart | $0E00 | カーネル起動エントリポイント（リセットベクタから呼ばれる） |

## 4.2 呼び出し規約

YUI OS カーネル API は Forth のデータスタック規約（X レジスタ = DSP）を使用します。

| レジスタ | 用途 |
| --- | --- |
| X | Forth データスタックポインタ（DSP）。スタック操作は SUBI/ADDI X, #2 で行う。 |
| SP | コール/リターンスタックポインタ。JSR/RET/IRET が使用。 |
| A | TOS（スタック先頭）または演算結果レジスタ。 |
| B | NOS（スタック2番目）または補助レジスタ。 |
| FLAGS.IE | 割り込み許可ビット（bit7）。API 入口で DI、出口で EI する。 |

## 4.3 MSG-SEND / MSG-RECV の動作

YUI OS の IPC は単一ワードのメッセージパッシングです。

### MSG-SEND ( msg tid -- )

1. DI（割り込み禁止）

2. TCB[tid].msg_data   ← msg

3. TCB[tid].msg_valid  ← 1

4. TCB[tid].msg_sender ← CUR_TASK

5. TCB[tid].state == WAIT_MSG なら READY に変更

6. EI（割り込み許可）して戻る

### MSG-RECV ( -- msg )

1. DI（割り込み禁止）

2. TCB[CUR_TASK].msg_valid == 0 なら:

TCB[CUR_TASK].state ← WAIT_MSG

EI → TASK-SLEEP（スケジューラへ。MSG-SEND で起床される）→ DI

3. msg ← TCB[CUR_TASK].msg_data

4. TCB[CUR_TASK].msg_valid ← 0

5. EI して msg をスタックに積んで戻る

# 5. kernel_forth.fs — Forth カーネル層

## 5.1 概要

kernel_forth.fs は kernel_core.asm の上に乗る高レベル API 層です。Force クロスコンパイラでコンパイルし、$1200 以降に配置します。アーキテクチャ依存部は CODE...END-CODE ブロックに隔離し、高レベルロジックは純粋 Forth で記述します。これにより他の CPU アーキテクチャへの移植性を確保しています。

## 5.2 アーキテクチャ層 (CODE ブリッジ)

移植時に変更が必要な部分です。YSD8800 固有のアセンブリ命令を Forth ワードとしてラップします。

| ワード | スタック効果 | 実装 |
| --- | --- | --- |
| DI-OP | ( -- ) | DI 命令 |
| EI-OP | ( -- ) | EI 命令 |
| KERN-TASK-SLEEP | ( -- ) | JSR $01C0 |
| KERN-TASK-EXIT | ( -- ) | JSR $0460 |
| KERN-TASK-CREATE | ( entry -- ) | JSR $0520 |

## 5.3 高レベル API（Forth実装）

| ワード | スタック効果 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| TASK-ID | ( -- tid ) | CUR_TASK アドレスを @ で読む（純粋 Forth） |
| TASK-PRINT-ID | ( -- ) | "Tn\n" を UART 出力（純粋 Forth） |
| TASK-WAKEUP | ( tid -- ) | TCB.state が SLEEPING なら READY に変更（純粋 Forth） |
| TASK-EXIT | ( -- ) | KERN-TASK-EXIT を呼ぶ |
| TASK-SLEEP | ( -- ) | KERN-TASK-SLEEP を呼ぶ |
| TASK-CREATE | ( entry -- ) | KERN-TASK-CREATE を呼ぶ |
| MSG-SEND | ( msg tid -- ) | TCB へ直接メッセージ格納（純粋 Forth） |
| MSG-RECV | ( -- msg ) | TCB からメッセージ取得、なければ WAIT-MSG（純粋 Forth） |

## 5.4 TCBアクセスユーティリティ

| ワード | スタック効果 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| TCB-ADDR | ( tid -- addr ) | tid から TCB アドレスを計算（tid<<6 + $1000） |
| TCB-@ | ( tid off -- val ) | TCB[tid][off] を読む |
| TCB-! | ( val tid off -- ) | TCB[tid][off] に書く |
| TCB-STATE@ | ( tid -- state ) | TCB.state を読む |
| TCB-STATE! | ( state tid -- ) | TCB.state を書く |

# 6. ビルドシステム

## 6.1 ツールチェーン

| ツール | バージョン | 役割 |
| --- | --- | --- |
| hasm22 | v1.00 | YSD8800 ISA2.2 アセンブラ |
| emu22 | v1.02 | YSD8800 ISA2.2 エミュレータ（-q: quiet出力モード） |
| force | v1.1 | Force Forth クロスコンパイラ（.fs → .asm） |
| scc22 | v1.01 | Small-C コンパイラ（.c → .asm） |
| disasm22 | v1.00 | 逆アセンブラ |

## 6.2 カーネル結合ビルド手順

kernel_forth.fs とアプリケーションを結合してカーネルと合体させるビルド手順は次のとおりです。

# 1. Forth ソースを結合してコンパイル

cat kernel_forth.fs app.fs > combined.fs

cd force && ./force --target ysd8800_kern \

--prim-file targets/ysd8800.prim \

combined.fs -o build/app.asm

# 2. アセンブル

./hasm22 build/app.asm

# 3. カーネルパッチ生成（TASK0/1 エントリを差し替え）

python3 scripts/make_task_patch.py build/app.asm.sym build/patch.asm

./hasm22 build/patch.asm

# 4. マージ

python3 scripts/merge_kern.py \

build/kernel.bin build/app.asm.bin \

build/patch.asm.bin build/output.bin

# 5. 実行

./emu22 build/output.bin -q

## 6.3 Force ターゲット設定

| ターゲットファイル | 用途 |
| --- | --- |
| targets/ysd8800.tgt | スタンドアロン実行（CODE-START=$0030） |
| targets/ysd8800_kern.tgt | カーネル結合用（CODE-START=$1200、TCBプール後方に配置） |

# 7. 他アーキテクチャへの移植ガイド

## 7.1 移植に必要な変更点

YUI OS を YSD8800 以外のアーキテクチャに移植する際に変更が必要な箇所を示します。

### kernel_forth.fs の変更

| 変更箇所 | 内容 |
| --- | --- |
| ハードウェア定数（UART-TX, UART-STAT, CUR-TASK-ADDR 等） | ターゲットアーキテクチャの I/O アドレスに変更 |
| CODE DI-OP / EI-OP ブロック | ターゲットの割り込み制御命令に変更 |
| CODE KERN-* ブリッジブロック | ターゲットのカーネルAPIアドレスに変更 |

### kernel_core.asm の変更

IRQ0 ハンドラとコンテキストスイッチコードはアーキテクチャ固有です。ターゲット CPU のレジスタ構成に合わせて全面書き換えが必要です。高レベルロジック（スケジューリングアルゴリズム）は kernel_forth.fs 側に移行することで移植量を最小化できます。

### Force ターゲットファイルの変更

| 設定項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ARCH | ターゲットアーキテクチャ名 |
| CELL-SIZE | ワードサイズ（バイト数） |
| CODE-START / DATA-START | コード・データの配置アドレス |
| DS-REG / RS-REG / TOS-REG / AUX-REG | データスタック・リターンスタック・演算レジスタの割り当て |

# 付録A: バージョン履歴

| 日付 | バージョン | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-03 | v1.0 | 初版。YSD8800 ISA2.2 / kernel v0.6 / kernel_forth.fs v0.2 / Force v1.1 に対応。 |

# 付録B: 関連文書

| 文書 | 内容 |
| --- | --- |
| ISA2_1.txt / ISA2_2.txt | YSD8800 ISA2.1 / ISA2.2 命令セット仕様 |
| asm_spec_v22.docx | hasm22 アセンブラ仕様書 |
| force_ir_spec.docx | Force Forth コンパイラ IR 仕様書 |
| YSD8800_MMU_Design_v1_0_0.docx | YSD8800 MMU 設計書（emu22_mmu） |