FPGA V0 実装仕様書 v1.0（本体）レビュー指摘書

fpga_v0_body_review_v1_0.docx

| 対象文書 | fpga_v0_impl_spec_v1_0.md（V0実装仕様書 本体・初版） |
| --- | --- |
| 位置づけ | V0本体（V1以降のRTL実装が拠る土台）。承認済骨子 v1.2 の本文化。RTL実コードは含まない（正しいスコープ） |
| レビュー日 | 2026-06-27 |
| 照合Ref | emu23_v108.c（行番号付き実照合）／ ISA2_3_v231.docx §2.4/§3/§8.1 ／ yuios_memmap_design_v2_4 |
| 判定 | 承認（M無し）。N-1の1行補足を推奨、C-1〜3はV1/V2への申し送り。修正は任意で本体クローズ可 |

# 0. 文書の位置づけ確認

ご依頼は「V1の設計書」だが、ファイル名・内容ともV0実装仕様書 本体（v1.0）であり、RTL実コードを含まない土台確定文書である（スコープ§1.2に明記）。V1（CPUコア実装FSM）はこの本体承認後に着手する後続フェーズ（§10.5表）。本指摘書はV0本体として評価した。V1のRTL設計書をご希望なら別途お申し付けいただきたい。

# 1. 総評

骨子v1.2の確定事項を過不足なく本文化し、保留論点(L-3/L-4/L-6)を実照合根拠つきで決着させた完成度の高い本体である。特に評価する点：

- L-6（cycle除外）をemu23 L1112『CPI=1固定』の実コードで根拠づけた点。多サイクルFPGAとの定義不一致を論理的に説明しており、回帰ゲートを『完走＋論理結果一致』に絞る判断は正しい。

- L-4（byte-enable）を8bit LDB/STB命令の実在（任意アドレス1バイトアクセス）から導いた点。16bitワードBRAMだとSTB[odd]でread-modify-writeが要る、という論証は的確。

- メモリ＝PSRAM／BSRAM温存の判断と、多サイクル方式との噛み合わせ（可変レイテンシを状態で吸収）が一貫。MC6809機の外部メモリ思想との対応づけも筋が通っている。

- §5（emu⇔RTL非対称）が骨子の到達点（irq_pending基準確定・align・timer_in_service非写像）を正確に保持。

実照合の結果、本体の主要なRef引用はすべて実ソースと一致した（次節）。Mレベルの指摘は無い。

# 2. 実照合結果（KY34）

本体の新規確定事項・主要引用を emu23_v108.c / ISA2_3_v231 / memmap で照合した。

| 本体の記述 | 実照合元 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| §10.4 cycle CPI=1 | emu23_v108.c L1112 『cpu.cycle++; ここのみインクリメント』 | 一致 |
| §7.4 LDB/STB存在 | emu23_v108.c 0x10-0x17 rd8/wr8（L1180-）／ISA§3 sub-opcode表 L245-252 | 一致 |
| §7.4 rd16合成LE | emu23_v108.c lo=rd8(a)¦hi=rd8(a+1)<<8（L556近傍） | 一致 |
| §5.4 align=ID3 r/w双方 | emu23_v108.c L498(READ)/L567(WRITE) irq_pending=3 | 一致 |
| §5.2 irq_pending体系 | ISA§8.1 ID表(irq0=1..syscall=4)／vec=rd16(id*2) | 一致 |
| §8.2 reset間接ベクタ | emu23_v108.c L1809 cpu.pc=rd16(0x0000) | 一致 |
| §4.1/§4.3 領域・MMIO境界 | yuios_memmap_design_v2_4（MMIO $FC80-$FFFF/896B 他） | 一致 |

# 3. 指摘明細

| No. | 件名・該当箇所 | 指摘内容・根拠 | 分類 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-1 | §3.4 opcodeグループ表とLDB/STB位置の対応が読者に見えにくい §3.4 / §7.4 | §3.4は DataTransfer=0x20–0x3F とする（ISA§2.4と一致＝正）。一方§7.4はLDB/STBを『L1180-1212＝0x10台』として引く。 実照合：LDB/STB(0x10-0x17)・PUSH/POP(0x00-0x05)は ISA§3『Control/System(0x00–0x1F)』配下のsub-opcode表（ISA L237-252）に定義され、emu23もそこに実装。MOV(0x20)等のレジスタ間16bit転送のみがDataTransfer帯。 従って§3.4表は誤りではないが、『8bit転送LDB/STBはCtrl/System帯のsub-opcode、16bit MOV系がDataTransfer帯』という棲み分けが本文に無く、§7.4の0x10台参照と§3.4表が齟齬して見える。§3.3または§3.4に1行補足を推奨（KY39読者の取り違え防止）。 | N |
| C-1 | §6.2/§7.4 16bitアクセスを『偶数アドレス隣接2バイト』と限定する根拠 §6.2 / §7.4 / §7.5 | 本体は16bitアクセスを偶数アドレス限定（奇数はalign例外）とし、RTLで隣接2バイトを多サイクル処理とする。これはemu23 align例外(§5.4)と整合し妥当。 確認：emu23のrd16は『lo=mem[a], hi=mem[a+1]』（L556-559実照合）で、a偶数前提。RTLで2バイトを1トランザクションに束ねる際、byte-enable方式（§7.4）との制御線設計（2回の8bitアクセスか、16bit BE一括か）はV2(メモリ/バス)で確定する論点。本体では方針記載で可だが、§7.2 PSRAM ctrl設計(V1/V2)へ申し送る論点として明記推奨。 | C |
| C-2 | §8.2 reset vector $0000 とwrite禁止領域の初期化順序 §8.2 / §7.3 / §4.2 | resetは rd16($0000)＝ベクタ間接（実照合L1809・正）。一方$0000-$3FFFはwrite禁止前提(§4.2)かつ初期イメージは起動時PSRAM展開(§7.3)。 論点：reset解除時点でベクタ($0000)が既に正しい値で読める必要がある。SPI Flash→PSRAMコピー方式(§7.3 L-2)だと『コピー完了前にCPUがreset vectorをフェッチする』競合が起きうる。起動シーケンス(reset hold→ロード完了→CPU解放)の順序制約をV7/V8(L-2)で必ず扱う論点として§7.3に1行申し送り推奨。 | C |
| C-3 | §2.2/§8.1 CPU 4MHzとPSRAMレイテンシの整合は未検証前提 §2.2 / §7.2 / §8.1 | 4MHzは想定値でV末期実測確定、と適切に留保されている。ただしPSRAMの実効レイテンシ次第では、多サイクルのメモリ待ち状態数が命令スループットを律速し、Dhrystone完走時間に大きく効く。 本体の判断は妥当。念のため§7.2に『PSRAMレイテンシ実測値が4MHz動作の命令完了サイクルに与える影響をV2で定量化し、必要なら分周比を見直す』旨をV2完了条件(§10.5)へ紐付けると、後戻りが防げる。設計判断のためC止まり。 | C |
| N-2 | §10.4 cycle除外の根拠引用は正確（確認のみ） §10.4 | 『emu23はL1112で cpu.cycle を一律+1＝CPI=1固定』は実照合一致（L1112『ここのみインクリメント』）。多サイクルFPGAとcycle不一致は定義上不可避、ゆえに完走＋論理結果(MD5)一致に限定、は論理的に正しい。 指摘ではなく確認。DPSを実機実測の別記録とする整理も妥当。 | N |
| N-3 | §7.4 rd16合成の引用行『L556-559』の精度 §7.4 | rd16のリトルエンディアン合成『lo=rd8(a)¦hi=rd8(a+1)<<8』は実在を確認。引用行レンジは概ね妥当だが、MMU経由パス(phys_rd8(mmu_translate))も同関数内に併存するため、本体が指す『通常メモリ合成』の行を厳密化(例:該当行のみ)するとKY34行番号精度が上がる。軽微。 | N |

# 4. N-1 補足の具体案（§3.4近傍に1行）

『8bitロード/ストア LDB/STB（0x10–0x17）とスタック操作 PUSH/POP（0x00–0x05）は、Control/System帯（0x00–0x1F）内のsub-opcode命令として符号化される（ISA§3）。DataTransfer帯（0x20–0x3F）はMOV等のレジスタ間16bit転送を担う。』——この1行で§7.4の0x10台参照と§3.4表の齟齬が解消する。

# 5. 判定とクローズ条件

判定：承認（Mレベル指摘なし）

本体は承認に値する。N-1（opcode棲み分けの1行補足）を反映すれば文書の自己完結性が上がる。C-1〜C-3はV0本体で解く必要はなく、それぞれV1/V2/V7-V8の論点として申し送れば足りる（§7.2/§7.3/§10.5へ1行ずつ追記推奨）。N-2/N-3は確認・軽微。

以上より、N-1反映（任意でC-1〜3の申し送り追記）をもって本体クローズとし、原則43に則りV1（CPUコア実装FSM）の設計フェーズへ進んでよい。V1ではISA2_3_v231全命令の単体TBがemu23と一致することが完了条件（§10.5）。

# 6. V1着手前の申し送り（参考）

- V1完了条件は全命令の単体TB×emu23突合（§10.5）。命令ごとにTBを量産する都合上、emu23を『1命令実行して状態ダンプ』できる突合ハーネス（既存 -it モード活用）の整備を先行させると効率的。

- D-3（分岐Z/N網羅）はV1のうちに、D-1（1段ラッチ）・D-2（align）はV2/V3で消化（§10.3）。

- C-2のreset/ロード競合は、V1のreset FSM設計時に『reset hold中はロード未完』を前提に置くと、V7/V8で破綻しない。

# 7. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-27 | fpga_v0_impl_spec_v1_0.md（V0本体）の初回レビュー。新規確定事項（L-3 Tang Nano 9K/4MHz・L-4 byte-enable・L-6 cycle除外・PSRAM選定）をemu23_v108.c/ISA2_3_v231/memmapで実照合し全一致を確認。Mレベル指摘なし＝承認。N-1（opcodeグループとLDB/STB位置の棲み分け1行補足）推奨、C-1〜3はV1/V2/V7-V8への申し送り。文書はV0本体でありV1 RTL設計書ではない旨を§0で明示。 |