FPGA V0 骨子 v1.2 確認結果書（クローズ承認）

fpga_v0_review_v3_0.docx

| 対象文書 | fpga_v0_impl_spec_skeleton_v1_2.md（骨子 v1.2・M-3是正・クローズ版） |
| --- | --- |
| 前回指摘書 | fpga_v0_review_v1_0.docx（M-1/M-2/C/N/D）＋ fpga_v0_review_v2_0.docx（M-3/N-3） |
| 確認日 | 2026-06-26 |
| 照合Ref | ISA2_3_v231.docx §8.1/§8.2（実照合）／ emu23_v108.c（行番号付き実照合） |
| 判定 | クローズ承認。V0本体（実装仕様書v1.0本体）の肉付けに進んでよい |

# 1. 判定

判定：クローズ承認（M-3是正を確認）

M-3（§5.2 irq_pending）は恒久的に是正された。私（レビュア）の前回M-3指摘より基準が明確で、ISA真実との整合も取れている。残る指摘（N-4）は軽微で、本体肉付けと並行で可。本骨子はクローズとし、原則43に則りV0本体のレビューへ駒を進めてよい。

# 2. M-3是正の検証（ISA真実と突合）

v1.2 §5.2 が新たに引用した ISA2_3_v231 §8.1 を実照合した。引用は実在し、内容も正確（KY39:実在確認・KY34:実ファイルが真実）。

ISA2_3_v231.docx §8.1 割り込み種別（実照合・原文）：

| ID | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | reset | リセット |
| 1 | irq0 | 外部割り込み0（タイマー等） |
| 2 | irq1 | 外部割り込み1 |
| 3 | align | アラインメント例外 |
| 4 | syscall | SYSCALL命令（Aレジスタディスパッチ） |

§8.2：vector_address = irq_id * 2

これにより v1.2 の核心主張が ISA真実 と完全一致することを確認：

- emu23 irq_pending ∈ {1,2,3,4} は ISA §8.1 の『ID』（=ベクタ番号）と恒等（timer=1/device=2/align=3/syscall=4）。

- その ID は irq名称の数字（irq0/irq1 の 0,1）に対しては +1。名称『irq0』のIDが『1』であるため、どちらを『IRQ番号』と呼ぶかで±1が生じていた。

- ベクタ計算 vec=rd16(pending×2) は §8.2 vector_address=irq_id×2 と一致。

## 混乱の真因特定は妥当

v1.2 が『ISA IRQ番号という語の基準が二通りあった（irq名称の数字 ／ §8.1 ID）』を真因と特定した点は、§8.1 表（名称irq0⇔ID1のズレ）が直接の裏付けとなっており、的確。表形式で両基準を併記して恒久解消した手当ても、KY34の自戒記録として適切。

## レビュア前回M-3との関係（自己点検）

私の前回M-3『irq_pending = ISA IRQ番号 + 1』は『irq名称の数字』基準での表現だった。v1.2 の『ISA ID基準では恒等』と同一事実の別表現であり、矛盾しない。v1.2 は両基準を明示統合しており、私のM-3より基準が明確。v1.1 の結論（id＝ベクタ番号で恒等）自体は正しく、誤りは根拠説明（L303の解釈）と基準語未定義だった、という v1.2 の総括に同意する。

# 3. 前回指摘の最終反映状況

| No. | 反映確認 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| M-1 | §3.9 分岐4命令・Cフラグ非依存。実照合一致。 | クローズ |
| M-2 | §5.4/§7.3 align例外＝ID3・read/write双方。実照合一致。 | クローズ |
| M-3 | §5.2 irq_pending を ISA§8.1基準で恒等と確定。ISA真実一致。 | クローズ |
| C-1〜3 | D-1具体化／§4.4正本一本化／cycle除外＋L-6。 | クローズ |
| N-1〜3 | $記号TB限定／reset根拠／reset別扱い(pending=-1)補足。 | クローズ |
| D-1〜3 | §10.3協調検証へ紐付け。V1検証で消化。 | V1へ |

# 4. 残指摘（N-4・軽微）

N-4  §5.2 の引用行『L1104（vec=rd16(irq*2)）』は1行ズレ

実照合では vec=rd16(irq*2) は emu23_v108.c L1103、L1104 は cpu.pc=vec。1行のオフバイワン引用。意味に影響はないが、版が進む前に §5.2 確定事実欄の『L1104』を『L1103』へ訂正推奨。本体肉付け時のついで修正で可（KY34行番号精度）。

# 5. クローズ後の段取り

- 本骨子 v1.2 をクローズとし、V0 実装仕様書 v1.0 本体の肉付けへ（原則43：骨子承認済）。

- 本体で決着：L-3（動作周波数/ボード）・L-4（byte-enable方式）・L-6（cycleゲート対応関係）。

- V1検証で消化：L-5（align網羅突合）・D-1（1段ラッチ等価）・D-2（align）・D-3（分岐Z/N）。

- N-4 行番号訂正は本体肉付け時に同時処理で可。

# 6. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v3.0 | 2026-06-26 | 骨子 v1.2 の確認。M-3是正を ISA2_3_v231 §8.1/§8.2 実照合で検証し、emu23 irq_pending∈{1,2,3,4}＝ISA ID(ベクタ番号)恒等／irq名称数字に対し+1 が ISA真実と完全一致することを確認。混乱の真因特定（基準語の二義性）も妥当。全前回指摘クローズ。残N-4（引用行番号L1104→L1103の1行ズレ）は軽微。クローズ承認、V0本体へ。 |