設 計 レ ビ ュ ー 回 答 書

シミュレータ実装指針（ハードウェア写像可能性規範） 再確認結果

| 対象文書 | sim_impl_policy_v0_2.md |
| --- | --- |
| 対象版数 | v0.2（2026-07-17 改版） |
| 対応する指摘書 | sim_impl_policy_review_v1_0（2026-07-17） |
| 回答書ID | sim_impl_policy_review_reply_v1_0 |
| 回答日 | 2026-07-17 |
| 再確認結果 | 全指摘 反映確認／承認可（承認推奨） |

# 1. 総括

指摘書 sim_impl_policy_review_v1_0 の全5件（必須1・推奨3・良好1）について、v0.2 での対応を再確認した。承認前修正必須であった指摘1（G3・技術的誤り）を含め、全指摘が適切に反映されている。技術的誤りは解消され、回路的に正確な記述となった。上位規範として承認して差し支えない。

# 2. 指摘別 再確認結果

| 項番 | 指摘区分 | 判定 | 確認内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必須・技術的誤り（G3 組合せループ） | 反映済 | 旧NG例を取消線化し置換。§2 G3補足で「判定の要点はサイクル内か否かではなくFFによる分離の有無」と明記。自己更新レジスタ（ACC←ACC+B）をOK例に追加。非同期閉ループの弊害（振動・準安定）まで記載。 |
| 2 | 推奨・過剰な禁止（G2 NULL分岐） | 反映済 | NULL分岐を取消線化し「動的確保・可変長ポインタ連鎖への依存」に限定。等値比較分岐（センチネル値比較）をOK例に追加。値の比較と動的構造依存を混同しない旨を補足。 |
| 3 | 推奨・仕様の穴（中間状態の割込定義） | 反映済 | §3.5 新設。MC6809流「割り込みは命令境界でのみ受理」を標準パターンとして規定。多サイクル命令の中間状態を不可分区間として扱えると整理。§5 X.3 から §3.5 を参照。 |
| 4 | 推奨・工程整合（§4.3 先行確定） | 反映済 | §4.3 を取消線＋2段構えに訂正（見積り表先行確定→RTL後に実測改版）。申し送り事項4も2工程分離を明記。デッドロック懸念解消。 |
| 5 | 良好点（G4 実在デバイス注釈） | 維持確認 | G4 の「実在デバイスは下限であって上限ではない」注釈はそのまま維持。 |

# 3. 改版規律（KY41）整合確認

| 点検項目 | 結果 |
| --- | --- |
| ファイル名 sim_impl_policy_v0_2.md | OK |
| バージョン文字列 v0.2（ヘッダ） | OK |
| ヘッダ日付 改版日 2026-07-17 | OK |
| 変更履歴に v0.2 行あり（指摘1〜5対応明記） | OK |
| 旧情報の取消線保持（L193・L222・L364） | OK |

4点整合・append-only・取消線保持のいずれも遵守を確認した。

# 4. 承認判定

指摘1（必須）を含む全指摘に対応済み。技術的誤りは解消され、回路的に正確な記述となっている。上位規範 sim_impl_policy を承認可と判定する（レビュアとして承認を推奨）。

# 5. 承認確定に向けた残処理

本文書の状態欄は「再確認による承認待ち」のままである。承認を確定する場合、以下3点の処理を推奨する。

- ヘッダ状態欄・変更履歴・申し送り事項の「承認待ち／未承認」表記を「承認済（2026-07-17）」へ更新（KY41：取消線保持で改版）

- 承認を「進捗と予定の確認(latest)」チャットへ日付付きで報告（作業日報代わり）

- 原則43に従い、承認をもって ISA3.0 系への適用を正式開始

以上