YSD8800 FPGA V1 CPUコア

第5-3段 (IRET + 割込受理 S_IRQ_ACCEPT) 設計レビュー依頼

| 文書名 | stage5_3_design_review_v1_0.docx |
| --- | --- |
| 版数 | v1.0 |
| 作成日 | 2026-07-04 |
| 対象ソース | ysd8800_cpu_v0_1.sv (v0.5.3 → v0.5.4予定) |
| 黄金リファレンス | emu23_v109.c (外部観測等価・cycle一致は非対象) |
| 承認済前提 | HANDOVER_CHAT71_stage5.md §2.3/§2.5/§2.6 (2段階レビュー承認済) |

# 0. 本文書の位置づけ

第5段(スタック・制御・割込受理)は既に2段階レビューで設計承認済であるが、その最終サブ段である第5-3段(IRET+割込受理)は、多重push/pop制御という新規かつ誤りやすい実装要素を含む。原則43(設計レビュー承認前の実装着手禁止)に従い、実装レベル(状態遷移・カウンタ制御・レジスタ更新タイミング)まで具体化した本設計を、実装着手前に有識者確認いただきたい。

参照アーキテクチャは MC6809 / OS-9 である。MC6809 の割込処理(RTI・ベクタテーブル $FFF0-$FFFF)との対比を各所で示す。

# 1. emu23_v109.c 実照合結果 (確定事実)

## 1.1 IRET (opcode 0x04, 1バイト, emu23 L1213-1224)

cpu.flags = (uint8_t)pop16();  // FLAGSを先にpop、下位8bitのみ

cpu.pc    = pop16();           // PCを後にpop

pop順序は FLAGS → PC (LIFO)。これは MC6809 の RTI がスタックから CC→A→B→…→PC の順に引き上げるのと同じ「積んだ逆順で戻す」原則に忠実である。ただし YSD8800 は割込時に PC と FLAGS のみを退避する簡略方式(全レジスタ退避の CWAI/割込とは異なり、E フラグ相当の全退避は行わない)。

重要: FLAGS は pop した16bit値の 下位8bitのみ を格納する ((uint8_t)キャスト)。上位8bitは0クリアされる。

## 1.2 割込受理 (S_IRQCHK判定 → 受理, emu23 L1174-1189)

if (irq_pending>=0 && (flags&FL_IE)) {   // 受理条件

push16(cpu.pc);              // PCを先にpush

push16((uint16_t)cpu.flags); // FLAGSを後にpush

cpu.flags &= ~FL_IE;         // IE=0 (push後)

vec = rd16(irq_pending*2);   // ベクタ=mem[irq*2] 16bit LE

cpu.pc = vec;                // PC←ベクタ

}

push順序は PC → FLAGS。IRET の pop順(FLAGS→PC)と LIFO 対称で整合する。

ベクタは mem[irq_pending × 2] の16bit(リトルエンディアン)。irq_pending 値(1=タイマー/2=デバイス/3=アライメント例外/4=SYSCALL)をそのまま2倍してベクタテーブルを引く。MC6809 の固定ベクタ($FFF8=IRQ 等)に相当するが、YSD8800 はゼロページ近傍(mem[2..8])に配置する方式。

# 2. 多重push/pop制御方式 (本段の新規要素・最重要)

第5-1/5-2段(PUSH/POP/JSR/RET)は push または pop が各1回で、S_PUSH_HI / S_POP_HI 完了で即座に命令完了(S_IRQCHK)へ戻った。第5-3段は IRET=pop2回、割込受理=push2回であり、同一の LO/HI 8bitバス機構を2周ループさせる。

## 2.1 カウンタ (pop_count / push_count)

- 意味: 残り回数。2 →(1回処理)→ 1 →(1回処理)→ 0。

- 減算タイミング: S_PUSH_HI / S_POP_HI の mem_ready ワンショット (SP更新と同一サイクル)。7/01 KY(滞留中は加算・減算しない)と同期。

- 分岐: HI完了時に現カウンタを見て、count==1(今回が最後)なら次段階へ、count>1(まだ続く)なら LO へ戻る。

## 2.2 IRET 状態遷移 (pop 2回)

S_OPFETCH(else, ID_IRET) → S_EXEC_IRET

[S_EXEC_IRET] stack_ctx←CTX_IRET, pop_count←2

→ S_POP_LO → S_POP_HI   (1回目=FLAGS pop)

HI完了: FLAGS←{8'h00,pop[7:0]}, SP+=2, pop_count 2→1, →S_POP_LO

→ S_POP_LO → S_POP_HI   (2回目=PC pop)

HI完了: PC←pop16, SP+=2, pop_count 1→0, →S_IRQCHK

pop値の書込先を pop_count で分岐: pop_count==2(1回目)→FLAGS、pop_count==1(2回目)→PC。

## 2.3 割込受理 状態遷移 (push 2回 + ベクタ読み)

S_IRQCHK(受理条件成立) → S_IRQ_ACCEPT

[S_IRQ_ACCEPT] stack_ctx←CTX_IRQ, push_count←2, push_src←PC

→ S_PUSH_LO → S_PUSH_HI  (1回目=PC push)

HI完了: SP-=2, push_count 2→1, push_src←FLAGS, →S_PUSH_LO

→ S_PUSH_LO → S_PUSH_HI  (2回目=FLAGS push)

HI完了: SP-=2, push_count 1→0, IE=0, →S_MEMR_LO(ベクタ読み)

→ S_MEMR_LO → S_MEMR_HI  (stack_ctx=CTX_IRQVEC, addr=irq_pending*2)

HI完了: PC←{hi,lo}(vec), →S_FETCH

ベクタ読みは既存の S_MEMR_LO/HI 機構を stack_ctx=CTX_IRQVEC で流用(論点K承認済)。完了時の戻り先を通常ロード(S_WRITEBACK)ではなく PC更新+S_FETCH に分岐させる。

# 3. レビュー確認事項

以下、特に有識者判断を仰ぎたい事項を M/C/N/E/D 区分で示す。太字が回答をお願いしたい核心。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| D-1 | push する FLAGS は IE=1(旧値)のまま、IE クリアは push 後。 emu23 は push16(flags) の後に flags&=~FL_IE。よって割込ハンドラ内で IRET する際に復元される FLAGS は「受理前の状態(IE=1)」となる。この順序で妥当か。MC6809 の割込でも CC(E含む)を積んでから I/F マスクを立てるので同一思想。 |
| D-2 | IRET の FLAGS 復元は下位8bitのみ ({8'h00, pop[7:0]})。上位8bitが 0 になる。 emu23 の (uint8_t) キャストと一致させる。前提として、有効フラグ(IE=bit7 / N=bit1 / Z=bit0 等)が全て下位8bitに収まっている必要がある。 ISA2.3 の FLAGS レジスタ定義で、上位8bit(bit15..8)に有効ビットが存在しないことを確認いただきたい。 |
| C-1 | ベクタアドレス = {irq_pending, 1'b0} (=×2)。irq_pending 最大4 → mem[8]。ベクタテーブルは mem[2..8]。リセットベクタ mem[0..1] とは非重複(irq_pending=0 は受理されないため vec=mem[0] は発生しない)。この配置で問題ないか。 |
| C-2 | pop_count/push_count の初期値2、減算は HI完了ワンショット。滞留中(mem_ready=0)は減算しない=SP更新と同期(7/01 KY)。この同期方針で二重減算・取りこぼしを防げるか。 |
| E-1 | アライメント例外(irq_pending=3、第4-A段で検出済)の受理もこの機構で完結する。ハンドラベクタ=mem[6]。第4-A段で検出済の irq_pending=3 が次の S_IRQCHK で受理される流れを統合TBで確認予定。 |
| N-1 | timer_in_service(emu23 の IRET/受理内のタイマー再アーム)はソフトウェアエミュレータ固有。FPGA はハードウェアタイマーが自律カウントダウンするため実装不要(HANDOVER §5)。 |

# 4. MC6809 / OS-9 との対比(参考)

| 観点 | MC6809 | YSD8800 (本設計) |
| --- | --- | --- |
| 退避内容 | IRQ: PC,CC / FIRQ: PC,CC / NMI・SWI: 全レジスタ(E=1) | PC, FLAGS のみ(簡略) |
| 復帰命令 | RTI (CCのEで退避量を判別) | IRET (常に FLAGS→PC の2語) |
| マスク | CC の I / F ビット | FLAGS の IE ビット(bit7) |
| ベクタ | $FFF0-$FFFF 固定(上位) | mem[irq*2] (下位・ゼロページ近傍) |
| スタック方向 | pre-dec push / post-inc pop | 同左(MC6809踏襲) |

YSD8800 は MC6809 の割込機構を簡略化(退避を PC/FLAGS の2語に固定)しつつ、スタック方向・LIFO対称・ベクタ間接という基本原則は踏襲している。RTI の退避量可変(E フラグ判別)のような複雑さは持たず、IRET は常に固定2語 pop とする点が主な相違である。

# 5. 承認後の作業予定

- KY防止策(多重push/popのカウンタ制御を1命令ずつ紙上トレース)を実行しつつ実装。

- 実装は3ステップに分割し各ステップでTB検証: (a)IRET単体 (b)割込受理単体 (c)受理→IRET往復統合(LIFO対称の最重要検証)+アライメント例外受理。

- 完了後 cpu v0.5.4 へ改版(4点整合)。設計逸脱があれば fpga_v1_cpucore_design 次版へ追記(V1完成時一括改版)。

以上。M(必須修正)/C(確認推奨)/N(軽微)/E(調査)/D(確認事項) でご指摘ください。特に D-1・D-2 の判断を仰ぎたく存じます。