V2-b (C2即値ALU / C3比較) 設計レビュー回答書

v2b_design_review_reply_v1_0.docx

| 対象 | v2b_design_memo_v0_1.md (v0.1) |
| --- | --- |
| 対象工程 | FPGA V2 CPUコア単体検証 V2-b(C2即値ALU群/C3比較群) |
| レビュー日 | 2026-07-09 |
| 照合Ref | emu23_v108.c(実体・CMP L1326/CMPI L1333/ADDI L1300/XORI L1355/SUB L1310/set_zn L1018)／ISA2_3_v231 |
| 総合判定 | 承認(Q1/Q3/Q4承認・Q2条件付き)。論点1核心を実照合で確定。N-1(v109版数)継続是正しつつ実装着手可 |

# 1. 総評

V2-bの核心である『CMPのrD不変検証で偽合格を塞ぐ』設計(論点1)は、実照合で妥当性を確定できた。CMP/CMPIがset_znのみ・rD非代入である一方、SUBは同じZ/N結果を出しつつrDへ代入するため、rD不変チェックが無ければCMPをSUB誤実装で偽合格しうる——この問題意識と対策が的確。エンコーダ一般化(論点2)・build_code分岐(論点3)も実装と整合する。

指摘はベクタ象限網羅の微調整(Q2/C-1)、符号付き比較のwrap境界追加(C-2)、v109版数の継続課題(N-1)に留まり、設計の骨格に問題はない。実装(TB作成)へ進んでよい。

# 2. 実照合サマリ (KY34)

| 照合項目 | 実照合元・内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| CMP(0x44) rD不変 | set_zn(*rd-*rs)のみ・*rd非代入 | 一致 |
| CMPI(0x45) rD不変 | set_zn(*rd-imm)のみ・*rd非代入 | 一致 |
| SUB(0x42)との差分 | *rd-=*rs; set_zn(*rd) =rDへ代入あり | 偽合格根拠確認 |
| ADDI(0x41)エンコード | rb=fetch8→rd=rb>>4→imm=fetch16 (4B) | 一致 |
| XORI(0x55)同型 | ADDIと同型[op,rd<<4¦0,lo,hi] | 一致 |
| set_zn基準 | Z=(v==0)/N=(v&0x8000) 到達象限3種 | 確認 |
| emu23_v109実体 | ナレッジ不在(v108のみ・行番号相違) | 不在(N-1) |

# 3. 論点への判定

| 論点 | 件名 | 判定・根拠 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 論点1 | C3のレジスタ不変検証(本V2-b核心) | 実照合で妥当性を確定。CMP(0x44):set_zn(*rd-*rs)のみ・*rd非代入。CMPI(0x45):set_zn(*rd-imm)のみ・*rd非代入。対してSUB(0x42)は *rd-=*rs; set_zn(*rd) で*rdへ代入。 CMPとSUBはZ/N結果が同一のため、rD不変チェック無しではCMPをSUB誤実装しても偽合格する。kind='cmp'でrD不変+FLAGS両assertする設計は、この偽合格を的確に塞ぐ。核心設計として承認。 | 承認(実照合済) |
| 論点2 | エンコーダ追加(ISAに無い命令を作らない) | 実照合:ADDI(0x41)/XORI(0x55)ともrb=fetch8→rd=get_reg_ptr(rb>>4)→imm=fetch16の4B同型。C2の5命令とCMPI(0x45)は全て[op, rd<<4¦0, lo, hi]で一致。alu_imm(op,rd,imm)を1つ作りop差し替えで全対応する方針は実装と整合。CMP(0x44)のalu_rr流用も正。 | 承認(実照合済) |
| 論点3/5 | build_code一般化・段階承認 | 末尾命令をkindで分岐('alu2'→alu_imm rd更新 / 'cmp'→0x44 alu_rr・0x45 alu_imm)する一般化は妥当。init=ldw_imm群踏襲も可。段階承認(V2-b ALL PASS+V2-a回帰維持→V2-c)はV2-aの実績に沿う。 | 承認 |

# 4. 依頼事項への回答 (Q1〜Q4)

| Q | 確認事項 | 回答・根拠 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | CMPの実行前rD不変の期待値を初期化LDW値を真とし、emu23黄金の最終rDと二重突合する方針でよいか。 | 承認。CMP/CMPIはrDへ非代入(実照合:set_znのみ)ゆえ、実行後rD=初期化LDW値。emu23黄金の最終rDも同値になるため、二重突合(初期値==黄金最終rD==実測rD)は健全で偽合格に強い。 初期化LDW値を『既知の真』とする設計は、rD不変の検証を『黄金依存』でなく『TB自身の既知値』でも縛れる点で優れる(golden故障時も検出可)。 | 承認 |
| Q2 | C2=11/C3=6 計17本のベクタ過不足。 | 概ね妥当だが、ビット演算のZ/N網羅に非対称あり。set_zn基準はZ=(v==0)/N=(v&0x8000)で到達可能象限は{Z0N0,Z1N0,Z0N1}の3種(Z1N1不可)。 ADDI/SUBIはpos/zero/negの3象限を持つが、ANDIはzero/negのみ(pos欠)、ORIはpos/negのみ(zero欠)。理想は各命令3象限。ただしORIでZ=1(結果0)は両オペランド0が必要で作為的、ANDIでpos(Z0N0)は容易。最低限ANDIにpos(Z0N0)を1本追加推奨。詳細はC-1参照。過不足はこの1本のみ。 | 条件付き承認 |
| Q3 | TBをV2-a別ファイル(tb_cpu_v2b)にするか統合か。 | 承認(別ファイル推奨に同意)。V2-aと別ファイル(tb_cpu_v2b_v0_1.sv)がkind='cmp'分岐やrD不変assertを局所化でき、V2-a回帰は既存TBのまま維持できる。回帰は両TB実行で担保(論点5)。 | 承認 |
| Q4 | SP不変チェック(C2/C3はSP非対象)をV2-a同様に付けるか。 | 承認・付与推奨。C2/C3はSP非対象ゆえSP不変は自明だが、V2-a同様にSP不変assertを入れておくと、デコーダ誤りでSP(reg3)を誤書込する事故(rd<<4のニブル取り違え等)を回帰で検出できる。低コスト高リターン。 | 承認 |

# 5. 追加指摘 (C/N)

| 区分 | 件名・該当 | 内容・根拠 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | ベクタZ/N象限の網羅バランス(Q2詳細) §3 論点4 | 到達可能象限{Z0N0(pos)/Z1N0(zero)/Z0N1(neg)}を各命令でできるだけ揃えるのが網羅の指標(Z1N1は数学的に不可)。 ANDIにpos(Z0N0)を1本追加推奨(例:0x0F0F & 0x00FF=0x000F→Z0N0)。ORIのzero欠は作為的なので必須でない。ADDI/SUBIの3象限は良好。CMP/CMPIの3ケースも妥当。この調整で象限網羅が均等化する。 | 確認 |
| C-2 | CMP/CMPIのN判定は符号ビット(bit15)依存=符号付き比較 §1 C3 / §3 論点4 | set_znのN=(結果&0x8000)ゆえ、CMPのN=1は『減算結果のbit15=1』であり符号付き大小(BLT/BGE)と結びつく(V0本体§3.9で確定)。メモの『rD<rS→負(Z0N1)』は符号付き文脈では正しいが、符号なし大小や0x8000跨ぎ(例 0x0000-0x0001=0xFFFF→N1)の境界を1本入れると、N=符号ビットの意味がTBで明示される。 特にwrap(0x0000-0x0001=0xFFFF, Z0N1)ケースは、CMPが符号付き減算のZ/Nを立てることの良い実証になる。推奨。 | 確認 |
| N-1 | emu23_v109参照・行番号L1402/1409がv108実体と不整合 §1 C3脚注 | メモは『CMP/CMPI rD不変を L1402/1409 で確認済』とするが、ナレッジ実体emu23_v108ではCMP=L1326付近/CMPI=L1333付近。内容(set_znのみ・非代入)は完全一致だが行番号がv109基準でズレ。 前段レビュー(stage5_3/5_3c)から続くv109ナレッジ不在の継続課題。期待値取得(§2-2『emu23 v1.09黄金から自動取得』)に使うemu実体を確定させるため、v109登録+版数台帳更新を。KY39。 | 要是正(継続) |

# 6. 総合判定とクローズ

判定：承認（Q1/Q3/Q4承認・Q2条件付き承認。原則43によりTB作成着手可）

- 論点1(核心):実照合で承認。CMP/CMPIのrD不変+FLAGS両assertで偽合格を的確に塞ぐ。

- Q2/C-1:ANDIにpos(Z0N0)を1本追加し象限網羅を均等化(C2=11→12)。

- C-2:CMP/CMPIにwrap境界(0x0000-0x0001=0xFFFF,Z0N1)を推奨、符号ビット=Nの実証。

- N-1:emu23_v109をナレッジ登録+版数台帳更新(黄金自動取得に使うemu実体の確定・継続課題)。

成果物(gen_v2_vectors_v2b.py/tb_cpu_v2b_v0_1.sv/v2b一式)の_poc先行(KY38)方針も適切。以上、TB作成へ進んでよい。

# 7. 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-09 | V2-b(C2即値ALU/C3比較)設計メモの初回レビュー。核心の論点1(CMP rD不変検証)をemu23_v108で実照合しCMP/CMPIのset_znのみ・非代入、SUBとの差分(rD代入有無)を確定、偽合格防止設計を承認。論点2(エンコーダ)/3(build_code)/5(段階承認)承認。Q1(二重突合)/Q3(別TB)/Q4(SP不変)承認、Q2(ベクタ)条件付き=ANDIにpos追加推奨。C-1(象限網羅)/C-2(wrap境界)/N-1(v109版数継続)。承認。 |