scc22 言語仕様書

YSD8800 ISA2.2 向け Small-C コンパイラ

対象バージョン: scc22 v3.05 (2026-04-15)

文書バージョン: 1.0

# 1. 概要

scc22 は YSD8800 ISA2.2 CPU 向けの Small-C 派生コンパイラである。

C 言語のサブセットをアセンブリ言語（hasm22 入力形式）に変換する。

IR（中間表現）レイヤを持ち、式を SIR ノード木として評価・コード生成する。

ビルドコマンド:

gcc -std=c99 -O2 -Wall -Wno-unused-function scc22_v3_03.c -o scc22

使用法:

scc22 [-o output.asm] input.c

# 2. メモリマップ

| 領域 | アドレス | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Cランタイム | $0100〜$03FF | putchar/getchar/strcpy 等の組み込み関数 |
| ユーザコード | $0400〜 | コンパイル済みコード（JMP _main から開始） |
| グローバルデータ | $4000〜 | グローバル変数・文字列リテラル |
| ワーク変数 | $FBD0〜$FBEB | コンパイラ内部ワーク（乗除算・memcpy等） |
| スタック | $F800〜$FC7F | Cスタック（SP初期値 $FC7E） |

# 3. レジスタ規約（呼び出し規約）

| レジスタ | 用途 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| A | 式評価・戻り値 | emit_expr() の結果はAに格納される |
| B | 補助演算 | emit_expr() 内で破壊される可能性あり |
| X | フレームポインタ | emit_expr() 内で不変。関数内で保持される |
| SP | スタックポインタ | PUSH/POP は必ず対応。引数解放はcaller側 |

## 3.1 スタックフレームレイアウト

| アドレス | 内容 |
| --- | --- |
| [X+0] | 旧Xレジスタ値（callee-saved） |
| [X+2] | 戻りアドレス（JSR が自動push） |
| [X+4] | 第1引数（左端の引数・最後にpush） |
| [X+6] | 第2引数 |
| [X-2] | guard word（プロローグで常に確保） |
| [X-4] | ローカル変数1 |
| [X-6] | ローカル変数2（以降同様） |

# 4. データ型

## 4.1 対応型

| 型 | サイズ | ビット幅 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| int | 2バイト | 16ビット符号付き | YSD8800ネイティブワード幅 |
| char | 1バイト(変数2B) | 8ビット | グローバル変数は2バイトアライン。符号なし |
| int * | 2バイト | 16ビット | ポインタは常に16ビット |
| char * | 2バイト | 16ビット | 同上 |
| struct | 可変 | 2バイト境界 | メンバ合計を2バイト境界に切り上げ |
| union | 可変 | 2バイト境界 | 最大メンバサイズを2バイト境界に切り上げ |
| void | — | — | 戻り値なし関数・汎用ポインタ用 |
| long / short | 2バイト | 16ビット | int と同一扱い（警告なし） |
| enum | 2バイト | 16ビット | int として扱う |

## 4.2 未対応型

| 型 | 状況 |
| --- | --- |
| unsigned | ❌ 非対応。キーワードは読み飛ばされる |
| float / double | ❌ 非対応 |
| long long | ❌ 非対応（long は int と同一） |
| _Bool | ❌ 非対応 |

# 5. 演算子

## 5.1 算術演算子

| 演算子 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| + - | 加算・減算 | ✅ 対応 |
| * | 乗算 | ✅ ソフトウェアルーチン（_cc_mul）で実装 |
| / | 除算 | ✅ ソフトウェアルーチン（_cc_div）で実装 |
| % | 剰余 | ✅ ソフトウェアルーチン（_cc_mod）で実装 |
| -（単項） | 符号反転 | ✅ 対応 |

## 5.2 ビット演算子

| 演算子 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| & ¦ ^ | AND / OR / XOR | ✅ 対応 |
| ~ | ビット反転（NOT） | ✅ 対応 |
| << | 左シフト | ✅ 論理左シフト（SHL） |
| >> | 右シフト | ✅ 論理右シフト（SHR）。符号付き右シフト（SAR）は非対応 |

## 5.3 比較・論理演算子

| 演算子 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| == != | 等値・非等値 | ✅ 結果は 0 または 1（C規格準拠） |
| < <= > >= | 大小比較 | ✅ 符号付き比較。結果は 0 または 1 |
| && ¦¦ | 論理AND・OR | ✅ 結果は 0 または 1 |
| ! | 論理NOT | ✅ 結果は 0 または 1 |

## 5.4 代入演算子

| 演算子 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| = | 単純代入 | ✅ 対応 |
| += -= *= /= %= | 複合代入（算術） | ✅ 対応 |
| &= ¦= ^= <<= >>= | 複合代入（ビット） | ✅ 対応 |
| ++ --（前置・後置） | インクリメント・デクリメント | ✅ 対応 |

## 5.5 その他の演算子

| 演算子 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| *（単項） | ポインタ間接参照 | ✅ 対応 |
| &（単項） | アドレス取得 | ✅ 対応 |
| [] | 配列添字 | ✅ 1次元・2次元対応 |
| . -> | メンバアクセス | ✅ 対応（struct・union） |
| sizeof | サイズ取得 | ✅ 型・変数・配列・構造体対応 |
| ?: | 三項演算子 | ✅ 対応 |
| ,（カンマ） | コンマ演算子 | ✅ 対応 |
| （型）キャスト | 型キャスト | ✅ 対応（整数型間のみ有効） |

# 6. 制御文

| 文 | 対応 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| if / else | ✅ | else if チェーンも対応 |
| while | ✅ | 対応 |
| do { } while | ✅ | 対応 |
| for | ✅ | 対応。初期化部での変数宣言は非対応（C89相当） |
| switch / case / default | ✅ | fall-through・break 対応。case の値は整数定数のみ |
| break | ✅ | ループ・switch 両方対応 |
| continue | ✅ | 対応 |
| return | ✅ | 値あり・なし両方対応 |
| goto | ❌ | 非対応 |

# 7. 宣言・定義

## 7.1 変数宣言

| 種別 | 対応 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| グローバル変数 | ✅ | データセクション（$4000〜）に配置。ゼロ初期化のみ |
| ローカル変数 | ✅ | スタックフレームに配置。関数先頭での宣言のみ（C89相当） |
| ポインタ変数 | ✅ | int*, char*, struct* 等 |
| グローバル配列（1次元） | ✅ | データセクションに配置 |
| グローバル配列（2次元） | ✅ | データセクションに配置 |
| ローカル配列（char[]） | ✅ | スタックに確保。char[N] のみ実証済み |
| 初期値付き宣言（グローバル） | ❌ | 非対応。全グローバル変数はゼロ初期化のみ |
| static 変数 | ❌ | 非対応（SC_STATIC 未実装） |
| extern 変数 | ✅ | 宣言のみ対応（重複確保防止あり） |
| const 修飾子 | ⚠️ | 構文上読み飛ばされる（const は無視） |
| volatile 修飾子 | ⚠️ | 構文上読み飛ばされる（volatile は無視） |

## 7.2 関数宣言・定義

| 種別 | 対応 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 関数定義 | ✅ | 最大16引数 |
| プロトタイプ宣言 | ✅ | 対応（セミコロン終端で本体スキップ） |
| 再帰関数 | ✅ | 対応 |
| 可変引数（...） | ❌ | 非対応 |
| 関数ポインタ | ❌ | 非対応 |
| インライン関数 | ❌ | 非対応 |

## 7.3 複合型

| 種別 | 対応 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| struct 定義・使用 | ✅ | 最大64メンバ・最大64定義 |
| union 定義・使用 | ✅ | 同上 |
| ネストした struct/union | ✅ | 対応（Dhrystone で実証済み） |
| typedef | ✅ | 最大128定義 |
| enum | ✅ | int として扱う。値の列挙を登録 |
| ビットフィールド | ❌ | 非対応 |

# 8. 組み込み関数（Cランタイム）

以下の関数はコンパイラが自動的に生成し、ソースで定義不要。

| 関数 | 内容・備考 |
| --- | --- |
| putchar(int c) | UART_TX（$FC80）へ1文字送信 |
| getchar() | UART_RX（$FC82）から1文字受信 |
| puts(char *s) | 文字列を UART 送信（末尾に改行追加） |
| strcpy(char *d, char *s) | 文字列コピー |
| strcmp(char *a, char *b) | 文字列比較（差を返す） |
| memcpy(void *d, void *s, int n) | メモリコピー（バイト単位） |
| strlen(char *s) | 文字列長（未実装：リンク時に注意） |
| printf(fmt, ...) | ⚠️ 本体スキップ（可変引数非対応のため空実装） |
| sprintf(buf, fmt, ...) | ⚠️ 本体スキップ（同上） |

※ 上記9関数はソースコード中で定義が書かれていてもコンパイラが本体を無視し、ランタイム版を使用する。

# 9. プリプロセッサ

| ディレクティブ | 対応 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| #define | ✅ | オブジェクト形式マクロ対応。関数形式マクロは非対応 |
| #ifdef / #ifndef | ✅ | 対応 |
| #if / #elif / #else | ✅ | 定数式評価対応 |
| #endif | ✅ | 対応 |
| #undef | ✅ | 対応 |
| #include | ❌ | 非対応（インクルードファイルは読み込まない） |
| 関数形式マクロ | ❌ | 非対応（#define F(x) 形式） |

# 10. 内部制限値

| 項目 | 上限値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| シンボルテーブル | 1024 | グローバル＋ローカル合計 |
| 関数あたりのローカル変数数 | 64 |  |
| 関数の引数数 | 16 |  |
| struct/union の定義数 | 64 |  |
| struct/union のメンバ数 | 64 | 1定義あたり |
| typedef の定義数 | 128 |  |
| 識別子の最大長 | 63文字 |  |
| 文字列定数の最大長 | 511文字 |  |
| ネストループ・switch 深さ | 32 | break/continue スタック |
| switch ネスト深さ | 8 |  |
| 関数呼び出しの引数数 | 16 | SIR_MAX_ARGS |
| 配列の最大次元数 | 2次元 | 3次元以上は非対応 |

# 11. 既知の制限・注意事項

## 11.1 整数型

• 全整数型は 16 ビット符号付きとして扱われる。

• unsigned 修飾子は無視される（符号なし演算は行われない）。

• >> は論理右シフト（SHR）。符号付き右シフト（SAR）は未実装。

• 乗除算はソフトウェアルーチンで処理するため低速。

## 11.2 変数・スコープ

• for 文初期化部での変数宣言は非対応（C89 相当）。

• static 変数は非対応（static は無視される）。

• グローバル変数の初期値指定は非対応（常にゼロ初期化）。

• 同名のグローバル変数を extern 宣言しても二重確保は防止される。

## 11.3 プリプロセッサ

• #include は無効（インクルードファイルは処理しない）。

• 関数形式マクロ（#define F(x) ...）は非対応。

## 11.4 その他

• goto 文は非対応。

• 関数ポインタは非対応。

• 可変引数（va_list 等）は非対応。

• ビットフィールドは非対応。

• float/double は非対応。

• #include 非対応のため、標準ライブラリヘッダは使用不可（定義はソースに直書きする）。

# 12. 動作確認済みプログラム

| プログラム | 結果 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| test_local.c | PASS | ローカル変数・関数呼び出し |
| test_for.c | PASS | for ループ |
| test_for_call.c | PASS | for ループ＋関数呼び出し |
| Dhrystone 2.1 (dhry_all_ansi2.c) | P:20 ✅ | 20検証項目全合格。struct/union・ポインタ・switch・strcpy/memcpy 等を網羅 |

# 13. 改版履歴

| 文書版 | scc22版 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | v3.05 | 初版作成（2026-04-15） |