scc22 v3.x アーキテクチャ設計書

YSD8800プロジェクト / scc22コンパイラ IR導入版

版数: v1.5 (2026-04-11)

ステータス: 有識者指摘反映済み・実装GO（最終確定版）

# 改版履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-05 | 初版作成（IR導入アーキテクチャ設計） |
| v1.1 | 2026-04-05 | 設計レビュー反映：SIR_INDEX2D・emit_expr()レジスタ契約・P3.5追加 |
| v1.2 | 2026-04-11 | D1〜D11解消：should_load()・メモリ配置修正（ISA2.2 v2.2.1準拠）・DW統一・フレーム確保方式確定 |
| v1.3 | 2026-04-11 | レビュー反映（R1〜R5）：value_kind導入・ブロックスコープSP巻き戻し・sizeof論理/物理サイズ仕様化・ABI設計書参照 |
| v1.4 | 2026-04-11 | 有識者指摘反映（A1〜A5）：SIR_DEREF実装ルール明文化・block stack方式・ポインタ演算element_size・実装順序確定 |
| v1.5 | 2026-04-11 | 有識者追加指摘反映（A6）：F4実施時のSP/ワーク変数衝突リスク明記・Dhrystone時スタック使用量監視の必須化 |

# 1. 概要

## 1.1 目的

scc22 v3.xはIR（中間表現）を導入し、フロントエンドとバックエンドを完全分離したコンパイラである。本設計書v1.4は有識者指摘（A1〜A5）を反映した最終確定版であり、v3.02実装のGO判断が出た版である。

## 1.2 バージョン体系

| バージョン | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| v2.11 | コード直列生成方式。修正A〜K適用済み | 凍結 |
| v3.00〜v3.01 | IR導入版（M1〜M26適用） | 凍結 |
| v3.02 | 本設計書v1.4に基づく実装。全設計問題解消 | 実装GO ✅ |
| v3.10 | O1最適化（定数畳み込み・冗長LOAD/STORE除去） | 将来 |
| v3.20 | O2最適化（レジスタ割り当て・ループ最適化） | 将来 |

## 1.3 関連文書

| 文書名 | 版数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ISA2_2.txt | v2.2.1 | YSD8800 ISA仕様・メモリマップ |
| YSD8800_ABI_spec.docx | v1.0 | YSD8800 C ABI仕様（呼び出し規約・データモデル） |
| asm_spec_v22.docx | 最新 | hasm22アセンブラ仕様 |

# 2. 全設計問題一覧

v3.01実装以降に発覚した全設計問題とレビュー・有識者指摘を集約した一覧。v3.02はこれら全てを解消する。

| # | カテゴリ | 問題 | 優先度 | 方針 | 節 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | rvalue | ロード判定の分散・不統一 | 最高 | value_kind統一 | 3.2 |
| D2 | rvalue | SIR_CALL引数の誤ロード | 最高 | node_vkind判定 | 3.3 |
| D3 | rvalue | SIR_MEMBERのis_array判定漏れ | 高 | value_kind条件 | 3.2 |
| D4 | rvalue | SIR_INDEXのchar配列判定不足 | 高 | value_kind統一 | 3.2 |
| D5 | 文書 | emit_expr/emit_lval契約未一覧化 | 高 | 4章で一覧化 | 4 |
| D6 | 配置 | char配列DB出力とoffset補正の不一致 | 最高 | DW統一（案X2） | 5 |
| D7 | 配置 | charスカラーとchar配列の出力方式不一致 | 最高 | DW統一（案X2） | 5 |
| D8 | フレーム | フレーム確保の二重発行疑惑 | 中 | 宣言時SUBI SP統一 | 6 |
| D9 | 配置 | ワーク変数がROM領域に存在 | 最高 | $FBD0へ移動 | 7 |
| D10 | 文書 | ROM/RAM前提が未明記 | 高 | 7章に明記 | 7 |
| D11 | 文書 | ORGがハードコード | 中 | -orgオプション（将来） | 7 |
| R1 | rvalue | should_loadにT_PTR判定が抜けている | 最高 | value_kind導入 | 3.2 |
| R2 | ABI | struct引数の渡し方がABI未定義 | 最高 | 常にポインタ渡し | 3.3 |
| R3 | 配置 | sizeof()と実配置の乖離 | 高 | 論理/物理サイズ仕様化 | 5 |
| R4 | フレーム | ブロックスコープをまたぐとSPが解放されない | 最高 | block stack方式 | 6 |
| R5 | 文書 | ABI設計書が未参照 | 中 | 1.3節に追加 | 1.3 |
| A1 | 実装 | SIR_DEREF実装ミス率が極めて高い | 最高 | 実装ルール明文化 | 3.5 |
| A2 | フレーム | ネストブロックでframe_size更新順がズレる危険 | 高 | block stack方式で解消 | 6 |
| A3 | 配置 | ポインタ演算でsizeof論理/物理混在の危険 | 最高 | IRにelement_size必須 | 5.3 |
| A4 | ABI | JSR後のADDI SP忘れが即死 | 最高 | 実装必須事項として明記 | 3.3 |
| A5 | 実装 | 実装順序が未確定 | 高 | F1→F2→F3→F4→F5→F6確定 | 8 |
| A6 | 配置 | F4実施時にSPとワーク変数領域が衝突する可能性 | 高 | F6でスタック使用量監視・必要時SP初期値変更 | 7.3 |

# 3. rvalueセマンティクス設計（D1〜D5・R1・R2・A1・A4解消）

## 3.1 C言語の基本ルール

以下の型はアドレスを返す（値ロードしない）。この規則を全コード生成関数で統一的に適用する。

・配列型（is_array==1）：常にアドレスに崩れる（array decay）

・構造体・共用体型（T_STRUCT / T_UNION）：コピー不可・アドレス扱い

・構造体メンバチェーン途中（struct_idx>=0）：最終メンバ前はアドレス

・ポインタ型（T_PTR）：値はアドレスだが「ロード」は必要（VK_RVALUE）

## 3.2 value_kind 列挙型（D1・D3・D4・R1解消）

typedef enum {

VK_RVALUE,  /* 値（スカラー・ポインタ）: emit_exprでロードする */

VK_LVALUE,  /* アドレス（配列・struct）: emit_exprでロードしない */

} value_kind_t;

static value_kind_t node_vkind(sir_node_t *n) {

if (!n) return VK_RVALUE;

if (n->is_array)                           return VK_LVALUE;

if (n->type==T_STRUCT || n->type==T_UNION) return VK_LVALUE;

if (n->struct_idx >= 0)                    return VK_LVALUE;

/* T_PTR: 値はアドレスだがロードは必要 → VK_RVALUE */

return VK_RVALUE;

}

/* 後方互換ラッパー */

static int should_load(sir_node_t *n) {

return node_vkind(n) == VK_RVALUE;

}

## 3.3 SIR_CALL引数評価ポリシー（D2・R2・A4解消）

/* SIR_CALL引数評価（v3.02） */

for (int i = n->nargs-1; i >= 0; i--) {

sir_node_t *arg = n->args[i];

if (node_vkind(arg) == VK_RVALUE) emit_expr(arg);

else                               emit_lval(arg);

emit_push_a();   /* 常に2byte単位 */

}

emit("    JSR  _%s", n->fname);

if (n->nargs > 0)

emit("    ADDI SP, #%d", n->nargs*2);  /* ★必須：callerがSP戻す */

⚠ ADDI SP #argsizeの省略は即死バグ（A4）。JSRの直後に必ず出力すること。

## 3.4 ABI整合（YSD8800_ABI_spec.docx参照）

| 引数型 | 渡し方 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| スカラー（int/char） | 値渡し（emit_expr → push） | ABI 5.2節 |
| ポインタ | 値渡し（emit_expr → push） | ABI 5.2節 |
| 配列 | ポインタ渡し（emit_lval → push） | array decay（ABI 5.2節） |
| struct | ポインタ渡し（emit_lval → push） | ABI 5.3節：structは常にポインタ渡し |
| 戻り値（スカラー） | Aレジスタ | ABI 5.4節 |
| 戻り値（struct） | 未サポート・禁止 | ABI 5.4節 |

## 3.5 SIR_DEREF実装ルール（A1解消）

SIR_DEREFは実装ミス率が極めて高いポイントである。以下のルールを厳守すること。

### rvalue文脈（*ptrの値を読む）

/* emit_expr(SIR_DEREF) */

emit_expr(n->left);   /* A = ポインタ値（アドレス） */

emit_load_at_a(n->is_byte);  /* A = mem[A] */

### lvalue文脈（*ptr = X の左辺）

/* emit_lval(SIR_DEREF) */

emit_expr(n->left);   /* A = ポインタ値（アドレス）*/

/* Aをそのまま返す（ロードしない）*/

/* 呼び出し側（SIR_ASSIGN）でBに退避してからストア */

⚠ 代入時のアドレスレジスタ破壊パターン（必ず下記の順で実装すること）

/* SIR_ASSIGN の正しい実装パターン */

emit_expr(n->right);    /* A = 右辺値 */

emit_push_a();          /* [SP] = 右辺値を退避 */

emit_lval(n->left);     /* A = 左辺アドレス（*ptrも含む）*/

emit_pop_b();           /* B = 右辺値 */

emit_store_b_at_a(is_char);  /* mem[A] = B */

emit("    MOV  A, B");  /* 代入式の値を返す */

【注】右辺を先に評価してスタックに退避し、左辺アドレスを求めてからポップする。この順序を逆にするとアドレス計算中にAが壊れる。SIR_DEREFに限らず全SIR_ASSIGNで統一すること。

# 4. emit_expr() / emit_lval() 返り値契約一覧（D5解消）

## 4.1 レジスタ契約

| レジスタ | 役割 | 規約 |
| --- | --- | --- |
| A | 式評価主レジスタ / 戻り値 | 常にAに結果を返す（caller-save） |
| B | 補助演算レジスタ | 破壊される可能性あり（caller-save） |
| X | フレームポインタ | 不変（callee-save：関数内で保存・復元必須） |
| SP | Cスタック | PUSH/POPは必ず対応（バランス維持） |

## 4.2 SIRノード別返り値一覧

| SIRノード | value_kind | emit_expr()の返り値 | emit_lval()の返り値 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIR_CONST | VK_RVALUE | 即値（A） | 定義なし（エラー） |
| SIR_STRLIT | VK_LVALUE | 文字列ラベルアドレス（A） | 文字列ラベルアドレス（A） |
| SIR_SYM（スカラー） | VK_RVALUE | 変数値（A） | 変数アドレス（A） |
| SIR_SYM（配列・struct） | VK_LVALUE | 先頭アドレス（A） | 先頭アドレス（A） |
| SIR_SYM（param 配列） | VK_LVALUE | フレーム上ポインタ値（A） | フレーム上ポインタ値（A） |
| SIR_SYM（T_PTR） | VK_RVALUE | ポインタ値（A） | ポインタ変数アドレス（A） |
| SIR_INDEX（スカラー要素） | VK_RVALUE | 要素値（A） | 要素アドレス（A） |
| SIR_INDEX（配列要素） | VK_LVALUE | 要素アドレス（A） | 要素アドレス（A） |
| SIR_INDEX2D（スカラー要素） | VK_RVALUE | 要素値（A） | 要素アドレス（A） |
| SIR_MEMBER（スカラー） | VK_RVALUE | メンバ値（A） | メンバアドレス（A） |
| SIR_MEMBER（配列・struct） | VK_LVALUE | メンバアドレス（A） | メンバアドレス（A） |
| SIR_ADDR | VK_RVALUE | 変数アドレス（A） | 定義なし |
| SIR_DEREF（rvalue） | VK_RVALUE | *ptr値（A）：2段ロード | — |
| SIR_DEREF（lvalue） | — | — | ポインタ値（A）：1段のみ |
| SIR_ASSIGN | VK_RVALUE | 代入値（A） | 定義なし |
| SIR_CALL | VK_RVALUE | 戻り値（A） | 定義なし |
| SIR_ADD/SUB等 | VK_RVALUE | 演算結果（A） | 定義なし |

# 5. グローバル変数メモリ配置設計（D6・D7・R3・A3解消）

## 5.1 出力方式の統一（案X2）

| 変数型 | emit_data_section出力 | data_offset加算 | sizeof（論理） | ポインタ演算esz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char c | DW 0（2B） | 2 | 1 | 1 |
| char a[3] | DW 0×2（4B） | 4 | 3 | 1 |
| char a[4] | DW 0×2（4B） | 4 | 4 | 1 |
| int i | DW 0（2B） | 2 | 2 | 2 |
| int a[N] | DW 0×N（2NB） | 2N | 2N | 2 |
| struct（total=6B） | DW 0×3（6B） | 6 | 6 | — |

## 5.2 data_offsetアライメント保証

int total = compute_size(...);

if (total & 1) total++;       /* 偶数補正 */

gs->offset  = data_offset;

data_offset += total;

## 5.3 IRのelement_size必須仕様（A3解消）

ポインタ演算（ptr + i）において、加算量はelement_sizeで計算する。element_sizeは論理サイズ（sizeofと同値）を使用する。物理サイズ（DW出力バイト数）は使用しない。

⚠ ポインタ演算はelement_size（論理サイズ）で計算すること。物理サイズを使うと char配列でオフセットが2倍になるバグが発生する（A3）。

/* SIR_INDEXのアドレス計算（v3.02） */

/* esz = element_size = 論理サイズ（sizeof相当） */

/* char配列の場合 esz=1、int配列の場合 esz=2 */

emit_expr(n->left);   /* A = base アドレス */

emit_push_a();

emit_expr(n->right);  /* A = index i */

if (esz == 2) {       /* int配列のみ×2 */

emit("    LDW  B, #1");

emit("    SHL  A, B");

}

/* esz==1（char配列）は加算のみ → 論理サイズで正しい */

emit_pop_b();

emit("    ADD  A, B");

【注】IRノードのeszフィールドは必ず論理サイズで設定すること。parse_postfixでSIR_INDEXを生成する際にeszを確定させる。

# 6. フレーム・ブロックスコープ設計（D8・R4・A2解消）

## 6.1 block stack方式（A2解消）

v1.3のframe_size差分方式をblock stack方式に強化する。ネストしたブロックでも安全にSPを管理できる。

/* block stack: 各ブロック入口でframe_sizeをpush */

static int block_sp_stack[64];

static int block_sp_top = 0;

/* ブロック入口 */

block_sp_stack[block_sp_top++] = frame_size;

/* ブロック退出 */

int saved_fs = block_sp_stack[--block_sp_top];

int block_sz = frame_size - saved_fs;

if (block_sz > 0) {

emit("    ADDI SP, #%d", block_sz);

frame_size = saved_fs;

}

ネストブロックの動作例：

{                    /* enter: push(0) */

int a;           /* SUBI SP,#2  frame_size=2 */

{                /* enter: push(2) */

int b;       /* SUBI SP,#2  frame_size=4 */

}                /* leave: pop→2, ADDI SP,#2, frame_size=2 */

}                    /* leave: pop→0, ADDI SP,#2, frame_size=0 */

⚠ block_sp_topのオーバーフロー（ネスト64超）はエラーとする。

## 6.2 フレームレイアウト（確定版）

| オフセット | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| [X+0] | 旧Xレジスタ値 | PUSH Xで保存 |
| [X+2] | 戻りアドレス | JSRが自動PUSH |
| [X+4] | 第1引数 args[0] | 最後にPUSH（ABI設計書参照） |
| [X+6] | 第2引数 args[1] |  |
| [X-2] | ガードワード | M25：プロローグでSUBI SP,#2 |
| [X-4] | ローカル変数1（offset=0） | real_offset=-(4+0)=-4 |
| ... | ... | block stackで管理 |

## 6.3 プロローグ・エピローグ

; プロローグ

PUSH X          ; 旧Xを保存

MOV  X, SP      ; X = フレームポインタ

SUBI SP, #2     ; ガードワード確保

; エピローグ

MOV  SP, X      ; SPをFPに戻す（全ローカル解放）

POP  X          ; 旧Xを復元

RET

# 7. メモリマップ設計（D9・D10解消）

## 7.1 アドレス定数一覧（v3.02確定値）

| 定数名 | 値 | 用途 | ROM/RAM |
| --- | --- | --- | --- |
| RUNTIME_ORG | $0100 | ランタイム関数配置先頭 | ROM |
| CODE_ORG | $0400 | コード（_main等）配置先頭 | ROM |
| DATA_ORG | $4000 | グローバル変数配置先頭 | RAM |
| C_XSAVE_ADDR | $FBD0 | inc/decアドレス退避 | RAM ★v3.02変更 |
| C_TMP_ADDR | $FBD2 | inc/dec旧値・strcpyワーク[0] | RAM ★v3.02変更 |
| C_TMP_ADDR1 | $FBD4 | strcpy/strcmpワーク[1] | RAM ★v3.02変更 |
| C_MEMCPY_DEST | $FBD6 | memcpy dest ptr | RAM ★v3.02変更 |
| C_MEMCPY_SRC | $FBD8 | memcpy src ptr | RAM ★v3.02変更 |
| C_MEMCPY_CNT | $FBDA | memcpy count | RAM ★v3.02変更 |
| C_MUL_BASE | $FBDC | _cc_mul A | RAM ★v3.02変更 |
| C_MUL_B | $FBDE | _cc_mul B | RAM ★v3.02変更 |
| C_MUL_R | $FBE0 | _cc_mul R | RAM ★v3.02変更 |
| C_DIV_BASE | $FBE2 | _cc_div A | RAM ★v3.02変更 |
| C_DIV_B | $FBE4 | _cc_div B | RAM ★v3.02変更 |
| C_DIV_Q | $FBE6 | _cc_div Q | RAM ★v3.02変更 |

## 7.2 ROM/RAM前提

$0000〜$3FFFはROM（コード・ランタイム固定配置）、$4000以降はRAM（データ・スタック）。詳細はISA2_2.txt v2.2.1の8章を参照。

## 7.3 SP/ワーク変数衝突リスク（A6・F4実施時の注意事項）

⚠ F4実施時にSPとワーク変数領域が衝突する可能性がある。以下を必ず確認すること。

現状のアドレス配置：

| 領域 | アドレス | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Cスタック（SP初期値） | $FC7E（下降） | startup_harnessで設定 |
| ランタイムワーク変数 | $FBD0〜$FBE6 | scc22ランタイム予約（38バイト） |
| 余裕 | 約$A0（160バイト） | SP最深値〜ワーク変数上端の差 |

衝突が発生する条件：

・深い関数ネスト（ローカル変数・引数が積み重なる）

・memcpy多用（ワーク変数を多用するランタイム呼び出しが頻発）

・Dhrystoneのような多段呼び出し構造

対策（F6 Dhrystone実行時に必ず実施）：

/* emu22でスタック最低値を監視する方法 */

/* emu22にSP最小値追跡を追加してログ出力 */

/* 例: if (cpu.sp < sp_min) sp_min = cpu.sp; */

/* 終了時: fprintf(stderr, "SP_MIN=%04X\n", sp_min); */

【注】F6（Dhrystone）実行時にSP最低値を計測し、$FBE6（ワーク変数上端）との差が32バイト未満になった場合はSP初期値を下げて対処する。SP初期値変更はstartup_harness.asmとemu22設定の両方を更新すること。

# 8. 実装マイルストーン（v3.02・A5・A6反映確定順序）

有識者指摘（A5）に基づき、以下の順序で実装する。この順序は依存関係と事故リスクを考慮した最適順である。

| フェーズ | 実装内容 | 検証テスト | 解消する問題 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | value_kind型・node_vkind()実装・全caseに適用 | test_local, test_for | D1,D3,D4,R1 | T_PTRはVK_RVALUE |
| F2 | SIR_CALL引数評価（node_vkind判定）・ADDI SP必須化 | test_struct_strcpy2 | D2,R2,A4 | ADDI SP忘れ厳禁 |
| F3 | emit_data_section DW統一・esz論理サイズ確認 | グローバルchar配列テスト | D6,D7,R3,A3 | sizeofは論理サイズ |
| F4 | ワーク変数定数を$FBD0系に変更 | mul/div/strcpyテスト | D9,A6 | 定数名も同時更新・SP衝突リスク確認（7.3節） |
| F5 | block stack方式によるSP管理 | ネストブロックテスト | D8,R4,A2 | ネスト64超でエラー |
| F6 | Dhrystone全体テスト・MIPS計測・SP最低値計測 | dhry_all_ansi2.c → P:20 | M27最終確認,A6 | SP最低値を記録し$FBE6との差を確認（7.3節） |

# 9. 参照資料

・ ISA2_2.txt v2.2.1（YSD8800 ISA仕様・メモリマップ）

・ YSD8800_ABI_spec.docx v1.0（YSD8800 C ABI仕様）

・ scc22_v3_01.c（v3.01ソースコード・設計分析元）

・ HANDOVER_CHAT7.md（チャット⑦引き継ぎ）

・ scc22_v3.x_spec_review.txt（レビュー結果・R1〜R5の根拠）

・ susumekata.txt（有識者指摘・A1〜A5の根拠）

・ asm_spec_v22.docx（hasm22アセンブラ仕様）

以上 / scc22 v3.x アーキテクチャ設計書 v1.5