V8-D Dhrystone iverilog動作確認 設計メモ v0.1

レビュー指摘書

v8d_dhry_integ_design_memo_v0_1_review_v1_0.docx  /  2026-07-23

レビュア: Claude（設計レビュー担当）

レビュー対象: v8d_dhry_integ_design_memo_v0_1.md

レビュー日: 2026-07-23

判定: 条件付き差戻し（v0.2 改版後に再レビュー）

準拠原則: kaizen.txt 原則1〜62 ／ review_insights_v1_0.docx 原則63〜80

# 1. 総評

全体方針（V8-a と V8-b の間に Dhrystone 回帰を挟む）は「1変更1検証」（kaizen）に沿った的確な判断である。RTL 調査（§2.1）およびスコープ設計（Q7 準拠）も妥当。

ただし §2.3・§3.1 の UART 期待出力仕様に実源との乖離があり、修正必須。加えて、承認前に確認したい論点が数点ある。

# 2. 実源照合サマリ

本指摘書は、以下の実源を直接参照して確定した事実に基づく（review_insights 原則5.1）。

| 実源ファイル確認箇所確認内容 ysd8800_ysd8002_v0_3.sv | L332-341 | SW_START / SW_STOP ロジックが emu23 L705-714 と一致。設計メモ§2.1 記述と整合。 |
| --- | --- | --- |
| dhry_timer.c | L430 | #define my_printf （空マクロ） |
| dhry_timer.c | L484 | int result; （グローバル変数） |
| dhry_timer.c | L547-556 |  |
| main() 実装: r = dhrystone(10); putchar(P¦F); putchar(:); print_num(result); dhry_timer.c | L625 |  |
| dhrystone() 内で putchar(N); putchar(=); print_num(Number_Of_Runs); putchar(\n); を明示的に出力（コメント: "my_printf is empty macro"） dhry_timer.c | L690-801, L834 | result は 20 項目のチェック結果加算。return result == 20。反復回数によらず 20 が期待値。 |

# 3. 指摘事項

## 3.1 指摘一覧

| #区分該当箇所 / 内容対応 1 |  | 必修正 §2.3・§3.1 UART 期待出力が実源乖離 | "P:20" → "N=10\nP:20"（9B）へ修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 必修正 §7.1 KY表に UART 期待出力見落とし危険が未登録 | KY-G を追加 |
| 3 | 推奨修正 | §4.5 サイクル上限根拠が V8-a との比較（命令特性異なり弱い） | emu23 実測 × PSRAM wait 係数 で書換 |
| 4 | 推奨修正 | §4.6 負例枠「hex 1バイト破壊」は原則75の観点で質が低い | 期待文字列不一致テストへ変更、または負例無しで確定 |
| 5 | 推奨修正 | §5.2 emu23 基準値取得の位置づけ（cycle 判定外なのに取得記述あり） | UART 実測確認に限定的表現へ整理 |
| 6 | 補足 | §2.1 SW_STOP のガードとスコア保持挙動（レビュー観点§10 回答） | V8-D スコープでは問題無し。次項参照 |

## 3.2 指摘1（必修正）: §2.3・§3.1 UART 期待出力の実源乖離

該当箇所: 設計メモ §2.3「UART 期待出力: "P:20" の4文字」／§3.1 主判定「UART 出力に "P:20" を含む」

実源事実:

- dhry_timer.c L430 で #define my_printf （空マクロ）と定義されているため、L596〜L623 の my_printf 呼出は全て消失する。

- しかし L625 に putchar('N'); putchar('='); print_num(Number_Of_Runs); putchar('\n'); が直接記述されており、コメントに "my_printf is empty macro" と明記されている。

- main() は dhrystone(10) を呼び、その内部でまず "N=10\n" (5B) が出力される。制御が main() に戻ってから "P:20" (4B) が出力される。

したがって実際の UART 全出力は "N=10\nP:20" の9バイト（順序含む）である。

設計メモ本文の副次的誤解:

§2.3 の C コメント抜粋にある「result は Dhrystone内部検証カウンタ・期待値 20」という文言は、「20」が反復回数由来のように誤読される懸念がある。実源では L690〜L801 で 20 項目のチェック（Int_Glob==5 等）を積み上げ、L834 で return result == 20 となっている。20 は反復回数によらず「全項目パスの意」であり、Number_Of_Runs=10 でも 20 である旨を明記した方が安全。

修正案:

- §2.3 期待出力を「"N=10\nP:20" の9バイト（L625 で "N=<Number_Of_Runs>\n" が先行し、続いて main() L551-554 で "P:20"）」に修正。

- §3.1 主判定を「UART 出力に "N=10\n" と "P:20" の両方をこの順序で含む」へ強化。

- この強化は 原則75（弁別能力のある負例）の応用 として価値がある — 「Dhrystone に入ったが完走しなかった」ケース（N=10\n だけ出て P:20 が出ない）を FAIL として弁別できる。

- §4.4 キャプチャバッファ 32B は変更不要（余裕あり）。

## 3.3 指摘2（必修正）: §7.1 KY表への追加

指摘1と対になる KY が未登録。以下を追加。

| #危険防止策 KY-G | L625 の "N=10\n" 出力を見落として "P:20" のみを期待し、TB バッファの位置ずれで偽 FAIL または偽 PASS を招く | 期待文字列は "N=10\nP:20" の順序込みで検証。TB は先頭からの部分文字列探索でなく、両方の出現順を確認する。 |
| --- | --- | --- |

## 3.4 指摘3（推奨）: §4.5 サイクル上限の根拠

現状の記述: V8-a の 3,750,467 cyc を根拠に「Dhrystone は同程度以下」と推定し 1000万 cyc 上限。

懸念:

- V8-a（cat/lsデモC）は SD 読込中心で、CPU 命令実行量は限定的。

- Dhrystone 10 反復は emu23 で 48,405 cyc = 純粋な CPU 命令実行が中心。

- FPGA/iverilog は emu23 と cycle 一致しない前提だが、PSRAM アクセスの wait-state（原則71） が加わるため、同じ命令列でも 5〜20 倍程度の膨張が想定される。

修正案:

根拠を「V8-a との比較」から「emu23 実測 48,405 cyc × PSRAM wait 係数 × 安全余裕」に書き換える。仮に 20 倍膨張としても約100万 cyc、上限 1000万 cyc は約 200 倍余裕で妥当。上限値そのものは変更不要だが、根拠のロジックを明確化することで、後続の V8-b・V8-c で上限値を再検討する際の指針となる。

## 3.5 指摘4（推奨）: §4.6 負例枠の扱い

現状の記述: 「hex を1バイト破壊した破壊版」を検討。

原則75（弁別能力のある負例）の観点:

- hex 破壊 → 起動しない・暴走 → FAIL 検出は容易だが、これは「TB が完走を確認できる」ことしか示さない。

- V8-D の目的は 回帰チェック（明確な「是正」を含まない）ため、「その負例が是正の主目的を弁別できるか」の問いに答えられない。

修正案（2択いずれか）:

- 案X: 負例を「期待値を意図的に "P:21" にして FAIL が返ることを確認」に変更 → TB の文字列照合ロジックが壊れていないことを積極証明（原則73 の実質的検証）。

- 案Y: V8-D では負例枠を設けない旨を明記。V8-a で KY54 として実施済であり、V8-D では回帰チェックに徹する。

レビュア推奨: 案X（軽量で意味のある弁別能力あり）。ただし着手工数と天秤にかけて案Y も許容。

## 3.6 指摘5（推奨）: §5.2 emu23 基準値取得の位置づけ

現状の記述: 「取得すべき基準値」に UART 出力・PC・cycle 数を挙げている。

懸念: §3.3 で「サイクル数の emu23 一致」は判定外と明記されているが、§5.2 で cycle 取得を並列表記すると「取得したものは判定に使う」と誤読されうる。

修正案:

- §5.2 の基準値取得を「UART 全出力の実測確認（"N=10\nP:20" が本当に出ることの一次確認）」に主眼を絞る。

- cycle 数と PC 値は「参考記録」であり判定に用いない旨を明記する。

## 3.7 指摘6（補足・レビュー観点§10 回答）: SW_STOP 挙動

設計者よりレビュー観点として提示された「SW_STOP→SCORE_LO のクリア/HIラッチ挙動」について、実源（ysd8800_ysd8002_v0_3.sv L338-341）を確認した。

確認事実:

- SW_STOP は sw_busy_r == 1 のときのみ score 確定（ガード付き）。適切。

- score_r は SW_STOP でのみ書かれ、次の SW_START ではクリアされない（前回値保持）。emu23 準拠なら OK だが、Dhrystone を連続実行する用途では要注意。

- V8-D では 10 反復 1 回きりなので影響なし。

- HI ラッチ機構（L360 以降）は判定に無関係のため V8-D では確認不要。

結論: V8-D の合格判定は UART のみで SCORE レジスタは副判定（波形観測オプション）のため、この挙動差はスコープ外。設計メモ§2.1 の記述で十分。

# 4. 承認条件

判定: 条件付き差戻し。以下の必修正項目を反映した v0.2 改版後に再レビュー実施。

必修正（v0.2 必達）:

- 指摘1: §2.3・§3.1 UART 期待出力を "N=10\nP:20" へ修正

- 指摘2: §7.1 に KY-G を追加

推奨修正（v0.2 で対応推奨・未対応でも再レビュー可）:

- 指摘3: §4.5 サイクル上限根拠の書換

- 指摘4: §4.6 負例枠の案X/Y いずれかで確定

- 指摘5: §5.2 基準値取得の位置づけ整理

# 5. 本レビューでの KY（活動KY）

危険予知: レビュアーが「Dhrystone C ソースの中身は既知」と思い込み、UART 出力仕様を実源確認せずに設計メモ記述をそのまま承認してしまう危険。もし承認していれば TB 期待値が "P:20" 固定になり、実機は "N=10\nP:20" を出して偽 FAIL、または偏った位置マッチで偽 PASS する。

防止策: レビュー開始時に必ず「設計メモが引用している実源の該当行を1回は自分の目で追う」ことを規律化。特に「期待出力・期待値・レジスタアドレス」の3項目は、記憶や設計メモ本文でなく、実源の grep で確定する。review_insights 原則5.1（実源で層ごとに突き合わせる）の実践。

# 6. 参照資料

- v8d_dhry_integ_design_memo_v0_1.md（レビュー対象）

- dhry_timer.c（プロジェクトナレッジ現行版）— L430, L484, L547-556, L625, L690-801, L834

- ysd8800_ysd8002_v0_3.sv — L332-341（SW_START/SW_STOP ロジック）

- review_insights_v1_0.docx — 原則73（外部観測判定）・原則75（弁別負例）・原則5.1（実源照合）

- kaizen.txt — 原則41（設計メモ形式）・原則43（実装前レビュー）

# 改版履歴

| 版日付内容 v1.0 | 2026-07-23 | 初版。v8d_dhry_integ_design_memo_v0_1.md に対するレビュー指摘書。必修正2件・推奨修正3件・補足1件。 |
| --- | --- | --- |

— 以上 —