V8-D Step K: PC遷移生ダンプ 設計メモ v0.1

レビュー指摘書

v8d_stepK_pcdump_design_memo_v0_1_review_v1_0.docx  /  2026-07-25

レビュア: Claude（設計レビュー担当）

レビュー対象: v8d_stepK_pcdump_design_memo_v0_1.md

レビュー日: 2026-07-25

判定: 条件付き差戻し（必修正2件・推奨修正3件・確認事項2件）

準拠原則: kaizen.txt 原則43（実装前レビュー）・原則76（RTL実測）／ review_insights_v1_0.docx 原則5.1（実源照合）

# 1. 総評

Step J で局在した $2610→$248D 経路の機序特定という目的は明確・妥当。手段（PC変化1cyc毎ダンプ・エピソード制・累計行数安全弁）も原則76（RTLは実測）と整合。

ただし 「1cyc毎 = PC変化時のみ」の等号が成り立たない箇所 と、$2610到達を観測窓の起点にする設計が主要仮説θ1と衝突する可能性 があり、これらは実装前に解決すべきである。

# 2. 実源照合サマリ

本指摘書は、以下の実源を直接参照して確定した事実に基づく（review_insights 原則5.1）。

| 実源ファイル確認箇所確認内容 tb_cpu_v8d_dhry_stepJ_jmp.sv | L263-269 |  |
| --- | --- | --- |
| while ループは @(posedge cpu_clk); to_cyc++; if (dbg_pc !== pc_prev) begin 構造。1cyc 毎にサンプルするが処理は PC 変化時のみ。 tb_cpu_v8d_dhry_stepJ_jmp.sv | L316-337 | $2610到達時ダンプ（post_jmp_dump_cnt < 3）に PSRAM mem[] アクセスあり。u_membus.u_psram_ctrl.mem[...] は既に実績あり。 |
| tb_cpu_v8d_dhry_stepJ_jmp.sv | L276 |  |
| 16'h248D: func2_ent = func2_ent + 1; — $248D 到達検出は既存の case 分岐で実装済み。 v8d_expansion_analysis_v1_0.md | §5 | θ1（LDW実装バグ）・θ2（IRQ経路）・θ3（PSRAM隣接干渉）の3仮説記載。Step K の切分け対象と整合。 |
| v8d_expansion_analysis_v1_0.md | §2 Step J | $2610到達3557回、$2614/$2618/$261A/$2626 は全て 0回通過。Ch_Loc = 0x9AF7（前フレゴミ）。 |

# 3. 指摘一覧

| #区分該当箇所 / 内容対応 1 |  | 必修正 §3.2/§3.3 「1cyc毎 = PC変化時のみ」の等号不成立。マルチサイクル命令中の観測が抜ける。θ1 と衝突。 | 案K1（毎cyc生ダンプ）または案K2（$2610到達時の特殊ルート）で §3.2/§3.3/§7 書換 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 必修正 §3.2 ダンプ項目に PSRAM バス信号がなく、θ1 vs θ3 の弁別ができない | u_membus.u_psram_ctrl の addr/rdata/re 系信号をダンプ項目に追加、§7 期待結論表に弁別列追加 |
| 3 | 推奨修正 | §3.2 $248D 検出即$finish で、直前遷移の post-mortem が残らない | 案K1 採用時は毎cycログで自動解決。案K2 時は要検討 |
| 4 | 推奨修正 | §6 KY 表に「毎cycダンプの I/O 待ち」「PSRAM信号名の実源確定」が未登録 | KY-K-add1, KY-K-add2 を追加 |
| 5 | 推奨修正 | §3.5 Step J の $2610 ダンプと Step K が同一cycで二重発火する可能性 | Step J の post_jmp_dump_cnt 分岐を Step K エピソード開始出力に統合 |
| 6 | 確認事項 | §3.2 変数スコープ（task ローカル / module scope）が併記のまま | 実装前に確定。波形観測したいなら module scope |
| 7 | 確認事項 | §8 レビュー項目のうち $2618 を正常経路とする根拠は Step J で確認済みか | expansion_analysis §2 Step J で $2618 は 0回通過が確認済。設計メモに参照付記推奨 |

## 4. 指摘1（必修正）: §3.2 「PC変化検出＝1cyc毎」の等号不成立

該当箇所: §3.2 動作ロジック擬似記述および §3.3 ダンプフォーマット「1行1cyc（PC変化時のみ = 命令実行1回に相当）」

実源事実:

- tb_cpu_v8d_dhry_stepJ_jmp.sv L263-269 の while ループは @(posedge cpu_clk); to_cyc++; if (dbg_pc !== pc_prev) begin の構造。

- マルチサイクル命令（LDW A,[X+#FFFA] のようなメモリ読出）の実行中は PC が同じ値のまま複数 cyc 経過。dbg_pc !== pc_prev はその間 false のため case 文には入らない。

- つまり Step K の擬似記述通りに実装すると、$2610 LDW 命令の実行途中は観測されない。

θ1 との衝突:

- θ1 が本当なら、$2610 の LDW 命令実行中（PC=$2610 のまま複数 cyc）に内部で PC 書換が発生。

- 次に PC 変化検出されたときには既に $248D になっている。

- Step K のログには「PC=$2610 → PC=$248D の 2行だけ」が残る。「1cyc で飛んだ」ように見えるが、実際は LDW の複数サイクル中で書換わっており、その中間で何が起きたかは分からない。

修正提案（案K1 推奨）:

案K1（推奨）: PC変化検出を外し、毎cyc 生ダンプ

- $2610 到達で k_dump_active=1。以後、posedge cpu_clk 毎に無条件で $display（PC 変化条件なし）。

- k_dump_cnt はエピソード内 cyc カウンタとして毎cyc++。

- 停止条件は $248D 到達 or 50cyc 経過 or 累計5000行（設計メモの既存条件そのまま）。

- ダンプ内容に PC/A/B/X/SP/FLAGS に加え、PSRAM バス信号（指摘2参照）を含める。

- ダンプ行数上限（$2610 到達1回 × 50cyc × ep数）は 5000行安全弁の内側に収まる。

案K2: 現行方式を残しつつ、$2610 の case 分岐で特殊ルート

- $2610 の case 分岐で、LDW が消費する予定サイクル数（PSRAM read_wait 込みの既知値）分だけ明示的に @(posedge cpu_clk) を回して毎cyc dbg_pc を dump。

- 実装は局所的だが、待ちサイクル数の推定を要求する点で頑健性に劣る。

レビュア推奨: 案K1。 ダンプ量は許容範囲内で、θ1/θ2/θ3 のいずれに対しても盲点がない観測モデルとなる。

## 5. 指摘2（必修正）: §3.2 PSRAMバス信号のダンプ追加

該当箇所: §3.2 ダンプ項目・§3.3 ダンプフォーマット

懸念:

- θ1（LDW実装バグ）とθ3（PSRAM隣接干渉）の切分けには、$2610 LDW 命令実行中の PSRAM 読出アドレスと読出データが決定的。

- 現状の設計メモは dbg_pc, dbg_a, dbg_b, dbg_x, dbg_sp, dbg_flags のみのダンプで、PSRAM 側の観測がなく、θ1 vs θ3 の弁別ができない。

θ1 と θ3 の弁別軸:

- θ1 なら: LDW の実効アドレス計算 or フェッチアドレスに CPU 側バグ → PSRAM に間違ったアドレスを発行 or 戻り値の解釈間違い。

- θ3 なら: PSRAM 側でアドレスに対して間違ったデータを返す。

修正提案:

- ダンプ項目に PSRAM バス信号を追加（既に Step J TB L322-334 で u_membus.u_psram_ctrl.mem[...] へのアクセスは実績あり）:

- u_membus.u_psram_ctrl.<addr信号名>

- u_membus.u_psram_ctrl.<rdata信号名>

- u_membus.u_psram_ctrl.<re信号名 or busy信号名>

- 実際の信号名は ysd8800_psram_ctrl_v0_2.sv を参照して確定。設計メモには「u_membus 経由の PSRAM バス信号」と記述し、実装時に実源で信号名を確定する旨を明記。

§7 期待結論表の細分化:

| ダンプ結果判定 $2610 LDW 中の PSRAM read アドレスが $260A (=X-6) 以外 | θ1 (LDW アドレス生成バグ) |
| --- | --- |
| PSRAM read アドレス正しいが返り値と mem[] 内容が不一致 | θ3 (PSRAM ctrl バグ) |
| アドレスも返り値も正しいが PC が書き換わる | θ1 の別種 (LDW writeback バグ = PC への書込) |
| $2610 → IRQベクタ ($0025等) → $248D の中間PC出現 | θ2 (IRQ 受理経路) |

## 6. 指摘3（推奨）: §3.2 $248D検出のpost-mortem

現状: §3.2 で「PC=$248D 到達検出 → $finish」となっており、$248D に到達した cyc は分かっても、$2610 LDW の何 cyc 目で PC が書換わったかは分からない。

修正提案:

- 案K1 採用時は毎cyc ダンプがあるため時系列は追える → 単純に「$248D 検出即 $finish」で構わない。

- 案K2 採用時は $248D 検出ロジックに「直前 5cyc 分のログを保持して post-mortem 表示」構造を追加すると診断力が上がる（実装複雑化を伴う）。

## 7. 指摘4（推奨）: §6 KY表への追加

| #危険防止策 KY-K-add1 | 案K1 で毎cycダンプにすると $display の I/O 待ちで iverilog 実行速度が数十倍遅くなる可能性 | $2610 到達までは k_dump_active=0 で完全抑止（既存 KY と整合）。$248D 検出後は即 $finish で走行短縮。 |
| --- | --- | --- |
| KY-K-add2 | PSRAM バス信号名が RTL 実源で確定するまで、設計メモの仮の信号名で TB を書くと構文エラー or 想定外信号を拾う | TB 実装冒頭で ysd8800_psram_ctrl_v0_2.sv を grep して信号名を確定する手順を明記。 |

## 8. 指摘5（推奨）: §3.5 Step J との併存ダンプの整理

懸念: Step J の PC=$2610 到達時ダンプ（post_jmp_dump_cnt < 3）を残すと、同じ $2610 到達で Step J ロジックと Step K ロジックの両方が発火する。case 文内で先に Step J → 後に Step K の k_dump_active<=1 が回るため機能的破綻はないが、同じ cyc に2箇所から出力で読みにくくなる懸念。

修正提案: Step K TB では Step J の PC=$2610 ダンプ（post_jmp_dump_cnt 分岐）を Step K のエピソード開始出力に統合する。他のラベル通過カウンタ（L0139_ent 等）はそのまま残して構わない。

## 9. 確認事項1: §3.2 変数スコープ

「新規変数 (task run_until_halt のローカル or module scope)」と併記されているが、実装時に決めきる必要がある。

- k_episode と k_total_dumped を task 呼び出しを跨いで維持したい → module scope

- シミュレーション1回で完結する → task ローカルで十分

- 波形ダンプで信号として見たい → module scope 必須

Step K TB の task 呼び出し構造上、実質1回だけ呼ばれるならタスクローカルで十分。実装前に確定。

## 10. 確認事項2: §8 レビュー項目のうち $2618 正常経路根拠

v8d_expansion_analysis_v1_0.md §2 Step J にて $2618 は 0回通過 が確認済（$2614/$261A/$2626 も同様）。「$2618 = 正常経路（本来到達すべき次命令位置）」の意味で、$2618 到達＝正常経路確定という定義は expansion_analysis と整合。設計メモに参照を付記すると読者が確認しやすい。

# 11. 承認条件

判定: 条件付き差戻し。以下の必修正項目を反映した v0.2 改版後に再レビュー実施。

必修正（v0.2 必達）:

- 指摘1: §3.2/§3.3 の観測モデルを案K1（毎cyc生ダンプ）へ切替。§7 の期待結論も対応更新。

- 指摘2: §3.2 ダンプ項目に PSRAM バス信号（addr/rdata/re系）を追加。§7 期待結論表に θ1 と θ3 の弁別列を追加。

推奨修正（v0.2 対応推奨・未対応でも再レビュー可）:

- 指摘3: 案K1 採用時は不要。案K2 の場合は post-mortem 検討。

- 指摘4: §6 KY 表に KY-K-add1, KY-K-add2 を追加。

- 指摘5: §3.5 Step J 併存ダンプを整理。

確認事項（v0.2 で確定必要）:

- 確認1: §3.2 変数スコープを確定（task ローカル / module scope）。

- 確認2: §8 の $2618 正常経路根拠に expansion_analysis §2 Step J を参照付記。

# 12. 本レビューでの追記

本チャットは相談・レビュー用のためロードマップ確認・KY活動免除。ただし本レビュー固有の追記1件:

観測モデルの盲点: 「$2610到達＝観測窓開始」という設計は、$2610 の LDW 命令実行中に真因があるならその開始時点を捉え逃す。時間軸の起点を「PC変化」に置いた設計は、PC が変化しないマルチサイクル命令中のバグに対して盲目になる。これは Step J までの分析が「PC 通過カウント」ベースだったことの延長で、Step K でも同じ観測フィルタを継承してしまう危険。

推奨: Step K では「時間軸＝cyc」に切替え、PC は観測対象の1つに格下げする。案K1 の本質は「観測モデルの切替」であり、単なる出力量の増加ではない。

# 13. 参照資料

- v8d_stepK_pcdump_design_memo_v0_1.md（レビュー対象）

- tb_cpu_v8d_dhry_stepJ_jmp.sv（派生元）— L263-269（while構造）・L276（$248D検出）・L316-337（$2610ダンプ）

- v8d_expansion_analysis_v1_0.md — §2 Step J・§5 仮説θ1/θ2/θ3

- ysd8800_psram_ctrl_v0_2.sv（信号名確定用）

- kaizen.txt — 原則43（実装前レビュー）・原則76（RTL実測）

- review_insights_v1_0.docx — 原則5.1（実源照合）

# 改版履歴

| 版日付内容 v1.0 | 2026-07-25 | 初版。v8d_stepK_pcdump_design_memo_v0_1.md に対するレビュー指摘書。必修正2件・推奨修正3件・確認事項2件。案K1（毎cyc生ダンプへの観測モデル切替）を推奨。 |
| --- | --- | --- |

— 以上 —